「臺中市北屯區長安段393地號等2筆土地舊社立體停車場新建工程」交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

（108.9.12核定）

- 現況--服務水準評估分析

- 平日晨峰

| 道路名稱 | 道路起訖 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 尖峰流量(pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松竹路 | 南興路－北屯路 | 往西 | 3,000 | 1,260 | 0.42 | B |
|  |  | 往東 | 3,000 | 1,309 | 0.44 | B |
|  | 北屯路－北屯路471巷 | 往西 | 3,600 | 1,133 | 0.31 | A |
|  |  | 往東 | 3,600 | 1,063 | 0.30 | A |
|  | 北屯路471巷－興安路 | 往西 | 2,400 | 1,198 | 0.50 | B |
|  |  | 往東 | 2,400 | 984 | 0.41 | B |
|  | 興安路－松和街 | 往西 | 2,400 | 1,255 | 0.52 | B |
|  |  | 往東 | 2,400 | 902 | 0.38 | B |
| 北屯路 | 松山街－北屯路471巷 | 往北 | 2,400 | 1,453 | 0.61 | C |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,419 | 0.59 | C |
|  | 北屯路471巷－松竹路 | 往北 | 2,400 | 1,316 | 0.55 | C |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,315 | 0.55 | C |
|  | 松竹路－僑孝街 | 往北 | 2,400 | 1,280 | 0.53 | B |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,362 | 0.57 | C |
| 碧柳一巷 | 敦富一街－北屯路 | 往西 | 600 | 107 | 0.18 | A |
|  |  | 往東 | 600 | 115 | 0.19 | A |
| 北屯路 471巷 | 北屯路－松竹路 | 往北 | 1,400 | 297 | 0.21 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 308 | 0.22 | A |
| 松竹路二段 67巷 | 松竹路－北新路 | 往北 | 1,400 | 298 | 0.21 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 228 | 0.16 | A |
| 柳陽東 (西)街 | 北新路－遼寧路 | 往北 | 1,200 | 390 | 0.33 | A |
|  |  | 往南 | 1,200 | 209 | 0.17 | A |
| 北新路 | 北新路－柳陽東(西)街 | 往西 | 800 | 20 | 0.03 | A |
|  |  | 往東 | 800 | 45 | 0.06 | A |
| 松竹路二段 67巷59弄 | 柳陽東(西)街－ 松竹路二段7巷 | 往西 | 800 | 98 | 0.12 | A |
|  |  | 往東 | 800 | 204 | 0.26 | A |
| 興安路 | 松竹北路－松竹路 | 往北 | 1,400 | 188 | 0.13 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 275 | 0.20 | A |
|  | 松竹路－松安街 | 往北 | 1,400 | 373 | 0.27 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 316 | 0.23 | A |
| 松竹路 二段7巷 | 松竹路－59巷 | 往北 | 800 | 34 | 0.04 | A |
|  |  | 往南 | 800 | 22 | 0.03 | A |

- 平日昏峰

| 道路名稱 | 道路起訖 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 尖峰流量(pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松竹路 | 南興路－北屯路 | 往西 | 3,000 | 1,293 | 0.43 | B |
|  |  | 往東 | 3,000 | 1,294 | 0.43 | B |
|  | 北屯路－北屯路471巷 | 往西 | 3,600 | 977 | 0.27 | A |
|  |  | 往東 | 3,600 | 1,020 | 0.28 | A |
|  | 北屯路471巷－興安路 | 往西 | 2,400 | 1,061 | 0.44 | B |
|  |  | 往東 | 2,400 | 1,075 | 0.45 | B |
|  | 興安路－松和街 | 往西 | 2,400 | 944 | 0.39 | B |
|  |  | 往東 | 2,400 | 1,222 | 0.51 | B |
| 北屯路 | 松山街－北屯路471巷 | 往北 | 2,400 | 1,220 | 0.51 | B |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,505 | 0.63 | C |
|  | 北屯路471巷－松竹路 | 往北 | 2,400 | 1,023 | 0.43 | B |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,314 | 0.55 | C |
|  | 松竹路－僑孝街 | 往北 | 2,400 | 1,189 | 0.50 | B |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,427 | 0.59 | C |
| 碧柳一巷 | 敦富一街－北屯路 | 往西 | 600 | 114 | 0.19 | A |
|  |  | 往東 | 600 | 101 | 0.17 | A |
| 北屯路 471巷 | 北屯路－松竹路 | 往北 | 1,400 | 338 | 0.24 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 372 | 0.27 | A |
| 松竹路二段 67巷 | 松竹路－北新路 | 往北 | 1,400 | 294 | 0.21 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 239 | 0.17 | A |
| 柳陽東 (西)街 | 北新路－遼寧路 | 往北 | 1,200 | 325 | 0.27 | A |
|  |  | 往南 | 1,200 | 262 | 0.22 | A |
| 北新路 | 北新路－柳陽東(西)街 | 往西 | 800 | 28 | 0.04 | A |
|  |  | 往東 | 800 | 16 | 0.02 | A |
| 松竹路二段 67巷59弄 | 柳陽東(西)街－ 松竹路二段7巷 | 往西 | 800 | 84 | 0.11 | A |
|  |  | 往東 | 800 | 87 | 0.11 | A |
| 興安路 | 松竹北路－松竹路 | 往北 | 1,400 | 354 | 0.25 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 266 | 0.19 | A |
|  | 松竹路－松安街 | 往北 | 1,400 | 355 | 0.25 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 475 | 0.34 | A |
| 松竹路 二段7巷 | 松竹路－59巷 | 往北 | 800 | 37 | 0.05 | A |
|  |  | 往南 | 800 | 32 | 0.04 | A |

- 平日尖峰

| 路口名稱 | 方向 | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務水準 | 路口整體 平均延滯 | 平均延滯 (秒/輛) | 服務水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 松竹路 ¦ 北屯路 | 往西(1) | 56.8 | D | 51.3秒/輛 D級 | 54.0 | D | 47.9秒/輛 D級 |
|  | 往北(2) | 60.0 | D |  | 54.1 | D |  |
|  | 往東(3) | 50.2 | D |  | 49.8 | D |  |
|  | 往南(4) | 37.5 | C |  | 34.4 | C |  |
| 北屯路 ¦ 北屯路 471巷 | 往西(1) | 57.9 | D | 28.1秒/輛 B級 | 57.7 | D | 28.2秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 22.4 | B |  | 19.7 | B |  |
|  | 往東(3) | 59.3 | D |  | 56.5 | D |  |
|  | 往南(4) | 27.8 | B |  | 29.0 | B |  |
| 松竹路 ¦ 北屯路 471巷 | 往西(1) | 43.1 | C | 42.4秒/輛 C級 | 37.4 | C | 43.4秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 69.8 | E |  | 66.3 | E |  |
|  | 往東(3) | 32.3 | C |  | 42.3 | C |  |
|  | 往南(4) | 61.9 | E |  | 63.2 | E |  |
| 北新路 ¦ 柳陽東 (西)街 | 往西(1) | 27.1 | B | 13.3秒/輛 A級 | 26.7 | B | 11.7秒/輛 A級 |
|  | 往北(2) | 10.4 | A |  | 9.5 | A |  |
|  | 往東(3) | 25.0 | B |  | 24.1 | B |  |
|  | 往南(4) | 9.7 | A |  | 8.8 | A |  |
| 松竹路 ¦ 興安路 | 往西(1) | 13.6 | A | 26.2秒/輛 B級 | 18.9 | B | 30.8秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 56.3 | D |  | 57.4 | D |  |
|  | 往東(3) | 25.4 | B |  | 31.3 | C |  |
|  | 往南(4) | 57.4 | D |  | 56.0 | D |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 平日晨峰

| 道路 名稱 | 道路起訖 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 開發前 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 尖峰 流量(pcu/hr) | V/C | 服務水準 | 尖峰 流量(pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| 松竹路 | 南興路－ 北屯路 | 往西 | 3,000 | 1,260 | 0.42 | B | 1,307 | 0.44 | B |
|  |  | 往東 | 3,000 | 1,309 | 0.44 | B | 1,368 | 0.46 | B |
|  | 北屯路－ 北屯路471巷 | 往西 | 3,600 | 1,133 | 0.31 | A | 1,186 | 0.33 | A |
|  |  | 往東 | 3,600 | 1,063 | 0.30 | A | 1,175 | 0.33 | A |
|  | 北屯路471巷 －興安路 | 往西 | 2,400 | 1,198 | 0.50 | B | 1,234 | 0.51 | B |
|  |  | 往東 | 2,400 | 984 | 0.41 | B | 1,025 | 0.43 | B |
|  | 興安路－ 松和街 | 往西 | 2,400 | 1,255 | 0.52 | B | 1,293 | 0.54 | B |
|  |  | 往東 | 2,400 | 902 | 0.38 | B | 940 | 0.39 | B |
| 北屯路 | 松山街－ 北屯路471巷 | 往北 | 2,400 | 1,453 | 0.61 | C | 1,517 | 0.63 | C |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,419 | 0.59 | C | 1,472 | 0.61 | C |
|  | 北屯路471巷 －松竹路 | 往北 | 2,400 | 1,316 | 0.55 | C | 1,375 | 0.57 | C |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,315 | 0.55 | C | 1,354 | 0.56 | C |
|  | 松竹路－ 僑孝街 | 往北 | 2,400 | 1,280 | 0.53 | B | 1,328 | 0.55 | C |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,362 | 0.57 | C | 1,443 | 0.60 | C |
| 碧柳一巷 | 敦富一街－ 北屯路 | 往西 | 600 | 107 | 0.18 | A | 110 | 0.18 | A |
|  |  | 往東 | 600 | 115 | 0.19 | A | 118 | 0.20 | A |
| 北屯路 471巷 | 北屯路－ 松竹路 | 往北 | 1,400 | 297 | 0.21 | A | 306 | 0.22 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 308 | 0.22 | A | 327 | 0.23 | A |
| 松竹路二段 67巷 | 松竹路－ 北新路 | 往北 | 1,400 | 298 | 0.21 | A | 307 | 0.22 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 228 | 0.16 | A | 254 | 0.18 | A |
| 柳陽東 (西)街 | 北新路－ 遼寧路 | 往北 | 1,200 | 390 | 0.33 | A | 402 | 0.33 | A |
|  |  | 往南 | 1,200 | 209 | 0.17 | A | 215 | 0.18 | A |
| 北新路 | 北新路－ 柳陽東(西)街 | 往西 | 800 | 20 | 0.03 | A | 21 | 0.03 | A |
|  |  | 往東 | 800 | 45 | 0.06 | A | 46 | 0.06 | A |
| 松竹路二段 67巷59弄 | 柳陽東(西)街－ 松竹路二段7巷 | 往西 | 800 | 98 | 0.12 | A | 101 | 0.13 | A |
|  |  | 往東 | 800 | 204 | 0.26 | A | 229 | 0.29 | A |
| 興安路 | 松竹北路－ 松竹路 | 往北 | 1,400 | 188 | 0.13 | A | 194 | 0.14 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 275 | 0.20 | A | 283 | 0.20 | A |
|  | 松竹路－ 松安街 | 往北 | 1,400 | 373 | 0.27 | A | 384 | 0.27 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 316 | 0.23 | A | 325 | 0.23 | A |

- 平日昏峰

| 道路 名稱 | 道路起訖 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 開發前 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 尖峰 流量(pcu/hr) | V/C | 服務水準 | 尖峰 流量(pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| 松竹路 | 南興路－ 北屯路 | 往西 | 3,000 | 1,293 | 0.43 | B | 1,358 | 0.45 | B |
|  |  | 往東 | 3,000 | 1,294 | 0.43 | B | 1,350 | 0.45 | B |
|  | 北屯路－ 北屯路471巷 | 往西 | 3,600 | 977 | 0.27 | A | 1,059 | 0.29 | A |
|  |  | 往東 | 3,600 | 1,020 | 0.28 | A | 1,150 | 0.32 | A |
|  | 北屯路471巷 －興安路 | 往西 | 2,400 | 1,061 | 0.44 | B | 1,093 | 0.46 | B |
|  |  | 往東 | 2,400 | 1,075 | 0.45 | B | 1,139 | 0.47 | B |
|  | 興安路－ 松和街 | 往西 | 2,400 | 944 | 0.39 | B | 972 | 0.41 | B |
|  |  | 往東 | 2,400 | 1,222 | 0.51 | B | 1,291 | 0.54 | B |
| 北屯路 | 松山街－ 北屯路471巷 | 往北 | 2,400 | 1,220 | 0.51 | B | 1,274 | 0.53 | B |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,505 | 0.63 | C | 1,577 | 0.66 | C |
|  | 北屯路471巷 －松竹路 | 往北 | 2,400 | 1,023 | 0.43 | B | 1,071 | 0.45 | B |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,314 | 0.55 | C | 1,353 | 0.56 | C |
|  | 松竹路－ 僑孝街 | 往北 | 2,400 | 1,189 | 0.50 | B | 1,252 | 0.52 | B |
|  |  | 往南 | 2,400 | 1,427 | 0.59 | C | 1,508 | 0.63 | C |
| 碧柳一巷 | 敦富一街－ 北屯路 | 往西 | 600 | 114 | 0.19 | A | 117 | 0.20 | A |
|  |  | 往東 | 600 | 101 | 0.17 | A | 104 | 0.17 | A |
| 北屯路 471巷 | 北屯路－ 松竹路 | 往北 | 1,400 | 338 | 0.24 | A | 348 | 0.25 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 372 | 0.27 | A | 410 | 0.29 | A |
| 松竹路二段 67巷 | 松竹路－ 北新路 | 往北 | 1,400 | 294 | 0.21 | A | 303 | 0.22 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 239 | 0.17 | A | 299 | 0.21 | A |
| 柳陽東 (西)街 | 北新路－ 遼寧路 | 往北 | 1,200 | 325 | 0.27 | A | 335 | 0.28 | A |
|  |  | 往南 | 1,200 | 262 | 0.22 | A | 270 | 0.22 | A |
| 北新路 | 北新路－ 柳陽東(西)街 | 往西 | 800 | 28 | 0.04 | A | 29 | 0.04 | A |
|  |  | 往東 | 800 | 16 | 0.02 | A | 16 | 0.02 | A |
| 松竹路二段 67巷59弄 | 柳陽東(西)街－ 松竹路二段7巷 | 往西 | 800 | 84 | 0.11 | A | 87 | 0.11 | A |
|  |  | 往東 | 800 | 87 | 0.11 | A | 143 | 0.18 | A |
| 興安路 | 松竹北路－ 松竹路 | 往北 | 1,400 | 354 | 0.25 | A | 365 | 0.26 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 266 | 0.19 | A | 274 | 0.20 | A |
|  | 松竹路－ 松安街 | 往北 | 1,400 | 355 | 0.25 | A | 366 | 0.26 | A |
|  |  | 往南 | 1,400 | 475 | 0.34 | A | 489 | 0.35 | A |

- 平日晨峰

| 路口名稱 | 方向 | 開發前 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務水準 | 路口整體 平均延滯 | 平均延滯 (秒/輛) | 服務水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 松竹路 ¦ 北屯路 | 往西(1) | 56.8 | D | 51.3秒/輛 D級 | 58.4 | D | 52.3秒/輛 D級 |
|  | 往北(2) | 60.0 | D |  | 59.3 | D |  |
|  | 往東(3) | 50.2 | D |  | 52.3 | D |  |
|  | 往南(4) | 37.5 | C |  | 39.0 | C |  |
| 北屯路 ¦ 北屯路 471巷 | 往西(1) | 57.9 | D | 28.1秒/輛 B級 | 58.6 | D | 29.5秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 22.4 | B |  | 22.8 | B |  |
|  | 往東(3) | 59.3 | D |  | 58.8 | D |  |
|  | 往南(4) | 27.8 | B |  | 30.5 | C |  |
| 松竹路 ¦ 北屯路 471巷 | 往西(1) | 43.1 | C | 42.4秒/輛 C級 | 47.9 | D | 46.5秒/輛 D級 |
|  | 往北(2) | 69.8 | E |  | 70.6 | E |  |
|  | 往東(3) | 32.3 | C |  | 35.7 | C |  |
|  | 往南(4) | 61.9 | E |  | 67.4 | E |  |
| 北新路 ¦ 柳陽東 (西)街 | 往西(1) | 27.1 | B | 13.3秒/輛 A級 | 27.3 | B | 13.5秒/輛 A級 |
|  | 往北(2) | 10.4 | A |  | 10.5 | A |  |
|  | 往東(3) | 25.0 | B |  | 25.1 | B |  |
|  | 往南(4) | 9.7 | A |  | 10.6 | A |  |
| 松竹路 ¦ 興安路 | 往西(1) | 13.6 | A | 26.2秒/輛 B級 | 14.4 | A | 27.1秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 56.3 | D |  | 57.1 | D |  |
|  | 往東(3) | 25.4 | B |  | 26.3 | B |  |
|  | 往南(4) | 57.4 | D |  | 58.3 | D |  |

- 平日昏峰

| 路口名稱 | 方向 | 開發前 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務水準 | 路口整體 平均延滯 | 平均延滯 (秒/輛) | 服務水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 松竹路 ¦ 北屯路 | 往西(1) | 54.0 | D | 47.9秒/輛 D級 | 55.3 | D | 50.1秒/輛 D級 |
|  | 往北(2) | 54.1 | D |  | 57.5 | D |  |
|  | 往東(3) | 49.8 | D |  | 52.1 | D |  |
|  | 往南(4) | 34.4 | C |  | 35.9 | C |  |
| 北屯路 ¦ 北屯路 471巷 | 往西(1) | 57.7 | D | 28.2秒/輛 B級 | 58.2 | D | 29.6秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 19.7 | B |  | 20.5 | B |  |
|  | 往東(3) | 56.5 | D |  | 57.3 | D |  |
|  | 往南(4) | 29.0 | B |  | 30.8 | C |  |
| 松竹路 ¦ 北屯路 471巷 | 往西(1) | 37.4 | C | 43.4秒/輛 C級 | 41.6 | C | 47.1秒/輛 D級 |
|  | 往北(2) | 66.3 | E |  | 67.1 | E |  |
|  | 往東(3) | 42.3 | C |  | 46.1 | D |  |
|  | 往南(4) | 63.2 | E |  | 67.0 | E |  |
| 北新路 ¦ 柳陽東 (西)街 | 往西(1) | 26.7 | B | 11.7秒/輛 A級 | 26.8 | B | 12.4秒/輛 A級 |
|  | 往北(2) | 9.5 | A |  | 9.6 | A |  |
|  | 往東(3) | 24.1 | B |  | 24.1 | B |  |
|  | 往南(4) | 8.8 | A |  | 10.4 | A |  |
| 松竹路 ¦ 興安路 | 往西(1) | 18.9 | B | 30.8秒/輛 C級 | 19.4 | B | 31.9秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 57.4 | D |  | 58.0 | D |  |
|  | 往東(3) | 31.3 | C |  | 33.0 | C |  |
|  | 往南(4) | 56.0 | D |  | 56.6 | D |  |

- 現況路口轉向交通量

- 平日時段交通量