浩瀚開發建設股份有限公司-臺中市東區

旱溪段191地號等13筆土地

店鋪、集合住宅   新建工程

交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 東光園路 | 大智路- 大興街 | 50或50以下 | 往東 | 2,050 | 974 | 0.48 | 23.5 | D | 876 | 0.43 | 24.8 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 824 | 0.40 | 28.7 | C | 752 | 0.37 | 29.6 | C |
|  | 大興街- 建德街 |  | 往東 | 2,050 | 751 | 0.37 | 29.0 | C | 685 | 0.33 | 29.8 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 550 | 0.27 | 27.8 | C | 591 | 0.29 | 28.2 | C |
| 大興街 | 建成路- 建德街 |  | 往南 | 2,050 | 135 | 0.07 | 33.8 | B | 120 | 0.06 | 34.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 217 | 0.11 | 32.7 | B | 190 | 0.09 | 33.6 | B |
|  | 建德街- 東光園路 |  | 往南 | 2,050 | 165 | 0.08 | 27.2 | C | 134 | 0.07 | 27.5 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 138 | 0.07 | 32.2 | B | 152 | 0.07 | 32.6 | B |
| 建德街 | 大智路- 大興街 |  | 往東 | 1,950 | 305 | 0.16 | 33.6 | B | 286 | 0.15 | 34.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 367 | 0.19 | 32.8 | B | 324 | 0.17 | 33.4 | B |
|  | 大興街- 東光園路 |  | 往東 | 1,950 | 286 | 0.15 | 34.5 | B | 271 | 0.14 | 34.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 457 | 0.23 | 32.3 | B | 361 | 0.19 | 32.7 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 建德街 / 大興街 |  | A | 457 | 10.2 | 11.9 | A | 361 | 9.6 | 11.9 | A |
|  |  | B | 138 | 17.7 |  |  | 152 | 17.9 |  |  |
|  |  | C | 305 | 9.4 |  |  | 286 | 9.3 |  |  |
|  |  | D | 135 | 17.8 |  |  | 120 | 17.6 |  |  |
| 東光園路 / 大興街 |  | A | 550 | 33.7 | 39.6 | C | 591 | 34.5 | 37.9 | C |
|  |  | B | 280 | 57.6 |  |  | 213 | 50.1 |  |  |
|  |  | C | 166 | 41.5 |  |  | 91 | 37.4 |  |  |
|  |  | D | 493 | 32.7 |  |  | 446 | 32.0 |  |  |
|  |  | E | 346 | 39.2 |  |  | 388 | 40.1 |  |  |
|  |  | F | 83 | 56.6 |  |  | 66 | 55.5 |  |  |
| 東光園路/ 建德街 |  | A | 365 | 27.7 | 20.8 | B | 397 | 28.2 | 21.4 | B |
|  |  | B | 426 | 15.2 |  |  | 461 | 15.4 |  |  |
|  |  | C | 282 | 27.1 |  |  | 318 | 27.7 |  |  |
|  |  | D | 291 | 14.5 |  |  | 271 | 14.2 |  |  |

- 現況－路口轉向交通量