臺中市政府運動局-臺中潭子國民運動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務

(第一次變更設計)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 中山路二段 | 建國路- 圓通南路 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,562 | 0.50 | 25.5 | C | 2,144 | 0.69 | 23.4 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,338 | 0.75 | 24.9 | D | 1,184 | 0.38 | 24.8 | D |
|  | 圓通南路- 環中路一段 |  | 往南 | 3,100 | 1,699 | 0.55 | 23.9 | D | 2,242 | 0.72 | 21.9 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,324 | 0.75 | 21.7 | D | 1,316 | 0.42 | 21.0 | D |
| 勝利路 | 雅潭路一段-圓通南路 |  | 往南 | 950 | 324 | 0.34 | 31.3 | B | 743 | 0.78 | 28.6 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 710 | 0.75 | 28.9 | C | 507 | 0.53 | 30.5 | B |
| 雅潭路一段 | 雅潭路二段132巷-勝利路 |  | 往東 | 3,100 | 1,267 | 0.41 | 30.4 | B | 1,759 | 0.57 | 27.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,830 | 0.59 | 28.3 | C | 1,255 | 0.40 | 27.1 | C |
|  | 勝利路- 中山路二段 |  | 往東 | 3,100 | 932 | 0.30 | 26.6 | C | 1,277 | 0.41 | 27.0 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,082 | 0.35 | 25.8 | C | 816 | 0.26 | 25.5 | C |
| 圓通 南路 | 勝利路- 中山路二段 |  | 往東 | 950 | 470 | 0.49 | 24.0 | D | 586 | 0.62 | 22.3 | D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 820 | 0.86 | 23.3 | D | 658 | 0.69 | 22.3 | D |
|  | 中山路二段-福潭路 |  | 往東 | 950 | 394 | 0.41 | 27.5 | C | 483 | 0.51 | 26.0 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 896 | 0.94 | 26.2 | C | 521 | 0.55 | 26.3 | C |
| 潭興路三段 | 中山路二段-勝利路 |  | 往東 | 1,950 | 307 | 0.16 | 31.7 | B | 538 | 0.28 | 31.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 587 | 0.30 | 31.1 | B | 646 | 0.33 | 30.8 | B |

- 路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 勝利路 / 雅潭路一段 |  | A | 1,082 | 32.6 | 51.4 | D | 816 | 32.5 | 45.9 | D |
|  |  | B | 1,397 | 82.4 |  |  | 796 | 46.1 |  |  |
|  |  | C | 1,267 | 34.4 |  |  | 1,759 | 52.9 |  |  |
|  |  | D | 114 | 38.5 |  |  | 630 | 43.8 |  |  |
| 中山路二段 / 圓通南路 |  | A | 896 | 57.8 | 51.1 | D | 521 | 45.9 | 48.7 | D |
|  |  | B | 2,324 | 53.9 |  |  | 1,316 | 35.1 |  |  |
|  |  | C | 470 | 45.7 |  |  | 586 | 49.6 |  |  |
|  |  | D | 1,562 | 44.8 |  |  | 2,144 | 57.4 |  |  |
| 中山路二段 / 潭興路三段 |  | A | 550 | 45.1 | 49.9 | D | 507 | 43.5 | 52.8 | D |
|  |  | B | 2,079 | 60.4 |  |  | 1,241 | 33.5 |  |  |
|  |  | C | 307 | 40.3 |  |  | 538 | 44.3 |  |  |
|  |  | D | 965 | 33.2 |  |  | 2,230 | 67.7 |  |  |
| 勝利路 / 勝利六街 |  | A | － | － | 35.1 | C | － | － | 21.1 | B |
|  |  | B | 672 | 46.9 |  |  | 480 | 17.2 |  |  |
|  |  | C | 54 | 24.8 |  |  | 46 | 24.6 |  |  |
|  |  | D | 324 | 12.5 |  |  | 743 | 23.3 |  |  |
| 潭興路三段 / 勝利路 |  | A | 273 | 27.4 | 17.1 | B | 404 | 30.2 | 18.3 | B |
|  |  | B | 488 | 15.4 |  |  | 481 | 15.6 |  |  |
|  |  | C | 55 | 24.9 |  |  | 65 | 25.5 |  |  |
|  |  | D | 387 | 10.9 |  |  | 659 | 12.3 |  |  |
| 圓通南路 / 勝利路 |  | A | 458 | 18.9 | 18.6 | B | 366 | 15.2 | 18.9 | B |
|  |  | B | 336 | 16.0 |  |  | 314 | 15.5 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 336 | 20.6 |  |  | 379 | 25.4 |  |  |

- 現況－路口轉向交通量