總太地產開發股份有限公司-臺中市北屯區

太原段140-1地號土地店鋪、集合住宅新建工程

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 太原路 三段 | 祥順路一段- 太和路一段 | 60 | 往東 | 3,550 | 888 | 0.25 | 35.8 | B | 905 | 0.25 | 35.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,208 | 0.34 | 37.1 | B | 1,027 | 0.29 | 36.1 | B |
|  | 祥順路一段- 北坑巷 |  | 往東 | 3,550 | 926 | 0.26 | 37.5 | B | 798 | 0.22 | 36.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,043 | 0.29 | 35.7 | B | 916 | 0.26 | 35.3 | B |
| 廍子路 | 環太東路- 大興路 | 50或50以下 | 往南 | 2,000 | 559 | 0.28 | 32.0 | B | 712 | 0.36 | 41.3 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 688 | 0.34 | 33.9 | B | 572 | 0.29 | 33.1 | B |
| 大興路 | 大興路- 中山路二段 |  | 往南 | 2,000 | 577 | 0.29 | 28.7 | C | 625 | 0.31 | 30.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 644 | 0.32 | 26.8 | C | 599 | 0.30 | 28.5 | C |
| 環太 東路 | 廍子路- 中山路二段 |  | 往東 | 1,100 | 183 | 0.17 | 37.2 | A | 139 | 0.13 | 42.1 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 174 | 0.16 | 36.1 | A | 162 | 0.15 | 38.7 | A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 太原路三段/ 祥順路一段 |  | A | 1,043 | 47.6 | 52.4 | D | 916 | 47.9 | 51.0 | D |
|  |  | B | 731 | 69.0 |  |  | 611 | 63.4 |  |  |
|  |  | C | 889 | 43.7 |  |  | 905 | 44.1 |  |  |
|  |  | D | 446 | 53.6 |  |  | 477 | 53.8 |  |  |
| 環太東路/ 廍子路 |  | A | 126 | 31.5 | 11.3 | A | 68 | 29.7 | 9.4 | A |
|  |  | B | 688 | 8.0 |  |  | 495 | 6.2 |  |  |
|  |  | C | 131 | 28.7 |  |  | 85 | 28.2 |  |  |
|  |  | D | 516 | 6.5 |  |  | 713 | 7.4 |  |  |
| 長安東路/ 大興路 |  | A | 516 | 26.7 | 16.8 | B | 368 | 22.9 | 16.2 | B |
|  |  | B | 643 | 11.2 |  |  | 599 | 10.6 |  |  |
|  |  | C | ― | ― |  |  | ― | ― |  |  |
|  |  | D | 468 | 12.0 |  |  | 614 | 16.4 |  |  |
| 環太東路/ 長安路/ 中山路二段 |  | A | 708 | 18.4 | 34.1 | C | 738 | 18.6 | 32.3 | C |
|  |  | B | 305 | 71.2 |  |  | 308 | 71.5 |  |  |
|  |  | C | 200 | 46.0 |  |  | 213 | 45.9 |  |  |
|  |  | D | 1,158 | 21.8 |  |  | 1,349 | 25.0 |  |  |
|  |  | E | 183 | 45.4 |  |  | 139 | 44.9 |  |  |
|  |  | F | 291 | 66.8 |  |  | 153 | 53.5 |  |  |
| 太原路三段/ 廍子路 |  | A | 338 | 47.5 | 54.9 | D | 301 | 46.8 | 53.3 | D |
|  |  | B | 818 | 61.4 |  |  | 572 | 61.0 |  |  |
|  |  | C | 712 | 52.5 |  |  | 587 | 51.2 |  |  |
|  |  | D | 419 | 52.0 |  |  | 467 | 50.6 |  |  |

- 現況－路口轉向交通量