# 均翰建設股份有限公司

# 臺中市北屯區文北段160地號等1筆土地

# 集合住宅新建工程案

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 環中東路 一段 | 中山路一段- 福林路一段 | 往東 | 3,550 | 597 | 0.17 | 32.8 | B | 823 | 0.23 | 33.7 | B |
|  |  | 往西 | 3,550 | 1,399 | 0.39 | 29.8 | C | 1,026 | 0.29 | 32.1 | B |
| 中山路一段 | 環中東路一段-中興路 | 往南 | 3,550 | 1,920 | 0.54 | 29.4 | C | 2,325 | 0.65 | 29.2 | C |
|  |  | 往北 | 3,550 | 3,040 | 0.86 | 29.0 | C | 1,857 | 0.52 | 29.4 | C |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富七街 | 往南 | 2,350 | 239 | 0.10 | 38.4 | A | 349 | 0.15 | 37.8 | A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 543 | 0.23 | 37.5 | A | 335 | 0.14 | 38.2 | A |
| 南興北路 三段 | 南興路- 敦富路 | 往東 | 2,350 | 28 | 0.01 | 38.1 | A | 33 | 0.01 | 38.1 | A |
|  |  | 往西 | 2,350 | 56 | 0.02 | 38.5 | A | 88 | 0.04 | 38.5 | A |
| 南興北路 二段 | 敦富路以東 | 往東 | 2,250 | 30 | 0.01 | 39.9 | A | 24 | 0.01 | 39.9 | A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 90 | 0.04 | 38.6 | A | 93 | 0.04 | 38.2 | A |
|  | 敦富路以西 | 往東 | 1,100 | 8 | 0.01 | 39.5 | A | 13 | 0.01 | 39.5 | A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 24 | 0.02 | 38.9 | A | 14 | 0.01 | 38.9 | A |
| 南興路 | 南興北三路- 敦富七街 | 往南 | 1,100 | 60 | 0.05 | 38.9 | A | 35 | 0.01 | 39.2 | A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 28 | 0.03 | 39.5 | A | 36 | 0.00 | 39.5 | A |
| 敦富十二街 | 南興路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 12 | 0.01 | 37.7 | A | 29 | 0.03 | 38.9 | A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 19 | 0.02 | 38.7 | A | 23 | 0.02 | 38.6 | A |
| 大新路79巷 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 289 | 0.26 | 34.7 | B | 347 | 0.32 | 34.9 | B |
|  |  | 往北 | 1,100 | 484 | 0.44 | 34.5 | B | 351 | 0.32 | 34.7 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,399 | 56.2 | 35.4 | D | C | 1,206 | 67.2 | 39.9 | E | C |
|  |  | B | 3,040 | 28.1 |  | B |  | 1,857 | 24.0 |  | B |  |
|  |  | C | 289 | 55.7 |  | D |  | 165 | 62.2 |  | E |  |
|  |  | D | 1,082 | 49.5 |  | D |  | 1,439 | 56.6 |  | D |  |
|  |  | E | 2,445 | 23.8 |  | B |  | 2,281 | 26.4 |  | B |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 環中東路 一段 | 中山路一段- 福林路一段 | 往東 | 3,550 | 1,218 | 0.34 | 32.8 | B→B | 1,524 | 0.43 | 33.7 | B→B |
|  |  | 往西 | 3,550 | 2,038 | 0.57 | 29.5 | C→C | 1,454 | 0.41 | 32.1 | B→B |
| 中山路一段 | 環中東路一段-中興路 | 往南 | 3,550 | 2,038 | 0.57 | 29.3 | C→C | 2,502 | 0.70 | 28.7 | C→C |
|  |  | 往北 | 3,550 | 3,269 | 0.92 | 26.6 | C→C | 1,982 | 0.56 | 29.3 | C→C |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富七街 | 往南 | 2,350 | 1,029 | 0.44 | 38.3 | A→A | 1,179 | 0.50 | 37.7 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 986 | 0.42 | 37.5 | A→A | 765 | 0.33 | 38.2 | A→A |
| 南興北路 三段 | 南興路- 敦富路 | 往東 | 2,350 | 332 | 0.14 | 38.1 | A→A | 283 | 0.12 | 38.1 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,350 | 73 | 0.03 | 38.5 | A→A | 262 | 0.11 | 38.5 | A→A |
| 南興北路 二段 | 敦富路以東 | 往東 | 2,250 | 320 | 0.14 | 39.9 | A→A | 158 | 0.07 | 39.9 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 193 | 0.09 | 38.6 | A→A | 400 | 0.18 | 38.2 | A→A |
|  | 敦富路以西 | 往東 | 1,100 | 148 | 0.13 | 39.5 | A→A | 172 | 0.16 | 39.5 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 119 | 0.11 | 38.9 | A→A | 33 | 0.03 | 38.9 | A→A |
| 南興路 | 南興北三路- 敦富七街 | 往南 | 1,100 | 1,003 | 0.91 | 31.2 | A→B | 396 | 0.09 | 38.7 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 364 | 0.33 | 39.5 | A→A | 669 | 0.03 | 38.9 | A→A |
| 敦富十二街 | 南興路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 195 | 0.18 | 37.7 | A→A | 456 | 0.41 | 38.9 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 764 | 0.69 | 37.4 | A→A | 519 | 0.47 | 38.5 | A→A |
| 大新路79巷 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 425 | 0.39 | 34.7 | B→B | 1,067 | 0.97 | 25.3 | B→C |
|  |  | 往北 | 1,100 | 1,058 | 0.96 | 25.4 | B→C | 831 | 0.76 | 32.6 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,856 | 66.3 | 41.0 | E | C→C | 1,443 | 84.3 | 47.7 | F | C→D |
|  |  | B | 3,580 | 35.4 |  | C |  | 2,014 | 24.9 |  | B |  |
|  |  | C | 304 | 56.4 |  | D |  | 173 | 62.2 |  | E |  |
|  |  | D | 1,192 | 50.1 |  | D |  | 1,924 | 68.4 |  | E |  |
|  |  | E | 2,610 | 24.8 |  | B |  | 2,500 | 27.9 |  | B |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 環中東路 一段 | 中山路一段- 福林路一段 | 往東 | 3,550 | 106 | 1,324 | 0.37 | 32.8 | B→B | 76 | 1,600 | 0.45 | 33.7 | B→B |
|  |  | 往西 | 3,550 | 106 | 2,144 | 0.60 | 29.4 | C→C | 25 | 1,479 | 0.42 | 32.1 | B→B |
| 中山路一段 | 環中東路一段-中興路 | 往南 | 3,550 | 0 | 2,038 | 0.57 | 29.3 | C→C | 0 | 2,502 | 0.70 | 28.7 | C→C |
|  |  | 往北 | 3,550 | 0 | 3,269 | 0.92 | 26.6 | C→C | 0 | 1,982 | 0.56 | 29.3 | C→C |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富九街 | 往南 | 2,350 | 11 | 1,039 | 0.44 | 38.3 | A→A | 76 | 1,255 | 0.53 | 37.6 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 0 | 986 | 0.42 | 37.5 | A→A | 0 | 765 | 0.33 | 38.2 | A→A |
| 南興北路 三段 | 南興路- 敦富路 | 往東 | 2,350 | 106 | 438 | 0.19 | 38.1 | A→A | 25 | 308 | 0.13 | 38.1 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,350 | 0 | 73 | 0.03 | 38.5 | A→A | 0 | 262 | 0.11 | 38.5 | A→A |
| 南興北路 二段 | 敦富路以東 | 往東 | 2,250 | 0 | 320 | 0.14 | 39.9 | A→A | 0 | 158 | 0.07 | 39.9 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 0 | 193 | 0.09 | 38.6 | A→A | 0 | 400 | 0.18 | 38.2 | A→A |
|  | 敦富路以西 | 往東 | 1,100 | 0 | 148 | 0.13 | 39.5 | A→A | 0 | 172 | 0.16 | 39.5 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 11 | 130 | 0.12 | 38.9 | A→A | 76 | 109 | 0.10 | 38.9 | A→A |
| 南興路 | 南興北三路- 敦富九街 | 往南 | 1,100 | 135 | 1,138 | 1.03 | 24.2 | B→C | 32 | 152 | 0.14 | 38.7 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 106 | 470 | 0.43 | 39.4 | A→A | 97 | 51 | 0.05 | 38.9 | A→A |
| 敦富十二街 | 南興路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 0 | 195 | 0.18 | 37.7 | A→A | 0 | 456 | 0.41 | 38.9 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 764 | 0.69 | 37.4 | A→A | 0 | 519 | 0.47 | 38.5 | A→A |
| 大新路79巷 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 11 | 436 | 0.40 | 34.7 | B→B | 76 | 1,143 | 1.04 | 21.5 | C→D |
|  |  | 往北 | 1,100 | 106 | 1,164 | 1.06 | 20.1 | C→D | 25 | 856 | 0.78 | 32.2 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,889 | 68.4 | 41.5 | E | C→C | 1,455 | 86.4 | 49.1 | F | D→D |
|  |  | B | 3,580 | 35.4 |  | C |  | 2,014 | 25.5 |  | B |  |
|  |  | C | 304 | 56.4 |  | D |  | 173 | 62.6 |  | E |  |
|  |  | D | 1,196 | 50.1 |  | D |  | 1,962 | 71.5 |  | E |  |
|  |  | E | 2,610 | 24.8 |  | B |  | 2,500 | 27.9 |  | B |  |

- 現況路口轉向交通量