# 佳福建設股份有限公司

# 臺中市太平區育賢段184-4地號等1筆土地

# 店鋪、集合住宅新建工程

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 環中東路三段 | 太順路- 育才路 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 407 | 0.13 | 28.2 | C | 961 | 0.31 | 24.7 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 457 | 0.15 | 27.5 | C | 494 | 0.16 | 27.2 | C |
|  | 育才路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 3,100 | 373 | 0.12 | 28.8 | C | 474 | 0.15 | 27.8 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 441 | 0.14 | 27.2 | C | 408 | 0.13 | 28.0 | C |
| 太順路 | 環中東路三段-太順三街 |  | 往東 | 1,950 | 261 | 0.13 | 33.8 | B | 248 | 0.13 | 34.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 191 | 0.10 | 34.9 | B | 190 | 0.10 | 34.5 | B |
| 樹孝路 | 太順路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 1,750 | 490 | 0.28 | 27.6 | C | 709 | 0.41 | 27.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 450 | 0.26 | 28.1 | C | 760 | 0.43 | 27.3 | C |
| 育才路 | 樹德路- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 188 | 0.20 | 33.0 | B | 251 | 0.26 | 33.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 217 | 0.23 | 32.3 | B | 204 | 0.21 | 31.9 | B |
|  | 環中東路三段- 育德路 |  | 往東 | 950 | 181 | 0.19 | 29.0 | C | 341 | 0.36 | 30.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 259 | 0.27 | 28.3 | C | 233 | 0.25 | 29.3 | C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 191 | 43.7 | 32.4 | C | 190 | 43.8 | 31.6 | C |
|  |  | B | 425 | 19.1 |  |  | 494 | 20.2 |  |  |
|  |  | C | 302 | 49.3 |  |  | 154 | 43.5 |  |  |
|  |  | D | 585 | 29.6 |  |  | 1,250 | 32.8 |  |  |
| 環中東路三段 / 育才路 |  | A | 259 | 58.5 | 33.4 | C | 233 | 54.6 | 34.0 | C |
|  |  | B | 441 | 21.4 |  |  | 408 | 20.1 |  |  |
|  |  | C | 188 | 50.1 |  |  | 251 | 52.8 |  |  |
|  |  | D | 340 | 20.7 |  |  | 532 | 26.5 |  |  |
| 樹孝路 / 樹孝路274巷 |  | A | 262 | 39.9 | 17.4 | B | 250 | 38.4 | 15.9 | B |
|  |  | B | 450 | 9.7 |  |  | 760 | 11.4 |  |  |
|  |  | C | 15 | 24.9 |  |  | 24 | 25.1 |  |  |
|  |  | D | 310 | 9.1 |  |  | 609 | 11.8 |  |  |
| 環中東路三段 / 太原路三段 |  | A | 2,091 | 84.7 | 66.2 | E | 1,263 | 64.5 | 67.4 | E |
|  |  | B | 1,820 | 50.4 |  |  | 1,512 | 67.9 |  |  |
|  |  | C | 1,704 | 83.5 |  |  | 1,685 | 98.5 |  |  |
|  |  | D | 1,135 | 31.8 |  |  | 1,429 | 33.0 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 環中東路三段 | 太順路- 育才路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 589 | 0.19 | 28.2 | C→C | 1,092 | 0.35 | 24.7 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 529 | 0.17 | 27.5 | C→C | 645 | 0.21 | 27.2 | C→C |
|  | 育才路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 3,100 | 553 | 0.18 | 28.8 | C→C | 604 | 0.19 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 512 | 0.17 | 27.2 | C→C | 555 | 0.18 | 28.0 | C→C |
| 太順路 | 環中東路三段-太順三街 |  | 往東 | 1,950 | 274 | 0.14 | 33.8 | B→B | 261 | 0.13 | 38.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 201 | 0.10 | 34.9 | B→B | 200 | 0.10 | 38.9 | B→B |
| 樹孝路 | 太順路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 1,750 | 676 | 0.39 | 27.5 | C→C | 745 | 0.43 | 27.6 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 521 | 0.30 | 28.1 | C→C | 798 | 0.46 | 27.2 | C→C |
| 育才路 | 樹德路- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 197 | 0.21 | 33.0 | B→B | 264 | 0.28 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 228 | 0.24 | 32.3 | B→B | 214 | 0.23 | 31.9 | B→B |
|  | 環中東路三段-育德路 |  | 往東 | 950 | 190 | 0.20 | 29.0 | C→C | 358 | 0.38 | 30.1 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 272 | 0.29 | 28.3 | C→C | 245 | 0.26 | 29.3 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 198 | 44.1 | 32.5 | C→C | 197 | 43.9 | 32.0 | C→C |
|  |  | B | 624 | 21.4 |  |  | 571 | 20.8 |  |  |
|  |  | C | 313 | 51.0 |  |  | 160 | 43.7 |  |  |
|  |  | D | 608 | 30.6 |  |  | 1,297 | 33.7 |  |  |
| 環中東路三段 / 育才路 |  | A | 269 | 63.8 | 33.6 | C→C | 243 | 59.0 | 34.3 | C→C |
|  |  | B | 467 | 21.7 |  |  | 480 | 20.7 |  |  |
|  |  | C | 196 | 51.9 |  |  | 261 | 55.3 |  |  |
|  |  | D | 514 | 21.4 |  |  | 658 | 26.8 |  |  |
| 樹孝路 / 樹孝路274巷 |  | A | 273 | 41.3 | 17.4 | B→B | 260 | 39.5 | 17.3 | B→B |
|  |  | B | 507 | 10.1 |  |  | 863 | 12.2 |  |  |
|  |  | C | 16 | 24.9 |  |  | 26 | 25.1 |  |  |
|  |  | D | 346 | 11.0 |  |  | 690 | 15.1 |  |  |
| 環中東路三段/ 太原路三段 |  | A | 2,198 | 92.0 | 69.4 | E→E | 1,312 | 65.0 | 70.8 | E→E |
|  |  | B | 2,101 | 52.0 |  |  | 1,639 | 71.5 |  |  |
|  |  | C | 1,768 | 88.2 |  |  | 1,750 | 107.5 |  |  |
|  |  | D | 1,241 | 32.3 |  |  | 1,567 | 33.8 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 環中東路三段 | 太順路- 育才路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 0 | 589 | 0.19 | 28.2 | C→C | 0 | 1,092 | 0.35 | 24.7 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 251 | 780 | 0.25 | 27.5 | C→C | 61 | 707 | 0.23 | 27.2 | C→C |
|  | 育才路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 3,100 | 0 | 553 | 0.18 | 28.8 | C→C | 0 | 604 | 0.19 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 354 | 866 | 0.28 | 27.2 | C→C | 104 | 659 | 0.21 | 28.0 | C→C |
| 太順路 | 環中東路三段-太順三街 |  | 往東 | 1,950 | 87 | 362 | 0.19 | 33.8 | B→B | 129 | 390 | 0.20 | 34.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 9 | 210 | 0.11 | 34.9 | B→B | 45 | 245 | 0.13 | 34.5 | B→B |
| 樹孝路 | 太順路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 1,750 | 142 | 818 | 0.47 | 27.3 | C→C | 200 | 944 | 0.54 | 27.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 16 | 537 | 0.31 | 28.1 | C→C | 109 | 907 | 0.52 | 27.0 | C→C |
| 育才路 | 樹德路- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 0 | 197 | 0.21 | 33.0 | B→B | 0 | 264 | 0.28 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 228 | 0.24 | 32.3 | B→B | 0 | 214 | 0.23 | 31.9 | B→B |
|  | 環中東路三段-育德路 |  | 往東 | 950 | 103 | 293 | 0.31 | 29.0 | C→C | 43 | 401 | 0.42 | 30.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 272 | 0.29 | 28.3 | C→C | 0 | 245 | 0.26 | 29.3 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 198 | 44.1 | 35.0 | C→C | 197 | 44.0 | 42.0 | C→C |
|  |  | B | 876 | 26.8 |  |  | 634 | 22.3 |  |  |
|  |  | C | 323 | 51.4 |  |  | 200 | 44.5 |  |  |
|  |  | D | 629 | 35.0 |  |  | 1,369 | 50.5 |  |  |
| 環中東路三段 / 育才路 |  | A | 315 | 74.1 | 35.0 | C→C | 243 | 59.0 | 34.4 | C→C |
|  |  | B | 821 | 24.3 |  |  | 584 | 23.3 |  |  |
|  |  | C | 196 | 53.1 |  |  | 261 | 55.3 |  |  |
|  |  | D | 514 | 21.4 |  |  | 658 | 26.8 |  |  |
| 樹孝路 / 樹孝路274巷 |  | A | 273 | 41.3 | 17.5 | B→B | 260 | 39.5 | 24.2 | B→B |
|  |  | B | 523 | 11.1 |  |  | 972 | 21.3 |  |  |
|  |  | C | 16 | 24.9 |  |  | 26 | 25.1 |  |  |
|  |  | D | 488 | 12.4 |  |  | 889 | 22.9 |  |  |
| 環中東路三段/ 太原路三段 |  | A | 2,198 | 92.0 | 69.4 | E→E | 1,312 | 65.0 | 70.8 | E→E |
|  |  | B | 2,235 | 52.0 |  |  | 1,667 | 71.5 |  |  |
|  |  | C | 1,768 | 88.2 |  |  | 1,750 | 107.5 |  |  |
|  |  | D | 1,262 | 32.4 |  |  | 1,639 | 34.2 |  |  |

- 現況路口轉向交通量