# 誠石建設股份有限公司

# 臺中市北屯區景東段424地號等3筆土地

# 店鋪、集合住宅新建工程

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 太原路 三段 | 景賢八路- 軍功路一段 | 60 | 往東 | 3,800 | 1,663 | 0.44 | 29.1 | D | 1,732 | 0.46 | 28.7 | D |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,076 | 0.55 | 27.8 | D | 2,069 | 0.54 | 28.1 | D |
|  | 軍功路一段- 環中東路二段 |  | 往東 | 3,800 | 1,760 | 0.46 | 28.6 | D | 1,791 | 0.47 | 28.4 | D |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 1,897 | 0.50 | 28.1 | D | 1,933 | 0.51 | 27.6 | D |
| 景賢路 | 景賢七路- 軍功路一段 | 50或50以下 | 往東 | 2,650 | 370 | 0.14 | 33.4 | B | 348 | 0.13 | 33.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,650 | 334 | 0.13 | 34.3 | B | 240 | 0.09 | 34.7 | B |
| 軍功路 一段 | 景和東街- 太原路三段 |  | 往南 | 1,950 | 872 | 0.45 | 24.5 | D | 1,220 | 0.63 | 23.7 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,069 | 0.55 | 24.4 | D | 1,022 | 0.52 | 24.6 | D |
|  | 太原路三段- 太順路 |  | 往南 | 1,950 | 673 | 0.35 | 24.7 | D | 979 | 0.50 | 23.3 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,146 | 0.59 | 23.0 | D | 977 | 0.50 | 23.2 | D |
| 景和街 | 軍福八路- 太原路三段 |  | 往南 | 950 | 284 | 0.30 | 32.9 | B | 179 | 0.19 | 34.3 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 261 | 0.27 | 33.9 | B | 277 | 0.29 | 33.3 | B |
| 景賢二路 | 景賢路- 景和街 |  | 往東 | 950 | 22 | 0.02 | 34.5 | B | 34 | 0.04 | 34.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 77 | 0.08 | 34.1 | B | 40 | 0.04 | 34.8 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 景賢路 / 景和街 |  | A | 268 | 14.9 | 15.1 | B | 196 | 14.3 | 14.2 | A |
|  |  | B | 261 | 15.1 |  |  | 277 | 14.0 |  |  |
|  |  | C | 370 | 15.3 |  |  | 344 | 15.0 |  |  |
|  |  | D | 284 | 15.0 |  |  | 179 | 12.9 |  |  |
| 太原路三段 / 軍功路一段 |  | A | 1,897 | 46.8 | 50.6 | D | 1,933 | 48.4 | 52.2 | D |
|  |  | B | 1,146 | 61.5 |  |  | 977 | 54.8 |  |  |
|  |  | C | 1,663 | 48.1 |  |  | 1,732 | 51.8 |  |  |
|  |  | D | 872 | 49.4 |  |  | 1,220 | 56.7 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 太原路 三段 | 景賢八路- 軍功路一段 | 60 | 往東 | 3,800 | 1,726 | 0.45 | 29.0 | D→D | 1,797 | 0.47 | 28.6 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,154 | 0.57 | 27.6 | D→D | 2,147 | 0.56 | 27.9 | D→D |
|  | 軍功路一段- 環中東路二段 |  | 往東 | 3,800 | 1,826 | 0.48 | 28.5 | D→D | 1,858 | 0.49 | 28.4 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 1,968 | 0.52 | 28.1 | D→D | 2,006 | 0.53 | 27.5 | D→D |
| 景賢路 | 景賢七路- 軍功路一段 | 50 或 50 以 下 | 往東 | 2,650 | 384 | 0.14 | 33.4 | B→B | 361 | 0.14 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,650 | 347 | 0.13 | 34.3 | B→B | 249 | 0.09 | 34.7 | B→B |
| 軍功路 一段 | 景和東街- 太原路三段 |  | 往南 | 1,950 | 905 | 0.46 | 24.4 | D→D | 1,289 | 0.66 | 23.3 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,109 | 0.57 | 24.3 | D→D | 1,070 | 0.55 | 24.5 | D→D |
|  | 太原路三段- 太順路 |  | 往南 | 1,950 | 704 | 0.36 | 24.7 | D→D | 1,039 | 0.53 | 23.2 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,220 | 0.63 | 22.7 | D→D | 1,024 | 0.52 | 23.2 | D→D |
| 景和街 | 軍福八路- 太原路三段 |  | 往南 | 950 | 300 | 0.32 | 32.9 | B→B | 186 | 0.20 | 34.3 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 302 | 0.32 | 33.9 | B→B | 287 | 0.30 | 33.3 | B→B |
| 景賢二路 | 景賢路- 景和街 |  | 往東 | 950 | 23 | 0.02 | 34.5 | B→B | 35 | 0.04 | 34.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 80 | 0.08 | 34.1 | B→B | 42 | 0.04 | 34.8 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 |
| 景賢路 / 景和街 |  | A | 278 | 15.0 | 15.3 | B→B | 204 | 14.3 | 14.3 | A→A |
|  |  | B | 271 | 15.4 |  |  | 288 | 14.2 |  |  |
|  |  | C | 384 | 15.4 |  |  | 358 | 15.0 |  |  |
|  |  | D | 296 | 15.3 |  |  | 187 | 13.0 |  |  |
| 太原路三段 / 軍功路一段 |  | A | 1,969 | 47.6 | 52.0 | D→D | 2,006 | 49.3 | 54.0 | D→D |
|  |  | B | 1,221 | 64.8 |  |  | 1,024 | 56.3 |  |  |
|  |  | C | 1,726 | 49.1 |  |  | 1,797 | 53.5 |  |  |
|  |  | D | 911 | 50.2 |  |  | 1,289 | 60.0 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 太原路 三段 | 景賢八路- 軍功路一段 | 60 | 往東 | 3,800 | 0 | 1,726 | 0.45 | 29.0 | D→D | 0 | 1,797 | 0.47 | 28.6 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 97 | 2,251 | 0.59 | 27.4 | D→D | 129 | 2,276 | 0.60 | 27.6 | D→D |
|  | 軍功路一段- 環中東路二段 |  | 往東 | 3,800 | 88 | 1,914 | 0.50 | 28.4 | D→D | 34 | 1,892 | 0.50 | 28.3 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 18 | 1,987 | 0.52 | 28.0 | D→D | 70 | 2,076 | 0.55 | 27.4 | D→D |
| 景賢路 | 景賢七路- 軍功路一段 | 50 或 50 以 下 | 往東 | 2,650 | 0 | 384 | 0.14 | 33.4 | B→B | 0 | 361 | 0.14 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,650 | 0 | 347 | 0.13 | 34.3 | B→B | 0 | 249 | 0.09 | 34.7 | B→B |
| 軍功路 一段 | 景和東街- 太原路三段 |  | 往南 | 1,950 | 153 | 1,058 | 0.54 | 24.1 | D→D | 62 | 1,351 | 0.69 | 22.8 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 63 | 1,172 | 0.60 | 24.0 | D→D | 26 | 1,096 | 0.56 | 24.4 | D→D |
|  | 太原路三段- 太順路 |  | 往南 | 1,950 | 66 | 770 | 0.39 | 24.7 | D→D | 28 | 1,068 | 0.55 | 23.1 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 14 | 1,234 | 0.63 | 22.6 | D→D | 59 | 1,083 | 0.56 | 23.0 | D→D |
| 景和街 | 軍福八路- 太原路三段 |  | 往南 | 950 | 97 | 397 | 0.42 | 32.7 | B→B | 86 | 272 | 0.29 | 34.3 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 32 | 334 | 0.35 | 33.9 | B→B | 129 | 417 | 0.44 | 33.1 | B→B |
| 景賢二路 | 景賢路- 景和街 |  | 往東 | 950 | 216 | 239 | 0.25 | 34.5 | B→B | 215 | 250 | 0.26 | 34.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 97 | 177 | 0.19 | 34.1 | B→B | 54 | 95 | 0.10 | 34.8 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 景賢路 / 景和街 |  | A | 278 | 15.0 | 15.3 | B→B | 204 | 14.3 | 14.6 | A→A |
|  |  | B | 271 | 15.4 |  |  | 288 | 14.2 |  |  |
|  |  | C | 404 | 15.5 |  |  | 444 | 15.5 |  |  |
|  |  | D | 296 | 15.3 |  |  | 187 | 13.0 |  |  |
| 太原路三段 / 軍功路一段 |  | A | 1,988 | 47.8 | 56.2 | D→D | 2,076 | 50.0 | 58.7 | D→D |
|  |  | B | 1,235 | 68.8 |  |  | 1,083 | 75.6 |  |  |
|  |  | C | 1,726 | 49.1 |  |  | 1,797 | 53.5 |  |  |
|  |  | D | 1,065 | 69.0 |  |  | 1,351 | 65.5 |  |  |

- 現況路口轉向交通量