大立光電股份有限公司

南屯區文山段139地號等1筆土地新建工程

交通影響評估(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 五權西路三段 | 嶺東路- 工業區十八路 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,100 | 610 | 0.20 | 29.8 | C | 2,654 | 0.86 | 24.2 | D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,391 | 0.77 | 24.7 | D | 617 | 0.20 | 28.8 | C |
|  | 工業區十八路- 工業區二十二路 |  | 往東 | 2,950 | 883 | 0.30 | 29.1 | C | 2,862 | 0.97 | 24.3 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 2,511 | 0.85 | 24.5 | D | 796 | 0.27 | 28.4 | C |
| 工業區 十八路 | 河堤便道- 五權西路三段 |  | 往南 | 950 | 375 | 0.39 | 32.8 | B | 238 | 0.25 | 34.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 125 | 0.13 | 34.6 | B | 253 | 0.27 | 34.8 | B |
|  | 五權西路三段- 向上路五段 |  | 往南 | 1,950 | 900 | 0.46 | 29.1 | C | 739 | 0.38 | 28.9 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 808 | 0.41 | 29.0 | C | 725 | 0.37 | 28.8 | C |
| 工業區 十九路 | 河堤便道- 五權西路三段 |  | 往南 | 950 | 30 | 0.03 | 33.1 | B | 106 | 0.11 | 33.3 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 135 | 0.14 | 33.0 | B | 29 | 0.03 | 33.8 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 五權西路 三段 / 工業區 十八路 |  | A | 2,238 | 34.6 | 47.2 | D | 617 | 23.0 | 47.3 | D |
|  |  | B | 651 | 72.7 |  |  | 725 | 75.7 |  |  |
|  |  | C | 884 | 26.7 |  |  | 2,862 | 42.4 |  |  |
|  |  | D | 376 | 126.6 |  |  | 238 | 85.9 |  |  |
| 五權西路 三段 / 工業區 十九路 |  | A | 2,810 | 55.9 | 45.4 | D | 801 | 7.1 | 45.3 | D |
|  |  | B | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 700 | 7.2 |  |  | 2,859 | 57.3 |  |  |
|  |  | D | 30 | 64.5 |  |  | 106 | 71.0 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→開發前 |
| 五權西路三段 | 嶺東路- 工業區十八路 | 50或50以下 | 往東 | 3,100 | 644 | 0.21 | 29.8 | C→C | 2,804 | 0.90 | 22.9 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,526 | 0.81 | 24.1 | D→D | 652 | 0.21 | 28.8 | C→C |
|  | 工業區十八路- 工業區二十二路 |  | 往東 | 2,950 | 933 | 0.32 | 29.1 | C→C | 3,023 | 1.02 | 21.6 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 2,653 | 0.90 | 23.2 | D→D | 841 | 0.29 | 28.4 | C→C |
| 工業區 十八路 | 河堤便道- 五權西路三段 |  | 往南 | 950 | 396 | 0.42 | 32.8 | B→B | 251 | 0.26 | 34.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 132 | 0.14 | 34.6 | B→B | 267 | 0.28 | 34.8 | B→B |
|  | 五權西路三段- 向上路五段 |  | 往南 | 1,950 | 951 | 0.49 | 29.1 | C→C | 781 | 0.40 | 28.9 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 854 | 0.44 | 29.0 | C→C | 766 | 0.39 | 28.8 | C→C |
| 工業區 十九路 | 河堤便道- 五權西路三段 |  | 往南 | 950 | 32 | 0.03 | 33.1 | B→B | 112 | 0.12 | 33.3 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 143 | 0.15 | 33.0 | B→B | 31 | 0.03 | 33.8 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準現況→開發前 |
| 五權西路 三段 / 工業區 十八路 |  | A | 2,364 | 35.7 | 49.5 | D→D | 653 | 23.2 | 50.9 | C→C |
|  |  | B | 688 | 73.7 |  |  | 767 | 77.3 |  |  |
|  |  | C | 934 | 27.2 |  |  | 3,023 | 47.4 |  |  |
|  |  | D | 397 | 141.9 |  |  | 252 | 87.9 |  |  |
| 五權西路 三段 / 工業區 十九路 |  | A | 2,968 | 64.6 | 52.4 | D→D | 846 | 7.3 | 52.3 | B→B |
|  |  | B | — | — |  |  | — | — |  |  |
|  |  | C | 739 | 8.6 |  |  | 3,020 | 66.8 |  |  |
|  |  | D | 32 | 64.6 |  |  | 113 | 71.7 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 五權西路 三段 | 嶺東路- 工業區十八路 | 50或50以下 | 往東 | 3,100 | 58 | 702 | 0.23 | 29.8 | C→C | 0 | 2,804 | 0.90 | 22.9 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 138 | 2,664 | 0.86 | 23.2 | D→D | 72 | 724 | 0.23 | 28.8 | C→C |
|  | 工業區十八路- 工業區二十二路 |  | 往東 | 2,950 | 96 | 1,029 | 0.35 | 29.1 | C→C | 0 | 3,023 | 1.02 | 21.6 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 231 | 2,883 | 0.98 | 20.5 | D→D | 120 | 961 | 0.33 | 28.4 | C→C |
| 工業區 十八路 | 河堤便道- 五權西路三段 |  | 往南 | 950 | 0 | 396 | 0.42 | 32.8 | B→B | 0 | 251 | 0.26 | 34.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 132 | 0.14 | 34.6 | B→B | 0 | 267 | 0.28 | 34.8 | B→B |
|  | 五權西路三段- 向上路五段 |  | 往南 | 1,950 | 0 | 951 | 0.49 | 29.1 | C→C | 0 | 781 | 0.40 | 28.9 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 0 | 854 | 0.44 | 29.0 | C→C | 0 | 766 | 0.39 | 28.8 | C→C |
| 工業區 十九路 | 河堤便道- 五權西路三段 |  | 往南 | 950 | 160 | 192 | 0.20 | 33.1 | B→B | 0 | 112 | 0.12 | 33.3 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 384 | 527 | 0.55 | 32.9 | B→B | 160 | 191 | 0.20 | 33.8 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準開發前→後 |
| 五權西路 三段 / 工業區 十八路 |  | A | 2,364 | 35.7 | 54.3 | D→D | 653 | 23.2 | 52.3 | D→D |
|  |  | B | 826 | 78.2 |  |  | 839 | 80.8 |  |  |
|  |  | C | 1,026 | 30.8 |  |  | 3,071 | 48.1 |  |  |
|  |  | D | 493 | 152.4 |  |  | 252 | 87.9 |  |  |
| 五權西路 三段 / 工業區 十九路 |  | A | 3,199 | 68.1 | 56.1 | D→D | 966 | 8.1 | 55.2 | D→D |
|  |  | B | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 893 | 13.0 |  |  | 3,060 | 72.5 |  |  |
|  |  | D | 192 | 79.6 |  |  | 113 | 71.7 |  |  |

- 現況路口轉向交通量