全家便利商店股份有限公司

臺中市大肚區大型物流中心BOO案新建工程

交通影響評估(定稿本)

# (臺中市大肚區文昌段1028地號等14筆土地)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 沙田路 三段 | 國道3號 -自由路 | 70 | 往南 | 3,550 | 1,008 | 0.28 | 59.0 | A | 954 | 0.27 | 59.6 | A |
|  |  |  | 往北 | 3,550 | 941 | 0.27 | 59.4 | A | 914 | 0.26 | 59.2 | A |
| 自由路 | 沙田路三段-榮華街102巷 |  | 往東 | 3,550 | 686 | 0.19 | 59.5 | A | 664 | 0.19 | 59.2 | A |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 714 | 0.20 | 58.7 | A | 591 | 0.17 | 59.5 | A |
| 沙田路 三段 | 自由路-沙田路三段103巷 | 50或50以下 | 往東 | 2,250 | 482 | 0.21 | 40.5 | A | 418 | 0.19 | 40.9 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 387 | 0.17 | 40.9 | A | 451 | 0.20 | 40.5 | A |
| 萬興路 | 文昌路三段 -大明五街 |  | 往南 | 2,350 | 360 | 0.15 | 41.3 | A | 208 | 0.09 | 40.3 | A |
|  |  |  | 往北 | 2350 | 299 | 0.13 | 40.6 | A | 283 | 0.12 | 40.6 | A |
|  | 大明五街 -沙田路三段 |  | 往南 | 2,350 | 350 | 0.15 | 40.7 | A | 189 | 0.08 | 40.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 266 | 0.11 | 43.2 | A | 189 | 0.08 | 42.9 | A |
| 大明五街 | 文昌路二段506巷-萬興路 |  | 往北 | 1,100 | 286 | 0.26 | 43.8 | A | 97 | 0.09 | 42.2 | A |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 140 | 0.13 | 43.5 | A | 176 | 0.16 | 41.9 | A |
| 沙田路三段245巷 | 文昌路三段 2巷-萬興路 |  | 往北 | 1,000 | 41 | 0.04 | 37.3 | A | 85 | 0.09 | 37.6 | A |
|  |  |  | 往南 | 1,000 | 166 | 0.17 | 37.2 | A | 28 | 0.03 | 36.7 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務 水準 |  | 交通量 (PCU) |  | 平均延滯(秒) |  |  | 服務 水準 |
| 沙田路 三段 / 自由路 |  | A | － | － | 19.7 | B |  | － |  | － |  | 18.6 | B |  |
|  |  | B | 686 | 10.1 |  |  |  | 664 |  | 9.9 |  |  |  |  |
|  |  | C | 482 | 50.5 |  |  |  | 418 |  | 49.4 |  |  |  |  |
|  |  | D | 941 | 10.9 |  |  |  | 914 |  | 10.8 |  |  |  |  |
| 萬興路 / 沙田路三段245巷 |  | A | 41 | 14.1 | 9.2 | A |  | 85 |  | 14.6 |  | 9.4 | A |  |
|  |  | B | 337 | 8.8 |  |  |  | 159 |  | 8.0 |  |  |  |  |
|  |  | C | 23 | 13.7 |  |  |  | 6 |  | 13.4 |  |  |  |  |
|  |  | D | 180 | 8.1 |  |  |  | 173 |  | 8.1 |  |  |  |  |

- 非號誌化路口

| 時 段 | 路口 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量(CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晨 峰 小 時 | 萬興路 / 大明五街 | 萬興路 (南北向) | 南向左轉 | 194 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,606 | A |
|  |  | 萬興路 (東西向) | 西向右轉 | 69 | 900 | 830 | 1,418 | 1,119 | A |
|  |  |  | 西向左轉 | 230 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
| 昏 峰 小 時 |  | 萬興路 (南北向) | 南向左轉 | 142 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,658 | A |
|  |  | 萬興路 (東西向) | 西向右轉 | 128 | 1,150 | 1,086 | 1,387 | 1,104 | A |
|  |  |  | 西向左轉 | 155 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 沙田路 三段 | 國道3號-自由路 | 70 | 往北 | 3,550 | 1,046 | 0.29 | 59.0 | A→A | 990 | 0.28 | 59.6 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 3,550 | 976 | 0.28 | 59.4 | A→A | 948 | 0.27 | 59.2 | A→A |
| 自由路 | 沙田路三段-榮華街102巷 |  | 往北 | 3,550 | 712 | 0.20 | 59.5 | A→A | 689 | 0.19 | 59.2 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 3,550 | 741 | 0.21 | 58.7 | A→A | 613 | 0.17 | 59.5 | A→A |
| 沙田路 三段 | 自由路-沙田路三段103巷 | 50或50以下 | 往北 | 2,250 | 500 | 0.22 | 40.5 | A→A | 434 | 0.19 | 40.9 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 402 | 0.18 | 40.9 | A→A | 468 | 0.21 | 40.5 | A→A |
| 萬興路 | 大明五街-沙田路三段 |  | 往東 | 2,350 | 374 | 0.16 | 41.3 | A→A | 216 | 0.09 | 40.3 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2350 | 310 | 0.13 | 40.6 | A→A | 294 | 0.12 | 40.6 | A→A |
|  | 文昌路三段-大明五街 |  | 往北 | 2,350 | 363 | 0.15 | 40.7 | A→A | 196 | 0.08 | 40.0 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,350 | 276 | 0.12 | 43.2 | A→A | 196 | 0.08 | 42.9 | A→A |
| 大明五街 | 文昌路二段506巷-萬興路 |  | 往北 | 1,100 | 297 | 0.27 | 43.8 | A→A | 101 | 0.09 | 42.2 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 145 | 0.13 | 43.5 | A→A | 183 | 0.17 | 41.9 | A→A |
| 沙田路三段245巷 | 文昌路三段2巷-萬興路 |  | 往北 | 1,000 | 43 | 0.04 | 37.3 | A→A | 88 | 0.09 | 37.6 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 1,000 | 172 | 0.17 | 37.2 | A→A | 29 | 0.03 | 36.7 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 沙田路 三段 / 自由路 |  | A | － | － | 19.9 | B→B | － | － | 18.8 | B→B |
|  |  | B | 712 | 10.2 |  |  | 689 | 10.0 |  |  |
|  |  | C | 502 | 50.9 |  |  | 434 | 49.8 |  |  |
|  |  | D | 977 | 11.0 |  |  | 948 | 10.9 |  |  |
| 萬興路 / 沙田路三段245巷 |  | A | 44 | 14.1 | 9.2 | A→A | 88 | 14.6 | 9.5 | A→A |
|  |  | B | 351 | 8.9 |  |  | 165 | 8.1 |  |  |
|  |  | C | 24 | 13.7 |  |  | 6 | 13.4 |  |  |
|  |  | D | 187 | 8.1 |  |  | 181 | 8.1 |  |  |

- 非號誌化路口

| 時 段 | 路口 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量(CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晨 峰 小 時 | 萬興路 / 大明五街 | 萬興路 (南北向) | 南向左轉 | 201 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,599 | A |
|  |  | 萬興路 (東西向) | 西向右轉 | 72 | 900 | 828 | 1,415 | 1,104 | A |
|  |  |  | 西向左轉 | 239 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
| 昏 峰 小 時 |  | 萬興路 (南北向) | 南向左轉 | 147 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,653 | A |
|  |  | 萬興路 (東西向) | 西向右轉 | 133 | 1,150 | 1,083 | 1,385 | 1,091 | A |
|  |  |  | 西向左轉 | 161 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 沙田路 三段 | 國道3號-自由路 | 70 | 往北 | 3,550 | 1,089 | 0.31 | 59.0 | A→A | 1,082 | 0.30 | 59.6 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 3,550 | 987 | 0.28 | 59.4 | A→A | 1,000 | 0.28 | 59.2 | A→A |
| 自由路 | 沙田路三段-榮華街102巷 |  | 往北 | 3,550 | 712 | 0.20 | 59.5 | A→A | 689 | 0.19 | 59.2 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 3,550 | 741 | 0.21 | 58.7 | A→A | 613 | 0.17 | 59.5 | A→A |
| 沙田路 三段 | 自由路-沙田路三段103巷 | 50或50以下 | 往北 | 2,250 | 515 | 0.23 | 40.5 | A→A | 469 | 0.21 | 40.9 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 460 | 0.20 | 40.9 | A→A | 530 | 0.24 | 40.5 | A→A |
| 萬興路 | 大明五街-沙田路三段 |  | 往東 | 2,350 | 475 | 0.20 | 41.3 | A→A | 370 | 0.16 | 40.3 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2350 | 336 | 0.14 | 40.6 | A→A | 381 | 0.16 | 40.6 | A→A |
|  | 文昌路三段-大明五街 |  | 往北 | 2,350 | 393 | 0.17 | 40.7 | A→A | 292 | 0.12 | 40.0 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,350 | 395 | 0.17 | 43.2 | A→A | 365 | 0.16 | 42.9 | A→A |
| 大明五街 | 文昌路二段506巷-萬興路 |  | 往北 | 1,100 | 301 | 0.27 | 43.8 | A→A | 109 | 0.10 | 42.2 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 1,100 | 163 | 0.15 | 43.5 | A→A | 198 | 0.18 | 41.9 | A→A |
| 沙田路三段245巷 | 文昌路三段2巷-萬興路 |  | 往北 | 1,000 | 51 | 0.05 | 37.3 | A→A | 103 | 0.10 | 37.6 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 1,000 | 181 | 0.18 | 37.2 | A→A | 44 | 0.04 | 36.7 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 沙田路 三段 / 自由路 |  | A | － | － | 20.9 | B→B | － | － | 20.8 | B→B |
|  |  | B | 712 | 10.2 |  |  | 689 | 10.0 |  |  |
|  |  | C | 531 | 52.7 |  |  | 467 | 53.5 |  |  |
|  |  | D | 1,018 | 11.0 |  |  | 969 | 11.2 |  |  |
| 萬興路 / 沙田路三段245巷 |  | A | 48 | 14.2 | 9.3 | A→A | 92 | 14.8 | 9.6 | A→A |
|  |  | B | 362 | 9.0 |  |  | 172 | 8.1 |  |  |
|  |  | C | 24 | 13.7 |  |  | 6 | 13.4 |  |  |
|  |  | D | 208 | 8.2 |  |  | 187 | 8.2 |  |  |

- 非號誌化路口

| 時 段 | 路口 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量(CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晨 峰 小 時 | 萬興路 / 大明五街 | 萬興路 (南北向) | 南向左轉 | 312 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,488 | A |
|  |  | 萬興路 (東西向) | 西向右轉 | 72 | 800 | 697 | 1,347 | 1,008 | A |
|  |  |  | 西向左轉 | 267 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
| 昏 峰 小 時 |  | 萬興路 (南北向) | 南向左轉 | 302 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,498 | A |
|  |  | 萬興路 (東西向) | 西向右轉 | 133 | 1,140 | 999 | 1,306 | 1,025 | A |
|  |  |  | 西向左轉 | 248 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 現況路口轉向交通量