悅築建設股份有限公司

臺中市龍井區東海段966地號等1筆土地

店鋪、集合住宅新建工程(第一次變更設計)

交通影響評估差異分析

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 臺灣大道五段 | 中興路- 遊園北路 | 60 | 往東 | 4,850 | 3,348 | 0.69 | 28.3 | D | 2,436 | 0.50 | 34.0 | C |
|  |  |  | 往西 | 4,850 | 1,907 | 0.39 | 33.1 | C | 2,233 | 0.46 | 34.4 | C |
|  | 遊園北路- 國際街 |  | 往東 | 4,850 | 3,090 | 0.64 | 28.1 | D | 2,195 | 0.45 | 29.0 | D |
|  |  |  | 往西 | 4,850 | 1,999 | 0.41 | 29.9 | D | 2,326 | 0.48 | 28.9 | D |
| 遊園北路 | 遊園北路- 都會園路 | 50或50以下 | 往東 | 1,100 | 1,187 | 1.08 | 24.5 | D | 771 | 0.70 | 26.7 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 919 | 0.84 | 24.8 | D | 879 | 0.80 | 25.3 | C |
|  | 臺灣大道五段- 遊園北路 |  | 往南 | 1,100 | 685 | 0.62 | 25.6 | C | 718 | 0.65 | 26.0 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 874 | 0.79 | 26.4 | C | 721 | 0.66 | 27.6 | C |
| 遊園南路 | 遊園南路143巷- 臺灣大道五段 |  | 往南 | 1,100 | 1,014 | 0.92 | 28.2 | C | 1,091 | 0.99 | 28.6 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 850 | 0.77 | 24.8 | D | 760 | 0.69 | 25.3 | C |
| 東海街 | 臺灣大道五段- 遠東街 |  | 往南 | 1,100 | 103 | 0.09 | 23.7 | D | 128 | 0.12 | 21.2 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 80 | 0.07 | 32.8 | B | 116 | 0.11 | 27.3 | C |
| 遠東街 | 遊園北路- 遠東街113巷 |  | 往東 | 1,100 | 146 | 0.13 | 32.1 | B | 195 | 0.18 | 30.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 211 | 0.19 | 31.6 | B | 130 | 0.12 | 31.4 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 臺灣大道 五段/ 遊園北路 |  | A | 1,999 | 39.8 | 48.2 | D | 2,326 | 52.6 | 50.0 | D |
|  |  | B | 850 | 59.9 |  |  | 760 | 57.1 |  |  |
|  |  | C | 3,348 | 48.7 |  |  | 2,436 | 43.4 |  |  |
|  |  | D | 685 | 55.2 |  |  | 718 | 56.0 |  |  |
| 遊園北路/ 遊園北路 |  | A | 919 | 39.9 | 30.2 | C | 879 | 37.2 | 28.6 | B |
|  |  | B | 810 | 21.5 |  |  | 418 | 13.8 |  |  |
|  |  | C | 476 | 25.8 |  |  | 412 | 24.9 |  |  |
|  |  | D | — | — |  |  | — | — |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 臺灣大道五段 | 中興路- 遊園北路 | 60 | 往東 | 4,850 | 3,585 | 0.74 | 27.7 | D→D | 2,609 | 0.54 | 33.9 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 4,850 | 2,042 | 0.42 | 33.0 | C→C | 2,391 | 0.49 | 34.3 | C→C |
|  | 遊園北路- 國際街 |  | 往東 | 4,850 | 3,309 | 0.68 | 27.7 | D→D | 2,351 | 0.48 | 28.9 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 4,850 | 2,141 | 0.44 | 29.9 | D→D | 2,491 | 0.51 | 28.9 | D→D |
| 遊園北路 | 遊園北路- 都會園路 | 50或50以下 | 往東 | 1,100 | 1,271 | 1.16 | 19.0 | D→E | 826 | 0.75 | 26.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 984 | 0.89 | 23.1 | D→D | 941 | 0.86 | 24.0 | C→D |
|  | 臺灣大道五段- 遊園北路 |  | 往南 | 1,100 | 734 | 0.67 | 25.3 | C→C | 769 | 0.70 | 25.7 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 936 | 0.85 | 25.1 | C→C | 772 | 0.70 | 27.2 | C→C |
| 遊園南路 | 遊園南路143巷- 臺灣大道五段 |  | 往南 | 1,100 | 1,086 | 0.99 | 24.9 | C→D | 1,168 | 1.06 | 23.9 | C→D |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 910 | 0.83 | 23.7 | D→D | 814 | 0.74 | 24.8 | C→D |
| 東海街 | 臺灣大道五段- 遠東街 |  | 往南 | 1,100 | 110 | 0.10 | 23.7 | D→D | 137 | 0.12 | 21.2 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 86 | 0.08 | 32.8 | B→B | 124 | 0.11 | 27.3 | C→C |
| 遠東街 | 遊園北路- 遠東街113巷 |  | 往東 | 1,100 | 156 | 0.14 | 32.1 | B→B | 209 | 0.19 | 30.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 226 | 0.21 | 31.6 | B→B | 139 | 0.13 | 31.4 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均 延滯 (秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量(PCU) | 平均 延滯 (秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 |
| 臺灣大道 五段/ 遊園北路 |  | A | 2,142 | 41.1 | 51.5 | D→D | 2,491 | 57.7 | 53.1 | D→D |
|  |  | B | 910 | 62.4 |  |  | 815 | 58.7 |  |  |
|  |  | C | 3,587 | 53.8 |  |  | 2,609 | 45.8 |  |  |
|  |  | D | 735 | 56.4 |  |  | 769 | 57.3 |  |  |
| 遊園北路/ 遊園北路 |  | A | 984 | 46.8 | 34.0 | C→C | 941 | 41.9 | 31.2 | B→C |
|  |  | B | 867 | 23.8 |  |  | 448 | 14.2 |  |  |
|  |  | C | 510 | 26.2 |  |  | 441 | 25.2 |  |  |
|  |  | D | — | — |  |  | — | — |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發前→後 |
| 臺灣大道五段 | 中興路- 遊園北路 | 60 | 往東 | 4,850 | 3,611 | 0.74 | 27.7 | D→D | 2,705 | 0.56 | 33.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 4,850 | 2,188 | 0.45 | 33.0 | C→C | 2,430 | 0.50 | 34.3 | C→C |
|  | 遊園北路- 國際街 |  | 往東 | 4,850 | 3,325 | 0.69 | 27.7 | D→D | 2,433 | 0.50 | 28.9 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 4,850 | 2,232 | 0.46 | 29.8 | D→D | 2,524 | 0.52 | 28.9 | D→D |
| 遊園北路 | 遊園北路- 都會園路 | 50或50以下 | 往東 | 1,100 | 1,278 | 1.16 | 18.6 | E→E | 852 | 0.77 | 25.7 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 1,023 | 0.93 | 21.8 | D→D | 952 | 0.87 | 23.7 | D→D |
|  | 臺灣大道五段- 遊園北路 |  | 往南 | 1,100 | 1,019 | 0.93 | 20.4 | C→D | 795 | 0.72 | 25.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 975 | 0.89 | 24.0 | C→D | 987 | 0.90 | 23.2 | C→D |
| 遊園南路 | 遊園南路143巷- 臺灣大道五段 |  | 往南 | 1,100 | 1,135 | 1.03 | 22.4 | D→D | 1,183 | 1.08 | 23.0 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 919 | 0.84 | 23.5 | D→D | 850 | 0.77 | 24.3 | D→D |
| 東海街 | 臺灣大道五段- 遠東街 |  | 往南 | 1,100 | 110 | 0.10 | 23.7 | D→D | 137 | 0.12 | 21.2 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 86 | 0.08 | 32.8 | B→B | 124 | 0.11 | 27.3 | C→C |
| 遠東街 | 遊園北路- 遠東街113巷 |  | 往東 | 1,100 | 156 | 0.14 | 32.1 | B→B | 209 | 0.19 | 30.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 226 | 0.21 | 31.6 | B→B | 139 | 0.13 | 31.4 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 |
| 臺灣大道 五段/ 遊園北路 |  | A | 2,167 | 41.2 | 53.6 | D→D | 2,587 | 57.5 | 58.9 | D→D |
|  |  | B | 919 | 62.7 |  |  | 851 | 60.0 |  |  |
|  |  | C | 3,602 | 54.3 |  |  | 2,691 | 59.6 |  |  |
|  |  | D | 1,020 | 68.8 |  |  | 855 | 60.1 |  |  |
| 遊園北路/ 遊園北路 |  | A | 991 | 47.8 | 35.1 | C→C | 968 | 44.6 | 32.8 | C→C |
|  |  | B | 906 | 25.8 |  |  | 458 | 14.3 |  |  |
|  |  | C | 510 | 26.2 |  |  | 441 | 25.2 |  |  |
|  |  | D | — | — |  |  | — | — |  |  |

- 現況路口轉向交通量