惠昇建設股份有限公司

臺中市南區番婆段59-11地號等2筆土地

店鋪、集合住宅新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 文心南路 | 精誠南路- 建國南路 一段 | 50 或 50以下 | 往南 | 3,100 | 1,410 | 0.45 | 28.2 | C | 2,747 | 0.89 | 22.5 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,587 | 0.83 | 23.4 | D | 2,259 | 0.73 | 26.6 | C |
|  | 建國南路 一段- 樹德一巷 |  | 往南 | 4,200 | 1,553 | 0.37 | 27.7 | C | 2,902 | 0.69 | 26.0 | C |
|  |  |  | 往北 | 4,200 | 2,640 | 0.63 | 26.2 | C | 2,400 | 0.57 | 26.7 | C |
| 復興北路 | 大慶街二段58巷- 東興路一段 |  | 往東 | 2,050 | 583 | 0.28 | 27.2 | C | 821 | 0.40 | 26.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 565 | 0.28 | 27.4 | C | 509 | 0.25 | 27.8 | C |
| 東興路 一段 | 大忠南街- 建國北路 一段 |  | 往南 | 950 | 361 | 0.38 | 34.7 | B | 707 | 0.74 | 26.2 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 665 | 0.70 | 26.9 | C | 543 | 0.57 | 32.0 | C |
|  | 建國北路 一段- 復興北路 |  | 往南 | 1,950 | 339 | 0.17 | 31.1 | B | 787 | 0.40 | 28.2 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 910 | 0.47 | 27.8 | C | 676 | 0.35 | 27.8 | C |
|  | 復興北路- 德富路 |  | 往南 | 1,950 | 561 | 0.29 | 33.2 | B | 764 | 0.39 | 31.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 965 | 0.49 | 31.3 | B | 684 | 0.35 | 32.0 | B |
| 建國南路 一段 | 大慶街二段 -文心南路 |  | 往東 | 1,950 | 399 | 0.20 | 29.3 | C | 759 | 0.39 | 28.3 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 763 | 0.39 | 28.4 | C | 504 | 0.26 | 28.9 | C |
|  | 文心南路- 建國南路 一段236巷 |  | 往東 | 1,950 | 299 | 0.15 | 29.5 | C | 681 | 0.35 | 27.9 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 574 | 0.29 | 28.5 | C | 412 | 0.21 | 28.8 | C |
| 建國北路 一段 | 昌明巷- 東興路一段 |  | 往東 | 1,950 | 1,139 | 0.58 | 26.8 | C | 1,648 | 0.85 | 22.5 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,151 | 0.59 | 26.6 | C | 973 | 0.50 | 26.5 | C |
|  | 東興路一段- 西川二路 |  | 往東 | 1,950 | 1,244 | 0.64 | 24.1 | D | 1,617 | 0.83 | 22.6 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 989 | 0.51 | 27.9 | C | 890 | 0.46 | 26.8 | C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 復興北路 / 東興路 一段 |  | A | 440 | 32.5 | 48.3 | D | 341 | 31.7 | 44.9 | C |
|  |  | B | 965 | 65.3 |  |  | 684 | 44.9 |  |  |
|  |  | C | 583 | 45.1 |  |  | 821 | 57.1 |  |  |
|  |  | D | 525 | 33.8 |  |  | 725 | 37.5 |  |  |
| 建國南路 一段 / 文心南路 |  | A | 763 | 38.2 | 48.0 | D | 504 | 36.2 | 53.2 | D |
|  |  | B | 2,640 | 56.1 |  |  | 2,400 | 52.1 |  |  |
|  |  | C | 299 | 20.3 |  |  | 681 | 22.7 |  |  |
|  |  | D | 1,410 | 43.9 |  |  | 2,747 | 64.9 |  |  |
| 建國北路 一段 / 東興路 一段 |  | A | 989 | 12.9 | 31.0 | C | 890 | 14.0 | 31.5 | C |
|  |  | B | 910 | 65.5 |  |  | 676 | 52.6 |  |  |
|  |  | C | 1,139 | 14.4 |  |  | 1,648 | 22.0 |  |  |
|  |  | D | 361 | 46.2 |  |  | 707 | 55.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 文心 南路 | 精誠南路 -建國南路一段 | 50 或 50以下 | 往南 | 3,100 | 1,469 | 0.47 | 28.1 | C→C | 2,862 | 0.92 | 20.8 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,696 | 0.87 | 22.0 | D→D | 2,354 | 0.76 | 25.8 | C→C |
|  | 建國南路一段 -樹德一巷 |  | 往南 | 3,100 | 1,618 | 0.39 | 27.7 | C→C | 3,024 | 0.72 | 25.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,751 | 0.65 | 25.8 | C→C | 2,501 | 0.60 | 26.5 | C→C |
| 復興 北路 | 大慶街二段58巷 -東興路一段 |  | 往東 | 2,050 | 607 | 0.30 | 27.2 | C→C | 855 | 0.42 | 26.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 589 | 0.29 | 27.3 | C→C | 530 | 0.26 | 27.8 | C→C |
| 東興路 一段 | 大忠南街 -建國北路一段 |  | 往南 | 950 | 376 | 0.40 | 34.7 | B→B | 737 | 0.78 | 25.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 693 | 0.73 | 26.2 | C→C | 566 | 0.60 | 31.7 | C→C |
|  | 建國北路一段 -復興北路 |  | 往南 | 1,950 | 353 | 0.18 | 31.1 | B→B | 820 | 0.42 | 28.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 948 | 0.49 | 27.8 | C→C | 704 | 0.36 | 27.8 | C→C |
|  | 復興北路 -德富路 |  | 往南 | 1,950 | 585 | 0.30 | 33.2 | B→B | 796 | 0.41 | 31.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,006 | 0.52 | 31.2 | B→B | 713 | 0.37 | 32.0 | B→B |
| 建國南路 一段 | 大慶街二段 -文心南路 |  | 往東 | 950 | 416 | 0.21 | 29.3 | C→C | 791 | 0.41 | 28.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 795 | 0.41 | 28.4 | C→C | 525 | 0.27 | 28.9 | C→C |
|  | 文心南路 -建國南路一段236巷 |  | 往東 | 950 | 312 | 0.16 | 29.5 | C→C | 710 | 0.36 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 598 | 0.31 | 28.4 | C→C | 429 | 0.22 | 28.8 | C→C |
| 建國北路 一段 | 昌明巷 -東興路一段 |  | 往東 | 950 | 1,187 | 0.61 | 26.6 | C→C | 1,717 | 0.88 | 21.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 1,199 | 0.62 | 26.4 | C→C | 1,014 | 0.52 | 26.5 | C→C |
|  | 東興路一段 -西川二路 |  | 往東 | 950 | 1,296 | 0.66 | 23.8 | D→D | 1,685 | 0.86 | 21.3 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 1,031 | 0.53 | 27.8 | C→C | 927 | 0.48 | 26.8 | C→C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) |  | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 復興北路 / 東興路一段 |  | A | 460 | 32.5 | 48.3 | D→D |  | 356 | 31.7 | 44.9 | C→D |
|  |  | B | 1,006 | 65.3 |  |  |  | 714 | 44.9 |  |  |
|  |  | C | 609 | 45.1 |  |  |  | 857 | 57.1 |  |  |
|  |  | D | 662 | 33.8 |  |  |  | 790 | 37.5 |  |  |
| 建國南路一段 / 文心南路 |  | A | 820 | 39.2 | 50.0 | D→D |  | 532 | 37.1 | 58.3 | D→D |
|  |  | B | 2,768 | 59.6 |  |  |  | 2,587 | 53.6 |  |  |
|  |  | C | 316 | 20.4 |  |  |  | 726 | 22.9 |  |  |
|  |  | D | 1,470 | 44.3 |  |  |  | 2,862 | 75.0 |  |  |
| 建國北路一段 / 東興路一段 |  | A | 1,032 | 13.3 | 32.6 | C→C |  | 928 | 14.8 | 33.4 | C→C |
|  |  | B | 949 | 70.4 |  |  |  | 705 | 53.5 |  |  |
|  |  | C | 1,188 | 14.9 |  |  |  | 1,718 | 25.2 |  |  |
|  |  | D | 376 | 46.5 |  |  |  | 737 | 56.9 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發 前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發 前→後 |
| 文心南路 | 精誠南路 -建國南路一段 | 50 或 50以下 | 往南 | 3,100 | 1,469 | 0.47 | 28.1 | C→C | 2,862 | 0.92 | 20.8 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,696 | 0.87 | 22.0 | D→D | 2,354 | 0.76 | 25.8 | C→C |
|  | 建國南路一段 -樹德一巷 |  | 往南 | 3,100 | 1,618 | 0.39 | 27.7 | C→C | 3,024 | 0.72 | 25.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,772 | 0.66 | 25.8 | C→C | 2,593 | 0.62 | 26.3 | C→C |
| 復興北路 | 大慶街二段58巷 -東興路一段 |  | 往東 | 2,050 | 607 | 0.30 | 27.2 | C→C | 855 | 0.42 | 26.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 589 | 0.29 | 27.3 | C→C | 530 | 0.26 | 27.8 | C→C |
| 東興路 一段 | 大忠南街 -建國北路一段 |  | 往南 | 950 | 396 | 0.42 | 34.6 | B→B | 824 | 0.87 | 22.0 | C→D |
|  |  |  | 往北 | 950 | 804 | 0.85 | 22.5 | C→D | 604 | 0.64 | 31.2 | C→C |
|  | 建國北路一段 -復興北路 |  | 往南 | 1,950 | 470 | 0.24 | 31.1 | B→B | 860 | 0.44 | 28.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 948 | 0.49 | 27.8 | C→C | 704 | 0.36 | 27.8 | C→C |
|  | 復興北路 -德富路 |  | 往南 | 1,950 | 702 | 0.36 | 33.2 | B→B | 836 | 0.43 | 31.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,006 | 0.52 | 31.2 | B→B | 713 | 0.37 | 32.0 | B→B |
| 建國南路 一段 | 大慶街二段 -文心南路 |  | 往東 | 950 | 420 | 0.22 | 29.3 | C→C | 808 | 0.41 | 28.2 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 821 | 0.42 | 28.4 | C→C | 533 | 0.27 | 28.9 | C→C |
|  | 文心南路 -建國南路一段236巷 |  | 往東 | 950 | 598 | 0.31 | 29.5 | C→C | 906 | 0.46 | 27.7 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 650 | 0.33 | 28.4 | C→C | 546 | 0.28 | 28.8 | C→C |
| 建國北路 一段 | 昌明巷 -東興路一段 |  | 往東 | 950 | 1,187 | 0.61 | 26.6 | C→C | 1,717 | 0.88 | 21.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 1,199 | 0.62 | 26.4 | C→C | 1,014 | 0.52 | 26.5 | C→C |
|  | 東興路一段 -西川二路 |  | 往東 | 950 | 1,296 | 0.66 | 23.8 | D→D | 1,685 | 0.86 | 21.3 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 1,036 | 0.53 | 27.8 | C→C | 949 | 0.49 | 26.8 | C→C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) |  | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 復興北路 / 東興路一段 |  | A | 460 | 32.5 | 55.5 | D→D |  | 356 | 31.7 | 45.4 | D→D |
|  |  | B | 1,006 | 85.3 |  |  |  | 714 | 46.0 |  |  |
|  |  | C | 609 | 45.1 |  |  |  | 857 | 57.1 |  |  |
|  |  | D | 665 | 35.7 |  |  |  | 796 | 38.3 |  |  |
| 建國南路一段 / 文心南路 |  | A | 821 | 39.7 | 50.7 | D→D |  | 533 | 37.4 | 59.0 | D→D |
|  |  | B | 2,772 | 60.7 |  |  |  | 2,593 | 55.8 |  |  |
|  |  | C | 317 | 20.4 |  |  |  | 727 | 23.0 |  |  |
|  |  | D | 1,470 | 44.3 |  |  |  | 2862 | 75.0 |  |  |
| 建國北路一段 / 東興路一段 |  | A | 1,037 | 13.4 | 37.7 | C→C |  | 950 | 15.2 | 45.6 | C→D |
|  |  | B | 949 | 70.4 |  |  |  | 705 | 53.5 |  |  |
|  |  | C | 1,299 | 30.5 |  |  |  | 1,756 | 50.9 |  |  |
|  |  | D | 396 | 46.9 |  |  |  | 824 | 62.7 |  |  |

- 現況路口轉向交通量