富宇建設股份有限公司

臺中市北屯區碧柳段175、176地號等2筆土地

店鋪、集合住宅新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 北屯路 | 松竹路一段- 松山街 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,550 | 1,789 | 0.50 | 29.5 | C | 1,830 | 0.52 | 28.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,550 | 1,618 | 0.46 | 28.3 | C | 1,541 | 0.43 | 29.7 | C |
| 松竹路 | 北屯路- 旱溪西路三段 |  | 往東 | 3,550 | 2,030 | 0.57 | 27.3 | C | 1,580 | 0.45 | 28.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,909 | 0.54 | 28.8 | C | 2,111 | 0.59 | 28.4 | C |
| 敦富路 | 敦富七街- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 186 | 0.08 | 41.3 | A | 434 | 0.18 | 40.7 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 583 | 0.25 | 40.1 | A | 207 | 0.09 | 41.3 | A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 70 | 0.03 | 48.8 | A | 152 | 0.06 | 44.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 156 | 0.07 | 43.2 | A | 90 | 0.04 | 45.1 | A |
| 南興路 | 敦富七街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 135 | 0.12 | 42.7 | A | 215 | 0.20 | 41.6 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 236 | 0.21 | 40.9 | A | 228 | 0.21 | 40.1 | A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 325 | 0.30 | 38.4 | A | 359 | 0.33 | 39.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 579 | 0.53 | 34.6 | B | 480 | 0.44 | 33.1 | B |
| 敦富一街 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 65 | 0.06 | 40.1 | A | 39 | 0.04 | 40.6 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 30 | 0.03 | 41.4 | A | 154 | 0.14 | 40.9 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 1,795 | 48.7 | 45.7 | D | D | 1,926 | 53.7 | 45.8 | D | D |
|  |  | B | 1,717 | 39.8 |  | C |  | 1,597 | 40.9 |  | C |  |
|  |  | C | 1,412 | 45.4 |  | D |  | 1,274 | 44.4 |  | C |  |
|  |  | D | 1,789 | 48.7 |  | D |  | 1,830 | 43.0 |  | C |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,470 | 8.8 | 16.5 | A | B | 1,705 | 9.3 | 16.0 | A | B |
|  |  | B | 579 | 54.9 |  | D |  | 480 | 52.7 |  | D |  |
|  |  | C | 2,030 | 9.2 |  | A |  | 1,580 | 8.5 |  | A |  |
|  |  | D | 135 | 46.3 |  | D |  | 183 | 46.2 |  | D |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,764 | 7.8 | 12.1 | A | A | 1,781 | 7.7 | 14.1 | A | A |
|  |  | B | 156 | 50.0 |  | D |  | 90 | 49.3 |  | D |  |
|  |  | C | 1,731 | 9.0 |  | A |  | 1,214 | 6.7 |  | A |  |
|  |  | D | 186 | 51.1 |  | D |  | 434 | 53.9 |  | D |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 30 | 13.6 | 10.4 | A | A | 154 | 14.7 | 10.5 | A | A |
|  |  | B | 236 | 8.2 |  | A |  | 228 | 8.5 |  | A |  |
|  |  | C | 125 | 15.4 |  | B |  | 77 | 14.5 |  | A |  |
|  |  | D | 76 | 7.7 |  | A |  | 215 | 8.1 |  | A |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 北屯路 | 松竹路一段- 松山街 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,550 | 1,947 | 0.55 | 29.3 | C→C | 2,222 | 0.63 | 27.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,550 | 1,915 | 0.54 | 27.9 | C→C | 1,709 | 0.48 | 29.5 | C→C |
| 松竹路 | 北屯路- 旱溪西路三段 |  | 往東 | 3,550 | 2,493 | 0.70 | 25.6 | C→C | 2,261 | 0.64 | 26.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 2,776 | 0.78 | 24.6 | C→D | 2,844 | 0.80 | 24.0 | C→D |
| 敦富路 | 敦富七街- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 665 | 0.28 | 41.3 | A→A | 724 | 0.31 | 40.7 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 832 | 0.35 | 40.1 | A→A | 797 | 0.34 | 41.3 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 148 | 0.06 | 48.8 | A→A | 184 | 0.08 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 181 | 0.08 | 43.2 | A→A | 140 | 0.06 | 45.1 | A→A |
| 南興路 | 敦富七街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 856 | 0.78 | 39.6 | A→A | 607 | 0.55 | 41.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 422 | 0.38 | 40.9 | A→A | 801 | 0.73 | 38.2 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 378 | 0.34 | 38.4 | A→A | 394 | 0.36 | 39.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 620 | 0.56 | 34.5 | B→B | 514 | 0.47 | 33.1 | B→B |
| 敦富一街 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 638 | 0.58 | 39.7 | A→A | 489 | 0.44 | 40.6 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 142 | 0.13 | 41.4 | A→A | 221 | 0.20 | 40.9 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 2,591 | 78.2 | 54.8 | E | D→D | 2,499 | 65.3 | 51.1 | E | D→D |
|  |  | B | 1,908 | 39.6 |  | C |  | 1,979 | 42.2 |  | C |  |
|  |  | C | 1,550 | 45.3 |  | D |  | 1,817 | 48.9 |  | D |  |
|  |  | D | 1,927 | 46.0 |  | D |  | 2,112 | 44.3 |  | C |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 2,155 | 11.2 | 22.0 | A | B→B | 2,019 | 9.8 | 31.0 | A | B→C |
|  |  | B | 614 | 56.5 |  | D |  | 549 | 55.4 |  | D |  |
|  |  | C | 2,241 | 10.7 |  | A |  | 2,383 | 36.2 |  | C |  |
|  |  | D | 609 | 67.0 |  | E |  | 577 | 60.6 |  | E |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 2,001 | 8.3 | 30.7 | A | A→C | 2,082 | 8.3 | 43.3 | A | A→C |
|  |  | B | 178 | 51.4 |  | D |  | 137 | 50.0 |  | D |  |
|  |  | C | 1,932 | 42.6 |  | C |  | 1,860 | 76.3 |  | E |  |
|  |  | D | 582 | 61.7 |  | E |  | 675 | 59.1 |  | D |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 361 | 17.2 | 13.8 | B | A→A | 257 | 17.1 | 12.4 | B | A→A |
|  |  | B | 327 | 8.6 |  | A |  | 588 | 11.1 |  | A |  |
|  |  | C | 360 | 22.4 |  | B |  | 219 | 19.0 |  | B |  |
|  |  | D | 577 | 9.1 |  | A |  | 540 | 9.0 |  | A |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 北屯路 | 松竹路一段- 松山街 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,550 | 1,952 | 0.55 | 29.2 | C→C | 2,247 | 0.63 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,550 | 1,949 | 0.55 | 27.9 | C→C | 1,719 | 0.48 | 29.5 | C→C |
| 松竹路 | 北屯路- 旱溪西路三段 |  | 往東 | 3,550 | 2,550 | 0.72 | 25.2 | C→C | 2,353 | 0.66 | 26.4 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 2,888 | 0.81 | 23.6 | D→D | 2,951 | 0.83 | 23.0 | D→D |
| 敦富路 | 敦富七街- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 670 | 0.28 | 41.3 | A→A | 748 | 0.32 | 40.7 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 853 | 0.36 | 40.1 | A→A | 919 | 0.39 | 41.3 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 148 | 0.06 | 48.8 | A→A | 184 | 0.08 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 181 | 0.08 | 43.2 | A→A | 140 | 0.06 | 45.1 | A→A |
| 南興路 | 敦富七街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 1051 | 0.96 | 31.8 | A→B | 665 | 0.60 | 41.1 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 494 | 0.45 | 40.9 | A→A | 836 | 0.76 | 37.6 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 378 | 0.34 | 38.4 | A→A | 404 | 0.37 | 39.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 620 | 0.56 | 34.5 | B→B | 540 | 0.49 | 33.1 | B→B |
| 敦富一街 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 650 | 0.59 | 39.7 | A→A | 540 | 0.49 | 40.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 403 | 0.37 | 41.4 | A→A | 418 | 0.38 | 40.8 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 2697 | 91.5 | 59.5 | F | D→D | 2528 | 67.5 | 51.8 | E | D→D |
|  |  | B | 1915 | 39.7 |  | C |  | 2004 | 42.3 |  | C |  |
|  |  | C | 1558 | 45.3 |  | D |  | 1864 | 49.3 |  | D |  |
|  |  | D | 1927 | 46.0 |  | D |  | 2112 | 44.3 |  | C |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 2155 | 11.4 | 32.3 | A | B→C | 2019 | 9.8 | 32.1 | A | C→C |
|  |  | B | 620 | 54.8 |  | D |  | 574 | 56.0 |  | D |  |
|  |  | C | 2256 | 10.8 |  | A |  | 2456 | 35.6 |  | C |  |
|  |  | D | 804 | 131.5 |  | F |  | 635 | 67.6 |  | E |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 2007 | 8.3 | 34.2 | A | C→C | 2131 | 8.5 | 55.8 | A | C→D |
|  |  | B | 178 | 51.4 |  | D |  | 137 | 50.0 |  | D |  |
|  |  | C | 1988 | 50.7 |  | D |  | 1953 | 106.7 |  | F |  |
|  |  | D | 582 | 61.7 |  | E |  | 675 | 59.1 |  | D |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 621 | 79.0 | 34.6 | E | A→C | 335 | 19.9 | 13.5 | B | A→A |
|  |  | B | 333 | 8.7 |  | A |  | 613 | 11.3 |  | A |  |
|  |  | C | 365 | 22.9 |  | B |  | 245 | 19.8 |  | B |  |
|  |  | D | 577 | 9.1 |  | A |  | 540 | 9.0 |  | A |  |

- 現況路口轉向交通量