# 勝美建設股份有限公司

# 臺中市太平區育賢段181-1地號等1筆土地

# 店鋪、集合住宅新建工程

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 環中東路三段 | 太順路- 育才路 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 407 | 0.13 | 28.2 | C | 961 | 0.31 | 24.7 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 457 | 0.15 | 27.5 | C | 494 | 0.16 | 27.2 | C |
|  | 育才路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 3,100 | 373 | 0.12 | 28.8 | C | 474 | 0.15 | 27.8 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 441 | 0.14 | 27.2 | C | 408 | 0.13 | 28.0 | C |
| 太順路 | 環中東路三段-太順東街 |  | 往東 | 1,950 | 261 | 0.13 | 33.9 | B | 248 | 0.13 | 34.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 191 | 0.10 | 34.6 | B | 190 | 0.10 | 34.3 | B |
| 樹孝路 | 太順路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 1,750 | 490 | 0.28 | 27.6 | C | 709 | 0.41 | 27.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 580 | 0.33 | 28.1 | C | 760 | 0.43 | 27.3 | C |
| 育才路 | 立行街- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 188 | 0.20 | 33.9 | B | 251 | 0.26 | 33.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 217 | 0.23 | 33.4 | B | 204 | 0.21 | 32.9 | B |
|  | 環中東路三段- 育仁路 |  | 往東 | 950 | 318 | 0.33 | 28.9 | C | 493 | 0.52 | 29.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 400 | 0.42 | 28.4 | C | 315 | 0.33 | 28.6 | C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 191 | 43.7 | 32.4 | C | 190 | 43.8 | 31.6 | C |
|  |  | B | 425 | 19.1 |  |  | 494 | 20.2 |  |  |
|  |  | C | 302 | 49.3 |  |  | 154 | 43.5 |  |  |
|  |  | D | 585 | 29.6 |  |  | 1,250 | 32.8 |  |  |
| 環中東路三段 / 育才路 |  | A | 259 | 58.5 | 33.4 | C | 233 | 54.6 | 34.0 | C |
|  |  | B | 441 | 21.4 |  |  | 408 | 20.1 |  |  |
|  |  | C | 188 | 50.1 |  |  | 251 | 52.8 |  |  |
|  |  | D | 340 | 20.7 |  |  | 532 | 26.5 |  |  |
| 樹孝路 / 樹孝路274巷 |  | A | 262 | 39.9 | 17.4 | B | 250 | 38.4 | 15.9 | B |
|  |  | B | 450 | 9.7 |  |  | 760 | 11.4 |  |  |
|  |  | C | 15 | 24.9 |  |  | 24 | 25.1 |  |  |
|  |  | D | 310 | 9.1 |  |  | 609 | 11.8 |  |  |
| 樹孝路 / 育才路 |  | A | 401 | 42.3 | 22.0 | B | 315 | 34.9 | 26.3 | B |
|  |  | B | 581 | 11.1 |  |  | 563 | 11.3 |  |  |
|  |  | C | 247 | 31.5 |  |  | 478 | 58.4 |  |  |
|  |  | D | 352 | 10.0 |  |  | 672 | 12.1 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 環中東路三段 | 太順路- 育才路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 594 | 0.19 | 28.2 | C→C | 1,104 | 0.36 | 24.7 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 786 | 0.25 | 27.5 | C→C | 713 | 0.23 | 27.2 | C→C |
|  | 育才路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 3,100 | 558 | 0.18 | 28.8 | C→C | 610 | 0.20 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 871 | 0.28 | 27.2 | C→C | 664 | 0.21 | 28.0 | C→C |
| 太順路 | 環中東路三段-太順東街 |  | 往東 | 1,950 | 365 | 0.19 | 33.9 | B→B | 393 | 0.20 | 34.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 212 | 0.11 | 34.6 | B→B | 247 | 0.13 | 34.3 | B→B |
| 樹孝路 | 太順路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 1,750 | 682 | 0.39 | 27.5 | C→C | 954 | 0.54 | 27.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 1,019 | 0.58 | 27.3 | C→C | 917 | 0.52 | 27.0 | C→C |
| 育才路 | 立行街- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 200 | 0.21 | 33.9 | B→B | 267 | 0.28 | 33.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 231 | 0.24 | 33.4 | B→B | 217 | 0.23 | 32.9 | B→B |
|  | 環中東路三段-育仁路 |  | 往東 | 950 | 338 | 0.36 | 28.8 | C→C | 567 | 0.60 | 28.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 425 | 0.45 | 28.3 | C→C | 335 | 0.35 | 28.6 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 203 | 44.3 | 34.5 | C→C | 202 | 44.1 | 42.9 | C→C |
|  |  | B | 887 | 26.9 |  |  | 647 | 22.4 |  |  |
|  |  | C | 331 | 51.9 |  |  | 204 | 44.6 |  |  |
|  |  | D | 645 | 33.5 |  |  | 1,401 | 52.0 |  |  |
| 環中東路三段 / 育才路 |  | A | 321 | 79.1 | 36.1 | C→C | 249 | 60.7 | 34.5 | C→C |
|  |  | B | 883 | 24.4 |  |  | 594 | 27.8 |  |  |
|  |  | C | 201 | 53.9 |  |  | 268 | 56.0 |  |  |
|  |  | D | 523 | 21.5 |  |  | 672 | 29.7 |  |  |
| 樹孝路 / 樹孝路274巷 |  | A | 280 | 42.1 | 17.7 | B→B | 267 | 40.5 | 25.5 | B→B |
|  |  | B | 535 | 11.2 |  |  | 991 | 22.5 |  |  |
|  |  | C | 16 | 24.9 |  |  | 27 | 25.1 |  |  |
|  |  | D | 496 | 12.6 |  |  | 905 | 24.4 |  |  |
| 樹孝路 / 育才路 |  | A | 426 | 45.8 | 22.8 | B→B | 335 | 36.2 | 26.9 | B→B |
|  |  | B | 618 | 11.6 |  |  | 599 | 12.3 |  |  |
|  |  | C | 263 | 31.5 |  |  | 508 | 59.6 |  |  |
|  |  | D | 414 | 10.5 |  |  | 872 | 14.3 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 環中東路三段 | 太順路- 育才路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 55 | 649 | 0.21 | 28.2 | C→C | 212 | 1,317 | 0.42 | 24.6 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 341 | 1,127 | 0.36 | 27.5 | C→C | 84 | 797 | 0.26 | 27.2 | C→C |
|  | 育才路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 3,100 | 55 | 613 | 0.20 | 28.8 | C→C | 212 | 823 | 0.27 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 480 | 1,351 | 0.44 | 27.1 | C→C | 143 | 807 | 0.26 | 28.0 | C→C |
| 太順路 | 環中東路三段-太順東街 |  | 往東 | 1,950 | 77 | 442 | 0.23 | 33.9 | B→B | 24 | 417 | 0.21 | 34.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 12 | 224 | 0.12 | 34.6 | B→B | 61 | 308 | 0.16 | 34.3 | B→B |
| 樹孝路 | 太順路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 1,750 | 139 | 822 | 0.47 | 27.3 | C→C | 59 | 1,012 | 0.58 | 26.9 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 0 | 1,019 | 0.58 | 27.3 | C→C | 0 | 917 | 0.52 | 27.0 | C→C |
| 育才路 | 立行街- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 0 | 200 | 0.21 | 33.9 | B→B | 0 | 267 | 0.28 | 33.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 231 | 0.24 | 33.4 | B→B | 0 | 217 | 0.23 | 32.9 | B→B |
|  | 環中東路三段-育仁路 |  | 往東 | 950 | 139 | 477 | 0.50 | 28.5 | C→C | 59 | 626 | 0.66 | 27.7 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 425 | 0.45 | 28.3 | C→C | 0 | 335 | 0.35 | 28.6 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 216 | 44.8 | 39.0 | C→C | 264 | 47.7 | 43.8 | C→C |
|  |  | B | 1,230 | 38.3 |  |  | 733 | 24.3 |  |  |
|  |  | C | 344 | 53.0 |  |  | 258 | 46.3 |  |  |
|  |  | D | 675 | 33.5 |  |  | 1,499 | 52.3 |  |  |
| 環中東路三段 / 育才路 |  | A | 321 | 79.1 | 38.2 | C→C | 249 | 60.7 | 39.1 | C→C |
|  |  | B | 1,316 | 33.1 |  |  | 740 | 33.2 |  |  |
|  |  | C | 201 | 53.9 |  |  | 268 | 56.0 |  |  |
|  |  | D | 580 | 21.8 |  |  | 886 | 37.7 |  |  |
| 樹孝路 / 樹孝路274巷 |  | A | 280 | 42.1 | 18.0 | B→B | 267 | 40.5 | 28.1 | B→B |
|  |  | B | 535 | 11.5 |  |  | 991 | 24.3 |  |  |
|  |  | C | 16 | 24.9 |  |  | 27 | 25.1 |  |  |
|  |  | D | 636 | 14.0 |  |  | 965 | 28.5 |  |  |
| 樹孝路 / 育才路 |  | A | 426 | 42.1 | 18.0 | B→B | 335 | 40.5 | 28.1 | B→B |
|  |  | B | 618 | 11.5 |  |  | 599 | 24.3 |  |  |
|  |  | C | 263 | 24.9 |  |  | 508 | 25.1 |  |  |
|  |  | D | 414 | 14.0 |  |  | 872 | 28.5 |  |  |

- 現況路口轉向交通量