# 櫻花建設股份有限公司

# 臺中市清水區市鎮北段45地號等5筆土地

# 店鋪、集合住宅新建工程

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 港埠路 三段 | 港口路200巷 -港新一路 | 60 | 往南 | 6,050 | 817 | 0.14 | 38.6 | B | 503 | 0.08 | 39.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 6,050 | 480 | 0.08 | 39.2 | B | 674 | 0.11 | 38.7 | B |
| 民族路 二段/三段 | 四維路二段 -中央路 |  | 往東 | 3,550 | 206 | 0.06 | 37.6 | B | 291 | 0.08 | 37.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 347 | 0.10 | 37.1 | B | 168 | 0.05 | 38.0 | B |
| 大勇路 | 港都二路 -港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,200 | 77 | 0.02 | 33.2 | B | 126 | 0.04 | 32.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,200 | 142 | 0.04 | 32.0 | B | 60 | 0.02 | 33.8 | B |
| 四維路 一段/二段 | 民族路三段 -港新二路 |  | 往南 | 2,350 | 76 | 0.03 | 27.8 | C | 78 | 0.03 | 28.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 79 | 0.03 | 26.9 | C | 117 | 0.05 | 27.7 | C |
| 港新三路 | 四維東路 -港埠路三段 |  | 往東 | 1,100 | 39 | 0.04 | 35.5 | A | 15 | 0.01 | 36.8 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 37 | 0.03 | 36.1 | A | 40 | 0.04 | 37.0 | A |
| 四維東路 | 港新五路 -港新一路 |  | 往南 | 1,100 | 36 | 0.03 | 33.1 | B | 31 | 0.03 | 34.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 41 | 0.04 | 32.4 | B | 43 | 0.04 | 34.1 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 港埠路 三段 / 民族路 三段 |  | A | 347 | 57.4 | 39.6 | B | 159 | 51.2 | 38.4 | C |
|  |  | B | 368 | 29.9 |  |  | 576 | 29.4 |  |  |
|  |  | C | 206 | 58.3 |  |  | 291 | 60.1 |  |  |
|  |  | D | 668 | 29.9 |  |  | 480 | 31.8 |  |  |
| 港埠路 三段 / 大勇路 |  | A | － | － | 25.1 | B | － | － | 24.4 | B |
|  |  | B | 411 | 28.6 |  |  | 585 | 24.0 |  |  |
|  |  | C | 77 | 37.4 |  |  | 126 | 37.8 |  |  |
|  |  | D | 735 | 22.0 |  |  | 445 | 21.1 |  |  |
| 四維路 二段 / 大勇路 |  | A | 120 | 26.2 | 23.9 | B | 56 | 24.7 | 23.2 | B |
|  |  | B | 79 | 21.0 |  |  | 118 | 21.3 |  |  |
|  |  | C | 43 | 27.7 |  |  | 93 | 26.5 |  |  |
|  |  | D | 76 | 21.0 |  |  | 76 | 20.9 |  |  |
| 港埠路 三段 / 中58 |  | A | 77 | 39.2 | 24.7 | B | 17 | 37.3 | 24.8 | B |
|  |  | B | 387 | 22.8 |  |  | 674 | 25.7 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 755 | 24.2 |  |  | 498 | 23.1 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 |  | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港新三路 / 四維東路 |  | 平常日 | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 19 | 1,405 | 1397 | 1568 | 1531 | A |
|  |  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1790 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 18 | 1,800 | 1800 |  |  |  |
|  |  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 15 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,785 | A |
|  |  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 20 | 1,425 | 1,419 | 1,587 | 1,547 | A |
|  |  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,792 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 20 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 11 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,789 | A |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 港埠路 三段 | 港口路200巷-港新一路 | 60 | 往南 | 6,050 | 1,469 | 0.24 | 38.6 | B→B | 1,377 | 0.23 | 39.1 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 6,050 | 1,186 | 0.20 | 39.2 | B→B | 1,207 | 0.20 | 38.7 | B→B |
| 民族路 二段/三段 | 四維路二段 -中央路 |  | 往東 | 3,550 | 1,099 | 0.31 | 37.6 | B→B | 699 | 0.20 | 37.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 488 | 0.14 | 37.1 | B→B | 892 | 0.25 | 38.0 | B→B |
| 大勇路 | 港都二路 -港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,200 | 1,137 | 0.36 | 33.2 | B→B | 619 | 0.19 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,200 | 648 | 0.20 | 32.0 | B→B | 1,084 | 0.34 | 33.8 | B→B |
| 四維路 一段/二段 | 民族路三段 -港新二路 |  | 往南 | 2,350 | 543 | 0.23 | 27.8 | C→C | 317 | 0.13 | 28.1 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 474 | 0.20 | 26.9 | C→C | 289 | 0.12 | 27.7 | C→C |
| 港新三路 | 四維東路 -港埠路三段 |  | 往東 | 1,100 | 118 | 0.11 | 35.5 | A→A | 101 | 0.09 | 36.8 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 268 | 0.24 | 36.1 | A→A | 115 | 0.10 | 37.0 | A→A |
| 四維東路 | 港新五路 -港新一路 |  | 往南 | 1,100 | 713 | 0.65 | 32.4 | B→B | 246 | 0.22 | 34.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 71 | 0.06 | 32.4 | B→B | 131 | 0.12 | 34.1 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 港埠路三段 / 民族路三段 |  | A | 464 | 58.8 | 44.7 | B→C | 793 | 71.8 | 46.1 | C→D |
|  |  | B | 941 | 31.1 |  |  | 890 | 30.7 |  |  |
|  |  | C | 757 | 67.9 |  |  | 548 | 62.2 |  |  |
|  |  | D | 790 | 30.3 |  |  | 1093 | 32.1 |  |  |
| 港埠路三段 / 大勇路 |  | A | － | － | 37.4 | B→C | － | － | 33.1 | B→C |
|  |  | B | 532 | 31.3 |  |  | 1,101 | 34.5 |  |  |
|  |  | C | 1,133 | 52.5 |  |  | 588 | 42.2 |  |  |
|  |  | D | 943 | 22.5 |  |  | 1,038 | 26.5 |  |  |
| 四維路二段 / 大勇路 |  | A | 466 | 28.0 | 26.6 | B→B | 592 | 29.1 | 26.9 | B→B |
|  |  | B | 84 | 21.1 |  |  | 125 | 21.3 |  |  |
|  |  | C | 492 | 28.1 |  |  | 341 | 26.9 |  |  |
|  |  | D | 240 | 22.5 |  |  | 120 | 21.3 |  |  |
| 港埠路三段 / 中58 |  | A | 79 | 39.3 | 26.9 | B→B | 17 | 37.3 | 27.3 | B→B |
|  |  | B | 1936 | 27.8 |  |  | 960 | 28.6 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 851 | 24.7 |  |  | 1,097 | 26.0 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 |  | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 四維東路 / 港新三路 |  | 平常日 | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 247 | 1,405 | 1,397 | 1,419 | 1,154 | A→A |
|  |  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,790 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 18 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 15 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,785 | A→A |
|  |  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 90 | 1,425 | 1,419 | 1,476 | 1,366 | A→A |
|  |  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,792 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 20 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 11 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,789 | A→A |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 港埠路 三段 | 港口路200巷 -港新一路 | 60 | 往南 | 6,050 | 224 | 1,532 | 0.25 | 38.6 | B→B | 305 | 1,561 | 0.26 | 39.1 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 6,050 | 164 | 1,286 | 0.21 | 39.2 | B→B | 70 | 1,248 | 0.21 | 38.7 | B→B |
| 民族路二段/三段 | 四維路二段 -中央路 |  | 往東 | 3,550 | 58 | 1,134 | 0.32 | 37.6 | B→B | 36 | 720 | 0.20 | 37.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 7 | 492 | 0.14 | 37.1 | B→B | 101 | 953 | 0.27 | 38.0 | B→B |
| 大勇路 | 港都二路 -港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,200 | 100 | 1,238 | 0.39 | 33.1 | B→B | 42 | 661 | 0.21 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,200 | 144 | 736 | 0.23 | 32.0 | B→B | 12 | 1,091 | 0.34 | 33.8 | B→B |
| 四維路一段/二段 | 民族路三段 -港新二路 |  | 往南 | 2,350 | 0 | 543 | 0.23 | 27.8 | C→C | 0 | 317 | 0.13 | 28.1 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 13 | 482 | 0.20 | 26.9 | C→C | 76 | 335 | 0.14 | 27.7 | C→C |
| 港新三路 | 四維東路 -港埠路三段 |  | 往東 | 1,100 | 63 | 180 | 0.16 | 35.5 | A→A | 16 | 117 | 0.11 | 36.8 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 188 | 456 | 0.41 | 36.1 | A→A | 49 | 163 | 0.15 | 37.0 | A→A |
| 四維東路 | 港新五路 -港新一路 |  | 往南 | 1,100 | 188 | 901 | 0.82 | 29.7 | B→C | 49 | 295 | 0.27 | 34.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 0 | 71 | 0.06 | 32.4 | B→B | 0 | 131 | 0.12 | 34.1 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 港埠路 三段 / 民族路 三段 |  | A | 471 | 59.4 | 44.8 | C→C | 894 | 83.4 | 49.4 | D→D |
|  |  | B | 1,106 | 31.7 |  |  | 960 | 31.1 |  |  |
|  |  | C | 775 | 68.9 |  |  | 582 | 62.5 |  |  |
|  |  | D | 803 | 30.3 |  |  | 1,187 | 32.5 |  |  |
| 港埠路 三段 / 大勇路 |  | A | － | － | 37.5 | C→C | － | － | 33.2 | C→C |
|  |  | B | 532 | 31.3 |  |  | 1,101 | 34.5 |  |  |
|  |  | C | 1,233 | 53.7 |  |  | 630 | 42.6 |  |  |
|  |  | D | 1,166 | 23.2 |  |  | 1,100 | 26.5 |  |  |
| 四維路 二段 / 大勇路 |  | A | 609 | 29.5 | 27.3 | B→B | 604 | 29.2 | 26.9 | B→B |
|  |  | B | 97 | 21.2 |  |  | 202 | 21.9 |  |  |
|  |  | C | 492 | 28.1 |  |  | 341 | 26.9 |  |  |
|  |  | D | 240 | 22.5 |  |  | 120 | 21.3 |  |  |
| 港埠路 三段 / 中58 |  | A | 79 | 39.3 | 28.3 | B→B | 17 | 37.3 | 28.2 | B→B |
|  |  | B | 1936 | 30.4 |  |  | 960 | 29.7 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 851 | 24.8 |  |  | 1,097 | 26.8 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 |  | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開發前→後 |
| 四維東路 / 港新三路 |  | 平常日 | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 435 | 1,405 | 1,397 | 1,409 | 956 | A→A |
|  |  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,790 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 18 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 15 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,785 | A→A |
|  |  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 139 | 1,425 | 1,419 | 1,458 | 1,299 | A→A |
|  |  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,792 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右轉 | 20 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 11 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,789 | A→A |

- 現況路口轉向交通量