達麗建設事業股份有限公司

臺中市北屯區創研段6及7地號等2筆土地

玖層店鋪、集合住宅新建工程交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 中清路 二段 | 敦化路二段 -大鵬路 | 50或50以下 | 往北 | 3,100 | 2,810 | 0.91 | 22.9 | D | 2,007 | 0.65 | 27.1 | C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 1,823 | 0.59 | 29.5 | C | 2,756 | 0.89 | 22.5 | D |
| 經貿路 一段 | 敦化路二段 -中平路 |  | 往北 | 3,550 | 423 | 0.12 | 45.2 | A | 326 | 0.09 | 44.6 | A |
|  |  |  | 往南 | 2,350 | 302 | 0.13 | 45.7 | A | 414 | 0.18 | 44.2 | A |
| 順平路 | 經貿一路 -中平路 |  | 往北 | 2,250 | 169 | 0.08 | 45.6 | A | 143 | 0.06 | 46.9 | A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 77 | 0.03 | 44.9 | A | 147 | 0.07 | 44.3 | A |
| 大鵬路 | 中清路二段 -經貿路一段 |  | 往東 | 1,100 | 251 | 0.23 | 37.4 | A | 516 | 0.47 | 36.4 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 388 | 0.35 | 39.2 | A | 289 | 0.26 | 39.3 | A |
| 經貿一路 | 中清路二段 -經貿路一段 |  | 往東 | 2,250 | 101 | 0.05 | 33.9 | B | 239 | 0.11 | 32.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 154 | 0.07 | 35.6 | A | 89 | 0.04 | 35.0 | A |
| 中平路 | 敦化路二段 -河南路二段 |  | 往北 | 2,250 | 402 | 0.18 | 39.8 | A | 759 | 0.35 | 41.9 | A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 911 | 0.41 | 36.7 | A | 588 | 0.27 | 38.3 | A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 中清路 二段 / 經貿一路 |  | A | － | － |  | 21.6 | B | － | － | 22.7 | B |
|  |  | B | 2,810 | 22.3 |  |  |  | 1,956 | 11.7 |  |  |
|  |  | C | 101 | 55.6 |  |  |  | 239 | 59.7 |  |  |
|  |  | D | 1,808 | 18.7 |  |  |  | 2,658 | 27.6 |  |  |
| 經貿路 一段 / 大鵬路 |  | A | 388 | 36.3 |  | 27.5 | B | 274 | 32.7 | 30.0 | B |
|  |  | B | 423 | 20.9 |  |  |  | 326 | 20.8 |  |  |
|  |  | C | 224 | 31.5 |  |  |  | 444 | 39.8 |  |  |
|  |  | D | 302 |  | 22.6 |  |  | 414 | 25.1 |  |  |
| 中平路 / 順平路 |  | A | 911 |  | 7.6 | 9.1 | A | 553 | 6.4 | 10.7 | A |
|  |  | B | － |  | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 402 |  | 6.5 |  |  | 759 | 7.9 |  |  |
|  |  | D | 77 |  | 39.8 |  |  | 147 | 41.8 |  |  |
| 中清路 二段 / 大鵬路 |  | A | 265 |  | 66.2 | 34.5 | C | 99 | 57.4 | 42.5 | C |
|  |  | B | 2,149 |  | 31.9 |  |  | 2,082 | 32.9 |  |  |
|  |  | C | 484 |  | 65.1 |  |  | 637 | 67.3 |  |  |
|  |  | D | 2,022 |  | 25.9 |  |  | 2,580 | 43.6 |  |  |
| 河南路 二段 / 經貿路 一段 |  | A | 690 |  | 50.3 | 43.2 | C | 407 | 40.7 | 38.1 | C |
|  |  | B | 1,019 |  | 44.4 |  |  | 746 | 33.6 |  |  |
|  |  | C | 601 |  | 28.1 |  |  | 1,341 | 37.9 |  |  |
|  |  | D | 253 |  | 54.3 |  |  | 393 | 44.7 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 中清路 二段 | 敦化路二段 -大鵬路 | 50或50以下 | 往北 | 3,100 | 3,009 | 0.97 | 19.6 | D→E | 2,200 | 0.71 | 26.0 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 1,952 | 0.63 | 29.0 | C→C | 3,132 | 1.01 | 16.7 | D→E |
| 經貿路 一段 | 敦化路二段 -中平路 |  | 往北 | 3,550 | 871 | 0.25 | 45.2 | A→A | 882 | 0.25 | 44.6 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,350 | 1,740 | 0.74 | 43.3 | A→A | 1,685 | 0.72 | 42.4 | A→A |
| 順平路 | 經貿一路 -中平路 |  | 往北 | 2,250 | 181 | 0.08 | 45.6 | A→A | 668 | 0.30 | 46.9 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 82 | 0.04 | 44.9 | A→A | 197 | 0.09 | 44.3 | A→A |
| 大鵬路 | 中清路二段 -經貿路一段 |  | 往東 | 1,100 | 269 | 0.24 | 37.4 | A→A | 820 | 0.75 | 34.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 452 | 0.41 | 39.2 | A→A | 1,003 | 0.91 | 31.6 | A→A |
| 經貿一路 | 中清路二段 -經貿路一段 |  | 往東 | 2,250 | 601 | 0.27 | 33.9 | B→B | 474 | 0.22 | 32.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 165 | 0.07 | 35.6 | A→A | 150 | 0.07 | 35.0 | A→A |
| 中平路 | 敦化路二段 -河南路二段 |  | 往北 | 2,250 | 431 | 0.20 | 39.8 | A→A | 813 | 0.37 | 41.9 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 976 | 0.44 | 36.6 | A→A | 670 | 0.30 | 38.3 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 中清路 二段 / 經貿一路 |  | A | － | － | 30.9 | B→C | － | － | 29.4 | B→B |
|  |  | B | 3,009 | 36.6 |  |  | 2,095 | 13.4 |  |  |
|  |  | C | 109 | 55.9 |  |  | 256 | 60.4 |  |  |
|  |  | D | 1,936 | 20.6 |  |  | 2,847 | 38.3 |  |  |
| 經貿路 一段 / 大鵬路 |  | A | 453 | 40.0 | 28.0 | B→B | 739 | 49.8 | 39.9 | B→C |
|  |  | B | 547 | 21.1 |  |  | 378 | 20.8 |  |  |
|  |  | C | 241 | 31.9 |  |  | 475 | 41.8 |  |  |
|  |  | D | 504 | 22.7 |  |  | 1,599 | 39.3 |  |  |
| 中平路 / 順平路 |  | A | 976 | 7.9 | 9.3 | A→A | 592 | 6.5 | 11.0 | A→A |
|  |  | B | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 431 | 6.7 |  |  | 813 | 8.3 |  |  |
|  |  | D | 82 | 40.1 |  |  | 157 | 42.2 |  |  |
| 中清路 二段 / 大鵬路 |  | A | 284 | 67.2 | 37.5 | C→C | 106 | 57.7 | 47.6 | C→D |
|  |  | B | 2,395 | 34.9 |  |  | 2,256 | 34.9 |  |  |
|  |  | C | 612 | 68.6 |  |  | 711 | 69.9 |  |  |
|  |  | D | 2,216 | 28.0 |  |  | 2,950 | 51.5 |  |  |
| 河南路 二段 / 經貿路 一段 |  | A | 739 | 50.9 | 44.1 | C→C | 436 | 40.9 | 42.5 | C→C |
|  |  | B | 1,091 | 46.0 |  |  | 799 | 34.3 |  |  |
|  |  | C | 644 | 28.6 |  |  | 1,436 | 46.8 |  |  |
|  |  | D | 271 | 54.5 |  |  | 421 | 45.0 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 中清路 二段 | 敦化路二段 -大鵬路 | 50或50以下 | 往北 | 3,100 | 3,233 | 1.04 | 15.9 | E→E | 2,205 | 0.71 | 26.0 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 2,124 | 0.69 | 28.1 | C→C | 3,139 | 1.01 | 16.6 | E→E |
| 經貿路 一段 | 敦化路二段 -中平路 |  | 往北 | 3,550 | 1,095 | 0.31 | 45.2 | A→A | 887 | 0.25 | 44.6 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,350 | 1,774 | 0.75 | 43.0 | A→A | 1,689 | 0.72 | 42.4 | A→A |
| 順平路 | 經貿一路 -中平路 |  | 往北 | 2,250 | 766 | 0.34 | 45.5 | A→A | 522 | 0.23 | 46.9 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 220 | 0.10 | 44.9 | A→A | 316 | 0.14 | 44.3 | A→A |
| 大鵬路 | 中清路二段 -經貿路一段 |  | 往東 | 1,100 | 324 | 0.29 | 37.4 | A→A | 827 | 0.75 | 34.4 | A→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 507 | 0.46 | 39.1 | A→A | 1,008 | 0.92 | 31.3 | A→B |
| 經貿一路 | 中清路二段 -經貿路一段 |  | 往東 | 2,250 | 997 | 0.45 | 33.8 | B→B | 641 | 0.29 | 32.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 389 | 0.18 | 35.6 | A→A | 155 | 0.07 | 35.0 | A→A |
| 中平路 | 敦化路二段 -河南路二段 |  | 往北 | 2,250 | 431 | 0.20 | 39.8 | A→A | 813 | 0.37 | 41.9 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 1,113 | 0.51 | 36.6 | A→A | 673 | 0.31 | 38.3 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 中清路 二段 / 經貿一路 |  | A | － | － | 34.6 | C→C | － | － | 38.6 | B→C |
|  |  | B | 3,009 | 36.6 |  |  | 2,095 | 13.4 |  |  |
|  |  | C | 470 | 77.6 |  |  | 351 | 65.4 |  |  |
|  |  | D | 1,971 | 21.3 |  |  | 2,994 | 53.0 |  |  |
| 經貿路 一段 / 大鵬路 |  | A | 453 | 40.0 | 28.0 | B→B | 739 | 49.8 | 39.9 | C→C |
|  |  | B | 568 | 21.1 |  |  | 494 | 20.8 |  |  |
|  |  | C | 241 | 31.9 |  |  | 475 | 41.8 |  |  |
|  |  | D | 504 | 22.7 |  |  | 1,599 | 39.3 |  |  |
| 中平路 / 順平路 |  | A | 976 | 7.9 | 13.5 | A→A | 592 | 6.5 | 12.2 | A→A |
|  |  | B | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 431 | 6.7 |  |  | 813 | 8.3 |  |  |
|  |  | D | 220 | 51.7 |  |  | 201 | 45.1 |  |  |
| 中清路 二段 / 大鵬路 |  | A | 284 | 67.2 | 39.5 | C→C | 106 | 57.7 | 53.7 | D→D |
|  |  | B | 2,416 | 37.3 |  |  | 2,361 | 43.1 |  |  |
|  |  | C | 612 | 68.6 |  |  | 711 | 69.9 |  |  |
|  |  | D | 2,387 | 30.9 |  |  | 3,138 | 57.8 |  |  |
| 河南路 二段 / 經貿路 一段 |  | A | 876 | 51.9 | 44.8 | C→C | 480 | 41.3 | 43.6 | C→C |
|  |  | B | 1,091 | 46.0 |  |  | 799 | 34.3 |  |  |
|  |  | C | 665 | 29.5 |  |  | 1,552 | 48.7 |  |  |
|  |  | D | 271 | 54.5 |  |  | 421 | 45.0 |  |  |

- 現況路口轉向交通量