# 總太地產開發

# 北屯區太原段140-1等1筆地號

# 拾伍層店鋪、集合住宅新建工程

# 交通影響評估

# 第一次變更設計

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 太原路 三段 | 祥順路一段- 太和路一段 | 60 | 往東 | 3,550 | 888 | 0.25 | 35.8 | B | 905 | 0.25 | 35.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,208 | 0.34 | 37.1 | B | 1,027 | 0.29 | 36.1 | B |
|  | 祥順路一段- 北坑巷 |  | 往東 | 3,550 | 926 | 0.26 | 37.5 | B | 798 | 0.22 | 36.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,043 | 0.29 | 35.7 | B | 916 | 0.26 | 35.3 | B |
| 廍子路 | 環太東路- 大興路 | 50或50以下 | 往南 | 2,000 | 559 | 0.28 | 32.0 | B | 712 | 0.36 | 41.3 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 688 | 0.34 | 33.9 | B | 572 | 0.29 | 33.1 | B |
| 大興路 | 大興路- 中山路二段 |  | 往南 | 2,000 | 577 | 0.29 | 28.7 | C | 625 | 0.31 | 30.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 644 | 0.32 | 26.8 | C | 599 | 0.30 | 28.5 | C |
| 環太 東路 | 廍子路- 中山路二段 |  | 往東 | 1,100 | 183 | 0.17 | 37.2 | A | 139 | 0.13 | 42.1 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 174 | 0.16 | 36.1 | A | 162 | 0.15 | 38.7 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 太原路三段/ 祥順路一段 |  | A | 1,043 | 47.6 | 52.4 | D | 916 | 47.9 | 51.0 | D |
|  |  | B | 731 | 69.0 |  |  | 611 | 63.4 |  |  |
|  |  | C | 889 | 43.7 |  |  | 905 | 44.1 |  |  |
|  |  | D | 446 | 53.6 |  |  | 477 | 53.8 |  |  |
| 環太東路/ 廍子路 |  | A | 126 | 31.5 | 11.3 | A | 68 | 29.7 | 9.4 | A |
|  |  | B | 688 | 8.0 |  |  | 495 | 6.2 |  |  |
|  |  | C | 131 | 28.7 |  |  | 85 | 28.2 |  |  |
|  |  | D | 516 | 6.5 |  |  | 713 | 7.4 |  |  |
| 長安東路/ 大興路 |  | A | 516 | 26.7 | 16.8 | B | 368 | 22.9 | 16.2 | B |
|  |  | B | 643 | 11.2 |  |  | 599 | 10.6 |  |  |
|  |  | C | ― | ― |  |  | ― | ― |  |  |
|  |  | D | 468 | 12.0 |  |  | 614 | 16.4 |  |  |
| 環太東路/ 長安路/ 中山路二段 |  | A | 708 | 18.4 | 34.1 | C | 738 | 18.6 | 32.3 | C |
|  |  | B | 305 | 71.2 |  |  | 308 | 71.5 |  |  |
|  |  | C | 200 | 46.0 |  |  | 213 | 45.9 |  |  |
|  |  | D | 1,158 | 21.8 |  |  | 1,349 | 25.0 |  |  |
|  |  | E | 183 | 45.4 |  |  | 139 | 44.9 |  |  |
|  |  | F | 291 | 66.8 |  |  | 153 | 53.5 |  |  |
| 太原路三段/ 廍子路 |  | A | 338 | 47.5 | 54.9 | D | 301 | 46.8 | 53.3 | D |
|  |  | B | 818 | 61.4 |  |  | 572 | 61.0 |  |  |
|  |  | C | 712 | 52.5 |  |  | 587 | 51.2 |  |  |
|  |  | D | 419 | 52.0 |  |  | 467 | 50.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 太原路 三段 | 太和路 -祥順路一段 | 60 | 往東 | 3,550 | 1,353 | 0.38 | 35.8 | B→B | 1,388 | 0.39 | 35.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,462 | 0.41 | 37.1 | B→B | 1,194 | 0.34 | 36.1 | B→B |
|  | 祥順路一段 -廓子路 |  | 往東 | 3,550 | 1,314 | 0.37 | 37.5 | B→B | 1,051 | 0.30 | 36.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,316 | 0.37 | 35.7 | B→B | 1,244 | 0.35 | 35.3 | B→B |
| 廍子路 | 環太東路 -大興路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,000 | 772 | 0.39 | 32.0 | B→B | 859 | 0.43 | 41.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 830 | 0.42 | 33.8 | B→B | 749 | 0.37 | 33.1 | B→B |
| 大興路 | 大興路 -中山路二段 |  | 往南 | 2,000 | 791 | 0.40 | 28.6 | C→C | 766 | 0.38 | 30.4 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 784 | 0.39 | 26.8 | C→C | 777 | 0.39 | 28.4 | C→C |
| 環太東路 | 廍子路 -中山路二段 |  | 往東 | 1,100 | 602 | 0.55 | 37.0 | A→A | 382 | 0.35 | 42.1 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 412 | 0.37 | 36.1 | A→A | 495 | 0.45 | 38.6 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 太原路三段/ 祥順路一段 |  | A | 1,319 | 51.0 | 54.8 | D→D | 1,255 | 57.6 | 55.0 | D→D |
|  |  | B | 778 | 71.5 |  |  | 649 | 64.5 |  |  |
|  |  | C | 1,290 | 48.7 |  |  | 1,167 | 47.1 |  |  |
|  |  | D | 475 | 54.2 |  |  | 508 | 54.5 |  |  |
| 環太東路 / 廍子路 |  | A | 134 | 31.8 | 16.8 | A→B | 72 | 29.9 | 13.6 | A→A |
|  |  | B | 831 | 9.1 |  |  | 667 | 9.6 |  |  |
|  |  | C | 548 | 37.2 |  |  | 324 | 31.6 |  |  |
|  |  | D | 677 | 7.2 |  |  | 941 | 8.9 |  |  |
| 長安東路 / 大興路 |  | A | 549 | 27.8 | 20.1 | B→B | 391 | 23.4 | 21.8 | B→B |
|  |  | B | 782 | 14.1 |  |  | 776 | 14.0 |  |  |
|  |  | C | ― | ― |  |  | ― | ― |  |  |
|  |  | D | 675 | 19.7 |  |  | 754 | 27.7 |  |  |
| 環太東路/長安路/ 中山路二段 |  | A | 753 | 18.8 | 37.2 | C→C | 785 | 19.0 | 35.6 | C→C |
|  |  | B | 325 | 76.9 |  |  | 328 | 77.9 |  |  |
|  |  | C | 316 | 48.9 |  |  | 372 | 51.1 |  |  |
|  |  | D | 1,232 | 22.7 |  |  | 1,435 | 26.7 |  |  |
|  |  | E | 378 | 49.9 |  |  | 253 | 47.3 |  |  |
|  |  | F | 311 | 70.7 |  |  | 163 | 54.3 |  |  |
| 太原路三段/ 廍子路 |  | A | 421 | 49.1 | 58.8 | D→D | 362 | 48.9 | 55.7 | D→D |
|  |  | B | 1,100 | 69.1 |  |  | 741 | 64.2 |  |  |
|  |  | C | 888 | 53.9 |  |  | 944 | 54.3 |  |  |
|  |  | D | 446 | 52.2 |  |  | 497 | 50.8 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 太原路 三段 | 太和路 -祥順路一段 | 60 | 往東 | 3,550 | 96 | 1,450 | 0.41 | 35.8 | B→B | 137 | 1,524 | 0.43 | 35.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 174 | 1,636 | 0.46 | 37.0 | B→B | 99 | 1,293 | 0.36 | 36.1 | B→B |
|  | 祥順路一段 -廓子路 |  | 往東 | 3,550 | 96 | 1,411 | 0.40 | 37.5 | B→B | 137 | 1,188 | 0.33 | 36.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 174 | 1,491 | 0.42 | 35.6 | B→B | 99 | 1,343 | 0.38 | 35.3 | B→B |
| 廍子路 | 環太東路 -大興路 | 50或50 以 下 | 往南 | 2,000 | 174 | 946 | 0.47 | 31.9 | B→B | 99 | 958 | 0.48 | 41.2 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 96 | 927 | 0.46 | 33.8 | B→B | 137 | 886 | 0.44 | 33.0 | B→B |
| 大興路 | 大興路 -中山路二段 |  | 往南 | 2,000 | 174 | 965 | 0.48 | 28.6 | C→C | 99 | 865 | 0.43 | 30.4 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 96 | 880 | 0.44 | 26.8 | C→C | 137 | 914 | 0.46 | 28.4 | C→C |
| 環太東路 | 廍子路 -中山路二段 |  | 往東 | 1,100 | 401 | 1,003 | 0.91 | 30.0 | A→B | 228 | 609 | 0.55 | 41.8 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 221 | 634 | 0.58 | 35.8 | A→A | 315 | 810 | 0.74 | 36.7 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 太原路三段/ 祥順路一段 |  | A | 1,493 | 53.1 | 55.8 | D→D | 1,354 | 57.8 | 55.5 | D→D |
|  |  | B | 777 | 71.5 |  |  | 650 | 64.5 |  |  |
|  |  | C | 1,386 | 50.4 |  |  | 1,305 | 49.1 |  |  |
|  |  | D | 474 | 54.2 |  |  | 507 | 54.5 |  |  |
| 環太東路 / 廍子路 |  | A | 134 | 31.8 | 54.2 | B→D | 72 | 30.0 | 18.2 | A→B |
|  |  | B | 927 | 10.0 |  |  | 804 | 13.9 |  |  |
|  |  | C | 948 | 141.9 |  |  | 552 | 37.9 |  |  |
|  |  | D | 802 | 7.9 |  |  | 1,119 | 10.7 |  |  |
| 長安東路 / 大興路 |  | A | 549 | 27.8 | 33.2 | B→C | 391 | 23.4 | 33.6 | B→C |
|  |  | B | 879 | 17.3 |  |  | 913 | 19.1 |  |  |
|  |  | C | ― | ― |  |  | ― | ― |  |  |
|  |  | D | 849 | 50.8 |  |  | 854 | 51.7 |  |  |
| 環太東路/長安路/ 中山路二段 |  | A | 753 | 18.8 | 40.0 | C→C | 785 | 19.0 | 38.7 | C→C |
|  |  | B | 325 | 76.9 |  |  | 328 | 77.9 |  |  |
|  |  | C | 415 | 54.2 |  |  | 513 | 64.7 |  |  |
|  |  | D | 1,233 | 22.7 |  |  | 1,435 | 26.7 |  |  |
|  |  | E | 558 | 57.9 |  |  | 353 | 50.2 |  |  |
|  |  | F | 311 | 70.7 |  |  | 163 | 54.3 |  |  |
| 太原路三段/ 廍子路 |  | A | 450 | 50.0 | 72.8 | D→E | 403 | 50.6 | 57.9 | D→D |
|  |  | B | 1,327 | 100.0 |  |  | 869 | 67.8 |  |  |
|  |  | C | 984 | 54.8 |  |  | 1,081 | 56.1 |  |  |
|  |  | D | 446 | 52.2 |  |  | 497 | 50.8 |  |  |

- 現況路口轉向交通量