勝美建設臺中市南屯區建功段7、7-1地號

等2筆土地店鋪、集合住宅、社會住宅新建工程

交通影響評估(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 忠勇路 | 永春南路-建功路 | 50或50以下 | 往北 | 1,950 | 833 | 0.43 | 29.1 | C | 607 | 0.31 | 29.5 | C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 555 | 0.28 | 27.7 | C | 771 | 0.40 | 27.9 | C |
|  | 建功路- 嶺東南路 |  | 往北 | 1,950 | 811 | 0.42 | 24.5 | D | 500 | 0.26 | 28.2 | C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 463 | 0.24 | 28.6 | C | 721 | 0.37 | 28.0 | C |
| 永春南路 | 台貿路- 嶺東路 |  | 往東 | 1,950 | 333 | 0.17 | 23.1 | D | 923 | 0.47 | 24.8 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,054 | 0.54 | 29.2 | C | 459 | 0.24 | 24.6 | D |
|  | 嶺東路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 314 | 0.16 | 22.7 | D | 763 | 0.39 | 24.3 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 884 | 0.45 | 28.7 | C | 391 | 0.20 | 22.7 | D |
| 建功路 | 台貿路- 嶺東路 |  | 往東 | 2,000 | 165 | 0.08 | 33.5 | B | 138 | 0.07 | 33.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 255 | 0.13 | 34.4 | B | 62 | 0.03 | 33.2 | B |
|  | 春安路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,100 | 127 | 0.12 | 34.2 | B | 209 | 0.19 | 34.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 216 | 0.20 | 32.8 | B | 139 | 0.13 | 34.2 | B |
| 春安路 | 建功路- 春安三街 |  | 往北 | 2,250 | 14 | 0.01 | 42.4 | A | 19 | 0.01 | 40.8 | A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 9 | 0.00 | 41.4 | A | 11 | 0.00 | 42.2 | A |
|  | 春安三街- 春安二街 |  | 往北 | 2,250 | 18 | 0.01 | 38.0 | A | 33 | 0.01 | 39.0 | A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 29 | 0.01 | 38.6 | A | 24 | 0.01 | 39.3 | A |
|  | 春安二街- 彩虹巷 |  | 往北 | 2,250 | 35 | 0.02 | 40.1 | A | 36 | 0.02 | 38.1 | A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 27 | 0.01 | 43.6 | A | 32 | 0.01 | 41.1 | A |
| 嶺東路 (嶺東南路) | 永春南路- 忠勇路 |  | 往北 | 2,250 | 494 | 0.22 | 28.5 | C | 213 | 0.09 | 32.6 | B |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 125 | 0.06 | 32.3 | B | 365 | 0.16 | 29.3 | C |
| 春安三街 | 台貿路- 春安路 |  | 往東 | 1,100 | 68 | 0.06 | 31.7 | B | 113 | 0.10 | 38.0 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 153 | 0.14 | 32.0 | B | 86 | 0.08 | 38.4 | A |
| 春安二街 | 春安路- 嶺東南路 |  | 往東 | 1,100 | 6 | 0.01 | 38.7 | A | 1 | 0.00 | 38.0 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 6 | 0.01 | 39.1 | A | 4 | 0.00 | 38.4 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 忠勇路 / 建功路 |  | A | 29 | 37.7 | 17.3 | B | 25 | 37.6 | 18.9 | B |
|  |  | B | 811 | 12.8 |  |  | 500 | 12.5 |  |  |
|  |  | C | 127 | 42.9 |  |  | 209 | 48.5 |  |  |
|  |  | D | 555 | 15.7 |  |  | 771 | 14.3 |  |  |
| 忠勇路 / 嶺東南路 |  | A | － |  | 17.1 | B | － |  | 18.7 | B |
|  |  | B | 1,248 | 17.5 |  |  | 629 | 6.7 |  |  |
|  |  | C | 125 | 57.6 |  |  | 365 | 67.1 |  |  |
|  |  | D | 382 | 4.9 |  |  | 635 | 5.3 |  |  |
| 永春南路 / 嶺東路 |  | A | 884 | 30.8 | 34.4 | C | 391 | 34.6 | 34.3 | C |
|  |  | B | 500 | 47.4 |  |  | 312 | 31.7 |  |  |
|  |  | C | 333 | 18.4 |  |  | 923 | 35.3 |  |  |
|  |  | D | 337 | 40.1 |  |  | 501 | 34.1 |  |  |
| 春安路 / 春安三街 |  | A | 179 | 9.6 | 10.1 | A | 101 | 9.0 | 10.4 | A |
|  |  | B | 16 | 16.8 |  |  | 33 | 16.9 |  |  |
|  |  | C | 68 | 8.7 |  |  | 113 | 9.0 |  |  |
|  |  | D | 9 | 16.7 |  |  | 11 | 16.8 |  |  |
| 嶺東路 / 建功路 |  | A | － |  | 15.2 | B | － |  | 16.9 | B |
|  |  | B | 589 | 15.6 |  |  | 257 | 10.3 |  |  |
|  |  | C | 165 | 18.4 |  |  | 200 | 18.8 |  |  |
|  |  | D | 291 | 12.5 |  |  | 488 | 19.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 忠勇路 | 永春南路-建功路 | 50或50以下 | 往北 | 1,950 | 1,732 | 0.89 | 20.6 | C→D | 933 | 0.48 | 29.2 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 709 | 0.36 | 27.6 | C→C | 1,394 | 0.71 | 25.2 | C→C |
|  | 建功路- 嶺東南路 |  | 往北 | 1,950 | 1,540 | 0.79 | 20.5 | D→D | 753 | 0.39 | 28.1 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 581 | 0.30 | 28.6 | C→C | 1,230 | 0.63 | 26.7 | C→C |
| 永春南路 | 台貿路- 嶺東路 |  | 往東 | 1,950 | 456 | 0.23 | 23.1 | D→D | 1,106 | 0.57 | 24.4 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,313 | 0.67 | 27.6 | C→C | 580 | 0.30 | 24.6 | D→D |
|  | 嶺東路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 437 | 0.22 | 22.7 | D→D | 946 | 0.48 | 24.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,136 | 0.58 | 28.0 | C→C | 512 | 0.26 | 22.7 | D→D |
| 建功路 | 台貿路- 嶺東路 |  | 往東 | 2,000 | 171 | 0.09 | 33.5 | B→B | 138 | 0.07 | 33.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 265 | 0.13 | 34.4 | B→B | 62 | 0.03 | 33.2 | B→B |
|  | 春安路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,100 | 465 | 0.42 | 34.2 | B→B | 302 | 0.27 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 300 | 0.27 | 32.7 | B→B | 411 | 0.37 | 34.2 | B→B |
| 春安路 | 建功路- 春安三街 |  | 往北 | 2,250 | 943 | 0.42 | 42.4 | A→A | 525 | 0.23 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 323 | 0.14 | 41.4 | A→A | 629 | 0.28 | 42.2 | A→A |
|  | 春安三街- 春安二街 |  | 往北 | 2,250 | 1,151 | 0.51 | 37.9 | A→A | 891 | 0.40 | 39.0 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 212 | 0.09 | 38.6 | A→A | 72 | 0.03 | 39.3 | A→A |
|  | 春安二街- 彩虹巷 |  | 往北 | 2,250 | 36 | 0.02 | 40.1 | A→A | 36 | 0.02 | 38.1 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 28 | 0.01 | 43.6 | A→A | 32 | 0.01 | 41.1 | A→A |
| 嶺東路 (嶺東南路) | 永春南路- 忠勇路 |  | 往北 | 2,250 | 1,077 | 0.48 | 28.5 | C→C | 652 | 0.29 | 32.6 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 727 | 0.32 | 32.3 | B→B | 1,275 | 0.57 | 29.0 | C→C |
| 春安三街 | 台貿路- 春安路 |  | 往東 | 1,100 | 894 | 0.81 | 28.6 | B→C | 869 | 0.79 | 34.9 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 528 | 0.48 | 31.9 | B→B | 289 | 0.26 | 38.4 | A→A |
| 春安二街 | 春安路- 嶺東南路 |  | 往東 | 1,100 | 347 | 0.32 | 38.7 | A→A | 529 | 0.48 | 37.9 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 6 | 0.01 | 39.1 | A→A | 4 | 0.00 | 38.4 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 忠勇路 / 建功路 |  | A | 30 | 37.7 | 28.9 | B→B | 27 | 37.6 | 27.6 | B→B |
|  |  | B | 856 | 18.3 |  |  | 576 | 16.1 |  |  |
|  |  | C | 786 | 53.8 |  |  | 395 | 66.5 |  |  |
|  |  | D | 682 | 16.4 |  |  | 1,260 | 20.5 |  |  |
| 忠勇路 / 嶺東南路 |  | A | － |  | 34.5 | B→C | － |  | 27.0 | B→B |
|  |  | B | 1,408 | 23.5 |  |  | 1,164 | 18.0 |  |  |
|  |  | C | 851 | 73.9 |  |  | 579 | 68.8 |  |  |
|  |  | D | 396 | 4.8 |  |  | 659 | 5.4 |  |  |
| 永春南路 / 嶺東路 |  | A | 968 | 32.8 | 42.9 | C→C | 598 | 39.7 | 40.6 | C→C |
|  |  | B | 1,145 | 58.9 |  |  | 483 | 36.9 |  |  |
|  |  | C | 353 | 18.7 |  |  | 1,030 | 42.9 |  |  |
|  |  | D | 400 | 42.7 |  |  | 737 | 40.5 |  |  |
| 春安路 / 春安三街 |  | A | 273 | 12.7 | 21.7 | A→B | 446 | 23.5 | 20.8 | A→B |
|  |  | B | 805 | 26.9 |  |  | 445 | 21.4 |  |  |
|  |  | C | 710 | 19.4 |  |  | 552 | 18.6 |  |  |
|  |  | D | 24 | 16.9 |  |  | 84 | 17.8 |  |  |
| 嶺東路 / 建功路 |  | A | － |  | 33.7 | B→C | － |  | 31.1 | B→C |
|  |  | B | 1,009 | 43.2 |  |  | 392 | 11.9 |  |  |
|  |  | C | 171 | 18.4 |  |  | 208 | 18.9 |  |  |
|  |  | D | 362 | 14.3 |  |  | 693 | 43.9 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 忠勇路 | 永春南路- 建功路 | 50或50以下 | 往北 | 1,950 | 1,732 | 0.89 | 20.6 | D→D | 933 | 0.48 | 29.2 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 731 | 0.37 | 27.6 | C→C | 1,503 | 0.77 | 25.0 | C→C |
|  | 建功路- 嶺東南路 |  | 往北 | 1,950 | 1,540 | 0.79 | 20.5 | D→D | 753 | 0.39 | 28.1 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 581 | 0.30 | 28.6 | C→C | 1,230 | 0.63 | 26.7 | C→C |
| 永春南路 | 台貿路- 嶺東路 |  | 往東 | 1,950 | 474 | 0.24 | 23.1 | D→D | 1,196 | 0.61 | 24.0 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,459 | 0.75 | 25.9 | C→C | 623 | 0.32 | 24.6 | D→D |
|  | 嶺東路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,950 | 603 | 0.31 | 22.7 | D→D | 994 | 0.51 | 24.0 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,136 | 0.58 | 28.0 | C→C | 512 | 0.26 | 22.7 | D→D |
| 建功路 | 台貿路- 嶺東路 |  | 往東 | 2,000 | 850 | 0.43 | 33.3 | B→B | 414 | 0.21 | 33.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 265 | 0.13 | 34.4 | B→B | 62 | 0.03 | 33.2 | B→B |
|  | 春安路- 忠勇路 |  | 往東 | 1,100 | 465 | 0.42 | 34.2 | B→B | 302 | 0.27 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 322 | 0.29 | 32.7 | B→B | 520 | 0.47 | 34.2 | B→B |
| 春安路 | 建功路- 春安三街 |  | 往北 | 2,250 | 954 | 0.42 | 42.4 | A→A | 593 | 0.26 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 323 | 0.14 | 41.4 | A→A | 629 | 0.28 | 42.2 | A→A |
|  | 春安三街- 春安二街 |  | 往北 | 2,250 | 1,151 | 0.51 | 37.9 | A→A | 891 | 0.40 | 39.0 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 212 | 0.09 | 38.6 | A→A | 72 | 0.03 | 39.3 | A→A |
|  | 春安二街- 彩虹巷 |  | 往北 | 2,250 | 36 | 0.02 | 40.1 | A→A | 36 | 0.02 | 38.1 | A→A |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 28 | 0.01 | 43.6 | A→A | 32 | 0.01 | 41.1 | A→A |
| 嶺東路 (嶺東南路) | 永春南路- 忠勇路 |  | 往北 | 2,250 | 1,572 | 0.70 | 27.6 | C→C | 910 | 0.40 | 32.6 | B→B |
|  |  |  | 往南 | 2,250 | 992 | 0.44 | 32.2 | B→B | 1,632 | 0.73 | 27.9 | C→C |
| 春安三街 | 台貿路- 春安路 |  | 往東 | 1,100 | 894 | 0.81 | 28.6 | C→C | 869 | 0.79 | 34.9 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 623 | 0.57 | 31.7 | B→B | 719 | 0.65 | 37.6 | A→A |
| 春安二街 | 春安路- 嶺東南路 |  | 往東 | 1,100 | 347 | 0.32 | 38.7 | A→A | 529 | 0.48 | 37.9 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 6 | 0.01 | 39.1 | A→A | 4 | 0.00 | 38.4 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 忠勇路 / 建功路 |  | A | 30 | 37.7 | 29.0 | B→B | 27 | 37.6 | 28.5 | B→B |
|  |  | B | 856 | 18.5 |  |  | 576 | 16.4 |  |  |
|  |  | C | 778 | 53.8 |  |  | 399 | 66.5 |  |  |
|  |  | D | 706 | 116.8 |  |  | 1,348 | 22.4 |  |  |
| 忠勇路 / 嶺東南路 |  | A | － |  | 39.0 | C→C | － |  | 28.6 | B→B |
|  |  | B | 1,439 | 26.2 |  |  | 1,274 | 19.5 |  |  |
|  |  | C | 1,024 | 77.2 |  |  | 629 | 70.5 |  |  |
|  |  | D | 396 | 4.9 |  |  | 659 | 5.4 |  |  |
| 永春南路 / 嶺東路 |  | A | 968 | 32.8 | 44.8 | C→C | 598 | 39.7 | 42.3 | C→C |
|  |  | B | 1,561 | 59.3 |  |  | 610 | 40.9 |  |  |
|  |  | C | 388 | 18.9 |  |  | 1,116 | 45.1 |  |  |
|  |  | D | 424 | 42.8 |  |  | 835 | 41.4 |  |  |
| 春安路 / 春安三街 |  | A | 805 | 12.9 | 21.7 | B→B | 445 | 36.1 | 24.9 | B→B |
|  |  | B | 710 | 26.9 |  |  | 552 | 21.4 |  |  |
|  |  | C | 24 | 19.5 |  |  | 84 | 19.0 |  |  |
|  |  | D | 283 | 16.9 |  |  | 511 | 17.8 |  |  |
| 嶺東路 / 建功路 |  | A | － |  | 40.3 | C→C | － |  | 41.2 | C→C |
|  |  | B | 1,009 | 43.2 |  |  | 392 | 11.9 |  |  |
|  |  | C | 777 | 49.7 |  |  | 378 | 21.7 |  |  |
|  |  | D | 422 | 16.4 |  |  | 1,073 | 58.7 |  |  |

- 現況路口轉向交通量