# 登陽建設有限公司

# 臺中市北屯區文北段68地號等6筆土地

# 店鋪、集合住宅新建工程案

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 環中東路 一段 | 中山路一段- 福林路一段 | 往東 | 3,550 | 597 | 0.17 | 32.8 | B | 823 | 0.23 | 33.7 | B |
|  |  | 往西 | 3,550 | 1,399 | 0.39 | 29.8 | C | 1,026 | 0.29 | 32.1 | B |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富九街 | 往南 | 2,350 | 239 | 0.10 | 38.4 | A | 349 | 0.15 | 37.6 | A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 543 | 0.23 | 37.4 | A | 335 | 0.14 | 38.0 | A |
| 南興北路 三段 | 南興路- 敦富路 | 往東 | 2,350 | 28 | 0.01 | 38.1 | A | 33 | 0.01 | 38.1 | A |
|  |  | 往西 | 2,350 | 56 | 0.02 | 38.5 | A | 88 | 0.04 | 38.5 | A |
| 南興北路 二段 | 敦富路以東 | 往東 | 2,250 | 30 | 0.01 | 39.9 | A | 24 | 0.01 | 39.9 | A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 90 | 0.04 | 38.6 | A | 93 | 0.04 | 38.2 | A |
|  | 敦富路以西 | 往東 | 1,100 | 8 | 0.01 | 39.5 | A | 13 | 0.01 | 39.5 | A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 24 | 0.02 | 38.9 | A | 14 | 0.01 | 38.9 | A |
| 南興路 | 南興北三路- 敦富九街 | 往南 | 1,100 | 60 | 0.05 | 38.0 | A | 35 | 0.01 | 38.0 | A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 28 | 0.03 | 37.5 | A | 36 | 0.00 | 38.1 | A |
| 敦富十二街 | 南興路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 12 | 0.01 | 37.7 | A | 29 | 0.03 | 38.9 | A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 19 | 0.02 | 38.7 | A | 23 | 0.02 | 38.6 | A |
| 大新路79巷 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 289 | 0.26 | 34.4 | B | 347 | 0.32 | 33.1 | B |
|  |  | 往北 | 1,100 | 484 | 0.44 | 31.8 | B | 351 | 0.32 | 34.7 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,399 | 56.2 | 35.4 | D | C | 1,206 | 67.2 | 39.9 | E | C |
|  |  | B | 3,040 | 28.1 |  | B |  | 1,857 | 24.0 |  | B |  |
|  |  | C | 289 | 55.7 |  | D |  | 165 | 62.2 |  | E |  |
|  |  | D | 1,082 | 49.5 |  | D |  | 1,439 | 56.6 |  | D |  |
|  |  | E | 2,445 | 23.8 |  | B |  | 2,281 | 26.4 |  | B |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興北三路/ 南興路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 54 | 1,800 | 1,345 | 1,800 | 1,746 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,350 | 1,322 | 1,800 | 1,772 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,762 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 28 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道 | 左轉 | 0 | 1800 | 1800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 35 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,765 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 5 | 1,345 | 1,327 | 1,715 | 1,679 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,776 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 31 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1800 | 1800 | 1,800 | 1,800 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富十二街 / 敦富路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 5 | 850 | 841 | 1,384 | 1,365 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 900 | 891 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 14 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 6 | 1800 | 1,800 | 1,800 | 1,794 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 10 | 900 | 887 | 962 | 949 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 900 | 891 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 2 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 17 | 1,600 | 1, 600 | 1, 600 | 1,583 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 3 | 900 | 888 | 1,374 | 1,351 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 900 | 893 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 16 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 7 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 16 | 900 | 885 | 1,098 | 1,069 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 900 | 893 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 11 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 12 | 1,800 | 1,800 | 1800 | 1,788 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興北二路 / 敦富路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 8 | 900 | 892 | 1,479 | 1,389 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 14 | 1,000 | 992 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 68 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 7 | 1800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 7 | 1,000 | 956 | 1,016 | 1,008 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,000 | 992 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 14 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,686 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 26 | 1,050 | 1,038 | 1,400 | 1,306 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 12 | 1,100 | 1,094 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 56 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 950 | 918 | 1,387 | 1,374 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 6 | 1,100 | 1,094 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 7 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 14 | 1,800 | 1,800 | 1800 | 1,786 | A |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 環中東路 一段 | 中山路一段- 福林路一段 | 往東 | 3,550 | 1,055 | 0.30 | 32.8 | B→B | 1,357 | 0.38 | 33.7 | B→B |
|  |  | 往西 | 3,550 | 1,887 | 0.53 | 29.6 | C→C | 1,380 | 0.39 | 32.1 | B→B |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富九街 | 往南 | 2,350 | 890 | 0.38 | 38.4 | A→A | 895 | 0.38 | 37.6 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 910 | 0.39 | 37.4 | A→A | 653 | 0.28 | 38.0 | A→A |
| 南興北路 三段 | 南興路- 敦富路 | 往東 | 2,350 | 161 | 0.07 | 38.1 | A→A | 194 | 0.08 | 38.1 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,350 | 74 | 0.03 | 38.5 | A→A | 263 | 0.11 | 38.5 | A→A |
| 南興北路 二段 | 敦富路以東 | 往東 | 2,250 | 320 | 0.14 | 39.9 | A→A | 158 | 0.07 | 39.9 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 195 | 0.09 | 38.6 | A→A | 401 | 0.18 | 38.2 | A→A |
|  | 敦富路以西 | 往東 | 1,100 | 149 | 0.14 | 39.5 | A→A | 173 | 0.16 | 39.5 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 126 | 0.11 | 38.9 | A→A | 33 | 0.03 | 38.9 | A→A |
| 南興路 | 南興北三路- 敦富九街 | 往南 | 1,100 | 734 | 0.67 | 37.1 | A→A | 205 | 0.09 | 38.7 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 176 | 0.16 | 37.5 | A→A | 473 | 0.03 | 38.9 | A→A |
| 敦富十二街 | 南興路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 195 | 0.18 | 37.7 | A→A | 457 | 0.42 | 38.9 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 729 | 0.66 | 37.7 | A→A | 340 | 0.31 | 38.6 | A→A |
| 大新路79巷 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 399 | 0.36 | 34.4 | B→B | 918 | 0.83 | 29.3 | B→C |
|  |  | 往北 | 1,100 | 907 | 0.82 | 28.5 | B→C | 657 | 0.60 | 34.3 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,780 | 63.0 | 40.6 | E | C→C | 1,403 | 78.4 | 45.1 | E | C→D |
|  |  | B | 3,619 | 36.4 |  | C |  | 2,028 | 24.9 |  | B |  |
|  |  | C | 307 | 56.5 |  | D |  | 175 | 62.2 |  | E |  |
|  |  | D | 1,192 | 50.2 |  | D |  | 1,840 | 63.8 |  | E |  |
|  |  | E | 2,642 | 25.0 |  | B |  | 2,530 | 28.1 |  | B |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興北三路/ 南興路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 72 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,728 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,350 | 1,312 | 1,800 | 1,670 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 130 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道 | 左轉 | 0 | 1800 | 1800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 119 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,681 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 5 | 1,250 | 1,192 | 1,766 | 1,635 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,600 | 1,525 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 126 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1800 | 1800 | 1,800 | 1,800 | A→A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富十二街 / 敦富路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 123 | 500 | 445 | 940 | 279 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 117 | 650 | 607 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 421 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 17 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,683 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 64 | 250 | 166 | 335 | 183 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 18 | 650 | 607 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 70 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 114 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,236 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 34 | 400 | 303 | 804 | 570 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 33 | 450 | 382 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 167 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 52 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,298 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 39 | 250 | 188 | 374 | 231 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 74 | 550 | 467 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 30 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 291 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,409 | A→A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興北二路 / 敦富路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 32 | 850 | 818 | 1,262 | 1,143 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 15 | 1,000 | 986 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 72 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 7 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,493 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 7 | 950 | 902 | 1,013 | 969 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 33 | 1,000 | 986 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 15 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 985 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 32 | 1,050 | 1,020 | 1,371 | 1,266 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 13 | 1,100 | 1,094 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 60 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 950 | 915 | 1,339 | 1,294 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 24 | 1,100 | 1,094 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 21 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 15 | 1,800 | 1,800 | 1800 | 1,785 | A→A |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 環中東路 一段 | 中山路一段- 福林路一段 | 往東 | 3,550 | 172 | 1,227 | 0.35 | 32.8 | B→B | 179 | 1,536 | 0.43 | 33.7 | B→B |
|  |  | 往西 | 3,550 | 172 | 2,059 | 0.58 | 29.5 | C→C | 89 | 1,469 | 0.41 | 32.1 | B→B |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富九街 | 往南 | 2,350 | 35 | 925 | 0.39 | 38.4 | A→A | 179 | 1,074 | 0.46 | 37.5 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 0 | 910 | 0.39 | 37.4 | A→A | 0 | 653 | 0.28 | 38.0 | A→A |
| 南興北路 三段 | 南興路- 敦富路 | 往東 | 2,350 | 172 | 333 | 0.14 | 38.1 | A→A | 89 | 283 | 0.12 | 38.1 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,350 | 0 | 74 | 0.03 | 38.5 | A→A | 0 | 263 | 0.11 | 38.5 | A→A |
| 南興北路 二段 | 敦富路以東 | 往東 | 2,250 | 0 | 320 | 0.14 | 39.9 | A→A | 0 | 158 | 0.07 | 39.9 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 0 | 195 | 0.09 | 38.6 | A→A | 0 | 401 | 0.18 | 38.2 | A→A |
|  | 敦富路以西 | 往東 | 1,100 | 0 | 149 | 0.14 | 39.5 | A→A | 0 | 173 | 0.16 | 39.5 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 126 | 0.11 | 38.9 | A→A | 0 | 33 | 0.03 | 38.9 | A→A |
| 南興路 | 南興北三路- 敦富九街 | 往南 | 1,100 | 219 | 953 | 0.87 | 32.5 | A→A | 179 | 152 | 0.14 | 38.7 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 172 | 348 | 0.32 | 37.5 | A→A | 153 | 51 | 0.05 | 38.9 | A→A |
| 敦富十二街 | 南興路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 0 | 195 | 0.18 | 37.7 | A→A | 0 | 457 | 0.42 | 38.9 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 35 | 764 | 0.69 | 37.4 | A→A | 179 | 519 | 0.47 | 38.5 | A→A |
| 大新路79巷 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 35 | 434 | 0.39 | 34.4 | B→B | 179 | 1,097 | 1.00 | 22.5 | C→D |
|  |  | 往北 | 1,100 | 172 | 1,079 | 0.98 | 22.6 | B→D | 89 | 746 | 0.68 | 33.7 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  |
| 環中東路一段/ 中山路一段/ 和平路 |  | A | 1,835 | 65.1 | 41.1 | E | C→C | 1,440 | 83.4 | 47.2 | F | D→D |
|  |  | B | 3,619 | 36.4 |  | C |  | 2,028 | 24.9 |  | B |  |
|  |  | C | 307 | 56.5 |  | D |  | 175 | 62.7 |  | E |  |
|  |  | D | 1,203 | 50.2 |  | D |  | 1,913 | 67.4 |  | E |  |
|  |  | E | 2,642 | 25.0 |  | B |  | 2,530 | 28.1 |  | B |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興北三路/ 南興路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 72 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,728 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 0 | 1,300 | 1,264 | 1,800 | 1,670 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,800 | 1,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 130 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道 | 左轉 | 0 | 1800 | 1800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 119 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,681 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 5 | 1,250 | 1,192 | 1,766 | 1,635 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,700 | 1,621 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 126 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1800 | 1800 | 1,800 | 1,800 | A→A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦富十二街 / 敦富路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 123 | 500 | 453 | 951 | 290 | A→C |
|  |  |  |  | 直行 | 117 | 650 | 617 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 421 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 17 | 1800 | 1,800 | 1,800 | 1,783 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 64 | 250 | 169 | 340 | 188 | A→C |
|  |  |  |  | 直行 | 18 | 650 | 617 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 70 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 114 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,686 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 34 | 400 | 313 | 817 | 583 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 33 | 450 | 388 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 167 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 52 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,748 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 39 | 250 | 191 | 380 | 237 | A→C |
|  |  |  |  | 直行 | 74 | 550 | 475 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 30 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 291 | 1,800 | 1,800 | 1800 | 1,509 | A→A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南興北二路 / 敦富路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 32 | 850 | 818 | 1,262 | 1,143 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 15 | 1,000 | 986 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 72 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 7 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,493 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 7 | 950 | 902 | 1,013 | 969 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 33 | 1,000 | 986 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 4 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 15 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 985 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 32 | 1,050 | 1,020 | 1,371 | 1,266 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 13 | 1,100 | 1,094 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 60 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 0 | 950 | 915 | 1,339 | 1,294 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 24 | 1,100 | 1,094 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 21 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 15 | 1,800 | 1,800 | 1800 | 1,785 | A→A |

- 現況路口轉向交通量