泓瑞建設股份有限公司

臺中市北屯區仁和段513地號等14筆土地

店鋪、集合住宅新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 崇德路三段 | 崇德十八路- 豐樂路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,354 | 0.44 | 32.7 | B | 1,818 | 0.59 | 26.0 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,005 | 0.65 | 27.9 | C | 1,603 | 0.52 | 29.1 | C |
|  | 豐樂路- 崇德十路一段 |  | 往南 | 3,100 | 1,339 | 0.43 | 32.6 | B | 1,808 | 0.58 | 28.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,834 | 0.59 | 28.1 | C | 1,503 | 0.48 | 28.8 | C |
| 豐樂路二段 | 豐樂三街- 豐樂路3巷 |  | 往東 | 1,950 | 288 | 0.15 | 34.8 | B | 562 | 0.29 | 32.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 737 | 0.38 | 32.7 | B | 419 | 0.21 | 32.0 | B |
| 豐樂路 | 豐樂路3巷- 崇德路三段 |  | 往東 | 950 | 337 | 0.35 | 27.0 | C | 635 | 0.67 | 22.5 | D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 756 | 0.80 | 22.1 | D | 462 | 0.49 | 25.4 | C |
|  | 崇德路三段- 昌平東二路 |  | 往東 | 950 | 344 | 0.36 | 29.6 | C | 592 | 0.62 | 23.2 | D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 731 | 0.77 | 22.3 | D | 480 | 0.51 | 27.4 | C |
| 后庄路 | 豐樂三街- 四平路238巷 |  | 往東 | 1,950 | 441 | 0.23 | 30.0 | B | 850 | 0.44 | 26.4 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 940 | 0.48 | 25.9 | C | 489 | 0.25 | 28.5 | C |
| 昌平路二段 | 四平路238巷- 崇德路三段 |  | 往東 | 1,950 | 490 | 0.25 | 31.9 | B | 808 | 0.41 | 27.4 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 950 | 0.49 | 28.4 | C | 516 | 0.26 | 29.8 | C |
| 豐樂路3巷 | 長生巷- 豐樂路 |  | 往南 | 700 | 72 | 0.10 | 37.6 | A | 62 | 0.09 | 38.5 | A |
|  |  |  | 往北 | 700 | 63 | 0.09 | 38.4 | A | 70 | 0.10 | 36.1 | A |
| 豐樂路8之2巷及昌平路二段50之6巷 | 豐樂路- 昌平路二段 |  | 往南 | 700 | 153 | 0.22 | 35.7 | A | 98 | 0.14 | 38.3 | A |
|  |  |  | 往北 | 700 | 133 | 0.19 | 34.0 | B | 140 | 0.20 | 32.2 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |  |
| 豐樂路 / 豐樂路3巷 |  | A | 756 | 12.3 | 14.3 | A | A | 462 | 9.3 | 13.0 | A | A |
|  |  | B | 124 | 33.4 |  | C |  | 134 | 32.7 |  | C |  |
|  |  | C | 288 | 7.5 |  | A |  | 562 | 9.4 |  | A |  |
|  |  | D | 72 | 30.5 |  | C |  | 62 | 30.2 |  | C |  |
| 昌平路 二段 / 四平路 238巷 |  | A | 950 | 17.9 | 17.8 | B | B | 516 | 10.3 | 15.1 | A | B |
|  |  | B | 139 | 28.7 |  | B |  | 78 | 25.6 |  | B |  |
|  |  | C | 441 | 10.0 |  | A |  | 850 | 15.8 |  | B |  |
|  |  | D | 153 | 29.6 |  | B |  | 98 | 26.3 |  | B |  |
| 豐樂路 / 崇德路 三段 |  | A | 731 | 115.6 | 56.0 | F | D | 480 | 119.8 | 56.7 | F | D |
|  |  | B | 1,834 | 42.6 |  | C |  | 1,503 | 36.6 |  | C |  |
|  |  | C | 337 | 81.4 |  | E |  | 607 | 99.0 |  | F |  |
|  |  | D | 1,354 | 35.7 |  | C |  | 1,818 | 42.4 |  | C |  |
| 昌平路 二段 / 崇德十路一段 |  | A | 342 | 76.4 | 61.7 | E | E | 239 | 72.1 | 61.5 | E | E |
|  |  | B | 1,549 | 66.4 |  | E |  | 519 | 44.8 |  | C |  |
|  |  | C | 1,188 | 61.3 |  | E |  | 1,107 | 58.9 |  | D |  |
|  |  | D | 217 | 26.8 |  | B |  | 402 | 29.0 |  | B |  |
|  |  | E | 439 | 45.6 |  | D |  | 690 | 49.5 |  | D |  |
|  |  | F | 1,242 | 64.1 |  | E |  | 1,561 | 81.0 |  | F |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 崇德路三段 | 崇德十八路- 豐樂路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,405 | 0.45 | 32.7 | B→B | 1,886 | 0.61 | 25.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,081 | 0.67 | 27.5 | C→C | 1,663 | 0.54 | 29.0 | C→C |
|  | 豐樂路- 崇德十路一段 |  | 往南 | 3,100 | 1,389 | 0.45 | 32.5 | B→B | 1,876 | 0.61 | 28.1 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,903 | 0.61 | 27.8 | C→C | 1,560 | 0.50 | 28.8 | C→C |
| 豐樂路二段 | 豐樂三街- 豐樂路3巷 |  | 往東 | 1,950 | 299 | 0.15 | 34.8 | B→B | 583 | 0.30 | 32.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 765 | 0.39 | 32.7 | B→B | 435 | 0.22 | 32.0 | B→B |
| 豐樂路 | 豐樂路3巷- 崇德路三段 |  | 往東 | 950 | 350 | 0.37 | 27.0 | C→C | 659 | 0.69 | 22.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 784 | 0.83 | 21.2 | D→D | 479 | 0.50 | 25.3 | C→C |
|  | 崇德路三段- 昌平東二路 |  | 往東 | 950 | 357 | 0.38 | 29.6 | C→C | 614 | 0.65 | 23.0 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 759 | 0.80 | 21.5 | D→D | 498 | 0.52 | 27.4 | C→C |
| 后庄路 | 豐樂三街- 四平路238巷 |  | 往東 | 1,950 | 458 | 0.23 | 30.0 | B→B | 882 | 0.45 | 26.2 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 975 | 0.50 | 25.6 | C→C | 507 | 0.26 | 28.5 | C→C |
| 昌平路二段 | 四平路238巷- 崇德路三段 |  | 往東 | 1,950 | 508 | 0.26 | 31.9 | B→B | 838 | 0.43 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 986 | 0.51 | 28.1 | C→C | 535 | 0.27 | 29.8 | C→C |
| 豐樂路3巷 | 長生巷- 豐樂路 |  | 往南 | 700 | 75 | 0.11 | 37.6 | A→A | 64 | 0.09 | 38.5 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 700 | 65 | 0.09 | 38.4 | A→A | 73 | 0.10 | 36.1 | A→A |
| 豐樂路8之2巷及昌平路二段50之6巷 | 豐樂路- 昌平路二段 |  | 往南 | 700 | 159 | 0.23 | 35.7 | A→A | 102 | 0.15 | 38.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 700 | 138 | 0.20 | 34.0 | B→B | 145 | 0.21 | 32.2 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 豐樂路 / 豐樂路3巷 |  | A | 786 | 12.8 | 14.7 | A | A→A | 479 | 9.5 | 13.2 | A | A→A |
|  |  | B | 129 | 33.6 |  | C |  | 139 | 33.0 |  | C |  |
|  |  | C | 299 | 7.6 |  | A |  | 584 | 9.6 |  | A |  |
|  |  | D | 76 | 30.7 |  | C |  | 54 | 30.3 |  | C |  |
| 昌平路 二段 / 四平路 238巷 |  | A | 986 | 19.3 | 18.7 | B | B→B | 536 | 10.6 | 15.8 | A | B→B |
|  |  | B | 144 | 28.9 |  | B |  | 81 | 25.7 |  | B |  |
|  |  | C | 459 | 10.2 |  | A |  | 882 | 16.8 |  | B |  |
|  |  | D | 159 | 29.9 |  | B |  | 102 | 26.5 |  | B |  |
| 豐樂路 / 崇德路 三段 |  | A | 760 | 132.3 | 60.6 | F | D→E | 499 | 140.7 | 61.9 | F | D→E |
|  |  | B | 1,903 | 44.3 |  | C |  | 1,560 | 37.5 |  | C |  |
|  |  | C | 351 | 92.0 |  | D |  | 631 | 113.6 |  | F |  |
|  |  | D | 1,405 | 36.3 |  | C |  | 1,886 | 43.9 |  | C |  |
| 昌平路 二段 / 崇德十路一段 |  | A | 355 | 77.3 | 63.8 | E | E→E | 248 | 72.6 | 63.9 | E | E→E |
|  |  | B | 1,607 | 70.6 |  | E |  | 539 | 45.0 |  | D |  |
|  |  | C | 1,233 | 62.5 |  | E |  | 1,149 | 59.8 |  | E |  |
|  |  | D | 225 | 26.9 |  | B |  | 417 | 29.2 |  | B |  |
|  |  | E | 455 | 45.8 |  | D |  | 716 | 49.9 |  | D |  |
|  |  | F | 1,288 | 65.7 |  | E |  | 1,620 | 87.0 |  | F |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 崇德路三段 | 崇德十八路- 豐樂路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 14 | 1,419 | 0.46 | 32.7 | B→B | 86 | 1,972 | 0.64 | 25.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 0 | 2,081 | 0.67 | 27.5 | C→C | 0 | 1,663 | 0.54 | 29.0 | C→C |
|  | 豐樂路- 崇德十路一段 |  | 往南 | 3,100 | 0 | 1,389 | 0.45 | 32.5 | B→B | 0 | 1,876 | 0.61 | 28.1 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 0 | 1,903 | 0.61 | 27.8 | C→C | 0 | 1,560 | 0.50 | 28.8 | C→C |
| 豐樂路二段 | 豐樂三街- 豐樂路3巷 |  | 往東 | 1,950 | 3 | 302 | 0.16 | 34.8 | B→B | 30 | 613 | 0.31 | 32.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 765 | 0.39 | 32.7 | B→B | 0 | 435 | 0.22 | 32.0 | B→B |
| 豐樂路 | 豐樂路3巷- 崇德路三段 |  | 往東 | 950 | 48 | 398 | 0.42 | 27.0 | C→C | 9 | 668 | 0.70 | 21.9 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 21 | 806 | 0.85 | 20.4 | D→D | 110 | 590 | 0.62 | 24.5 | C→D |
|  | 崇德路三段- 昌平東二路 |  | 往東 | 950 | 48 | 405 | 0.43 | 29.6 | C→C | 9 | 623 | 0.66 | 22.8 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 7 | 766 | 0.81 | 21.2 | D→D | 23 | 521 | 0.55 | 27.2 | C→C |
| 后庄路 | 豐樂三街- 四平路238巷 |  | 往東 | 1,950 | 0 | 458 | 0.23 | 30.0 | B→B | 0 | 882 | 0.45 | 26.2 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 23 | 998 | 0.51 | 25.6 | C→C | 30 | 537 | 0.28 | 28.5 | C→C |
| 昌平路二段 | 四平路238巷- 崇德路三段 |  | 往東 | 1,950 | 122 | 630 | 0.32 | 31.8 | B→B | 28 | 866 | 0.44 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 18 | 1,004 | 0.52 | 28.1 | C→C | 72 | 608 | 0.31 | 29.8 | C→C |
| 豐樂路3巷 | 長生巷- 豐樂路 |  | 往南 | 700 | 0 | 75 | 0.11 | 37.6 | A→A | 0 | 64 | 0.09 | 38.5 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 700 | 91 | 156 | 0.22 | 38.4 | A→A | 34 | 106 | 0.15 | 36.1 | A→A |
| 豐樂路8之2巷及昌平路二段50之6巷 | 豐樂路- 昌平路二段 |  | 往南 | 700 | 169 | 328 | 0.47 | 35.4 | A→A | 179 | 281 | 0.40 | 38.2 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 700 | 157 | 295 | 0.42 | 33.9 | B→B | 115 | 260 | 0.37 | 32.1 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  |
| 豐樂路 / 豐樂路3巷 |  | A | 806 | 13.8 | 19.2 | A | A→B | 589 | 17.8 | 17.2 | B | A→B |
|  |  | B | 267 | 45.1 |  | D |  | 181 | 35.2 |  | C |  |
|  |  | C | 302 | 7.6 |  | A |  | 614 | 9.9 |  | A |  |
|  |  | D | 76 | 30.7 |  | C |  | 64 | 30.3 |  | C |  |
| 昌平路 二段 / 四平路 238巷 |  | A | 1,004 | 20.2 | 27.2 | B | B→B | 608 | 11.5 | 16.4 | A | B→B |
|  |  | B | 144 | 29.0 |  | B |  | 81 | 25.8 |  | B |  |
|  |  | C | 459 | 10.2 |  | A |  | 882 | 17.0 |  | B |  |
|  |  | D | 303 | 77.9 |  | E |  | 141 | 29.0 |  | B |  |
| 豐樂路 / 崇德路 三段 |  | A | 767 | 148.7 | 65.3 | F | E→E | 522 | 155.7 | 66.2 | F | E→E |
|  |  | B | 1,903 | 44.3 |  | C |  | 1,560 | 37.5 |  | C |  |
|  |  | C | 399 | 108.3 |  | F |  | 640 | 123.3 |  | F |  |
|  |  | D | 1,418 | 36.5 |  | C |  | 1,973 | 46.8 |  | D |  |
| 昌平路 二段 / 崇德十路一段 |  | A | 355 | 77.3 | 64.1 | E | E→E | 248 | 72.6 | 63.9 | E | E→E |
|  |  | B | 1,625 | 72.2 |  | E |  | 611 | 45.8 |  | D |  |
|  |  | C | 1,233 | 62.5 |  | E |  | 1,149 | 59.8 |  | D |  |
|  |  | D | 225 | 26.9 |  | B |  | 417 | 29.2 |  | C |  |
|  |  | E | 568 | 47.5 |  | D |  | 744 | 50.4 |  | D |  |
|  |  | F | 1,288 | 65.7 |  | E |  | 1,620 | 87.0 |  | F |  |

- 現況路口轉向交通量