櫻花建設臺中市太平區育賢段227地號

等1筆土地店鋪、集合住宅新建工程

交通影響評估(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 環中東路 四段 | 樹孝路67巷 -中山路三段 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 1,540 | 0.50 | 34.6 | B | 2,157 | 0.70 | 34.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,094 | 0.35 | 34.3 | B | 1,804 | 0.58 | 33.1 | B |
|  | 中山路三段 -十甲路 |  | 往南 | 3,100 | 1,274 | 0.41 | 34.6 | B | 1,485 | 0.48 | 34.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,133 | 0.37 | 33.9 | B | 1,873 | 0.60 | 34.5 | B |
| 中山路 四段55巷 | 樹德路- 環中路四段 |  | 往南 | 2,050 | 395 | 0.19 | 34.3 | B | 327 | 0.16 | 34.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 235 | 0.11 | 32.4 | B | 274 | 0.13 | 32.6 | B |
|  | 環中路四段 -宜昌路 |  | 往南 | 2,050 | 231 | 0.11 | 38.0 | A | 345 | 0.17 | 37.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 409 | 0.20 | 38.1 | A | 281 | 0.14 | 37.3 | A |
| 宜昌路 | 中山路三段-十甲路 |  | 往南 | 1,950 | 801 | 0.41 | 28.0 | C | 797 | 0.41 | 27.4 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 547 | 0.28 | 26.9 | C | 1,044 | 0.54 | 28.0 | C |
| 中山路 三段 | 祥順路一段-環中路四段 |  | 往東 | 1,950 | 917 | 0.47 | 24.5 | D | 1,438 | 0.74 | 23.7 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,060 | 0.54 | 24.7 | D | 1,016 | 0.52 | 23.9 | D |
| 中山路 四段 | 環中路四段-樹德路 |  | 往東 | 1,950 | 563 | 0.29 | 23.4 | D | 1,570 | 0.81 | 24.1 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 950 | 0.49 | 23.9 | D | 1,052 | 0.54 | 24.2 | D |
| 樹孝路 | 樹孝路115巷 -中山路三段 |  | 往南 | 1,750 | 729 | 0.42 | 28.7 | C | 754 | 0.43 | 28.5 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 568 | 0.32 | 29.9 | C | 1,096 | 0.63 | 28.3 | C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 環中東路四段 / 中山路 三段 |  | A | 998 | 62.6 | 47.0 | D | 979 | 60.1 | 53.5 | D |
|  |  | B | 1,133 | 59.8 |  |  | 1,873 | 73.3 |  |  |
|  |  | C | 563 | 42.9 |  |  | 1,100 | 55.2 |  |  |
|  |  | D | 1,540 | 29.6 |  |  | 1,922 | 31.4 |  |  |
| 樹孝路 / 中山路 三段 |  | A | 1,012 | 49.9 | 48.3 | D | 1,016 | 35.4 | 52.6 | D |
|  |  | B | 547 | 45.1 |  |  | 1,044 | 67.6 |  |  |
|  |  | C | 917 | 42.5 |  |  | 1,570 | 50.8 |  |  |
|  |  | D | 729 | 55.9 |  |  | 754 | 58.8 |  |  |
| 環中東路四段 / 中山路 四段55巷 |  | A | 409 | 41.8 | 38.2 | C | 281 | 34.4 | 40.1 | C |
|  |  | B | 1,303 | 40.0 |  |  | 1,306 | 38.6 |  |  |
|  |  | C | 395 | 41.2 |  |  | 327 | 35.1 |  |  |
|  |  | D | 1,122 | 33.7 |  |  | 1,413 | 43.8 |  |  |
| 中山路 四段 / 中山路 四段55巷 |  | A | 934 | 12.0 | 19.6 | B | 1,052 | 13.7 | 21.4 | B |
|  |  | B | 239 | 38.6 |  |  | 423 | 43.0 |  |  |
|  |  | C | 621 | 10.2 |  |  | 1,060 | 13.0 |  |  |
|  |  | D | 373 | 42.2 |  |  | 334 | 44.9 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 環中東路四段 | 樹孝路67巷-中山路三段 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,598 | 0.52 | 34.5 | B→B | 2,238 | 0.72 | 33.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,633 | 0.53 | 33.7 | B→B | 2,356 | 0.76 | 29.4 | C→C |
|  | 中山路三段-十甲路 |  | 往南 | 3,100 | 1,322 | 0.43 | 34.6 | B→B | 1,485 | 0.48 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,341 | 0.43 | 33.8 | B→B | 2,123 | 0.68 | 33.0 | B→B |
| 中山路 四段55巷 | 樹德路-環中路四段 |  | 往南 | 2,050 | 410 | 0.20 | 34.3 | B→B | 327 | 0.16 | 34.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 244 | 0.12 | 32.4 | B→B | 274 | 0.13 | 32.6 | B→B |
|  | 環中路四段-宜昌路 |  | 往南 | 2,050 | 240 | 0.12 | 38.0 | A→A | 345 | 0.17 | 37.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 424 | 0.21 | 38.1 | A→A | 281 | 0.14 | 37.3 | A→A |
| 宜昌路 | 中山路三段-十甲路 |  | 往南 | 1,950 | 1,130 | 0.58 | 27.2 | C→C | 1,117 | 0.57 | 26.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 568 | 0.29 | 26.9 | C→C | 1,044 | 0.54 | 28.0 | C→C |
| 中山路 三段 | 祥順路一段-環中路四段 |  | 往東 | 1,950 | 1,165 | 0.60 | 24.2 | D→D | 1,503 | 0.77 | 23.3 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,115 | 0.57 | 24.7 | D→D | 1,085 | 0.56 | 23.8 | D→D |
| 中山路 四段 | 環中路四段-樹德路 |  | 往東 | 1,950 | 584 | 0.30 | 23.4 | D→D | 1,570 | 0.81 | 24.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 986 | 0.51 | 23.9 | D→D | 1,052 | 0.54 | 24.2 | D→D |
| 樹孝路 | 樹孝路115巷-中山路三段 |  | 往南 | 1,750 | 796 | 0.45 | 28.7 | C→C | 930 | 0.53 | 28.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 589 | 0.34 | 29.9 | C→C | 1,096 | 0.63 | 28.3 | C→C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 環中東路四段 / 中山路 三段 |  | A | 1,005 | 64.2 | 49.9 | D→D | 1,016 | 65.6 | 57.3 | D→D |
|  |  | B | 1,560 | 62.8 |  |  | 2,059 | 76.6 |  |  |
|  |  | C | 584 | 43.3 |  |  | 1,142 | 58.9 |  |  |
|  |  | D | 1,628 | 31.6 |  |  | 2,124 | 35.5 |  |  |
| 樹孝路 / 中山路 三段 |  | A | 1,070 | 53.3 | 54.2 | D→D | 1,145 | 40.3 | 56.8 | D→D |
|  |  | B | 568 | 45.8 |  |  | 1,084 | 70.7 |  |  |
|  |  | C | 1,382 | 55.9 |  |  | 1,873 | 56.3 |  |  |
|  |  | D | 757 | 58.9 |  |  | 782 | 63.1 |  |  |
| 環中東路四段 / 中山路 四段55巷 |  | A | 757 | 51.3 | 42.9 | C→C | 595 | 43.6 | 46.8 | C→D |
|  |  | B | 1,372 | 44.5 |  |  | 1,441 | 47.2 |  |  |
|  |  | C | 439 | 45.4 |  |  | 468 | 45.8 |  |  |
|  |  | D | 1,164 | 34.7 |  |  | 1,467 | 48.0 |  |  |
| 中山路四段 / 中山路四段 55巷 |  | A | 1,004 | 12.6 | 20.1 | B→B | 1,212 | 15.5 | 23.0 | B→B |
|  |  | B | 248 | 38.7 |  |  | 439 | 45.2 |  |  |
|  |  | C | 864 | 11.6 |  |  | 1,146 | 13.8 |  |  |
|  |  | D | 388 | 42.8 |  |  | 348 | 47.6 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 環中東路四段 | 樹孝路67巷-中山路三段 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 23 | 1,621 | 0.52 | 34.5 | B→B | 76 | 2,314 | 0.75 | 33.1 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 146 | 1,778 | 0.57 | 33.4 | B→B | 30 | 2,386 | 0.77 | 29.1 | C→C |
|  | 中山路三段-十甲路 |  | 往南 | 3,100 | 0 | 1,322 | 0.43 | 34.6 | B→B | 0 | 1,485 | 0.48 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 421 | 1,762 | 0.57 | 33.1 | B→B | 377 | 2,500 | 0.81 | 29.1 | B→B |
| 中山路 四段55巷 | 樹德路-環中路四段 |  | 往南 | 2,050 | 17 | 427 | 0.21 | 34.3 | B→B | 79 | 406 | 0.20 | 34.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 73 | 317 | 0.15 | 32.4 | B→B | 31 | 305 | 0.15 | 32.6 | B→B |
|  | 環中路四段-宜昌路 |  | 往南 | 2,050 | 0 | 240 | 0.12 | 38.0 | A→A | 0 | 345 | 0.17 | 37.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 101 | 525 | 0.26 | 38.1 | A→A | 166 | 447 | 0.22 | 37.3 | A→A |
| 宜昌路 | 中山路三段-十甲路 |  | 往南 | 1,950 | 174 | 1,304 | 0.67 | 26.1 | C→C | 188 | 1,306 | 0.67 | 25.6 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 0 | 568 | 0.29 | 26.9 | C→C | 0 | 1,044 | 0.54 | 28.0 | C→C |
| 中山路 三段 | 祥順路一段-環中路四段 |  | 往東 | 1,950 | 235 | 1,401 | 0.72 | 23.5 | D→D | 152 | 1,655 | 0.85 | 21.8 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 11 | 1,127 | 0.58 | 24.7 | D→D | 60 | 1,144 | 0.59 | 23.8 | D→D |
| 中山路 四段 | 環中路四段-樹德路 |  | 往東 | 1,950 | 17 | 601 | 0.31 | 23.4 | D→D | 79 | 1,649 | 0.85 | 23.2 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 109 | 1,095 | 0.56 | 23.8 | D→D | 31 | 1,083 | 0.56 | 24.2 | D→D |
| 樹孝路 | 樹孝路115巷-中山路三段 |  | 往南 | 1,750 | 0 | 796 | 0.45 | 28.7 | C→C | 0 | 930 | 0.53 | 28.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 36 | 626 | 0.36 | 29.9 | C→C | 11 | 1,107 | 0.63 | 28.2 | C→C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 環中東路四段 / 中山路 三段 |  | A | 1,005 | 64.2 | 52.5 | D→D | 1,016 | 65.6 | 59.0 | D→D |
|  |  | B | 1,925 | 66.6 |  |  | 2,165 | 78.1 |  |  |
|  |  | C | 584 | 43.3 |  |  | 1,142 | 58.9 |  |  |
|  |  | D | 1,645 | 32.4 |  |  | 2,201 | 38.8 |  |  |
| 樹孝路 / 中山路 三段 |  | A | 1,082 | 55.4 | 58.5 | D→D | 1,202 | 43.8 | 58.5 | D→D |
|  |  | B | 568 | 45.8 |  |  | 1,084 | 70.7 |  |  |
|  |  | C | 1,658 | 64.8 |  |  | 2,030 | 58.9 |  |  |
|  |  | D | 757 | 58.9 |  |  | 782 | 63.1 |  |  |
| 環中東路四段 / 中山路 四段55巷 |  | A | 895 | 55.6 | 44.7 | C→C | 766 | 52.5 | 51.8 | D→D |
|  |  | B | 1,384 | 45.4 |  |  | 1,496 | 54.0 |  |  |
|  |  | C | 456 | 46.6 |  |  | 550 | 54.6 |  |  |
|  |  | D | 1,164 | 34.7 |  |  | 1,467 | 48.0 |  |  |
| 中山路 四段 / 中山路 四段55巷 |  | A | 1,096 | 13.3 | 20.3 | B→B | 1,238 | 16.0 | 23.2 | B→B |
|  |  | B | 248 | 38.7 |  |  | 439 | 45.2 |  |  |
|  |  | C | 878 | 11.7 |  |  | 1,215 | 14.6 |  |  |
|  |  | D | 388 | 42.8 |  |  | 348 | 47.6 |  |  |

- 現況路口轉向交通量