大立光電股份有限公司

西屯區安和段234 地號等1筆土地新建工程

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 五權西路 三段 | 工業區二十八路- 工業區三十七路 | 50或50 以 下 | 往東 | 1,100 | 1,005 | 0.91 | 24.3 | D | 252 | 0.23 | 29.9 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 230 | 0.21 | 28.7 | C | 780 | 0.71 | 24.7 | D |
| 工業區 二十八路 | 工業區三十七路- 工業區三十三路 |  | 往東 | 1,950 | 473 | 0.24 | 34.1 | B | 993 | 0.51 | 29.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,068 | 0.55 | 27.4 | C | 363 | 0.19 | 32.4 | B |
|  | 工業區三十三路- 五權西路三段 |  | 往東 | 1,950 | 575 | 0.29 | 34.5 | B | 631 | 0.32 | 32.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 662 | 0.34 | 27.2 | C | 394 | 0.20 | 32.2 | B |
| 工業區 三十七路 | 工業區二十八路- 五權西路三段 |  | 往南 | 1,950 | 416 | 0.21 | 28.6 | C | 893 | 0.46 | 24.0 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,223 | 0.63 | 33.4 | B | 371 | 0.19 | 36.4 | A |
| 工業區 三十三路 | 工業區一路- 工業區二十八路 |  | 往南 | 950 | 423 | 0.45 | 26.3 | C | 115 | 0.12 | 33.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 162 | 0.17 | 28.4 | C | 386 | 0.41 | 27.8 | C |
|  | 工業區二十八路以南路段 |  | 往南 | 950 | 255 | 0.27 | 33.9 | B | 45 | 0.05 | 39.2 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 20 | 0.02 | 29.6 | C | 234 | 0.25 | 29.5 | C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 工業區 二十八路/ 五權西路 三段 |  | A | 1,210 | 30.2 | 36.2 | B | C | 956 | 29.9 | 32.7 | B | C |
|  |  | B | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | C | 972 | 48.0 |  | D |  | 252 | 17.6 |  | B |  |
|  |  | D | 221 | 17.2 |  | B |  | 993 | 39.1 |  | C |  |
| 工業區 二十八路/ 工業區 三十三路 |  | A | 535 | 6.5 | 20.4 | A | B | 363 | 5.8 | 16.6 | A | B |
|  |  | B | 21 | 38.0 |  | C |  | 234 | 42.6 |  | C |  |
|  |  | C | 575 | 6.6 |  | A |  | 632 | 7.6 |  | A |  |
|  |  | D | 423 | 49.9 |  | D |  | 116 | 39.8 |  | C |  |
| 工業區 三十七路/ 五權西路 三段 |  | A | 220 | 34.1 | 37.6 | C | C | 780 | 43.1 | 39.9 | D | C |
|  |  | B | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | C | 1,979 | 40.0 |  | D |  | 396 | 18.8 |  | B |  |
|  |  | D | 416 | 27.9 |  | B |  | 894 | 46.4 |  | D |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→開發前 |
| 五權西路 三段 | 工業區二十八路- 工業區三十七路 | 50或50 以 下 | 往東 | 1,100 | 1,038 | 0.94 | 23.2 | D→D | 260 | 0.24 | 29.9 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 238 | 0.22 | 28.7 | C→C | 806 | 0.73 | 24.5 | D→D |
| 工業區 二十八路 | 工業區三十七路- 工業區三十三路 |  | 往東 | 1,950 | 489 | 0.25 | 34.1 | B→B | 1,026 | 0.53 | 29.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,103 | 0.57 | 27.4 | C→C | 375 | 0.19 | 32.4 | B→B |
|  | 工業區三十三路- 五權西路三段 |  | 往東 | 1,950 | 594 | 0.30 | 34.5 | B→B | 652 | 0.33 | 32.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 684 | 0.35 | 27.2 | C→C | 407 | 0.21 | 32.2 | B→B |
| 工業區 三十七路 | 工業區二十八路- 五權西路三段 |  | 往南 | 1,950 | 430 | 0.22 | 28.6 | C→C | 922 | 0.47 | 24.0 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,263 | 0.65 | 33.3 | B→B | 383 | 0.20 | 36.4 | A→A |
| 工業區 三十三路 | 工業區一路- 工業區二十八路 |  | 往南 | 950 | 437 | 0.46 | 26.3 | C→C | 119 | 0.13 | 33.4 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 167 | 0.18 | 28.4 | C→C | 399 | 0.42 | 27.8 | C→C |
|  | 工業區二十八路以南路段 |  | 往南 | 950 | 263 | 0.28 | 33.9 | B→B | 46 | 0.05 | 39.2 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 21 | 0.02 | 29.6 | C→C | 242 | 0.25 | 29.5 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準現況→開發前 |  |
| 工業區 二十八路/ 五權西路 三段 |  | A | 1,250 | 32.2 | 40.3 | C | C→C | 987 | 31.9 | 35.7 | C | C→C |
|  |  | B | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | C | 1,004 | 55.6 |  | D |  | 260 | 17.7 |  | B |  |
|  |  | D | 228 | 17.3 |  | B |  | 1,026 | 43.9 |  | C |  |
| 工業區 二十八路/ 工業區 三十三路 |  | A | 553 | 6.6 | 20.7 | A | B→B | 375 | 5.8 | 16.8 | A | B→B |
|  |  | B | 22 | 38.0 |  | C |  | 242 | 42.8 |  | C |  |
|  |  | C | 594 | 6.6 |  | A |  | 653 | 7.7 |  | A |  |
|  |  | D | 437 | 50.9 |  | D |  | 120 | 39.9 |  | C |  |
| 工業區 三十七路/ 五權西路 三段 |  | A | 227 | 34.2 | 41.5 | C | C→C | 806 | 44.2 | 42.0 | C | C→C |
|  |  | B | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | C | 2,044 | 45.1 |  | D |  | 409 | 18.9 |  | B |  |
|  |  | D | 430 | 28.0 |  | B |  | 923 | 50.3 |  | D |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發前→後 |
| 五權西路 三段 | 工業區二十八路- 工業區三十七路 | 往東 | 1,100 | 0 | 1,038 | 0.94 | 23.2 | D→D | 0 | 260 | 0.24 | 29.9 | C→C |
|  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 238 | 0.22 | 28.7 | C→C | 0 | 806 | 0.73 | 24.5 | D→D |
| 工業區 二十八路 | 工業區三十七路- 工業區三十三路 | 往東 | 1,950 | 71 | 560 | 0.29 | 34.1 | B→B | 27 | 1,052 | 0.54 | 29.1 | C→C |
|  |  | 往西 | 1,950 | 36 | 1,139 | 0.58 | 27.4 | C→C | 0 | 375 | 0.19 | 32.4 | B→B |
|  | 工業區三十三路- 五權西路三段 | 往東 | 1,950 | 27 | 621 | 0.32 | 34.5 | B→B | 0 | 652 | 0.33 | 32.9 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,950 | 54 | 737 | 0.38 | 27.1 | C→C | 33 | 440 | 0.23 | 32.2 | B→B |
| 工業區 三十七路 | 工業區二十八路- 五權西路三段 | 往南 | 1,950 | 36 | 465 | 0.24 | 28.6 | C→C | 0 | 922 | 0.47 | 24.0 | D→D |
|  |  | 往北 | 1,950 | 71 | 1,334 | 0.68 | 33.1 | B→B | 27 | 410 | 0.21 | 36.4 | A→A |
| 工業區 三十三路 | 工業區一路- 工業區二十八路 | 往南 | 950 | 67 | 504 | 0.53 | 26.2 | C→C | 36 | 155 | 0.16 | 33.4 | B→B |
|  |  | 往北 | 950 | 34 | 201 | 0.21 | 28.4 | C→C | 0 | 399 | 0.42 | 27.8 | C→C |
|  | 工業區二十八路以南路段 | 往南 | 950 | 192 | 455 | 0.48 | 33.8 | B→B | 96 | 142 | 0.15 | 39.2 | A→A |
|  |  | 往北 | 950 | 96 | 117 | 0.12 | 29.6 | C→C | 0 | 242 | 0.25 | 29.5 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準開發前→後 |  |
| 工業區 二十八路/ 五權西路 三段 |  | A | 1,303 | 37.1 | 42.4 | C | C→C | 1,020 | 31.9 | 35.7 | C | C→C |
|  |  | B | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | C | 1,004 | 55.6 |  | D |  | 260 | 17.7 |  | B |  |
|  |  | D | 255 | 17.3 |  | B |  | 1,026 | 43.9 |  | C |  |
| 工業區 二十八路/ 工業區 三十三路 |  | A | 606 | 7.2 | 24.8 | A | B→B | 408 | 5.9 | 17.5 | A | B→B |
|  |  | B | 118 | 39.8 |  | C |  | 242 | 42.8 |  | C |  |
|  |  | C | 665 | 6.7 |  | A |  | 680 | 7.7 |  | A |  |
|  |  | D | 504 | 57.1 |  | D |  | 156 | 40.7 |  | C |  |
| 工業區 三十七路/ 五權西路 三段 |  | A | 227 | 34.2 | 50.2 | C | C→D | 806 | 44.2 | 42.0 | C | C→C |
|  |  | B | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | C | 2,115 | 56.8 |  | D |  | 445 | 19.0 |  | B |  |
|  |  | D | 465 | 28.4 |  | B |  | 923 | 50.3 |  | D |  |

- 現況路口轉向交通量