全聯實業股份有限公司

臺中市梧棲區民權段264-2地號等14筆土地

增建工程交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 港埠路 一段 | 中央路海尾巷 -五福圳 火燒橋分線 | 60 | 往北 | 4,850 | 588 | 0.12 | 38.5 | B | 604 | 0.12 | 38.4 | B |
|  |  |  | 往南 | 4,850 | 878 | 0.18 | 38.0 | B | 545 | 0.11 | 38.7 | B |
| 自立路 | 自強路 -永興路 | 50或50以下 | 往北 | 3,400 | 131 | 0.04 | 36.1 | A | 662 | 0.19 | 33.3 | B |
|  |  |  | 往南 | 3,400 | 905 | 0.27 | 34.5 | B | 240 | 0.07 | 38.5 | A |
| 自強路 | 港埠路一段 -自立三街 |  | 往東 | 2,250 | 161 | 0.07 | 38.4 | A | 933 | 0.41 | 32.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 1,039 | 0.46 | 29.7 | C | 161 | 0.07 | 36.0 | A |
| 港埠路 一段233巷 | 自立路- 中央路一段 |  | 往東 | 1,000 | 141 | 0.14 | 34.7 | B | 406 | 0.41 | 33.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 465 | 0.47 | 33.7 | B | 78 | 0.08 | 34.8 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 港埠路一段 / 港埠路 一段233巷 |  | A | 380 | 50.4 | 33.2 | C |  | 42 | 37.8 | 34.6 | C |
|  |  | B | 588 | 30.7 |  |  |  | 522 | 23.8 |  |  |
|  |  | C | 65 | 38.4 |  |  |  | 406 | 51.7 |  |  |
|  |  | D | 879 | 27.0 |  |  |  | 545 | 31.9 |  |  |
| 自立路 / 自強路 |  | A | 706 | 21.3 | 20.1 | B |  | 122 | 16.1 | 23.0 | B |
|  |  | B | 132 | 15.8 |  |  |  | 485 | 17.4 |  |  |
|  |  | C | 161 | 16.7 |  |  |  | 933 | 28.6 |  |  |
|  |  | D | 906 | 20.4 |  |  |  | 241 | 16.3 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 港埠路 一段 | 中央路 海尾巷 - 五福圳 火燒橋分線 | 往北 | 4,850 | 596 | 0.12 | 38.5 | B→B | 612 | 0.13 | 38.4 | B→B |
|  |  | 往南 | 4,850 | 889 | 0.18 | 38.0 | B→B | 552 | 0.11 | 38.7 | B→B |
| 自立路 | 自強路 -永興路 | 往北 | 3,400 | 133 | 0.04 | 36.1 | A→A | 671 | 0.20 | 33.3 | B→B |
|  |  | 往南 | 3,400 | 917 | 0.27 | 34.5 | B→B | 243 | 0.07 | 38.5 | A→A |
| 自強路 | 港埠路一段 -自立三街 | 往東 | 2,250 | 163 | 0.07 | 38.4 | A→A | 945 | 0.42 | 32.2 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,250 | 1,053 | 0.47 | 29.7 | C→C | 163 | 0.07 | 36.0 | A→A |
| 港埠路 一段223巷 | 自立路- 中央路一段 | 往東 | 1,000 | 143 | 0.14 | 34.7 | B→B | 411 | 0.41 | 33.8 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,000 | 471 | 0.47 | 33.7 | B→B | 79 | 0.08 | 34.8 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 港埠路一段 / 港埠路 一段233巷 |  | A | 385 | 50.7 | 33.2 | C→C | 43 | 37.8 | 34.7 | C→C |
|  |  | B | 596 | 30.7 |  |  | 529 | 23.8 |  |  |
|  |  | C | 66 | 38.4 |  |  | 411 | 52.1 |  |  |
|  |  | D | 890 | 27.0 |  |  | 552 | 31.9 |  |  |
| 自立路 / 自強路 |  | A | 715 | 21.4 | 20.2 | B→B | 124 | 16.1 | 23.3 | B→B |
|  |  | B | 134 | 15.8 |  |  | 491 | 17.5 |  |  |
|  |  | C | 164 | 16.7 |  |  | 945 | 29.1 |  |  |
|  |  | D | 918 | 20.5 |  |  | 244 | 16.3 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 港埠路 一段 | 中央路 海尾巷 - 五福圳 火燒橋分線 | 往北 | 4,850 | 619 | 0.13 | 38.5 | B→B | 616 | 0.13 | 38.4 | B→B |
|  |  | 往南 | 4,850 | 936 | 0.19 | 38.0 | B→B | 591 | 0.12 | 38.7 | B→B |
| 自立路 | 自強路 -永興路 | 往北 | 3,400 | 141 | 0.04 | 36.1 | A→A | 685 | 0.20 | 33.3 | B→B |
|  |  | 往南 | 3,400 | 917 | 0.27 | 34.5 | B→B | 243 | 0.07 | 38.5 | A→A |
| 自強路 | 港埠路一段 -自立三街 | 往東 | 2,250 | 170 | 0.08 | 38.4 | A→A | 947 | 0.42 | 32.2 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,250 | 1,053 | 0.47 | 29.7 | C→C | 163 | 0.07 | 36.0 | A→A |
| 港埠路 一段223巷 | 自立路- 中央路一段 | 往東 | 1,000 | 143 | 0.14 | 34.7 | B→B | 411 | 0.41 | 33.8 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,000 | 485 | 0.49 | 33.7 | B→B | 106 | 0.11 | 34.8 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 港埠路一段 / 港埠路 一段233巷 |  | A | 392 | 51.1 | 33.4 | C→C | 45 | 37.9 | 34.9 | C→C |
|  |  | B | 613 | 31.0 |  |  | 533 | 23.8 |  |  |
|  |  | C | 66 | 38.4 |  |  | 411 | 52.1 |  |  |
|  |  | D | 912 | 27.1 |  |  | 590 | 32.8 |  |  |
| 自立路 / 自強路 |  | A | 715 | 21.4 | 20.2 | B→B | 124 | 16.1 | 23.3 | B→B |
|  |  | B | 142 | 15.9 |  |  | 506 | 17.5 |  |  |
|  |  | C | 170 | 16.8 |  |  | 947 | 29.2 |  |  |
|  |  | D | 918 | 20.5 |  |  | 244 | 16.3 |  |  |

- 現況路口轉向交通量