豐邑建設股份有限公司

臺中市西屯區惠國段180地號等1筆土地

辦公室新建工程

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 市政路 | 河南路三段 -惠中路一段 | 60 | 往東 | 5,250 | 1,737 | 0.33 | 28.8 | C | 2,784 | 0.53 | 24.7 | D |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 2,127 | 0.41 | 27.3 | C | 1,868 | 0.36 | 28.3 | C |
|  | 惠中路一段 -文心路二段 |  | 往東 | 5,250 | 1,057 | 0.20 | 29.1 | C | 2,285 | 0.44 | 23.4 | D |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 1,530 | 0.29 | 27.9 | C | 1,317 | 0.25 | 28.7 | C |
| 惠中路 一段 | 市政路 -市政北七路 | 50或50以下 | 往北 | 4,200 | 1,342 | 0.32 | 29.5 | C | 1,713 | 0.41 | 28.7 | C |
|  |  |  | 往南 | 4,200 | 1,058 | 0.25 | 29.7 | C | 1,342 | 0.32 | 29.3 | C |
| 惠中路 二段 | 市政路 -大業路 |  | 往北 | 3,100 | 1,196 | 0.39 | 26.4 | C | 1,306 | 0.42 | 24.8 | D |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 742 | 0.24 | 27.3 | C | 1,133 | 0.37 | 24.8 | D |
| 河南路 三段 | 市政路 -市政北二路 |  | 往北 | 3,100 | 1,029 | 0.33 | 28.2 | C | 1,221 | 0.39 | 26.8 | C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 861 | 0.28 | 27.3 | C | 1,203 | 0.39 | 25.7 | C |
| 河南路 四段 | 市政路 -大業路 |  | 往北 | 3,100 | 1,156 | 0.37 | 30.7 | B | 1,231 | 0.40 | 29.3 | C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 862 | 0.28 | 33.4 | B | 1,322 | 0.43 | 29.2 | C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 市政路 / 惠中路 一段 |  | A | 1,530 | 40.2 |  | 49.5 | D | 1,317 | 41.1 | 53.6 | D |
|  |  | B | 1,196 | 53.4 |  |  |  | 1,306 | 54.1 |  |  |
|  |  | C | 1,484 | 51.3 |  |  |  | 2,784 | 56.4 |  |  |
|  |  | D | 1,058 | 56.1 |  |  |  | 1,342 | 59.4 |  |  |
| 市政路 / 河南路 三段 |  | A | 1,958 | 47.0 |  | 50.2 | D | 1,868 | 48.2 | 54.2 | D |
|  |  | B | 1,156 | 52.6 |  |  |  | 1,231 | 53.4 |  |  |
|  |  | C | 2,153 | 50.0 |  |  |  | 2,760 | 55.2 |  |  |
|  |  | D | 861 |  | 54.7 |  |  | 1,203 | 61.8 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 市政路 | 河南路三段 -惠中路一段 | 60 | 往東 | 5,250 | 1,847 | 0.35 | 28.8 | C→C | 2,980 | 0.57 | 24.5 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 2,262 | 0.43 | 27.2 | C→C | 2,151 | 0.41 | 28.2 | C→C |
|  | 惠中路一段 -文心路二段 |  | 往東 | 5,250 | 1,124 | 0.21 | 29.1 | C→C | 2,479 | 0.47 | 23.4 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 1,627 | 0.31 | 27.9 | C→C | 1,417 | 0.27 | 28.7 | C→C |
| 惠中路 一段 | 市政路 -市政北七路 | 50或50以下 | 往北 | 4,200 | 1,427 | 0.34 | 29.5 | C→C | 1,822 | 0.43 | 28.6 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 4,200 | 1,125 | 0.27 | 29.7 | C→C | 1,437 | 0.34 | 29.3 | C→C |
| 惠中路 二段 | 市政路 -大業路 |  | 往北 | 3,100 | 1,272 | 0.41 | 26.4 | C→C | 1,399 | 0.45 | 24.8 | D→D |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 789 | 0.25 | 27.3 | C→C | 1,205 | 0.39 | 24.8 | D→D |
| 河南路 三段 | 市政路 -市政北七路 |  | 往北 | 3,100 | 1,094 | 0.35 | 28.2 | C→C | 1,326 | 0.43 | 26.8 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 916 | 0.30 | 27.3 | C→C | 1,279 | 0.41 | 25.7 | C→C |
| 河南路 四段 | 市政路 -大業路 |  | 往北 | 3,100 | 1,229 | 0.40 | 30.7 | B→B | 1,309 | 0.42 | 29.3 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 917 | 0.30 | 33.4 | B→B | 1,436 | 0.46 | 29.2 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 市政路 / 惠中路 一段 |  | A | 1,628 | 40.8 | 50.1 | D→D | 1,402 | 41.6 | 54.9 | D→D |
|  |  | B | 1,273 | 53.9 |  |  | 1,389 | 54.7 |  |  |
|  |  | C | 1,579 | 51.9 |  |  | 2,961 | 58.6 |  |  |
|  |  | D | 1,125 | 56.7 |  |  | 1,427 | 60.4 |  |  |
| 市政路 / 河南路 三段 |  | A | 2,084 | 48.2 | 51.2 | D→D | 1,987 | 49.4 | 56.1 | D→D |
|  |  | B | 1,229 | 53.3 |  |  | 1,310 | 54.2 |  |  |
|  |  | C | 2,291 | 51.1 |  |  | 2,935 | 58.0 |  |  |
|  |  | D | 916 | 55.7 |  |  | 1,279 | 63.9 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 市政路 | 河南路三段 -惠中路一段 | 60 | 往東 | 5,250 | 2,005 | 0.38 | 28.8 | C→C | 2,985 | 0.57 | 24.5 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 2,677 | 0.51 | 27.0 | C→C | 2,193 | 0.42 | 28.2 | C→C |
|  | 惠中路一段 -文心路二段 |  | 往東 | 5,250 | 1,144 | 0.22 | 29.1 | C→C | 2,492 | 0.47 | 23.4 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 5,250 | 1,756 | 0.33 | 27.9 | C→C | 1,421 | 0.27 | 28.7 | C→C |
| 惠中路 一段 | 市政路 -市政北七路 | 50或50以下 | 往北 | 4,200 | 1,427 | 0.34 | 29.5 | C→C | 1,822 | 0.43 | 28.6 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 4,200 | 1,365 | 0.33 | 29.7 | C→C | 1,525 | 0.36 | 29.3 | C→C |
| 惠中路 二段 | 市政路 -大業路 |  | 往北 | 3,100 | 1,338 | 0.43 | 26.4 | C→C | 1,401 | 0.45 | 24.8 | D→D |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 789 | 0.25 | 27.3 | C→C | 1,205 | 0.39 | 24.8 | D→D |
| 河南路 三段 | 市政路 -市政北七路 |  | 往北 | 3,100 | 1,104 | 0.36 | 28.2 | C→C | 1,334 | 0.43 | 26.8 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 916 | 0.30 | 27.3 | C→C | 1,279 | 0.41 | 25.7 | C→C |
| 河南路 四段 | 市政路 -大業路 |  | 往北 | 3,100 | 1,229 | 0.40 | 30.7 | B→B | 1,309 | 0.42 | 29.3 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 927 | 0.30 | 33.4 | B→B | 1,443 | 0.47 | 29.2 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 市政路 / 惠中路 一段 |  | A | 1,742 | 41.4 | 50.9 | D→D | 1,418 | 41.6 | 56.2 | D→D |
|  |  | B | 1,332 | 54.4 |  |  | 1,399 | 54.8 |  |  |
|  |  | C | 1,579 | 51.9 |  |  | 3,029 | 59.6 |  |  |
|  |  | D | 1,337 | 58.7 |  |  | 1,505 | 64.5 |  |  |
| 市政路 / 河南路 三段 |  | A | 2,121 | 48.6 | 51.7 | D→D | 2,102 | 52.3 | 56.9 | D→D |
|  |  | B | 1,229 | 53.3 |  |  | 1,310 | 54.2 |  |  |
|  |  | C | 2,431 | 52.0 |  |  | 2,955 | 58.4 |  |  |
|  |  | D | 916 | 55.7 |  |  | 1,279 | 63.9 |  |  |

- 現況路口轉向交通量