總太地產開發股份有限公司

臺中市北屯區鑫新平段330等3筆土地

貳拾參層店鋪、集合住宅新建工程

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 中清路二段 (經貿二路-敦化路二段) | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 2,036 | 0.66 | 23.7 | D | 2,343 | 0.76 | 19.7 | E |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,636 | 0.85 | 19.2 | E | 1,839 | 0.59 | 24.1 | D |
| 中清路二段 (敦化路二段-經貿一路) |  | 往南 | 3,100 | 2,082 | 0.67 | 22.5 | D | 2,506 | 0.81 | 18.3 | E |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,679 | 0.86 | 18.1 | E | 2,046 | 0.66 | 23.2 | D |
| 敦化路二段 (啟航路-中清路二段) |  | 往東 | 1,950 | 124 | 0.06 | 34.8 | B | 446 | 0.31 | 32.3 | B |
|  |  | 往西 | 1,950 | 470 | 0.24 | 41.3 | A | 207 | 0.14 | 40.5 | A |
| 經貿路一段 (經貿三路二段-敦化路二段) |  | 往南 | 1,950 | 284 | 0.15 | 44.2 | A | 468 | 0.24 | 43.4 | A |
|  |  | 往北 | 1,950 | 452 | 0.23 | 44.7 | A | 336 | 0.17 | 44.0 | A |
| 經貿路一段 (敦化路二段-大鵬路) |  | 往南 | 1,950 | 325 | 0.17 | 44.9 | A | 466 | 0.24 | 43.2 | A |
|  |  | 往北 | 1,950 | 381 | 0.20 | 44.6 | A | 345 | 0.18 | 43.7 | A |
| 經貿一路 (經貿路一段-中清路二段) |  | 往東 | 950 | 65 | 0.07 | 34.2 | B | 130 | 0.14 | 32.9 | B |
|  |  | 往西 | 950 | 178 | 0.19 | 35.6 | A | 119 | 0.13 | 35.1 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 中清路二段 / 敦化路二段 |  | A | 935 | 124.0 | 49.4 | D | 609 | 66.1 | 45.0 | D |
|  |  | B | 2,679 | 39.8 |  |  | 2,046 | 26.0 |  |  |
|  |  | C | 427 | 59.6 |  |  | 895 | 106.1 |  |  |
|  |  | D | 2,036 | 25.7 |  |  | 2,501 | 33.5 |  |  |
| 經貿路一段 / 經貿一路 |  | A | 178 | 29.1 | 18.7 | B | 119 | 26.8 | 17.8 | B |
|  |  | B | 381 | 16.2 |  |  | 345 | 16.0 |  |  |
|  |  | D | 284 | 15.5 |  |  | 468 | 16.8 |  |  |
| 敦化路二段 / 啟航路 |  | A | 480 | 16.8 | 16.5 | B | 207 | 15.0 | 16.3 | B |
|  |  | C | 119 | 14.5 |  |  | 407 | 16.3 |  |  |
|  |  | D | 21 | 20.5 |  |  | 59 | 20.7 |  |  |

目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 中清路二段 (經貿二路-敦化路二段) | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 2,121 | 0.68 | 23.3 | D→D | 2,441 | 0.79 | 19.0 | E→E |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,747 | 0.89 | 18.0 | E→E | 1,916 | 0.62 | 23.9 | D→D |
| 中清路二段 (敦化路二段-經貿一路) |  | 往南 | 3,100 | 2,169 | 0.70 | 22.1 | D→D | 2,611 | 0.84 | 17.4 | E→E |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,791 | 0.90 | 16.8 | E→E | 2,132 | 0.69 | 22.8 | D→D |
| 敦化路二段 (啟航路-中清路二段) |  | 往東 | 1,950 | 129 | 0.07 | 34.8 | B→B | 493 | 0.34 | 32.3 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,950 | 490 | 0.25 | 41.3 | A→A | 299 | 0.21 | 40.5 | A→A |
| 經貿路一段 (經貿三路二段-敦化路二段) |  | 往南 | 1,950 | 790 | 0.40 | 44.1 | A→A | 848 | 0.43 | 43.2 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,950 | 539 | 0.28 | 44.7 | A→A | 763 | 0.39 | 43.9 | A→A |
| 經貿路一段 (敦化路二段-大鵬路) |  | 往南 | 1,950 | 480 | 0.25 | 44.9 | A→A | 869 | 0.45 | 42.9 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,950 | 685 | 0.35 | 44.5 | A→A | 605 | 0.31 | 43.7 | A→A |
| 經貿一路 (經貿路一段-中清路二段) |  | 往東 | 950 | 113 | 0.12 | 34.2 | B→B | 414 | 0.44 | 32.7 | B→B |
|  |  | 往西 | 950 | 460 | 0.48 | 35.2 | A→A | 330 | 0.35 | 35.1 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 中清路二段 / 敦化路二段 |  | A | 974 | 141.8 | 55.9 | D→D | 647 | 67.9 | 51.6 | D→D |
|  |  | B | 2,791 | 47.4 |  |  | 2,132 | 27.1 |  |  |
|  |  | C | 445 | 60.1 |  |  | 967 | 134.9 |  |  |
|  |  | D | 2,123 | 26.7 |  |  | 2,607 | 36.6 |  |  |
| 經貿路一段 / 經貿一路 |  | A | 295 | 36.1 | 21.8 | B→B | 143 | 27.6 | 18.4 | B→B |
|  |  | B | 483 | 17.0 |  |  | 496 | 17.2 |  |  |
|  |  | D | 331 | 15.8 |  |  | 496 | 17.0 |  |  |
| 敦化路二段 / 啟航路 |  | A | 835 | 20.3 | 19.0 | B→B | 537 | 17.3 | 17.8 | B→B |
|  |  | C | 421 | 16.4 |  |  | 615 | 18.0 |  |  |
|  |  | D | 22 | 20.2 |  |  | 61 | 20.7 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 中清路二段 (經貿二路-敦化路二段) | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 2,121 | 0.68 | 23.3 | D→D | 2,441 | 0.79 | 19.0 | E→E |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,747 | 0.89 | 18.0 | E→E | 1,916 | 0.62 | 23.9 | D→D |
| 中清路二段 (敦化路二段-經貿一路) |  | 往南 | 3,100 | 2,169 | 0.70 | 22.1 | D→D | 2,611 | 0.84 | 17.4 | E→E |
|  |  | 往北 | 3,100 | 2,791 | 0.90 | 16.8 | E→E | 2,132 | 0.69 | 22.8 | D→D |
| 敦化路二段 (啟航路-中清路二段) |  | 往東 | 1,950 | 162 | 0.08 | 34.8 | B→B | 518 | 0.36 | 32.3 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,950 | 674 | 0.35 | 41.3 | A→A | 324 | 0.22 | 40.5 | A→A |
| 經貿路一段 (經貿三路二段-敦化路二段) |  | 往南 | 1,950 | 816 | 0.42 | 44.0 | A→A | 916 | 0.47 | 43.0 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,950 | 613 | 0.31 | 44.7 | A→A | 798 | 0.41 | 43.8 | A→A |
| 經貿路一段 (敦化路二段-大鵬路) |  | 往南 | 1,950 | 575 | 0.30 | 44.9 | A→A | 898 | 0.46 | 42.9 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,950 | 719 | 0.37 | 44.5 | A→A | 661 | 0.34 | 43.7 | A→A |
| 經貿一路 (經貿路一段-中清路二段) |  | 往東 | 950 | 178 | 0.19 | 34.2 | B→B | 564 | 0.59 | 31.8 | B→B |
|  |  | 往西 | 950 | 490 | 0.52 | 35.1 | A→A | 339 | 0.36 | 35.0 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 中清路二段 / 敦化路二段 |  | A | 991 | 146.8 | 56.9 | D→D | 663 | 68.8 | 52.4 | D→D |
|  |  | B | 2,791 | 47.4 |  |  | 2,132 | 27.1 |  |  |
|  |  | C | 487 | 61.0 |  |  | 975 | 138.9 |  |  |
|  |  | D | 2,123 | 26.7 |  |  | 2,607 | 36.6 |  |  |
| 經貿路一段 / 經貿一路 |  | A | 295 | 40.8 | 22.6 | B→B | 143 | 27.6 | 19.0 | B→B |
|  |  | B | 517 | 17.4 |  |  | 552 | 17.8 |  |  |
|  |  | C | — | — |  |  | — | — |  |  |
|  |  | D | 458 | 16.7 |  |  | 618 | 18.1 |  |  |
| 敦化路二段 / 啟航路 |  | A | 851 | 20.5 | 19.1 | B→B | 543 | 17.4 | 17.9 | B→B |
|  |  | B | — | — |  |  | — | — |  |  |
|  |  | C | 427 | 16.5 |  |  | 627 | 18.1 |  |  |
|  |  | D | 22 | 20.2 |  |  | 61 | 20.7 |  |  |

- 現況路口轉向交通量