浩瀚開發建設股份有限公司

臺中市北屯區碧柳段2、5、6地號等3筆土地

店鋪、辦公室新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 松竹路一段 | 南興路- 敦富路 | 50 或 50 以 下 | 往東 | 3,550 | 1,321 | 0.37 | 29.2 | C | 1,499 | 0.42 | 26.2 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,155 | 0.33 | 28.2 | C | 1,554 | 0.44 | 25.9 | C |
|  | 敦富路- 松竹五路二段 |  | 往東 | 3,550 | 1,372 | 0.39 | 29.0 | C | 1,629 | 0.46 | 27.7 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,208 | 0.34 | 25.5 | C | 1,678 | 0.47 | 25.2 | C |
| 敦富路 | 敦富九街- 南興北一路 |  | 往南 | 2,350 | 184 | 0.08 | 46.3 | A | 256 | 0.11 | 44.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 256 | 0.11 | 44.6 | A | 486 | 0.21 | 37.4 | A |
|  | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 201 | 0.09 | 45.9 | A | 527 | 0.22 | 37.5 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 298 | 0.13 | 45.9 | A | 530 | 0.23 | 38.4 | A |
| 南興路 | 敦富九街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 152 | 0.14 | 46.4 | A | 342 | 0.31 | 45.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 278 | 0.25 | 46.6 | A | 247 | 0.22 | 45.6 | A |
| 南興北一路 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 2,250 | 108 | 0.05 | 48.7 | A | 115 | 0.05 | 43.7 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 84 | 0.04 | 48.2 | A | 205 | 0.09 | 43.1 | A |
|  | 敦富路- 敦富東街 |  | 往東 | 2,250 | 75 | 0.03 | 46.8 | A | 63 | 0.03 | 41.4 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 42 | 0.02 | 48.5 | A | 418 | 0.19 | 34.8 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,155 | 12.7 | 20.2 | A | B | 1,529 | 14.0 | 20.0 | A | B |
|  |  | B | 571 | 47.3 |  | D |  | 426 | 45.3 |  | D |  |
|  |  | C | 1,321 | 12.9 |  | A |  | 1,490 | 14.0 |  | A |  |
|  |  | D | 152 | 38.6 |  | C |  | 342 | 41.7 |  | C |  |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 42 | 44.7 | 22.6 | C | B | 418 | 56.2 | 33.0 | D | C |
|  |  | B | 263 | 15.1 |  | A |  | 389 | 15.6 |  | A |  |
|  |  | C | 108 | 45.9 |  | D |  | 115 | 47.2 |  | D |  |
|  |  | D | 184 | 14.8 |  | A |  | 256 | 15.1 |  | A |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,208 | 10.0 | 15.0 | A | A | 1,678 | 10.8 | 18.5 | A | B |
|  |  | B | 210 | 43.9 |  | C |  | 259 | 44.4 |  | C |  |
|  |  | C | 1,321 | 10.5 |  | A |  | 1,499 | 10.9 |  | A |  |
|  |  | D | 201 | 43.7 |  | C |  | 527 | 51.9 |  | D |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 松竹路 一段 | 南興路- 敦富路 | 50 或 50 以 下 | 往東 | 3,550 | 1,662 | 0.47 | 29.0 | C→C | 1,777 | 0.50 | 26.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,716 | 0.48 | 28.0 | C→C | 1,666 | 0.47 | 25.8 | C→C |
|  | 敦富路- 松竹五路二段 |  | 往東 | 3,550 | 1,700 | 0.48 | 28.8 | C→C | 2,057 | 0.58 | 27.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,771 | 0.50 | 25.2 | C→C | 2,068 | 0.58 | 24.6 | C→D |
| 敦富路 | 敦富九街- 南興北一路 |  | 往南 | 2,350 | 511 | 0.22 | 46.3 | A→A | 505 | 0.21 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 510 | 0.22 | 44.6 | A→A | 933 | 0.40 | 37.4 | A→A |
|  | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 373 | 0.16 | 45.9 | A→A | 613 | 0.26 | 37.5 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 354 | 0.15 | 45.9 | A→A | 778 | 0.33 | 38.4 | A→A |
| 南興路 | 敦富九街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 1,038 | 0.94 | 35.3 | A→A | 631 | 0.57 | 45.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 553 | 0.50 | 46.5 | A→A | 628 | 0.57 | 45.2 | A→A |
| 南興北 一路 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 2,250 | 198 | 0.09 | 48.7 | A→A | 140 | 0.06 | 43.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 87 | 0.04 | 48.2 | A→A | 213 | 0.09 | 43.1 | A→A |
|  | 敦富路- 敦富東街 |  | 往東 | 2,250 | 566 | 0.25 | 46.8 | A→A | 488 | 0.22 | 41.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 153 | 0.07 | 48.5 | A→A | 490 | 0.22 | 34.7 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,524 | 13.8 | 26.2 | A | B→B | 1,677 | 14.7 | 23.3 | A | B→B |
|  |  | B | 593 | 50.8 |  | D |  | 462 | 46.6 |  | D |  |
|  |  | C | 1,468 | 13.8 |  | A |  | 2,072 | 19.0 |  | B |  |
|  |  | D | 670 | 59.4 |  | D |  | 516 | 47.1 |  | D |  |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 63 | 45.1 | 34.0 | D | B→C | 528 | 69.4 | 37.1 | E | C→C |
|  |  | B | 449 | 15.9 |  | B |  | 664 | 16.9 |  | B |  |
|  |  | C | 534 | 55.3 |  | D |  | 268 | 52.7 |  | D |  |
|  |  | D | 210 | 14.9 |  | A |  | 360 | 15.5 |  | B |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,429 | 10.4 | 17.1 | A | A→B | 2,054 | 11.5 | 19.4 | A | B→B |
|  |  | B | 227 | 45.0 |  | D |  | 286 | 45.2 |  | D |  |
|  |  | C | 1,582 | 11.0 |  | A |  | 1,946 | 11.5 |  | A |  |
|  |  | D | 400 | 48.4 |  | D |  | 605 | 56.5 |  | D |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 松竹路 一段 | 南興路- 敦富路 | 50 或 50 以 下 | 往東 | 3,550 | 1,662 | 0.47 | 29.0 | C→C | 1,777 | 0.50 | 26.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,755 | 0.49 | 27.9 | C→C | 1,794 | 0.51 | 25.7 | C→C |
|  | 敦富路- 松竹五路二段 |  | 往東 | 3,550 | 1,727 | 0.49 | 28.7 | C→C | 2,191 | 0.62 | 26.7 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,928 | 0.54 | 25.0 | C→C | 2,122 | 0.60 | 24.5 | D→D |
| 敦富路 | 敦富九街- 南興北一路 |  | 往南 | 2,350 | 758 | 0.32 | 46.3 | A→A | 559 | 0.24 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 552 | 0.24 | 44.6 | A→A | 1,066 | 0.45 | 37.4 | A→A |
|  | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 501 | 0.21 | 45.9 | A→A | 1,013 | 0.43 | 37.5 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 354 | 0.15 | 45.9 | A→A | 778 | 0.33 | 38.4 | A→A |
| 南興路 | 敦富九街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 1,038 | 0.94 | 35.3 | A→A | 631 | 0.57 | 45.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 1,154 | 1.05 | 27.9 | A→C | 736 | 0.67 | 44.4 | A→A |
| 南興北 一路 | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 2,250 | 198 | 0.09 | 48.7 | A→A | 140 | 0.06 | 43.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 87 | 0.04 | 48.2 | A→A | 213 | 0.09 | 43.1 | A→A |
|  | 敦富路- 敦富東街 |  | 往東 | 2,250 | 566 | 0.25 | 46.8 | A→A | 488 | 0.22 | 41.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,250 | 196 | 0.09 | 48.5 | A→A | 624 | 0.28 | 34.7 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,524 | 13.9 | 39.3 | A | B→C | 1,677 | 14.7 | 36.9 | A | B→C |
|  |  | B | 770 | 64.9 |  | E |  | 490 | 46.2 |  | D |  |
|  |  | C | 1,873 | 15.6 |  | B |  | 2,152 | 20.0 |  | B |  |
|  |  | D | 799 | 118.5 |  | F |  | 917 | 112.1 |  | E |  |
| 敦富路 / 南興北一路 |  | A | 63 | 45.1 | 34.2 | D | C→C | 528 | 69.4 | 37.2 | E | C→C |
|  |  | B | 1,188 | 20.0 |  | B |  | 826 | 17.8 |  | B |  |
|  |  | C | 534 | 55.3 |  | D |  | 268 | 52.7 |  | D |  |
|  |  | D | 210 | 14.9 |  | A |  | 360 | 15.5 |  | B |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,429 | 10.4 | 20.5 | A | B→B | 2,054 | 11.5 | 43.5 | A | B→C |
|  |  | B | 405 | 50.2 |  | D |  | 314 | 47.7 |  | D |  |
|  |  | C | 1,986 | 12.1 |  | A |  | 2,026 | 11.7 |  | A |  |
|  |  | D | 528 | 55.7 |  | D |  | 1,006 | 164.0 |  | F |  |

- 現況路口轉向交通量