# 和築建設股份有限公司

# 臺中市太平區育賢段201地號等1筆土地

# 店鋪、集合住宅新建工程

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 環中東路三段 | 太順路- 樹孝路67巷 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 561 | 0.18 | 29.6 | C | 894 | 0.29 | 29.9 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 782 | 0.25 | 28.5 | C | 712 | 0.23 | 28.4 | C |
| 太順路 | 環中東路三段-太順東街 |  | 往東 | 1,950 | 415 | 0.21 | 33.6 | B | 424 | 0.22 | 32.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 556 | 0.29 | 34.1 | B | 412 | 0.21 | 34.7 | B |
| 立功路 | 立文街- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 950 | 151 | 0.16 | 38.3 | A | 125 | 0.13 | 38.5 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 189 | 0.20 | 38.9 | A | 107 | 0.11 | 39.3 | A |
| 樹孝路 67巷 | 立功路- 樹孝路 |  | 往東 | 950 | 304 | 0.32 | 28.5 | C | 379 | 0.40 | 29.5 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 418 | 0.44 | 29.8 | C | 372 | 0.39 | 29.6 | C |
| 育才路 | 樹德路- 育才路91巷 |  | 往東 | 950 | 189 | 0.20 | 34.1 | B | 242 | 0.25 | 34.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 256 | 0.27 | 34.5 | B | 180 | 0.19 | 34.2 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 556 | 41.2 | 34.0 | C | 395 | 38.4 | 32.8 | C |
|  |  | B | 782 | 26.4 |  |  | 712 | 25.9 |  |  |
|  |  | C | 415 | 38.8 |  |  | 300 | 37.0 |  |  |
|  |  | D | 634 | 34.0 |  |  | 1,147 | 34.0 |  |  |
| 環中東路三段 / 樹孝路67巷 |  | A | 418 | 42.8 | 34.7 | C | 372 | 41.6 | 35.3 | C |
|  |  | B | 576 | 31.2 |  |  | 876 | 33.6 |  |  |
|  |  | C | 304 | 39.8 |  |  | 379 | 41.7 |  |  |
|  |  | D | 561 | 29.4 |  |  | 463 | 30.2 |  |  |
| 育才路 / 立功路 |  | A | 198 | 10.7 | 14.2 | A | 180 | 10.6 | 12.8 | A |
|  |  | B | 189 | 18.6 |  |  | 107 | 16.9 |  |  |
|  |  | C | 187 | 10.7 |  |  | 242 | 11.2 |  |  |
|  |  | D | 151 | 17.8 |  |  | 86 | 16.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 環中東路三段 | 太順路- 樹孝路67巷 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 1,253 | 0.40 | 29.5 | C→C | 2,107 | 0.68 | 27.6 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,817 | 0.59 | 27.6 | C→C | 1,170 | 0.38 | 28.4 | C→C |
| 太順路 | 環中東路三段-太順東街 |  | 往東 | 1,950 | 648 | 0.33 | 33.5 | B→B | 498 | 0.26 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 958 | 0.49 | 33.8 | B→B | 527 | 0.27 | 34.7 | B→B |
| 立功路 | 立文街- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 950 | 293 | 0.31 | 38.2 | A→A | 181 | 0.19 | 38.5 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 221 | 0.23 | 38.9 | A→A | 113 | 0.12 | 39.3 | A→A |
| 樹孝路 67巷 | 立功路- 樹孝路 |  | 往東 | 950 | 328 | 0.34 | 28.5 | C→C | 400 | 0.42 | 29.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 570 | 0.60 | 28.8 | C→C | 393 | 0.41 | 29.6 | C→C |
| 育才路 | 樹德路- 育才路91巷 |  | 往東 | 950 | 206 | 0.22 | 34.0 | B→B | 331 | 0.35 | 34.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 399 | 0.42 | 34.3 | B→B | 209 | 0.22 | 34.2 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 585 | 41.7 | 37.7 | C→C | 415 | 38.7 | 41.8 | C→C |
|  |  | B | 1,395 | 35.2 |  |  | 884 | 28.4 |  |  |
|  |  | C | 460 | 39.5 |  |  | 409 | 38.6 |  |  |
|  |  | D | 761 | 37.9 |  |  | 1,685 | 50.4 |  |  |
| 環中東路三段 / 樹孝路67巷 |  | A | 445 | 43.7 | 35.0 | C→C | 411 | 42.6 | 36.4 | C→C |
|  |  | B | 756 | 31.3 |  |  | 1,119 | 35.0 |  |  |
|  |  | C | 327 | 40.3 |  |  | 445 | 43.7 |  |  |
|  |  | D | 895 | 31.5 |  |  | 751 | 30.4 |  |  |
| 育才路 / 立功路 |  | A | 208 | 10.9 | 15.0 | A→A | 190 | 10.7 | 16.4 | A→B |
|  |  | B | 250 | 19.5 |  |  | 361 | 22.8 |  |  |
|  |  | C | 196 | 10.8 |  |  | 254 | 11.4 |  |  |
|  |  | D | 159 | 18.0 |  |  | 90 | 16.8 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 環中東路三段 | 太順路- 樹孝路67巷 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 124 | 1,377 | 0.44 | 29.4 | C→C | 231 | 2,338 | 0.75 | 25.9 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 256 | 2,073 | 0.67 | 26.5 | C→C | 73 | 1,243 | 0.40 | 28.3 | C→C |
| 太順路 | 環中東路三段-太順東街 |  | 往東 | 1,950 | 87 | 735 | 0.38 | 33.5 | B→B | 21 | 519 | 0.27 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 13 | 971 | 0.50 | 33.7 | B→B | 55 | 582 | 0.30 | 34.7 | B→B |
| 立功路 | 立文街- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 950 | 49 | 342 | 0.36 | 38.2 | A→A | 238 | 419 | 0.44 | 38.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 78 | 299 | 0.31 | 38.8 | A→A | 107 | 220 | 0.23 | 39.3 | A→A |
| 樹孝路 67巷 | 立功路- 樹孝路 |  | 往東 | 950 | 0 | 328 | 0.34 | 28.5 | C→C | 0 | 400 | 0.42 | 29.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 18 | 588 | 0.62 | 28.6 | C→C | 107 | 500 | 0.53 | 29.2 | C→C |
| 育才路 | 樹德路- 育才路91巷 |  | 往東 | 950 | 256 | 463 | 0.49 | 33.7 | B→B | 73 | 404 | 0.42 | 34.1 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 115 | 515 | 0.54 | 33.8 | B→B | 208 | 418 | 0.44 | 34.1 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 598 | 42.0 | 38.5 | C→C | 470 | 39.6 | 43.0 | C→C |
|  |  | B | 1,495 | 35.9 |  |  | 917 | 28.6 |  |  |
|  |  | C | 616 | 42.6 |  |  | 450 | 39.3 |  |  |
|  |  | D | 785 | 37.9 |  |  | 1,819 | 52.1 |  |  |
| 環中東路三段 / 樹孝路67巷 |  | A | 445 | 43.7 | 35.6 | C→C | 411 | 42.6 | 44.3 | C→C |
|  |  | B | 774 | 33.0 |  |  | 1,226 | 53.6 |  |  |
|  |  | C | 327 | 40.3 |  |  | 445 | 43.7 |  |  |
|  |  | D | 1,223 | 32.4 |  |  | 792 | 31.1 |  |  |
| 育才路 / 立功路 |  | A | 323 | 12.7 | 17.6 | A→B | 399 | 19.2 | 19.1 | B→B |
|  |  | B | 406 | 24.5 |  |  | 402 | 24.3 |  |  |
|  |  | C | 196 | 10.8 |  |  | 254 | 11.4 |  |  |
|  |  | D | 170 | 18.2 |  |  | 139 | 17.5 |  |  |

- 現況路口轉向交通量