惠昇建設股份有限公司

臺中市烏日區新三和段72地號等1筆土地

集合住宅、店鋪大樓新建工程

(第一次變更設計)

交通影響評估

(原案已於民國106年4月13日取得臺中市政府交通局所核發之中市交行字第1060016181號核備函文)

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 中山路 三段 | 三和路- 高鐵路一段 | 70 | 往東 | 3,800 | 2,220 | 0.58 | 39.5 | C | 1,936 | 0.51 | 43.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,182 | 0.57 | 38.2 | C | 2,367 | 0.62 | 42.4 | B |
|  | 高鐵路一段- 榮和路 |  | 往東 | 3,800 | 2,194 | 0.58 | 38.7 | C | 2,295 | 0.60 | 43.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,299 | 0.61 | 38.0 | C | 2,354 | 0.62 | 39.4 | C |
| 環河路 四段 | 三和路- 高鐵路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 3,100 | 324 | 0.10 | 34.4 | B | 218 | 0.07 | 38.7 | A |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 346 | 0.11 | 32.4 | B | 262 | 0.08 | 32.9 | B |
| 環河路 五段 | 高鐵路一段- 榮和路 |  | 往東 | 3,100 | 348 | 0.11 | 31.7 | B | 240 | 0.08 | 31.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 353 | 0.11 | 33.1 | B | 273 | 0.09 | 32.0 | B |
| 高鐵路 一段 | 環河路四段- 三榮路一段 |  | 往南 | 3,100 | 110 | 0.04 | 39.5 | A | 90 | 0.03 | 32.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 84 | 0.03 | 37.0 | A | 80 | 0.03 | 32.2 | B |
|  | 三榮路一段- 中山路三段 |  | 往南 | 1,000 | 3 | 0.00 | 37.9 | A | 10 | 0.01 | 32.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,000 | 180 | 0.18 | 31.9 | B | 197 | 0.20 | 31.7 | B |
| 三榮路 一段/二段 | 三和路- 榮和路 |  | 往東 | 1,000 | 267 | 0.27 | 34.0 | B | 241 | 0.24 | 33.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 229 | 0.23 | 34.6 | B | 244 | 0.24 | 32.2 | B |
| 三榮七路 | 環河路四段- 三榮路一段 |  | 往南 | 950 | 22 | 0.02 | 32.8 | B | 65 | 0.07 | 33.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 105 | 0.11 | 32.3 | B | 51 | 0.05 | 31.8 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 中山路三段/高鐵路一段 |  | A | 2,171 | 24.8 | 25.7 | B | 2,354 | 25.8 | 25.7 | B |
|  |  | B | 180 | 43.7 |  |  | 197 | 43.9 |  |  |
|  |  | C | 2,220 | 25.1 |  |  | 1,936 | 23.7 |  |  |
|  |  | D | 5 | 40.5 |  |  | 3 | 40.4 |  |  |
| 環河路四段/高鐵路一段 |  | A | 353 | 14.7 | 17.0 | B | 273 | 14.5 | 17.1 | B |
|  |  | B | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 324 | 17.2 |  |  | 218 | 17.5 |  |  |
|  |  | D | 100 | 24.1 |  |  | 90 | 24.1 |  |  |
| 中山路三段/ 學田路 |  | A | 2,157 | 34.6 | 43.0 | C | 1,816 | 30.5 | 47.1 | D |
|  |  | B | 235 | 53.5 |  |  | 157 | 49.4 |  |  |
|  |  | C | 2,044 | 36.1 |  |  | 2,295 | 37.2 |  |  |
|  |  | D | 520 | 100.6 |  |  | 590 | 136.2 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三榮路 一段/ 三榮七路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 11 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,789 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 50 | 1,000 | 989 | 1,287 | 1,181 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 3 | 1,300 | 1,290 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 53 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 10 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,790 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 14 | 1,000 | 970 | 1,152 | 1,130 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 1,300 | 1,290 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 7 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 11 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,789 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 22 | 1,000 | 982 | 1,301 | 1,249 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 1,300 | 1,282 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 26 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 25 | 1,800 | 1800 | 1,800 | 1,775 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 17 | 1,000 | 974 | 1,174 | 1,146 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 1,200 | 1,184 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 10 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 中山路 三段 | 三和路- 高鐵路一段 | 70 | 往東 | 3,800 | 2,941 | 0.77 | 34.5 | C→D | 2,290 | 0.60 | 42.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,411 | 0.63 | 37.3 | C→C | 2,904 | 0.76 | 38.0 | B→C |
|  | 高鐵路一段- 榮和路 |  | 往東 | 3,800 | 2,624 | 0.69 | 36.6 | C→C | 2,593 | 0.68 | 41.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,573 | 0.68 | 36.6 | C→C | 3,097 | 0.81 | 33.0 | C→D |
| 環河路 四段 | 三和路- 高鐵路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 3,100 | 590 | 0.19 | 34.4 | B→B | 336 | 0.11 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 425 | 0.14 | 32.4 | B→B | 326 | 0.11 | 32.9 | B→B |
| 環河路 五段 | 高鐵路一段- 榮和路 |  | 往東 | 3,100 | 415 | 0.13 | 31.7 | B→B | 307 | 0.10 | 31.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 377 | 0.12 | 33.1 | B→B | 291 | 0.09 | 32.0 | B→B |
| 高鐵路 一段 | 環河路四段- 三榮路一段 |  | 往南 | 3,100 | 117 | 0.04 | 39.5 | A→A | 96 | 0.03 | 32.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 223 | 0.07 | 37.0 | A→A | 146 | 0.05 | 32.2 | B→B |
|  | 三榮路一段- 中山路三段 |  | 往南 | 1,000 | 3 | 0.00 | 37.9 | A→A | 11 | 0.01 | 32.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,000 | 609 | 0.61 | 30.7 | B→B | 520 | 0.52 | 31.2 | B→B |
| 三榮路 一段/二段 | 三和路- 榮和路 |  | 往東 | 1,000 | 706 | 0.71 | 30.9 | B→B | 419 | 0.42 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 383 | 0.38 | 34.5 | B→B | 679 | 0.68 | 29.8 | B→C |
| 三榮七路 | 環河路四段- 三榮路一段 |  | 往南 | 950 | 23 | 0.02 | 32.8 | B→B | 69 | 0.07 | 33.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 112 | 0.12 | 32.3 | B→B | 54 | 0.06 | 31.8 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 中山路三段/高鐵路一段 |  | A | 2,353 | 25.8 | 29.1 | B→B | 2,759 | 28.2 | 29.8 | B→B |
|  |  | B | 648 | 58.0 |  |  | 556 | 57.7 |  |  |
|  |  | C | 2,426 | 26.2 |  |  | 2,262 | 25.3 |  |  |
|  |  | D | 6 | 40.5 |  |  | 3 | 40.4 |  |  |
| 環河路四段/高鐵路一段 |  | A | 1,022 | 15.9 | 16.9 | B→B | 531 | 15.0 | 16.9 | B→B |
|  |  | B | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 377 | 17.1 |  |  | 243 | 17.5 |  |  |
|  |  | D | 107 | 24.2 |  |  | 97 | 24.1 |  |  |
| 中山路三段/ 學田路 |  | A | 2,497 | 42.2 | 50.8 | C→D | 2,270 | 36.1 | 55.6 | D→D |
|  |  | B | 252 | 54.5 |  |  | 167 | 50.5 |  |  |
|  |  | C | 2,761 | 51.0 |  |  | 2,673 | 42.9 |  |  |
|  |  | D | 593 | 84.9 |  |  | 766 | 160.3 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務水準 現況→開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三榮路 一段/ 三榮七路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 12 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,788 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 53 | 900 | 889 | 1,202 | 1,089 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 3 | 1,100 | 1,090 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 57 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 11 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,789 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 15 | 800 | 774 | 951 | 928 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 1,100 | 1,090 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 7 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 12 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,788 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 23 | 800 | 784 | 1,124 | 1,069 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 1,000 | 985 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 28 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 27 | 1,800 | 1800 | 1,800 | 1,773 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 18 | 900 | 895 | 1,083 | 1,053 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 1,000 | 985 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 11 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 中山路 三段 | 三和路- 高鐵路一段 | 70 | 往東 | 3,800 | 3,062 | 0.81 | 33.1 | D→D | 2,326 | 0.61 | 41.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,414 | 0.64 | 37.3 | C→C | 2,918 | 0.77 | 37.9 | C→C |
|  | 高鐵路一段- 榮和路 |  | 往東 | 3,800 | 2,624 | 0.69 | 36.6 | C→C | 2,593 | 0.68 | 41.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,573 | 0.68 | 36.6 | C→C | 3,097 | 0.81 | 33.0 | D→D |
| 環河路 四段 | 三和路- 高鐵路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 3,100 | 590 | 0.19 | 34.4 | B→B | 336 | 0.11 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 652 | 0.21 | 32.4 | B→B | 415 | 0.13 | 32.9 | B→B |
| 環河路 五段 | 高鐵路一段- 榮和路 |  | 往東 | 3,100 | 415 | 0.13 | 31.7 | B→B | 307 | 0.10 | 31.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 456 | 0.15 | 33.1 | B→B | 315 | 0.10 | 32.0 | B→B |
| 高鐵路 一段 | 環河路四段- 三榮路一段 |  | 往南 | 3,100 | 117 | 0.04 | 39.5 | A→A | 96 | 0.03 | 32.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 371 | 0.12 | 37.0 | A→A | 190 | 0.06 | 32.2 | B→B |
|  | 三榮路一段- 中山路三段 |  | 往南 | 1,000 | 6 | 0.01 | 37.9 | A→A | 24 | 0.02 | 32.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,000 | 730 | 0.73 | 28.4 | B→C | 556 | 0.56 | 30.9 | B→B |
| 三榮路 一段/二段 | 三和路- 榮和路 |  | 往東 | 1,000 | 726 | 0.73 | 30.4 | B→B | 513 | 0.51 | 33.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 400 | 0.40 | 34.5 | B→B | 756 | 0.76 | 27.9 | C→C |
| 三榮七路 | 環河路四段- 三榮路一段 |  | 往南 | 950 | 132 | 0.14 | 32.8 | B→B | 239 | 0.25 | 33.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 112 | 0.12 | 32.3 | B→B | 54 | 0.06 | 31.8 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 中山路三段/高鐵路一段 |  | A | 2,353 | 25.8 | 33.0 | B→C | 2,758 | 28.3 | 30.0 | B→B |
|  |  | B | 640 | 85.0 |  |  | 553 | 57.9 |  |  |
|  |  | C | 2,426 | 26.2 |  |  | 2,262 | 25.3 |  |  |
|  |  | D | 6 | 40.5 |  |  | 3 | 40.4 |  |  |
| 環河路四段/高鐵路一段 |  | A | 1,007 | 17.0 | 17.5 | B→B | 526 | 15.2 | 16.8 | B→B |
|  |  | B | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | C | 377 | 17.1 |  |  | 243 | 17.5 |  |  |
|  |  | D | 107 | 24.2 |  |  | 97 | 24.1 |  |  |
| 中山路三段/ 學田路 |  | A | 2,497 | 42.2 | 52.9 | D→D | 2,270 | 36.1 | 57.0 | D→D |
|  |  | B | 252 | 54.5 |  |  | 167 | 50.5 |  |  |
|  |  | C | 2,753 | 55.4 |  |  | 2,671 | 43.8 |  |  |
|  |  | D | 593 | 85.7 |  |  | 765 | 166.2 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務水準 現況→開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三榮路 一段/ 三榮七路 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 12 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,788 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 53 | 900 | 884 | 1,193 | 1,080 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 3 | 1,000 | 985 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 57 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 27 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,773 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 15 | 800 | 769 | 942 | 919 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 1,000 | 985 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 7 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 12 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,788 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 23 | 700 | 665 | 1,004 | 949 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 900 | 860 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 28 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 103 | 1,800 | 1800 | 1,800 | 1,697 | A→A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 18 | 800 | 754 | 958 | 928 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 800 | 765 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 11 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 現況路口轉向交通量