鉅本建設臺中市西屯區文商段39、40地號

等2筆土地貳拾陸層集合住宅店鋪辦公室

新建工程

交通影響評估(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 中清路 二段 | 黎明路三段- 經貿三路二段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,783 | 0.58 | 24.5 | D | 2,489 | 0.80 | 19.1 | E |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,715 | 0.88 | 19.9 | E | 1,975 | 0.64 | 24.1 | D |
|  | 經貿三路二段 -敦化路二段 |  | 往南 | 3,100 | 1,754 | 0.57 | 24.2 | D | 2,406 | 0.78 | 18.8 | E |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,593 | 0.84 | 19.5 | E | 2,123 | 0.68 | 24.8 | D |
| 經貿路 二段 | 黎明路三段- 經貿五路 |  | 往南 | 2,350 | 322 | 0.14 | 40.7 | A | 799 | 0.34 | 40.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 634 | 0.27 | 41.7 | A | 184 | 0.08 | 39.5 | A |
|  | 經貿五路 -敦化路二段 |  | 往南 | 2,350 | 322 | 0.14 | 41.2 | A | 766 | 0.33 | 38.9 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 550 | 0.23 | 40.1 | A | 407 | 0.17 | 39.4 | A |
| 黎明路 三段 | 中清路二段 -中科路 |  | 往東 | 2,000 | 223 | 0.11 | 22.6 | D | 759 | 0.38 | 24.2 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 655 | 0.33 | 27.6 | C | 473 | 0.24 | 28.8 | C |
|  | 中科路 -凱旋路 |  | 往東 | 2,000 | 121 | 0.06 | 28.2 | C | 844 | 0.42 | 27.9 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 460 | 0.23 | 27.4 | C | 495 | 0.25 | 28.8 | C |
| 經貿五路 | 中清路二段 -啟航路 |  | 往東 | 2,000 | 92 | 0.05 | 24.4 | D | 367 | 0.18 | 24.2 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 254 | 0.13 | 33.5 | B | 199 | 0.10 | 33.2 | B |
| 經貿三路 二段 | 中清路二段 -啟航路 |  | 往東 | 1,000 | 121 | 0.12 | 24.0 | D | 430 | 0.43 | 23.8 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 460 | 0.46 | 33.9 | B | 291 | 0.29 | 32.8 | B |
| 中科路 | 黎明路三段- 敦化路二段 |  | 往南 | 2,000 | 446 | 0.22 | 42.9 | A | 1,440 | 0.72 | 40.5 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 1,085 | 0.54 | 42.5 | A | 435 | 0.22 | 39.1 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 中科路 / 黎明路三段 |  | A | 912 | 63.6 | 46.3 | D | 473 | 54.3 | 46.8 | D |
|  |  | B | 1,085 | 35.3 |  |  | 435 | 32.1 |  |  |
|  |  | C | 411 | 55.9 |  |  | 844 | 60.5 |  |  |
|  |  | D | 458 | 29.2 |  |  | 1,407 | 40.5 |  |  |
| 經貿路二段 / 經貿五路 |  | A | 254 | 26.4 | 17.8 | B | 136 | 24.9 | 32.0 | C |
|  |  | B | 550 | 14.8 |  |  | 407 | 59.7 |  |  |
|  |  | C | 92 | 25.9 |  |  | 174 | 28.4 |  |  |
|  |  | D | 322 | 14.1 |  |  | 799 | 19.8 |  |  |
| 中清路二段 / 經貿三路二段 |  | A | 655 | 98.5 | 45.2 | D | 408 | 69.1 | 49.7 | D |
|  |  | B | 2,593 | 41.4 |  |  | 2,123 | 29.4 |  |  |
|  |  | C | 121 | 62.5 |  |  | 430 | 75.3 |  |  |
|  |  | D | 1,783 | 29.9 |  |  | 2,489 | 59.4 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 中清路 二段 | 黎明路三段- 經貿三路二段 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 2,066 | 0.67 | 23.5 | D→D | 2,722 | 0.88 | 17.5 | E→E |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,965 | 0.96 | 16.6 | E→E | 2,140 | 0.69 | 23.3 | D→D |
|  | 經貿三路二段 -敦化路二段 |  | 往南 | 3,100 | 1,954 | 0.63 | 24.0 | D→D | 2,612 | 0.84 | 17.8 | E→E |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,879 | 0.93 | 17.2 | E→E | 2,287 | 0.74 | 24.3 | D→D |
| 經貿路 二段 | 黎明路三段- 經貿五路 |  | 往南 | 2,350 | 776 | 0.33 | 40.7 | A→A | 1,151 | 0.49 | 40.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 691 | 0.29 | 41.7 | A→A | 200 | 0.09 | 39.5 | A→A |
|  | 經貿五路 -敦化路二段 |  | 往南 | 2,350 | 373 | 0.16 | 41.2 | A→A | 835 | 0.36 | 38.9 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 791 | 0.34 | 40.1 | A→A | 536 | 0.23 | 39.4 | A→A |
| 黎明路 三段 | 中清路二段 -中科路 |  | 往東 | 2,000 | 239 | 0.12 | 22.6 | D→D | 813 | 0.41 | 24.2 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 701 | 0.35 | 27.6 | C→C | 507 | 0.25 | 28.8 | C→C |
|  | 中科路 -凱旋路 |  | 往東 | 2,000 | 145 | 0.07 | 28.2 | C→C | 944 | 0.47 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 521 | 0.26 | 27.4 | C→C | 555 | 0.28 | 28.8 | C→C |
| 經貿五路 | 中清路二段 -啟航路 |  | 往東 | 2,000 | 434 | 0.22 | 24.4 | D→D | 540 | 0.27 | 24.2 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 901 | 0.45 | 33.4 | B→B | 310 | 0.15 | 33.2 | B→B |
| 經貿三路 二段 | 中清路二段 -啟航路 |  | 往東 | 1,000 | 411 | 0.41 | 24.0 | D→D | 561 | 0.56 | 23.6 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 720 | 0.72 | 32.5 | B→B | 617 | 0.62 | 32.3 | B→B |
| 中科路 | 黎明路三段- 敦化路二段 |  | 往南 | 2,000 | 704 | 0.35 | 42.9 | A→A | 1,745 | 0.87 | 35.9 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 1,669 | 0.83 | 37.9 | A→A | 1,015 | 0.51 | 39.0 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 中科路 / 黎明路三段 |  | A | 1,080 | 71.9 | 49.8 | D→D | 630 | 59.3 | 50.0 | D→D |
|  |  | B | 1,162 | 35.6 |  |  | 466 | 32.4 |  |  |
|  |  | C | 441 | 59.0 |  |  | 905 | 62.8 |  |  |
|  |  | D | 565 | 29.4 |  |  | 1,555 | 44.5 |  |  |
| 經貿路二段 / 經貿五路 |  | A | 546 | 32.2 | 21.2 | B→B | 570 | 33.0 | 34.7 | C→C |
|  |  | B | 622 | 15.2 |  |  | 545 | 61.6 |  |  |
|  |  | C | 99 | 26.3 |  |  | 187 | 29.3 |  |  |
|  |  | D | 401 | 14.3 |  |  | 942 | 20.8 |  |  |
| 中清路二段 / 經貿三路二段 |  | A | 701 | 104.5 | 51.1 | D→D | 437 | 71.6 | 57.4 | D→D |
|  |  | B | 2,911 | 49.2 |  |  | 2,536 | 34.4 |  |  |
|  |  | C | 130 | 62.9 |  |  | 461 | 78.1 |  |  |
|  |  | D | 1,996 | 35.0 |  |  | 2,930 | 71.9 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 中清路 二段 | 黎明路三段- 經貿三路二段 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 2,097 | 0.68 | 23.3 | D→D | 2,773 | 0.89 | 16.9 | E→E |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 3,026 | 0.98 | 15.7 | E→E | 2,171 | 0.70 | 23.1 | D→D |
|  | 經貿三路二段 -敦化路二段 |  | 往南 | 3,100 | 1,975 | 0.64 | 24.0 | D→D | 2,622 | 0.85 | 17.7 | E→E |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,889 | 0.93 | 17.1 | E→E | 2,304 | 0.74 | 24.2 | D→D |
| 經貿路 二段 | 黎明路三段- 經貿五路 |  | 往南 | 2,350 | 776 | 0.33 | 40.7 | A→A | 1,151 | 0.49 | 40.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 691 | 0.29 | 41.7 | A→A | 200 | 0.09 | 39.5 | A→A |
|  | 經貿五路 -敦化路二段 |  | 往南 | 2,350 | 404 | 0.17 | 41.2 | A→A | 886 | 0.38 | 38.9 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 843 | 0.36 | 40.1 | A→A | 620 | 0.26 | 39.4 | A→A |
| 黎明路 三段 | 中清路二段 -中科路 |  | 往東 | 2,000 | 239 | 0.12 | 22.6 | D→D | 813 | 0.41 | 24.2 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 701 | 0.35 | 27.6 | C→C | 507 | 0.25 | 28.8 | C→C |
|  | 中科路 -凱旋路 |  | 往東 | 2,000 | 145 | 0.07 | 28.2 | C→C | 944 | 0.47 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 521 | 0.26 | 27.4 | C→C | 555 | 0.28 | 28.8 | C→C |
| 經貿五路 | 中清路二段 -啟航路 |  | 往東 | 2,000 | 465 | 0.23 | 24.4 | D→D | 591 | 0.30 | 24.2 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,000 | 931 | 0.47 | 33.4 | B→B | 360 | 0.18 | 33.2 | B→B |
| 經貿三路 二段 | 中清路二段 -啟航路 |  | 往東 | 1,000 | 411 | 0.41 | 24.0 | D→D | 561 | 0.56 | 23.6 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 823 | 0.82 | 30.4 | B→B | 786 | 0.79 | 30.2 | B→B |
| 中科路 | 黎明路三段- 敦化路二段 |  | 往南 | 2,000 | 848 | 0.42 | 42.8 | A→A | 1,817 | 0.91 | 34.2 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 1,669 | 0.83 | 37.9 | A→A | 1,015 | 0.51 | 39.0 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 中科路 / 黎明路三段 |  | A | 1,080 | 71.9 | 49.8 | D→D | 630 | 59.3 | 50.0 | D→D |
|  |  | B | 1,162 | 35.6 |  |  | 466 | 322.4 |  |  |
|  |  | C | 441 | 59.0 |  |  | 905 | 62.8 |  |  |
|  |  | D | 565 | 29.4 |  |  | 1,555 | 44.5 |  |  |
| 經貿路二段 / 經貿五路 |  | A | 577 | 33.1 | 22.2 | B→B | 620 | 34.8 | 36.3 | C→C |
|  |  | B | 622 | 15.2 |  |  | 545 | 61.6 |  |  |
|  |  | C | 170 | 29.4 |  |  | 306 | 40.7 |  |  |
|  |  | D | 401 | 14.3 |  |  | 942 | 20.8 |  |  |
| 中清路二段 / 經貿三路二段 |  | A | 717 | 109.3 | 52.5 | D→D | 462 | 72.9 | 57.9 | D→D |
|  |  | B | 2,911 | 49.2 |  |  | 2,536 | 34.4 |  |  |
|  |  | C | 242 | 73.9 |  |  | 553 | 79.2 |  |  |
|  |  | D | 1,996 | 35.0 |  |  | 2,930 | 71.9 |  |  |

- 現況路口轉向交通量