臺中市西屯區國安段1期社會住宅統包工程交通影響評估(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 福林路 | 西平南巷- 國安一路 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 482 | 0.16 | 28.1 | C | 721 | 0.23 | 28.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,055 | 0.34 | 24.9 | D | 517 | 0.17 | 28.6 | C |
|  | 國安一路 -福科路 |  | 往南 | 3,100 | 926 | 0.30 | 23.9 | D | 1,059 | 0.34 | 24.3 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,142 | 0.37 | 23.1 | D | 920 | 0.30 | 24.7 | D |
| 玉門路 | 國安二路- 西屯路三段 |  | 往南 | 1,950 | 820 | 0.42 | 28.3 | C | 682 | 0.35 | 29.2 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,096 | 0.56 | 24.8 | D | 691 | 0.35 | 29.0 | C |
|  | 西屯路三段 -福科路 |  | 往南 | 1,950 | 893 | 0.46 | 24.5 | D | 754 | 0.39 | 24.3 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 974 | 0.50 | 23.4 | D | 733 | 0.38 | 23.8 | D |
| 國安二路 | 東大路一段-玉門路 |  | 往東 | 1,950 | 844 | 0.43 | 28.5 | C | 770 | 0.39 | 24.2 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,357 | 0.70 | 24.7 | D | 539 | 0.28 | 27.3 | C |
|  | 玉門路- 福林路 |  | 往東 | 1,950 | 475 | 0.24 | 28.4 | C | 516 | 0.26 | 29.2 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 720 | 0.37 | 27.4 | C | 364 | 0.19 | 27.7 | C |
| 國安一路 | 東大路一段-福林路 |  | 往東 | 1,950 | 666 | 0.34 | 29.9 | C | 519 | 0.27 | 29.0 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 308 | 0.16 | 28.9 | C | 584 | 0.30 | 29.0 | C |
| 西屯路三段 | 東大路一段-玉門路 |  | 往東 | 1,950 | 972 | 0.50 | 24.1 | D | 1,219 | 0.63 | 23.8 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,070 | 0.55 | 23.3 | D | 952 | 0.49 | 23.2 | D |
|  | 玉門路- 福林路 |  | 往東 | 1,950 | 1,082 | 0.55 | 24.5 | D | 1,417 | 0.73 | 24.8 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,376 | 0.71 | 24.3 | D | 1,181 | 0.61 | 24.2 | D |
| 西側12公尺 計畫道路 | 國安二路- 國安一路 |  | 往南 | 950 | 53 | 0.06 | 32.1 | B | 114 | 0.12 | 33.2 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 133 | 0.14 | 33.8 | B | 70 | 0.07 | 32.2 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 國安二路 / 玉門路 |  | A | 720 | 19.9 | 23.2 | B | 364 | 17.4 | 18.0 | B |
|  |  | B | 707 | 28.2 |  |  | 308 | 12.8 |  |  |
|  |  | C | 844 | 21.9 |  |  | 770 | 20.4 |  |  |
|  |  | D | － | － |  |  | － | － |  |  |
| 西屯路三段 / 玉門路 |  | A | 1,376 | 30.1 | 36.8 | C | 1,181 | 25.4 | 31.7 | C |
|  |  | B | 974 | 54.1 |  |  | 733 | 43.2 |  |  |
|  |  | C | 972 | 21.9 |  |  | 1,219 | 25.7 |  |  |
|  |  | D | 820 | 44.9 |  |  | 682 | 41.0 |  |  |
| 國安一路 / 福林路 |  | A | － | － | 20.4 | B | － | － | 16.3 | B |
|  |  | B | 1,142 | 14.4 |  |  | 920 | 12.4 |  |  |
|  |  | C | 666 | 38.1 |  |  | 519 | 30.0 |  |  |
|  |  | D | 482 | 10.0 |  |  | 721 | 11.3 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 福林路 | 西平南巷- 國安一路 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 632 | 0.20 | 28.1 | C→C | 811 | 0.26 | 28.7 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,131 | 0.36 | 24.9 | D→D | 547 | 0.18 | 28.6 | C→C |
|  | 國安一路 -福科路 |  | 往南 | 3,100 | 1,059 | 0.34 | 23.9 | D→D | 1,127 | 0.36 | 24.3 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,194 | 0.39 | 23.0 | D→D | 986 | 0.32 | 24.6 | D→D |
| 玉門路 | 國安二路- 西屯路三段 |  | 往南 | 1,950 | 854 | 0.44 | 28.2 | C→C | 711 | 0.36 | 29.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,142 | 0.59 | 24.6 | D→D | 720 | 0.37 | 29.0 | C→C |
|  | 西屯路三段 -福科路 |  | 往南 | 1,950 | 930 | 0.48 | 24.4 | D→D | 786 | 0.40 | 24.3 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,015 | 0.52 | 23.4 | D→D | 764 | 0.39 | 23.8 | D→D |
| 國安二路 | 東大路一段-玉門路 |  | 往東 | 1,950 | 883 | 0.45 | 28.5 | C→C | 830 | 0.43 | 24.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,414 | 0.73 | 24.1 | D→D | 562 | 0.29 | 27.3 | C→C |
|  | 玉門路- 福林路 |  | 往東 | 1,950 | 625 | 0.32 | 28.4 | C→C | 597 | 0.31 | 29.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 750 | 0.38 | 27.4 | C→C | 379 | 0.19 | 27.7 | C→C |
| 國安一路 | 東大路一段-福林路 |  | 往東 | 1,950 | 694 | 0.36 | 29.9 | C→C | 541 | 0.28 | 29.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 333 | 0.17 | 28.9 | C→C | 692 | 0.35 | 29.0 | C→C |
| 西屯路三段 | 東大路一段-玉門路 |  | 往東 | 1,950 | 1,013 | 0.52 | 24.1 | D→D | 1,270 | 0.65 | 23.4 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,146 | 0.59 | 23.1 | D→D | 1,000 | 0.51 | 23.1 | D→D |
|  | 玉門路- 福林路 |  | 往東 | 1,950 | 1,127 | 0.58 | 24.4 | D→D | 1,476 | 0.76 | 24.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,465 | 0.75 | 23.3 | D→D | 1,239 | 0.64 | 23.9 | D→D |
| 西側12公尺 計畫道路 | 國安二路- 國安一路 |  | 往南 | 950 | 55 | 0.06 | 32.1 | B→B | 119 | 0.13 | 33.2 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 155 | 0.16 | 33.7 | B→B | 184 | 0.19 | 32.1 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 國安二路 / 玉門路 |  | A | 750 | 20.4 | 24.8 | B→B | 380 | 17.5 | 18.6 | B→B |
|  |  | B | 738 | 31.8 |  |  | 321 | 12.9 |  |  |
|  |  | C | 883 | 22.8 |  |  | 830 | 21.4 |  |  |
|  |  | D | － | － |  |  | － | － |  |  |
| 西屯路三段 / 玉門路 |  | A | 1,465 | 33.3 | 39.1 | C→C | 1,240 | 26.5 | 32.7 | C→C |
|  |  | B | 1,015 | 58.1 |  |  | 765 | 44.2 |  |  |
|  |  | C | 1,013 | 22.5 |  |  | 1,270 | 26.7 |  |  |
|  |  | D | 854 | 46.1 |  |  | 711 | 41.7 |  |  |
| 國安一路 / 福林路 |  | A | － | － | 21.7 | B→B | － | － | 16.9 | B→B |
|  |  | B | 1,194 | 14.9 |  |  | 986 | 13.0 |  |  |
|  |  | C | 694 | 42.8 |  |  | 541 | 31.8 |  |  |
|  |  | D | 602 | 10.6 |  |  | 803 | 11.8 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 福林路 | 西平南巷- 國安一路 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 797 | 0.26 | 28.1 | C→C | 895 | 0.29 | 28.7 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,131 | 0.36 | 24.9 | D→D | 547 | 0.18 | 28.6 | C→C |
|  | 國安一路 -福科路 |  | 往南 | 3,100 | 1,224 | 0.39 | 23.9 | D→D | 1,211 | 0.39 | 24.3 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,254 | 0.40 | 23.0 | D→D | 1,076 | 0.35 | 24.6 | D→D |
| 玉門路 | 國安二路- 西屯路三段 |  | 往南 | 1,950 | 909 | 0.47 | 28.2 | C→C | 736 | 0.38 | 29.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,162 | 0.60 | 24.5 | D→D | 750 | 0.38 | 29.0 | C→C |
|  | 西屯路三段 -福科路 |  | 往南 | 1,950 | 985 | 0.51 | 24.3 | D→D | 812 | 0.42 | 24.3 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,035 | 0.53 | 23.3 | D→D | 794 | 0.41 | 23.8 | D→D |
| 國安二路 | 東大路一段-玉門路 |  | 往東 | 1,950 | 883 | 0.45 | 28.5 | C→C | 830 | 0.43 | 24.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,469 | 0.75 | 23.4 | D→D | 581 | 0.30 | 27.3 | C→C |
|  | 玉門路- 福林路 |  | 往東 | 1,950 | 789 | 0.40 | 28.4 | C→C | 681 | 0.35 | 29.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 860 | 0.44 | 27.3 | C→C | 425 | 0.22 | 27.7 | C→C |
| 國安一路 | 東大路一段-福林路 |  | 往東 | 1,950 | 734 | 0.38 | 29.9 | C→C | 593 | 0.30 | 29.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 393 | 0.20 | 28.9 | C→C | 789 | 0.40 | 28.9 | C→C |
| 西屯路三段 | 東大路一段-玉門路 |  | 往東 | 1,950 | 1,013 | 0.52 | 24.1 | D→D | 1,270 | 0.65 | 23.4 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,146 | 0.59 | 23.1 | D→D | 1,000 | 0.51 | 23.1 | D→D |
|  | 玉門路- 福林路 |  | 往東 | 1,950 | 1,127 | 0.58 | 24.4 | D→D | 1,476 | 0.76 | 24.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,465 | 0.75 | 23.3 | D→D | 1,239 | 0.64 | 23.9 | D→D |
| 西側12公尺 計畫道路 | 國安二路- 國安一路 |  | 往南 | 950 | 55 | 0.06 | 32.1 | B→B | 119 | 0.13 | 33.2 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 529 | 0.56 | 33.0 | B→B | 462 | 0.49 | 31.8 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 國安二路 / 玉門路 |  | A | 860 | 25.5 | 26.4 | B→B | 425 | 19.5 | 19.1 | B→B |
|  |  | B | 738 | 31.8 |  |  | 321 | 12.9 |  |  |
|  |  | C | 883 | 22.8 |  |  | 830 | 21.4 |  |  |
|  |  | D | － | － |  |  | － | － |  |  |
| 西屯路三段 / 玉門路 |  | A | 1,465 | 33.3 | 40.3 | C→C | 1,240 | 26.5 | 33.1 | C→C |
|  |  | B | 1,035 | 60.6 |  |  | 795 | 45.2 |  |  |
|  |  | C | 1,013 | 22.5 |  |  | 1,270 | 26.7 |  |  |
|  |  | D | 909 | 48.5 |  |  | 736 | 42.3 |  |  |
| 國安一路 / 福林路 |  | A | － | － | 22.1 | B→B | － | － | 17.2 | B→B |
|  |  | B | 1,254 | 17.5 |  |  | 1,084 | 13.8 |  |  |
|  |  | C | 694 | 42.8 |  |  | 541 | 31.8 |  |  |
|  |  | D | 765 | 11.5 |  |  | 887 | 12.4 |  |  |

- 現況路口轉向交通量