鵬程建設股份有限公司

臺中市東區練武段1063地號等1筆土地

店鋪、補習班、辦公大樓新建工程

交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 雙十路一段 | 精武路- 自由路二段 | 50或50以下 | 往南 | 3,800 | 926 | 0.24 | 28.1 | C | 1,036 | 0.27 | 26.2 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,800 | 885 | 0.23 | 29.3 | C | 1,186 | 0.31 | 24.7 | D |
|  | 自由路二段- 南京路 |  | 往南 | 3,800 | 712 | 0.19 | 29.0 | C | 835 | 0.22 | 27.4 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,800 | 588 | 0.15 | 32.4 | B | 809 | 0.21 | 27.8 | C |
| 自由路二段 | 臺灣大道- 雙十路一段 |  | 往東 | 1,950 | 986 | 0.51 | 28.5 | C | 1,489 | 0.76 | 21.7 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,709 | 0.88 | 23.3 | D | 1,227 | 0.63 | 22.2 | D |
| 自由路三段 | 雙十路一段- 進德路 |  | 往東 | 2,650 | 918 | 0.35 | 28.4 | C | 1,367 | 0.52 | 22.0 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,650 | 1,722 | 0.65 | 23.5 | D | 1,128 | 0.43 | 23.5 | D |
| 復興路五段 | 自由路三段- 南京路 |  | 往南 | 1,950 | 553 | 0.28 | 29.4 | C | 641 | 0.33 | 27.9 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 716 | 0.37 | 28.7 | C | 682 | 0.35 | 26.1 | C |
| 南京路 | 雙十路一段-進德路 |  | 往東 | 1,950 | 706 | 0.36 | 29.6 | C | 1,027 | 0.53 | 26.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 944 | 0.48 | 26.4 | C | 728 | 0.37 | 29.9 | C |
| 公園 東路 | 雙十路一段-復興路五段 |  | 往東 | 950 | 350 | 0.37 | 31.1 | B | 457 | 0.48 | 25.8 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 250 | 0.26 | 32.8 | B | 218 | 0.23 | 34.5 | B |
| 南京 二街 | 南京四街- 南京一街 |  | 往東 | 950 | 131 | 0.14 | 34.3 | B | 156 | 0.16 | 33.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 113 | 0.12 | 33.9 | B | 79 | 0.08 | 34.1 | B |
| 南京 四街 | 公園東路- 南京路 |  | 往南 | 950 | 53 | 0.06 | 35.8 | A | 39 | 0.04 | 36.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 65 | 0.07 | 36.0 | A | 67 | 0.07 | 43.3 | A |
| 南京 三街 | 公園東路- 南京路 |  | 往南 | 950 | 42 | 0.04 | 27.2 | C | 21 | 0.02 | 27.6 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 47 | 0.05 | 38.2 | A | 47 | 0.05 | 37.3 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 自由路二段 / 雙十路一段 |  | A | 1,723 | 44.5 | 48.0 | D | 1,129 | 37.2 | 49.3 | D |
|  |  | B | 588 | 54.9 |  |  | 810 | 58.2 |  |  |
|  |  | C | 987 | 42.8 |  |  | 1,489 | 48.8 |  |  |
|  |  | D | 927 | 55.5 |  |  | 1,036 | 56.2 |  |  |
| 南京二街 / 復興路五段 |  | A | 113 | 18.9 | 12.2 | A | 79 | 18.2 | 12.3 | A |
|  |  | B | 697 | 11.3 |  |  | 677 | 11.2 |  |  |
|  |  | C | 74 | 18.0 |  |  | 48 | 17.4 |  |  |
|  |  | D | 553 | 11.3 |  |  | 642 | 12.5 |  |  |
| 南京路 / 南京三街 |  | A | 713 | 51.6 | 45.0 | D | 560 | 46.7 | 49.0 | D |
|  |  | B | 374 | 22.9 |  |  | 399 | 23.7 |  |  |
|  |  | C | 569 | 49.0 |  |  | 822 | 70.0 |  |  |
|  |  | D | 42 | 77.3 |  |  | 21 | 62.4 |  |  |
| 南京路 / 雙十路一段 |  | A | 668 | 47.6 | 33.5 | C | 457 | 45.0 | 32.6 | C |
|  |  | B | 606 | 19.9 |  |  | 734 | 20.8 |  |  |
|  |  | C | 293 | 47.3 |  |  | 384 | 50.6 |  |  |
|  |  | D | 642 | 25.5 |  |  | 835 | 28.0 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留 容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公園東路 / 南京四街 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 17 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,583 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 50 | 900 | 893 | 1,011 | 946 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 900 | 893 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 15 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 8 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,592 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 49 | 900 | 897 | 1,043 | 975 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 900 | 897 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 19 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 雙十路一段 | 精武路- 自由路二段 | 50或50以下 | 往南 | 3,800 | 1,184 | 0.31 | 28.1 | C→C | 1,247 | 0.33 | 26.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,800 | 1,062 | 0.28 | 29.3 | C→C | 1,540 | 0.41 | 24.6 | D→D |
|  | 自由路二段- 南京路 |  | 往南 | 3,800 | 1,026 | 0.27 | 29.0 | C→C | 1,072 | 0.28 | 27.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,800 | 768 | 0.20 | 32.4 | B→B | 1,160 | 0.31 | 27.8 | C→C |
| 自由路二段 | 臺灣大道- 雙十路一段 |  | 往東 | 1,950 | 1,256 | 0.64 | 27.3 | C→C | 1,816 | 0.93 | 16.6 | D→E |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 2,044 | 1.05 | 16.8 | D→E | 1,497 | 0.77 | 19.9 | D→E |
| 自由路三段 | 雙十路一段- 進德路 |  | 往東 | 2,650 | 978 | 0.37 | 28.4 | C→C | 1,502 | 0.57 | 21.7 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,650 | 1,958 | 0.74 | 22.1 | D→D | 1,347 | 0.51 | 23.3 | D→D |
| 復興路五段 | 自由路三段- 南京路 |  | 往南 | 1,950 | 630 | 0.32 | 29.4 | C→C | 739 | 0.38 | 27.9 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 810 | 0.42 | 28.6 | C→C | 890 | 0.46 | 26.0 | C→C |
| 南京路 | 雙十路一段-進德路 |  | 往東 | 1,950 | 755 | 0.39 | 29.6 | C→C | 1,082 | 0.55 | 26.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 999 | 0.51 | 26.3 | C→C | 799 | 0.41 | 29.8 | C→C |
| 公園 東路 | 雙十路一段-復興路五段 |  | 往東 | 950 | 420 | 0.44 | 30.9 | B→B | 607 | 0.64 | 25.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 288 | 0.30 | 32.8 | B→B | 338 | 0.36 | 34.4 | B→B |
| 南京 二街 | 南京四街- 南京一街 |  | 往東 | 950 | 138 | 0.14 | 34.3 | B→B | 164 | 0.17 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 126 | 0.13 | 33.9 | B→B | 104 | 0.11 | 34.1 | B→B |
| 南京 四街 | 公園東路- 南京路 |  | 往南 | 950 | 145 | 0.15 | 35.8 | A→A | 152 | 0.16 | 36.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 76 | 0.08 | 36.0 | A→A | 92 | 0.10 | 43.3 | A→A |
| 南京 三街 | 公園東路- 南京路 |  | 往南 | 950 | 44 | 0.05 | 27.2 | C→C | 22 | 0.02 | 27.6 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 49 | 0.05 | 38.2 | A→A | 49 | 0.05 | 37.3 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 |
| 自由路二段 / 雙十路一段 |  | A | 1,810 | 46.1 | 56.9 | D→D | 1,304 | 38.9 | 66.1 | D→E |
|  |  | B | 1,056 | 66.1 |  |  | 1,215 | 76.6 |  |  |
|  |  | C | 1,305 | 64.5 |  |  | 1,871 | 83.4 |  |  |
|  |  | D | 1,095 | 56.8 |  |  | 1,110 | 58.0 |  |  |
| 南京二街 / 復興路五段 |  | A | 119 | 19.0 | 13.9 | A→A | 83 | 18.3 | 16.0 | A→B |
|  |  | B | 872 | 12.8 |  |  | 987 | 13.8 |  |  |
|  |  | C | 85 | 18.3 |  |  | 72 | 18.0 |  |  |
|  |  | D | 782 | 13.9 |  |  | 831 | 18.2 |  |  |
| 南京路 / 南京三街 |  | A | 749 | 53.2 | 46.4 | D→D | 588 | 47.5 | 52.5 | D→D |
|  |  | B | 393 | 23.3 |  |  | 419 | 24.3 |  |  |
|  |  | C | 598 | 50.7 |  |  | 864 | 69.2 |  |  |
|  |  | D | 44 | 78.1 |  |  | 22 | 70.3 |  |  |
| 南京路 / 雙十路一段 |  | A | 1,141 | 61.4 | 47.5 | C→D | 839 | 51.4 | 49.9 | C→D |
|  |  | B | 638 | 20.1 |  |  | 771 | 21.0 |  |  |
|  |  | C | 308 | 47.8 |  |  | 403 | 51.4 |  |  |
|  |  | D | 776 | 49.6 |  |  | 987 | 70.6 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留 容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 現況→開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公園東路 / 南京四街 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 18 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,382 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 53 | 600 | 595 | 704 | 635 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 600 | 595 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 16 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 8 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,392 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 51 | 600 | 598 | 736 | 665 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 600 | 598 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 20 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 雙十路一段 | 精武路- 自由路二段 | 50或50以下 | 往南 | 3,800 | 1,270 | 0.33 | 28.1 | C→C | 1,297 | 0.34 | 26.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,800 | 1,082 | 0.28 | 29.3 | C→C | 1,587 | 0.42 | 24.6 | D→D |
|  | 自由路二段- 南京路 |  | 往南 | 3,800 | 1,191 | 0.31 | 29.0 | C→C | 1,196 | 0.31 | 27.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,800 | 806 | 0.21 | 32.4 | B→B | 1,278 | 0.34 | 27.8 | C→C |
| 自由路二段 | 臺灣大道- 雙十路一段 |  | 往東 | 1,950 | 1,335 | 0.68 | 26.6 | C→C | 1,890 | 0.97 | 15.1 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 2,062 | 1.06 | 16.3 | E→E | 1,568 | 0.80 | 19.0 | E→E |
| 自由路三段 | 雙十路一段- 進德路 |  | 往東 | 2,650 | 1,020 | 0.39 | 28.4 | C→C | 1,564 | 0.59 | 21.6 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,650 | 2,141 | 0.81 | 20.7 | D→D | 1,412 | 0.53 | 23.2 | D→D |
| 復興路五段 | 自由路三段- 南京路 |  | 往南 | 1,950 | 814 | 0.42 | 29.3 | C→C | 804 | 0.41 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 852 | 0.44 | 28.6 | C→C | 952 | 0.49 | 25.9 | C→C |
| 南京路 | 雙十路一段-進德路 |  | 往東 | 1,950 | 755 | 0.39 | 29.6 | C→C | 1,082 | 0.55 | 26.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,042 | 0.53 | 26.2 | C→C | 835 | 0.43 | 29.8 | C→C |
| 公園 東路 | 雙十路一段-復興路五段 |  | 往東 | 950 | 584 | 0.62 | 29.8 | B→C | 730 | 0.77 | 22.5 | C→D |
|  |  |  | 往西 | 950 | 509 | 0.54 | 32.2 | B→B | 521 | 0.55 | 33.7 | B→B |
| 南京 二街 | 南京四街- 南京一街 |  | 往東 | 950 | 529 | 0.56 | 33.5 | B→B | 379 | 0.40 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 126 | 0.13 | 33.9 | B→B | 104 | 0.11 | 34.1 | B→B |
| 南京 四街 | 公園東路- 南京路 |  | 往南 | 950 | 493 | 0.52 | 35.3 | A→B | 341 | 0.36 | 36.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 119 | 0.13 | 36.0 | A→A | 128 | 0.13 | 43.3 | A→A |
| 南京 三街 | 公園東路- 南京路 |  | 往南 | 950 | 44 | 0.05 | 27.2 | C→C | 22 | 0.02 | 27.6 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 89 | 0.09 | 38.2 | A→A | 168 | 0.18 | 37.3 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 |
| 自由路二段 / 雙十路一段 |  | A | 1,810 | 46.1 | 57.3 | D→D | 1,304 | 38.9 | 69.3 | E→E |
|  |  | B | 1,093 | 67.4 |  |  | 1,334 | 85.9 |  |  |
|  |  | C | 1,383 | 63.7 |  |  | 1,946 | 85.2 |  |  |
|  |  | D | 1,181 | 57.5 |  |  | 1,272 | 58.6 |  |  |
| 南京二街 / 復興路五段 |  | A | 119 | 19.1 | 15.6 | A→B | 83 | 18.3 | 17.5 | B→B |
|  |  | B | 872 | 12.9 |  |  | 987 | 13.8 |  |  |
|  |  | C | 137 | 20.0 |  |  | 168 | 21.2 |  |  |
|  |  | D | 966 | 17.1 |  |  | 897 | 20.8 |  |  |
| 南京路 / 南京三街 |  | A | 792 | 55.5 | 47.9 | D→D | 624 | 48.5 | 54.7 | D→D |
|  |  | B | 393 | 23.3 |  |  | 419 | 24.3 |  |  |
|  |  | C | 598 | 51.7 |  |  | 864 | 73.6 |  |  |
|  |  | D | 44 | 78.1 |  |  | 22 | 70.3 |  |  |
| 南京路 / 雙十路一段 |  | A | 1,141 | 61.4 | 47.5 | D→D | 839 | 51.4 | 49.9 | D→D |
|  |  | B | 638 | 20.1 |  |  | 771 | 21.0 |  |  |
|  |  | C | 308 | 47.8 |  |  | 403 | 51.4 |  |  |
|  |  | D | 776 | 49.6 |  |  | 987 | 70.6 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留 容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 開發前→後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公園東路 / 南京四街 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 202 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 998 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 53 | 500 | 438 | 531 | 462 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 500 | 438 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 16 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 74 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,126 | A→A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 51 | 500 | 478 | 603 | 532 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 500 | 478 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 20 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |

- 現況路口轉向交通量