遠雄建設事業股份有限公司

臺中市梧棲區市鎮南段97地號等1筆土地

店鋪、集合住宅新建工程

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 臨港路 四段 | 民族路三段-大智路二段 | 70 | 往南 | 4,850 | 926 | 0.19 | 43.6 | B | 524 | 0.11 | 44.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 383 | 0.08 | 43.9 | B | 899 | 0.19 | 43.4 | B |
| 大勇路 | 臨港路四段-四維東路 | 50或50以下 | 往東 | 3,550 | 46 | 0.01 | 34.3 | B | 99 | 0.03 | 34.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 118 | 0.03 | 33.9 | B | 51 | 0.02 | 34.1 | B |
| 大仁路 二段 | 臨港路四段-四維東路 |  | 往東 | 3,550 | 83 | 0.02 | 34.0 | B | 237 | 0.07 | 33.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 210 | 0.06 | 33.7 | B | 74 | 0.02 | 33.9 | B |
| 八德路 一段 | 港新五路-八德路22巷 |  | 往南 | 3,550 | 118 | 0.03 | 34.2 | B | 147 | 0.04 | 33.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,550 | 125 | 0.04 | 33.9 | B | 148 | 0.04 | 33.5 | B |
| 八德東路 | 港新五路-四維中路 |  | 往南 | 1,100 | 24 | 0.02 | 34.8 | B | 36 | 0.03 | 34.9 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 53 | 0.05 | 34.9 | B | 60 | 0.05 | 34.5 | B |
| 八德二路 | 大勇北路-八德東路 |  | 往東 | 1,100 | 6 | 0.01 | 34.4 | B | 8 | 0.01 | 34.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 19 | 0.02 | 34.0 | B | 10 | 0.01 | 33.2 | B |
| 八德一路 | 大勇北路-八德東路 |  | 往東 | 1,100 | 9 | 0.01 | 34.8 | B | 14 | 0.01 | 33.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 12 | 0.01 | 33.6 | B | 15 | 0.01 | 33.3 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務 水準 |  | 交通量 (PCU) |  | 平均延滯(秒) |  |  | 服務 水準 |
| 大勇路 / 八德路一段 |  | A | 110 | 27.8 | 27.5 | B |  | 51 |  | 29.1 |  | 27.8 | B |  |
|  |  | B | 108 | 29.2 |  |  |  | 119 |  | 27.5 |  |  |  |  |
|  |  | C | 42 | 26.1 |  |  |  | 99 |  | 27.7 |  |  |  |  |
|  |  | D | 116 | 26.1 |  |  |  | 135 |  | 27.8 |  |  |  |  |
| 大仁路二段 / 臨港路四段 |  | A | 130 | 49.5 | 18.0 | B |  | 45 |  | 48.5 |  | 16.7 | B |  |
|  |  | B | 381 | 12.8 |  |  |  | 899 |  | 13.8 |  |  |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  |
|  |  | D | 839 | 16.0 |  |  |  | 524 |  | 18.8 |  |  |  |  |
| 大仁路二段 / 八德路一段 |  | A | 210 | 32.5 | 32.2 | C |  | 74 |  | 34.2 |  | 31.1 | C |  |
|  |  | B | 150 | 31.7 |  |  |  | 246 |  | 29.3 |  |  |  |  |
|  |  | C | 65 | 34.6 |  |  |  | 184 |  | 31.4 |  |  |  |  |
|  |  | D | 203 | 31.3 |  |  |  | 177 |  | 32.2 |  |  |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八德二路 / 八德路一段 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 0 | 1,250 | 1,240 | 1,493 | 1,488 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 3 | 1,350 | 1,341 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 2 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 15 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,785 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 2 | 1,250 | 1,239 | 1,490 | 1,484 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 1,350 | 1,341 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 3 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 2 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,798 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 0 | 1,200 | 1,193 | 1,507 | 1,505 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 1,300 | 1,296 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 8 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,792 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 1 | 1,200 | 1,195 | 1,551 | 1,543 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,300 | 1,296 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八德二路 / 八德東路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 0 | 1,350 | 1,342 | 1,756 | 1,751 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,700 | 1,694 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 3 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 10 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,790 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,350 | 1,342 | 1,616 | 1,607 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,700 | 1,694 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 6 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 0 | 1,350 | 1,341 | 1,745 | 1,741 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,700 | 1,694 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 2 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 9 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,791 | A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 5 | 1,350 | 1,343 | 1,605 | 1,591 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,700 | 1,694 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 臨港路 四段 | 民族路三段-大智路二段 | 70 | 往南 | 4,850 | 1,309 | 0.27 | 43.6 | B→B | 977 | 0.20 | 44.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 1,318 | 0.27 | 43.9 | B→B | 1,379 | 0.28 | 43.4 | B→B |
| 大勇路 | 臨港路四段-四維東路 | 50或50以下 | 往東 | 3,550 | 1,198 | 0.34 | 34.2 | B→B | 762 | 0.24 | 34.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 733 | 0.21 | 33.9 | B→B | 1,037 | 0.32 | 34.0 | B→B |
| 大仁路 二段 | 臨港路四段-四維東路 |  | 往東 | 3,550 | 297 | 0.08 | 34.0 | B→B | 699 | 0.20 | 33.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 520 | 0.15 | 33.7 | B→B | 1,465 | 0.41 | 33.9 | B→B |
| 八德路 一段 | 港新五路-八德路22巷 |  | 往南 | 3,550 | 436 | 0.12 | 34.2 | B→B | 298 | 0.08 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,550 | 377 | 0.11 | 33.9 | B→B | 509 | 0.14 | 33.5 | B→B |
| 八德東路 | 港新五路-四維中路 |  | 往南 | 1,100 | 421 | 0.38 | 34.8 | B→B | 517 | 0.47 | 34.8 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 374 | 0.34 | 34.9 | B→B | 478 | 0.43 | 34.5 | B→B |
| 八德二路 | 大勇北路-八德東路 |  | 往東 | 1,100 | 6 | 0.01 | 34.4 | B→B | 150 | 0.14 | 34.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 20 | 0.02 | 34.0 | B→B | 11 | 0.01 | 33.2 | B→B |
| 八德一路 | 大勇北路-八德東路 |  | 往東 | 1,100 | 10 | 0.01 | 34.8 | B→B | 156 | 0.14 | 33.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 13 | 0.01 | 33.6 | B→B | 16 | 0.01 | 33.3 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 大勇路 / 八德路一段 |  | A | 482 | 50.2 | 37.2 | B→C | 485 | 50.1 | 38.0 | B→C |
|  |  | B | 1154 | 33.3 |  |  | 365 | 33.1 |  |  |
|  |  | C | 137 | 26.8 |  |  | 161 | 28.3 |  |  |
|  |  | D | 331 | 28.1 |  |  | 252 | 28.0 |  |  |
| 大仁路二段 / 臨港路四段 |  | A | 644 | 58.7 | 28.2 | B→B | 181 | 50.3 | 19.2 | B→B |
|  |  | B | 452 | 12.8 |  |  | 1130 | 14.4 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 899 | 16.3 |  |  | 561 | 19.0 |  |  |
| 大仁路二段 / 八德路一段 |  | A | 224 | 32.7 | 34.5 | C→C | 79 | 34.2 | 31.5 | B→C |
|  |  | B | 162 | 31.9 |  |  | 263 | 29.4 |  |  |
|  |  | C | 318 | 30.5 |  |  | 270 | 32.2 |  |  |
|  |  | D | 217 | 37.0 |  |  | 191 | 32.3 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八德二路 / 八德路一段 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 0 | 1,150 | 1,140 | 1,417 | 1,412 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 3 | 1,250 | 1,241 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 2 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 16 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,784 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 2 | 1,150 | 1,139 | 1,419 | 1,413 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 1,250 | 1,241 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 3 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 2 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,798 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 0 | 1,050 | 1,043 | 1,363 | 1,361 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 1,100 | 1,096 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 9 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,791 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 1 | 1,020 | 1,015 | 1,432 | 1,424 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,100 | 1,096 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準現況→ 開發前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八德二路 / 八德東路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 0 | 1,300 | 1,292 | 1,613 | 1,608 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,400 | 1,395 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 3 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 10 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,790 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,250 | 1,243 | 1,566 | 1,557 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,400 | 1,395 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 6 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 0 | 1,300 | 1,291 | 1,691 | 1,687 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,600 | 1,595 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 2 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 9 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,791 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 5 | 1,350 | 1,343 | 1,605 | 1,591 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,600 | 1,595 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 9 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 臨港路 四段 | 民族路三段-大智路二段 | 70 | 往南 | 4,850 | 611 | 1,920 | 0.40 | 43.6 | B→B | 202 | 1,179 | 0.24 | 44.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 81 | 1,398 | 0.29 | 43.9 | B→B | 459 | 1,838 | 0.38 | 43.4 | B→B |
| 大勇路 | 臨港路四段-四維東路 | 50或50以下 | 往東 | 3,550 | 660 | 1,858 | 0.52 | 34.1 | B→B | 230 | 991 | 0.31 | 34.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 87 | 820 | 0.23 | 33.9 | B→B | 487 | 1,523 | 0.48 | 34.0 | B→B |
| 大仁路 二段 | 臨港路四段-四維東路 |  | 往東 | 3,550 | 660 | 957 | 0.27 | 34.0 | B→B | 431 | 1,130 | 0.32 | 33.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 611 | 1,131 | 0.32 | 33.7 | B→B | 487 | 1,952 | 0.55 | 33.7 | B→B |
| 八德路 一段 | 港新五路-八德路22巷 |  | 往南 | 3,550 | 611 | 1,047 | 0.29 | 34.2 | A→A | 431 | 729 | 0.21 | 33.7 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 3,550 | 513 | 891 | 0.25 | 33.9 | A→A | 431 | 941 | 0.26 | 33.5 | A→A |
| 八德東路 | 港新五路-四維中路 |  | 往南 | 1,100 | 660 | 1,081 | 0.98 | 24.6 | B→D | 487 | 1,003 | 0.91 | 28.0 | B→C |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 660 | 1,034 | 0.94 | 26.7 | B→C | 487 | 964 | 0.88 | 29.2 | B→C |
| 八德二路 | 大勇北路-八德東路 |  | 往東 | 1,100 | 660 | 666 | 0.61 | 34.0 | A→A | 431 | 581 | 0.53 | 34.6 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 649 | 669 | 0.61 | 33.5 | A→A | 650 | 660 | 0.60 | 32.8 | A→A |
| 八德一路 | 大勇北路-八德東路 |  | 往東 | 1,100 | 734 | 744 | 0.68 | 33.8 | B→B | 615 | 771 | 0.70 | 32.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 562 | 575 | 0.52 | 33.4 | B→B | 487 | 503 | 0.46 | 33.2 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 大勇路 / 八德路一段 |  | A | 482 | 50.2 | 56.5 | C→D | 485 | 50.1 | 38.0 | C→C |
|  |  | B | 1,223 | 17.6 |  |  | 518 | 33.4 |  |  |
|  |  | C | 140 | 26.8 |  |  | 391 | 32.4 |  |  |
|  |  | D | 334 | 28.5 |  |  | 454 | 29.9 |  |  |
| 大仁路二段 / 臨港路四段 |  | A | 725 | 62.1 | 29.2 | B→B | 640 | 64.5 | 30.1 | B→C |
|  |  | B | 533 | 13.0 |  |  | 1,588 | 16.6 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 1238 | 18.9 |  |  | 724 | 29.2 |  |  |
| 大仁路二段 / 八德路一段 |  | A | 224 | 32.7 | 35.7 | C→C | 79 | 34.2 | 57.6 | C→D |
|  |  | B | 162 | 31.9 |  |  | 263 | 29.4 |  |  |
|  |  | C | 392 | 37.2 |  |  | 701 | 84.1 |  |  |
|  |  | D | 828 | 36.6 |  |  | 364 | 31.7 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準 開發前→後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八德二路 / 八德路一段 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 319 | 755 | 723 | 996 | 404 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 3 | 900 | 864 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 270 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 16 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,784 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 2 | 600 | 511 | 891 | 885 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 900 | 864 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 3 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 79 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,521 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 90 | 500 | 405 | 638 | 467 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 1 | 950 | 771 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 80 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 9 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,791 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 1 | 450 | 354 | 976 | 968 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 950 | 771 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 5 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 438 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,362 | A→A |

| 路口名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量 (CR=CSH-V) | 服務 水準開發前→後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八德一路 / 八德東路 |  | 晨峰小時 | A(支道) | 左轉 | 0 | 500 | 331 | 1,585 | 1,580 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,400 | 1,345 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 3 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 101 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,699 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 3 | 1,050 | 1,006 | 1,794 | 1,097 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,300 | 1,249 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 694 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |
|  |  | 昏峰小時 | A(支道) | 左轉 | 0 | 580 | 418 | 1,478 | 1,474 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 2 | 1,600 | 1,254 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 2 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | B(幹道) | 左轉 | 503 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,297 | A→A |
|  |  |  | C(支道) | 左轉 | 5 | 750 | 587 | 1,714 | 1,508 | A→A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 920 | 721 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 201 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | A→A |

- 現況路口轉向交通量