# 大立光電股份有限公司

# 西屯區安和段236地號等1筆土地新建工程

# (第一次變更設計)

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 五權西路 三段 | 工業區二十八路- 工業區三十七路 | 50或50 以 下 | 往東 | 1,100 | 1,005 | 0.91 | 24.3 | D | 252 | 0.23 | 29.9 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 230 | 0.21 | 28.7 | C | 780 | 0.71 | 24.7 | D |
| 工業區 二十八路 | 工業區三十七路- 工業區三十三路 |  | 往東 | 1,950 | 473 | 0.24 | 34.1 | B | 993 | 0.51 | 29.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,068 | 0.55 | 27.4 | C | 363 | 0.19 | 32.4 | B |
|  | 工業區三十三路- 五權西路三段 |  | 往東 | 1,950 | 575 | 0.29 | 34.5 | B | 631 | 0.32 | 32.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 662 | 0.34 | 27.2 | C | 394 | 0.20 | 32.2 | B |
| 工業區 三十七路 | 工業區二十八路- 五權西路三段 |  | 往南 | 1,950 | 416 | 0.21 | 28.6 | C | 893 | 0.46 | 24.0 | D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,223 | 0.63 | 33.4 | B | 371 | 0.19 | 36.4 | A |
| 工業區 三十三路 | 工業區一路- 工業區二十八路 |  | 往南 | 950 | 423 | 0.45 | 26.3 | C | 115 | 0.12 | 33.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 162 | 0.17 | 28.4 | C | 386 | 0.41 | 27.8 | C |
|  | 工業區二十八路以南路段 |  | 往南 | 950 | 255 | 0.27 | 33.9 | B | 45 | 0.05 | 39.2 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 20 | 0.02 | 29.6 | C | 234 | 0.25 | 29.5 | C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 工業區 二十八路/ 五權西路 三段 |  | A | 1,210 | 30.2 | 36.2 | B | C | 956 | 29.9 | 32.7 | B | C |
|  |  | B | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | C | 972 | 48.0 |  | D |  | 252 | 17.6 |  | B |  |
|  |  | D | 221 | 17.2 |  | B |  | 993 | 39.1 |  | C |  |
| 工業區 二十八路/ 工業區 三十三路 |  | A | 535 | 6.5 | 20.4 | A | B | 363 | 5.8 | 16.6 | A | B |
|  |  | B | 21 | 38.0 |  | C |  | 234 | 42.6 |  | C |  |
|  |  | C | 575 | 6.6 |  | A |  | 632 | 7.6 |  | A |  |
|  |  | D | 423 | 49.9 |  | D |  | 116 | 39.8 |  | C |  |
| 工業區 三十七路/ 五權西路 三段 |  | A | 220 | 34.1 | 37.6 | C | C | 780 | 43.1 | 39.9 | D | C |
|  |  | B | － | － |  | － |  | － | － |  | － |  |
|  |  | C | 1,979 | 40.0 |  | D |  | 396 | 18.8 |  | B |  |
|  |  | D | 416 | 27.9 |  | B |  | 894 | 46.4 |  | D |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→開發前 |
| 五權西路 三段 | 工業區二十八路- 工業區三十七路 | 50或50 以 下 | 往東 | 1,100 | 1,069 | 0.97 | 22.1 | D→D | 268 | 0.24 | 29.9 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 245 | 0.22 | 28.7 | C→C | 830 | 0.75 | 24.3 | D→D |
| 工業區 二十八路 | 工業區三十七路- 工業區三十三路 |  | 往東 | 1,950 | 574 | 0.29 | 34.1 | B→B | 1,083 | 0.56 | 29.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,171 | 0.60 | 27.3 | C→C | 386 | 0.20 | 32.4 | B→B |
|  | 工業區三十三路- 五權西路三段 |  | 往東 | 1,950 | 638 | 0.33 | 34.5 | B→B | 671 | 0.34 | 32.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 758 | 0.39 | 27.1 | C→C | 452 | 0.23 | 32.2 | B→B |
| 工業區 三十七路 | 工業區二十八路- 五權西路三段 |  | 往南 | 1,950 | 478 | 0.25 | 28.6 | C→C | 950 | 0.49 | 24.0 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,372 | 0.70 | 33.0 | B→B | 421 | 0.22 | 36.4 | A→A |
| 工業區 三十三路 | 工業區一路- 工業區二十八路 |  | 往南 | 950 | 517 | 0.54 | 26.2 | C→C | 159 | 0.17 | 33.4 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 206 | 0.22 | 28.4 | C→C | 411 | 0.43 | 27.8 | C→C |
|  | 工業區二十八路以南路段 |  | 往南 | 950 | 463 | 0.49 | 33.8 | B→B | 144 | 0.15 | 39.2 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 117 | 0.12 | 29.6 | C→C | 249 | 0.26 | 29.5 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準現況→開發前 |  |
| 工業區 二十八路/ 五權西路 三段 |  | A | 1,341 | 40.9 | 47.4 | C | C→D | 1,044 | 33.7 | 39.0 | C | C→C |
|  |  | B | — | — |  | － |  | — | — |  | － |  |
|  |  | C | 1,034 | 63.4 |  | E |  | 268 | 17.8 |  | B |  |
|  |  | D | 262 | 17.6 |  | B |  | 1,056 | 49.5 |  | D |  |
| 工業區 二十八路/ 工業區 三十三路 |  | A | 623 | 7.3 | 22.6 | A | B→B | 413 | 6.1 | 17.4 | A | B→B |
|  |  | B | 118 | 39.8 |  | C |  | 249 | 43.0 |  | C |  |
|  |  | C | 683 | 6.8 |  | A |  | 708 | 7.9 |  | A |  |
|  |  | D | 517 | 53.1 |  | D |  | 157 | 40.7 |  | C |  |
| 工業區 三十七路/ 五權西路 三段 |  | A | 234 | 34.2 | 53.7 | C | C→D | 830 | 45.2 | 44.3 | D | C→C |
|  |  | B | — | — |  | － |  | — | — |  | － |  |
|  |  | C | 2,176 | 61.3 |  | D |  | 457 | 19.6 |  | B |  |
|  |  | D | 478 | 28.6 |  | B |  | 951 | 55.3 |  | D |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發前→後 |
| 五權西路 三段 | 工業區二十八路- 工業區三十七路 | 往東 | 1,100 | 0 | 1,069 | 0.97 | 22.1 | D→D | 0 | 268 | 0.24 | 29.9 | C→C |
|  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 245 | 0.22 | 28.7 | C→C | 0 | 830 | 0.75 | 24.3 | D→D |
| 工業區 二十八路 | 工業區三十七路- 工業區三十三路 | 往東 | 1,950 | 154 | 728 | 0.37 | 34.1 | B→B | 54 | 1,137 | 0.58 | 29.0 | C→C |
|  |  | 往西 | 1,950 | 71 | 1,242 | 0.64 | 27.2 | C→C | 0 | 386 | 0.20 | 32.4 | B→B |
|  | 工業區三十三路- 五權西路三段 | 往東 | 1,950 | 54 | 692 | 0.35 | 34.5 | B→B | 0 | 671 | 0.34 | 32.9 | B→B |
|  |  | 往西 | 1,950 | 116 | 874 | 0.45 | 27.1 | C→C | 65 | 517 | 0.27 | 32.2 | B→B |
| 工業區 三十七路 | 工業區二十八路- 五權西路三段 | 往南 | 1,950 | 71 | 549 | 0.28 | 28.6 | C→C | 0 | 950 | 0.49 | 24.0 | D→D |
|  |  | 往北 | 1,950 | 154 | 1,526 | 0.78 | 31.9 | B→B | 54 | 475 | 0.24 | 36.4 | A→A |
| 工業區 三十三路 | 工業區一路- 工業區二十八路 | 往南 | 950 | 146 | 663 | 0.70 | 25.7 | C→C | 73 | 232 | 0.24 | 33.4 | B→B |
|  |  | 往北 | 950 | 67 | 273 | 0.29 | 28.4 | C→C | 0 | 411 | 0.43 | 27.8 | C→C |
|  | 工業區二十八路以南路段 | 往南 | 950 | 416 | 879 | 0.93 | 27.9 | B→C | 192 | 336 | 0.35 | 39.2 | A→A |
|  |  | 往北 | 950 | 192 | 309 | 0.33 | 29.6 | C→C | 0 | 249 | 0.26 | 29.5 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準開發前→後 |  |
| 工業區 二十八路/ 五權西路 三段 |  | A | 1,457 | 65.4 | 59.4 | E | D→D | 1,109 | 33.1 | 38.5 | C | C→C |
|  |  | B | — | — |  | － |  | — | — |  | － |  |
|  |  | C | 1,034 | 63.4 |  | E |  | 268 | 17.8 |  | B |  |
|  |  | D | 315 | 18.3 |  | B |  | 1,056 | 49.5 |  | D |  |
| 工業區 二十八路/ 工業區 三十三路 |  | A | 739 | 8.5 | 33.8 | A | B→C | 478 | 6.8 | 18.5 | A | B→B |
|  |  | B | 310 | 44.8 |  | C |  | 249 | 43.0 |  | C |  |
|  |  | C | 837 | 6.9 |  | A |  | 761 | 8.1 |  | A |  |
|  |  | D | 663 | 78.6 |  | E |  | 230 | 42.4 |  | C |  |
| 工業區 三十七路/ 五權西路 三段 |  | A | 234 | 34.2 | 58.8 | C | D→D | 830 | 45.2 | 43.8 | D | C→C |
|  |  | B | — | — |  | － |  | — | — |  | － |  |
|  |  | C | 2,330 | 69.0 |  | E |  | 528 | 20.8 |  | B |  |
|  |  | D | 549 | 29.5 |  | B |  | 951 | 55.3 |  | D |  |

- 現況路口轉向交通量