# 總太地產開發

# 北屯區太原段140等1筆地號

# 店鋪、集合住宅新建工程

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 太原路 三段 | 太和路- 祥順路一段 | 60 | 往東 | 3,550 | 954 | 0.27 | 36.3 | B | 892 | 0.25 | 35.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,226 | 0.35 | 37.6 | B | 1,276 | 0.36 | 36.4 | B |
|  | 祥順路一段- 北坑巷 |  | 往東 | 3,550 | 998 | 0.28 | 38.0 | B | 881 | 0.25 | 36.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,150 | 0.32 | 36.2 | B | 1,174 | 0.33 | 35.5 | B |
| 廍子路 | 祥順二路- 環太東路 | 50或50以下 | 往南 | 2,250 | 778 | 0.35 | 33.8 | B | 911 | 0.40 | 33.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,250 | 971 | 0.43 | 33.2 | B | 796 | 0.35 | 33.6 | B |
| 廍子路 | 環太東路- 麗園公園 |  | 往南 | 2,350 | 690 | 0.29 | 33.3 | B | 675 | 0.29 | 33.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 736 | 0.31 | 32.6 | B | 600 | 0.26 | 34.1 | B |
| 廍子路 /大興路 | 麗園公園- 中山路二段 |  | 往南 | 1,650 | 758 | 0.46 | 28.7 | C | 709 | 0.43 | 28.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,650 | 755 | 0.46 | 26.9 | C | 704 | 0.43 | 28.5 | C |
| 環太東路 | 廍子路- 中山路二段 |  | 往東 | 1,100 | 154 | 0.14 | 46.6 | A | 277 | 0.25 | 47.1 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 224 | 0.20 | 45.4 | A | 161 | 0.15 | 46.5 | A |
| 環太東路 | 廍子路- 中山路二段 |  | 往東 | 1,100 | 204 | 0.19 | 46.6 | A | 201 | 0.18 | 47.1 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 353 | 0.32 | 45.4 | A | 280 | 0.25 | 46.5 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 太原路三段/ 祥順路一段 |  | A | 1,150 | 46.1 | 52.3 | D | 1,174 | 47.7 | 52.3 | D |
|  |  | B | 1,031 | 66.0 |  |  | 817 | 59.6 |  |  |
|  |  | C | 954 | 43.9 |  |  | 892 | 42.7 |  |  |
|  |  | D | 522 | 54.0 |  |  | 856 | 61.9 |  |  |
| 環太東路/ 廍子路 |  | A | 189 | 33.6 | 17.1 | B | 57 | 29.1 | 15.1 | B |
|  |  | B | 694 | 14.3 |  |  | 600 | 14.5 |  |  |
|  |  | C | 154 | 28.9 |  |  | 277 | 31.3 |  |  |
|  |  | D | 778 | 5.7 |  |  | 911 | 9.7 |  |  |
| 長安東路/ 大興路 |  | A | 471 | 26.5 | 22.5 | B | 359 | 25.4 | 22.5 | B |
|  |  | B | 755 | 20.5 |  |  | 704 | 20.6 |  |  |
|  |  | C | ― | ― |  |  | ― | ― |  |  |
|  |  | D | 690 | 21.5 |  |  | 667 | 22.5 |  |  |
| 環太東路/ 長安路/ 中山路二段 |  | A | 911 | 31.6 | 36.6 | C | 692 | 28.5 | 35.6 | C |
|  |  | B | 295 | 56.4 |  |  | 350 | 60.3 |  |  |
|  |  | C | 307 | 47.8 |  |  | 356 | 48.7 |  |  |
|  |  | D | 1171 | 21.9 |  |  | 1,476 | 26.1 |  |  |
|  |  | E | 353 | 49.0 |  |  | 280 | 47.3 |  |  |
|  |  | F | 359 | 59.8 |  |  | 163 | 51.5 |  |  |
| 太原路三段/ 廍子路 |  | A | 398 | 46.2 | 52.2 | D | 347 | 45.6 | 51.1 | D |
|  |  | B | 971 | 57.1 |  |  | 672 | 56.7 |  |  |
|  |  | C | 790 | 49.7 |  |  | 664 | 49.0 |  |  |
|  |  | D | 488 | 51.5 |  |  | 534 | 50.4 |  |  |

目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 太原路 三段 | 太和路 -祥順路一段 | 60 | 往東 | 3,550 | 1,525 | 0.43 | 36.2 | B→B | 1,515 | 0.43 | 35.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,662 | 0.47 | 37.5 | B→B | 1,565 | 0.44 | 36.3 | B→B |
|  | 祥順路一段 -廓子路 |  | 往東 | 3,550 | 1,492 | 0.42 | 38.0 | B→B | 1,280 | 0.36 | 36.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,611 | 0.45 | 36.1 | B→B | 1,624 | 0.46 | 35.4 | B→B |
| 廍子路 | 祥順二路- 環太東路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,250 | 1,084 | 0.48 | 33.7 | B→B | 1,333 | 0.59 | 33.1 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,250 | 1,494 | 0.66 | 32.4 | B→B | 1,111 | 0.49 | 33.5 | B→B |
| 廍子路 | 環太東路- 麗園公園 |  | 往南 | 2,350 | 1,088 | 0.46 | 33.2 | B→B | 921 | 0.39 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 981 | 0.42 | 32.6 | B→B | 918 | 0.39 | 34.1 | B→B |
| 廍子路 /大興路 | 麗園公園- 中山路二段 |  | 往南 | 1,650 | 1,161 | 0.70 | 27.7 | C→C | 958 | 0.58 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,650 | 1,001 | 0.61 | 26.6 | C→C | 1,029 | 0.62 | 28.0 | C→C |
| 環太東路 | 廍子路- 基地西側 |  | 往東 | 1,100 | 969 | 0.88 | 39.1 | A→A | 753 | 0.68 | 45.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 684 | 0.62 | 44.7 | A→A | 805 | 0.73 | 44.2 | A→A |
| 環太東路 | 基地西側- 中山路二段 |  | 往東 | 1,100 | 1,022 | 0.93 | 36.4 | A→A | 672 | 0.61 | 46.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 822 | 0.75 | 42.9 | A→A | 933 | 0.85 | 40.6 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 太原路三段/ 祥順路一段 |  | A | 1,614 | 51.9 | 55.6 | D→D | 1,636 | 55.7 | 55.8 | D→D |
|  |  | B | 1104 | 69.7 |  |  | 876 | 60.8 |  |  |
|  |  | C | 1,461 | 49.3 |  |  | 1,297 | 46.8 |  |  |
|  |  | D | 559 | 54.7 |  |  | 918 | 64.1 |  |  |
| 環太東路 / 廍子路 |  | A | 202 | 34.3 | 45.2 | B→D | 62 | 28.9 | 22.2 | B→B |
|  |  | B | 936 | 15.8 |  |  | 918 | 15.7 |  |  |
|  |  | C | 970 | 115.8 |  |  | 753 | 47.7 |  |  |
|  |  | D | 1084 | 9.5 |  |  | 1334 | 11.9 |  |  |
| 長安東路 / 大興路 |  | A | 504 | 27.2 | 27.0 | B→B | 384 | 25.9 | 26.8 | B→B |
|  |  | B | 1001 | 23.4 |  |  | 1029 | 25.7 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 1088 | 29.7 |  |  | 913 | 28.2 |  |  |
| 環太東路/長安路/ 中山路二段 |  | A | 976 | 32.7 | 40.2 | C→C | 742 | 29.2 | 39.8 | C→C |
|  |  | B | 316 | 60.8 |  |  | 375 | 69.2 |  |  |
|  |  | C | 528 | 49.6 |  |  | 666 | 53.6 |  |  |
|  |  | D | 1255 | 22.8 |  |  | 1582 | 28.2 |  |  |
|  |  | E | 739 | 52.8 |  |  | 505 | 48.2 |  |  |
|  |  | F | 384 | 62.5 |  |  | 176 | 52.0 |  |  |
| 太原路三段/ 廍子路 |  | A | 517 | 48.4 | 57.7 | D→D | 465 | 49.0 | 53.8 | D→D |
|  |  | B | 1,495 | 68.0 |  |  | 979 | 61.6 |  |  |
|  |  | C | 1072 | 50.7 |  |  | 1165 | 50.8 |  |  |
|  |  | D | 523 | 51.6 |  |  | 573 | 50.5 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 太原路 三段 | 太和路 -祥順路一段 | 60 | 往東 | 3,550 | 180 | 1,705 | 0.48 | 36.2 | B→B | 259 | 1,774 | 0.50 | 35.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 332 | 1,995 | 0.56 | 37.3 | B→B | 184 | 1,749 | 0.49 | 36.3 | B→B |
|  | 祥順路一段 -廓子路 |  | 往東 | 3,550 | 180 | 1,672 | 0.47 | 37.9 | B→B | 259 | 1,540 | 0.43 | 36.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 332 | 1,943 | 0.55 | 35.9 | B→B | 184 | 1,808 | 0.51 | 35.4 | B→B |
| 廍子路 | 祥順二路- 環太東路 | 50或50 以 下 | 往南 | 2,250 | 234 | 1,318 | 0.59 | 33.5 | B→B | 337 | 1,670 | 0.74 | 31.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,250 | 432 | 1,926 | 0.86 | 28.8 | B→B | 239 | 1,349 | 0.60 | 33.2 | B→B |
| 廍子路 | 環太東路- 麗園公園 |  | 往南 | 2,350 | 332 | 1,421 | 0.60 | 32.9 | B→B | 184 | 1,105 | 0.47 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 180 | 1,161 | 0.49 | 32.5 | B→B | 259 | 1,177 | 0.50 | 34.0 | B→B |
| 廍子路 /大興路 | 麗園公園- 中山路二段 |  | 往南 | 1,650 | 332 | 1,493 | 0.91 | 23.4 | C→D | 184 | 1,141 | 0.69 | 27.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,650 | 180 | 1,181 | 0.72 | 25.8 | C→C | 259 | 1,288 | 0.78 | 26.4 | C→C |
| 環太東路 | 廍子路- 基地西側 |  | 往東 | 1,100 | 764 | 1,733 | 1.58 | 3.5 | A→F | 422 | 1,176 | 1.07 | 26.7 | A→C |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 413 | 1,097 | 1.00 | 31.0 | A→B | 596 | 1,401 | 1.27 | 12.5 | A→F |
| 環太東路 | 基地西側- 中山路二段 |  | 往東 | 1,100 | 186 | 1,208 | 1.10 | 24.1 | A→D | 268 | 940 | 0.85 | 40.9 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 343 | 1,165 | 1.06 | 26.5 | A→C | 190 | 1,122 | 1.02 | 30.0 | A→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 |
| 太原路三段/ 祥順路一段 |  | A | 1,946 | 59.6 | 58.9 | D→D | 1820 | 58.6 | 56.9 | D→D |
|  |  | B | 1,104 | 69.7 |  |  | 876 | 60.8 |  |  |
|  |  | C | 1,641 | 52.2 |  |  | 1,556 | 46.8 |  |  |
|  |  | D | 559 | 54.7 |  |  | 918 | 64.1 |  |  |
| 環太東路 / 廍子路 |  | A | 202 | 34.3 | 213.4 | D→F | 62 | 28.9 | 76.5 | B→E |
|  |  | B | 1,116 | 17.3 |  |  | 1,177 | 17.8 |  |  |
|  |  | C | 1,734 | 513.6 |  |  | 1,176 | 218.8 |  |  |
|  |  | D | 1,318 | 11.7 |  |  | 1,671 | 19.5 |  |  |
| 長安東路 / 大興路 |  | A | 504 | 27.2 | 50.8 | B→D | 384 | 25.9 | 38.2 | B→C |
|  |  | B | 1,181 | 26.9 |  |  | 1,288 | 38.9 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 1421 | 76.9 |  |  | 1097 | 41.8 |  |  |
| 環太東路/長安路/ 中山路二段 |  | A | 976 | 32.7 | 50.0 | C→D | 742 | 29.2 | 50.8 | C→D |
|  |  | B | 316 | 60.8 |  |  | 375 | 69.2 |  |  |
|  |  | C | 714 | 55.7 |  |  | 933 | 97.8 |  |  |
|  |  | D | 1255 | 22.8 |  |  | 1582 | 28.2 |  |  |
|  |  | E | 1080 | 85.7 |  |  | 695 | 51.7 |  |  |
|  |  | F | 384 | 62.5 |  |  | 176 | 52.0 |  |  |
| 太原路三段/ 廍子路 |  | A | 571 | 50.0 | 92.5 | D→F | 543 | 51.4 | 57.1 | D→D |
|  |  | B | 1,927 | 142.9 |  |  | 1,218 | 68.3 |  |  |
|  |  | C | 1,251 | 51.4 |  |  | 1,425 | 52.3 |  |  |
|  |  | D | 523 | 51.6 |  |  | 573 | 50.5 |  |  |

- 現況路口轉向交通量