「臺中市停車管理處-臺中市潭子區興華段317地號等5筆土地潭興立體停車場新建工程

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 平日路段

| 路名 （速限） | 評估路段 | 方向 | 容量 | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 中山路 （60） | 雅潭路 ～潭興路 | 往北 | 2350 | 1383 | 0.59 | 29.7 | D | 670 | 0.29 | 34.5 | C |
|  |  | 往南 | 2350 | 700 | 0.30 | 31.6 | C | 1218 | 0.52 | 28.1 | D |
|  | 潭興路～ 圓通南路 | 往北 | 2350 | 1441 | 0.61 | 29.6 | D | 705 | 0.30 | 33.2 | C |
|  |  | 往南 | 2350 | 746 | 0.32 | 32.5 | C | 1239 | 0.53 | 27.4 | D |
| 興華二路 （50） | 391巷 ～潭興路 | 往北 | 850 | 146 | 0.17 | 32.4 | B | 168 | 0.20 | 32.2 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 77 | 0.09 | 32.7 | B | 104 | 0.12 | 33.5 | B |
|  | 潭興路 ～241巷 | 往北 | 850 | 84 | 0.10 | 32.6 | B | 101 | 0.12 | 33.7 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 135 | 0.16 | 31.6 | B | 104 | 0.12 | 34.1 | B |
| 興華一路 （50） | 391巷 ～潭興路 | 往北 | 850 | 360 | 0.42 | 31.8 | B | 262 | 0.31 | 33.6 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 206 | 0.24 | 32.3 | B | 388 | 0.46 | 32.3 | B |
|  | 潭興路 ～241巷 | 往北 | 850 | 235 | 0.28 | 32.1 | B | 230 | 0.27 | 32.9 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 145 | 0.17 | 33.5 | B | 258 | 0.30 | 32.7 | B |
| 勝利路 （50） | 雅潭路 ～潭興路 | 往北 | 1750 | 611 | 0.35 | 33.9 | B | 390 | 0.22 | 27.7 | C |
|  |  | 往南 | 1750 | 434 | 0.25 | 34.7 | B | 524 | 0.30 | 24.6 | D |
|  | 潭興路～ 圓通南路 | 往北 | 850 | 487 | 0.57 | 28.3 | C | 262 | 0.31 | 24.3 | D |
|  |  | 往南 | 850 | 419 | 0.49 | 29.1 | C | 509 | 0.60 | 22.1 | D |
| 潭興路 （50） | 復興路 ～中山路 | 往東 | 1750 | 380 | 0.22 | 32.6 | B | 392 | 0.22 | 28.7 | C |
|  |  | 往西 | 1750 | 393 | 0.22 | 29.5 | C | 338 | 0.19 | 27.5 | C |
|  | 中山路～ 興華二路 | 往東 | 1750 | 340 | 0.19 | 29.0 | C | 366 | 0.21 | 28.1 | C |
|  |  | 往西 | 1750 | 365 | 0.21 | 33.3 | B | 326 | 0.19 | 29.9 | C |
|  | 興華二路 ～興華一路 | 往東 | 1750 | 297 | 0.17 | 31.2 | B | 355 | 0.20 | 28.2 | C |
|  |  | 往西 | 1750 | 317 | 0.18 | 34.1 | B | 287 | 0.16 | 29.4 | C |
|  | 興華一路～ 勝利路 | 往東 | 1750 | 239 | 0.14 | 32.4 | B | 319 | 0.18 | 24.0 | D |
|  |  | 往西 | 1750 | 195 | 0.11 | 34.8 | B | 349 | 0.20 | 24.3 | D |
| 圓通南路 （50） | 復興路 ～中山路 | 往東 | 850 | 208 | 0.24 | 34.5 | B | 295 | 0.35 | 28.9 | C |
|  |  | 往西 | 850 | 498 | 0.59 | 28.7 | C | 265 | 0.31 | 26.3 | C |
|  | 中山路～ 勝利路 | 往東 | 850 | 357 | 0.42 | 28.6 | C | 402 | 0.47 | 23.1 | D |
|  |  | 往西 | 850 | 491 | 0.58 | 27.2 | C | 397 | 0.47 | 24.2 | D |

- 平日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 潭興路/中山路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 55 | 27 | 57 | 19 | 33 | C |
|  |  | 服務水準 | D | B | D | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 56 | 19 | 51 | 24 | 31 | C |
|  |  | 服務水準 | D | B | D | B |  |  |
| 圓通南路/中山路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 32 | 55 | 16 | 36 | 44 | C |
|  |  | 服務水準 | C | D | B | C |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 38 | 46 | 15 | 42 | 40 | C |
|  |  | 服務水準 | C | D | B | C |  |  |
| 潭興路/勝利路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 14 | 11 | 26 | 10 | 13 | A |
|  |  | 服務水準 | A | A | B | A |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 14 | 8 | 22 | 10 | 12 | A |
|  |  | 服務水準 | A | A | B | A |  |  |
| 潭興路/興華一路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 6 | 25 | 10 | 25 | 15 | B |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 9 | 26 | 8 | 60 | 28 | B |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | E |  |  |
| 潭興路/興華二路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 12 | 14 | 8 | 14 | 11 | A |
|  |  | 服務水準 | A | A | A | A |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 11 | 16 | 11 | 21 | 12 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 平日路段

| 路名 （速限） | 評估路段 | 方向 | 容量 | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 中山路 （60） | 雅潭路 ～潭興路 | 往北 | 2350 | 1411 | 0.60 | 29.5 | D | 759 | 0.32 | 34.5 | C |
|  |  | 往南 | 2350 | 714 | 0.30 | 31.6 | C | 1318 | 0.56 | 27.6 | D |
|  | 潭興路～ 圓通南路 | 往北 | 2350 | 1470 | 0.63 | 29.3 | D | 853 | 0.36 | 33.1 | C |
|  |  | 往南 | 2350 | 761 | 0.32 | 32.5 | C | 1364 | 0.58 | 26.7 | D |
| 興華二路 （50） | 391巷 ～潭興路 | 往北 | 850 | 149 | 0.18 | 32.4 | B | 181 | 0.21 | 32.2 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 79 | 0.09 | 32.7 | B | 125 | 0.15 | 33.5 | B |
|  | 潭興路 ～241巷 | 往北 | 850 | 86 | 0.10 | 32.6 | B | 136 | 0.16 | 33.7 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 138 | 0.16 | 31.6 | B | 130 | 0.15 | 34.1 | B |
| 興華一路 （50） | 391巷 ～潭興路 | 往北 | 850 | 367 | 0.43 | 31.8 | B | 277 | 0.33 | 33.6 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 210 | 0.25 | 32.3 | B | 415 | 0.49 | 32.1 | B |
|  | 潭興路 ～241巷 | 往北 | 850 | 240 | 0.28 | 32.1 | B | 268 | 0.32 | 32.9 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 148 | 0.17 | 33.5 | B | 287 | 0.34 | 32.7 | B |
| 勝利路 （50） | 雅潭路 ～潭興路 | 往北 | 1750 | 623 | 0.36 | 33.9 | B | 408 | 0.23 | 27.7 | C |
|  |  | 往南 | 1750 | 443 | 0.25 | 34.7 | B | 553 | 0.32 | 24.6 | D |
|  | 潭興路～ 圓通南路 | 往北 | 850 | 497 | 0.58 | 28.1 | C | 300 | 0.35 | 24.2 | D |
|  |  | 往南 | 850 | 427 | 0.50 | 29.0 | C | 543 | 0.64 | 21.3 | D |
| 潭興路 （50） | 復興路 ～中山路 | 往東 | 1750 | 388 | 0.22 | 32.6 | B | 433 | 0.25 | 28.7 | C |
|  |  | 往西 | 1750 | 401 | 0.23 | 29.5 | C | 378 | 0.22 | 27.5 | C |
|  | 中山路～ 興華二路 | 往東 | 1750 | 347 | 0.20 | 29.0 | C | 406 | 0.23 | 28.1 | C |
|  |  | 往西 | 1750 | 372 | 0.21 | 33.3 | B | 366 | 0.21 | 29.9 | C |
|  | 興華二路 ～興華一路 | 往東 | 1750 | 303 | 0.17 | 31.2 | B | 395 | 0.23 | 28.2 | C |
|  |  | 往西 | 1750 | 323 | 0.18 | 34.1 | B | 326 | 0.19 | 29.4 | C |
|  | 興華一路～ 勝利路 | 往東 | 1750 | 244 | 0.14 | 32.4 | B | 358 | 0.20 | 24.0 | D |
|  |  | 往西 | 1750 | 199 | 0.11 | 34.8 | B | 389 | 0.22 | 24.3 | D |
| 圓通南路 （50） | 復興路 ～中山路 | 往東 | 850 | 212 | 0.25 | 34.5 | B | 311 | 0.37 | 28.9 | C |
|  |  | 往西 | 850 | 508 | 0.60 | 28.5 | C | 289 | 0.34 | 26.3 | C |
|  | 中山路～ 勝利路 | 往東 | 850 | 364 | 0.43 | 28.6 | C | 443 | 0.52 | 22.7 | D |
|  |  | 往西 | 850 | 501 | 0.59 | 27.0 | C | 429 | 0.50 | 23.9 | D |

- 平日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 潭興路/中山路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 56 | 29 | 59 | 21 | 34 | C |
|  |  | 服務水準 | D | B | D | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 58 | 21 | 52 | 26 | 33 | C |
|  |  | 服務水準 | D | B | D | B |  |  |
| 圓通南路/中山路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 34 | 57 | 18 | 37 | 45 | D |
|  |  | 服務水準 | C | D | B | C |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 39 | 47 | 17 | 43 | 42 | C |
|  |  | 服務水準 | C | D | B | C |  |  |
| 潭興路/勝利路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 15 | 13 | 27 | 12 | 15 | A |
|  |  | 服務水準 | B | A | B | A |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 15 | 9 | 23 | 12 | 14 | A |
|  |  | 服務水準 | B | A | B | A |  |  |
| 潭興路/興華一路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 7 | 26 | 12 | 27 | 17 | B |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 11 | 27 | 10 | 61 | 30 | B |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | E |  |  |
| 潭興路/興華二路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 14 | 16 | 10 | 16 | 12 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 13 | 18 | 13 | 23 | 13 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 平日路段

| 路名 （速限） | 評估路段 | 方向 | 容量 | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 中山路 （60） | 雅潭路 ～潭興路 | 往北 | 2350 | 1419 | 0.60 | 29.4 | D | 767 | 0.33 | 34.5 | C |
|  |  | 往南 | 2350 | 722 | 0.31 | 31.6 | C | 1326 | 0.56 | 27.5 | D |
|  | 潭興路～ 圓通南路 | 往北 | 2350 | 1506 | 0.64 | 29.0 | D | 889 | 0.38 | 33.1 | C |
|  |  | 往南 | 2350 | 769 | 0.33 | 32.5 | C | 1372 | 0.58 | 26.6 | D |
| 興華二路 （50） | 391巷 ～潭興路 | 往北 | 850 | 149 | 0.18 | 32.4 | B | 181 | 0.21 | 32.2 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 79 | 0.09 | 32.7 | B | 125 | 0.15 | 33.5 | B |
|  | 潭興路 ～241巷 | 往北 | 850 | 86 | 0.10 | 32.6 | B | 136 | 0.16 | 33.7 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 368 | 0.43 | 31.2 | B | 360 | 0.42 | 33.7 | B |
| 興華一路 （50） | 391巷 ～潭興路 | 往北 | 850 | 386 | 0.45 | 31.6 | B | 296 | 0.35 | 33.5 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 230 | 0.27 | 32.3 | B | 435 | 0.51 | 31.9 | B |
|  | 潭興路 ～241巷 | 往北 | 850 | 309 | 0.36 | 32.0 | B | 337 | 0.40 | 32.7 | B |
|  |  | 往南 | 850 | 159 | 0.19 | 33.5 | B | 298 | 0.35 | 32.6 | B |
| 勝利路 （50） | 雅潭路 ～潭興路 | 往北 | 1750 | 644 | 0.37 | 33.9 | B | 429 | 0.25 | 27.7 | C |
|  |  | 往南 | 1750 | 465 | 0.27 | 34.7 | B | 575 | 0.33 | 24.6 | D |
|  | 潭興路～ 圓通南路 | 往北 | 850 | 515 | 0.61 | 27.7 | C | 318 | 0.37 | 24.2 | D |
|  |  | 往南 | 850 | 444 | 0.52 | 28.8 | C | 560 | 0.66 | 20.8 | D |
| 潭興路 （50） | 復興路 ～中山路 | 往東 | 1750 | 416 | 0.24 | 32.6 | B | 461 | 0.26 | 28.7 | C |
|  |  | 往西 | 1750 | 430 | 0.25 | 29.5 | C | 407 | 0.23 | 27.5 | C |
|  | 中山路～ 興華二路 | 往東 | 1750 | 347 | 0.20 | 29.0 | C | 406 | 0.23 | 28.1 | C |
|  |  | 往西 | 1750 | 418 | 0.24 | 33.3 | B | 412 | 0.24 | 29.9 | C |
|  | 興華二路 ～興華一路 | 往東 | 1750 | 375 | 0.21 | 31.2 | B | 467 | 0.27 | 28.2 | C |
|  |  | 往西 | 1750 | 323 | 0.18 | 34.1 | B | 326 | 0.19 | 29.4 | C |
|  | 興華一路～ 勝利路 | 往東 | 1750 | 284 | 0.16 | 32.4 | B | 398 | 0.23 | 24.0 | D |
|  |  | 往西 | 1750 | 237 | 0.14 | 34.8 | B | 427 | 0.24 | 24.3 | D |
| 圓通南路 （50） | 復興路 ～中山路 | 往東 | 850 | 212 | 0.25 | 34.5 | B | 311 | 0.37 | 28.9 | C |
|  |  | 往西 | 850 | 508 | 0.60 | 28.5 | C | 289 | 0.34 | 26.3 | C |
|  | 中山路～ 勝利路 | 往東 | 850 | 364 | 0.43 | 28.6 | C | 443 | 0.52 | 22.7 | D |
|  |  | 往西 | 850 | 518 | 0.61 | 26.6 | C | 446 | 0.52 | 23.7 | D |

- 平日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 潭興路/中山路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 62 | 34 | 63 | 24 | 37 | C |
|  |  | 服務水準 | E | C | E | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 63 | 27 | 55 | 32 | 38 | C |
|  |  | 服務水準 | E | B | D | C |  |  |
| 圓通南路/中山路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 38 | 61 | 23 | 42 | 51 | D |
|  |  | 服務水準 | C | E | B | C |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 45 | 50 | 20 | 46 | 44 | C |
|  |  | 服務水準 | C | D | B | D |  |  |
| 潭興路/勝利路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 17 | 16 | 32 | 16 | 19 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | C | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 18 | 15 | 28 | 14 | 18 | B |
|  |  | 服務水準 | B | A | B | A |  |  |
| 潭興路/興華一路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 12 | 29 | 15 | 30 | 21 | B |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | C |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 16 | 29 | 12 | 63 | 35 | C |
|  |  | 服務水準 | B | B | A | E |  |  |
| 潭興路/興華二路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 17 | 19 | 13 | 20 | 18 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | A | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 18 | 20 | 16 | 28 | 16 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |

- 現況路口轉向交通量

- 平日交通量

| 中山路-潭興路二（三）段（平日晨峰） | 中山路-圓通南路（平日晨峰） |
| --- | --- |
| 中山路-潭興路二（三）段（平日昏峰） | 中山路-圓通南路（平日昏峰） |

| 潭興路三段-勝利路（平日晨峰） | 潭興路三段-興華一路（平日晨峰） |
| --- | --- |
| 潭興路三段-勝利路（平日昏峰） | 潭興路三段-興華一路（平日昏峰） |

| 潭興路三段-興華二路（平日晨峰） |  |
| --- | --- |
| 潭興路三段-興華二路（平日昏峰） |  |