國雄建設股份有限公司

臺中市西屯區何厝段87地號等1筆土地

店鋪、辦公室及集合住宅新建工程

交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 臺灣大道二段 | 文心路三段- 忠明南路 | 60 | 往東 | 6,300 | 3,951 | 0.63 | 30.1 | C | 4,956 | 0.79 | 27.3 | D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 4,758 | 0.76 | 28.0 | D | 4,732 | 0.75 | 28.6 | D |
| 大墩路 | 臺灣大道二段- 大業路 | 50或50 以 下 | 往北 | 1,950 | 730 | 0.37 | 30.2 | B | 1,078 | 0.55 | 26.8 | C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 1,089 | 0.56 | 25.6 | C | 917 | 0.47 | 27.5 | C |
| 漢口路一段/東興路三段 | 青海路一段- 大業路 |  | 往北 | 1,950 | 845 | 0.43 | 29.5 | C | 1,715 | 0.88 | 25.3 | C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 1,322 | 0.68 | 26.5 | C | 1,390 | 0.71 | 25.3 | C |
| 大墩二十街/精明路 | 文心路二段- 精誠路 |  | 往東 | 950 | 149 | 0.16 | 33.9 | B | 255 | 0.27 | 32.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 251 | 0.26 | 33.7 | B | 265 | 0.28 | 32.5 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 臺灣大道二段 / 大墩路 |  | A | 4,743 | 63.9 | 53.2 | D | 3,457 | 42.8 | 44.1 | C |
|  |  | B | 730 | 54.3 |  |  | 1,078 | 55.4 |  |  |
|  |  | C | 3,040 | 31.4 |  |  | 3,752 | 39.7 |  |  |
|  |  | D | 696 | 74.0 |  |  | 517 | 67.9 |  |  |
| 大墩二十街 / 東興路三段 |  | A | 221 | 25.7 | 15.9 | B | 226 | 26.3 | 18.4 | B |
|  |  | B | 751 | 12.5 |  |  | 1,056 | 15.1 |  |  |
|  |  | C | 149 | 24.5 |  |  | 255 | 29.5 |  |  |
|  |  | D | 1,131 | 15.0 |  |  | 1,233 | 17.5 |  |  |
| 臺灣大道二段 / 文心路二段 |  | A | 4,251 | 53.8 | 64.8 | E | 3,944 | 47.3 | 61.4 | E |
|  |  | B | 1,241 | 61.8 |  |  | 2,973 | 116.1 |  |  |
|  |  | C | 4,484 | 34.0 |  |  | 4,907 | 33.8 |  |  |
|  |  | D | 3,021 | 127.3 |  |  | 2,360 | 73.0 |  |  |
| 臺灣大道二段 / 漢口路一段 |  | A | 3,380 | 41.5 | 46.3 | D | 4,732 | 54.9 | 58.5 | D |
|  |  | B | 754 | 57.3 |  |  | 1,636 | 69.8 |  |  |
|  |  | C | 3,467 | 41.9 |  |  | 4,651 | 57.5 |  |  |
|  |  | D | 1,330 | 63.8 |  |  | 1,194 | 61.7 |  |  |
| 臺灣大道二段/忠明路 |  | A | 3,424 | 50.2 | 66.6 | E | 3,486 | 51.2 | 65.2 | E |
|  |  | B | 1,365 | 78.7 |  |  | 1,557 | 99.8 |  |  |
|  |  | C | 3,944 | 57.3 |  |  | 4,150 | 56.7 |  |  |
|  |  | D | 2,486 | 103.4 |  |  | 1,748 | 84.9 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準現況→ 開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準現況→ 開發前 |
| 臺灣大道 二段 | 文心路三段- 忠明南路 | 60 | 往東 | 6,300 | 4,160 | 0.66 | 29.5 | C→D | 5,219 | 0.83 | 26.2 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 5,010 | 0.80 | 26.7 | D→D | 4,983 | 0.79 | 27.3 | D→D |
| 大墩路 | 臺灣大道二段- 大業路 | 50或50 以 下 | 往北 | 1,950 | 769 | 0.39 | 30.2 | B→B | 1,135 | 0.58 | 26.6 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 1,147 | 0.59 | 25.4 | C→C | 966 | 0.50 | 27.4 | C→C |
| 漢口路一段/東興路三段 | 青海路一段- 大業路 |  | 往北 | 1,950 | 890 | 0.46 | 29.4 | C→C | 1,806 | 0.93 | 22.9 | C→D |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 1,392 | 0.71 | 26.1 | C→C | 1,464 | 0.75 | 24.5 | C→D |
| 大墩二十街/精明路 | 文心路二段- 精誠路 |  | 往東 | 950 | 157 | 0.17 | 33.9 | B→B | 269 | 0.28 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 264 | 0.28 | 33.7 | B→B | 279 | 0.29 | 32.5 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 臺灣大道二段 / 大墩路 |  | A | 4,996 | 70.6 | 57.1 | D→D | 3,641 | 45.2 | 47.4 | C→D |
|  |  | B | 770 | 55.0 |  |  | 1,135 | 64.1 |  |  |
|  |  | C | 3,201 | 32.2 |  |  | 3,952 | 41.8 |  |  |
|  |  | D | 733 | 76.0 |  |  | 544 | 68.6 |  |  |
| 大墩二十街 / 東興路三段 |  | A | 234 | 26.1 | 16.9 | B→B | 239 | 26.9 | 19.3 | B→B |
|  |  | B | 791 | 12.8 |  |  | 1,113 | 15.7 |  |  |
|  |  | C | 157 | 24.9 |  |  | 269 | 30.9 |  |  |
|  |  | D | 1,191 | 16.8 |  |  | 1,299 | 18.6 |  |  |
| 臺灣大道二段 / 文心路二段 |  | A | 4,476 | 62.2 | 73.7 | E→E | 4,154 | 51.2 | 68.3 | E→E |
|  |  | B | 1,307 | 62.4 |  |  | 3,208 | 138.9 |  |  |
|  |  | C | 4,722 | 35.6 |  |  | 5,261 | 35.4 |  |  |
|  |  | D | 3,181 | 151.1 |  |  | 2,580 | 76.2 |  |  |
| 臺灣大道二段 / 漢口路一段 |  | A | 3,559 | 42.5 | 47.4 | D→D | 4,983 | 63.9 | 67.1 | D→E |
|  |  | B | 794 | 57.7 |  |  | 1,723 | 73.7 |  |  |
|  |  | C | 3,651 | 43.2 |  |  | 4,898 | 69.2 |  |  |
|  |  | D | 1,401 | 65.2 |  |  | 1,257 | 62.7 |  |  |
| 臺灣大道二段/忠明路 |  | A | 3,606 | 53.1 | 72.8 | E→E | 3,671 | 54.3 | 70.7 | E→E |
|  |  | B | 1,437 | 82.5 |  |  | 1,640 | 110.1 |  |  |
|  |  | C | 4,153 | 61.0 |  |  | 4,370 | 60.5 |  |  |
|  |  | D | 2,618 | 122.4 |  |  | 1,841 | 95.4 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準開發前→後 |
| 臺灣大道 二段 | 文心路三段- 忠明南路 | 60 | 往東 | 6,300 | 4,336 | 0.69 | 29.0 | D→D | 5,447 | 0.86 | 25.1 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 5,032 | 0.80 | 26.6 | D→D | 5,076 | 0.81 | 26.7 | D→D |
| 大墩路 | 臺灣大道二段- 大業路 | 50或50 以 下 | 往北 | 1,950 | 897 | 0.46 | 30.1 | B→B | 1,170 | 0.60 | 26.4 | C→C |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 1,147 | 0.59 | 25.4 | C→C | 966 | 0.50 | 27.4 | C→C |
| 漢口路一段/東興路三段 | 青海路一段- 大業路 |  | 往北 | 1,950 | 913 | 0.47 | 29.4 | C→C | 1,907 | 0.98 | 20.1 | D→D |
|  |  |  | 往南 | 1,950 | 1,526 | 0.78 | 25.0 | C→C | 1,750 | 0.90 | 20.0 | D→D |
| 大墩二十街/精明路 | 文心路二段- 精誠路 |  | 往東 | 950 | 291 | 0.31 | 33.9 | B→B | 306 | 0.32 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 666 | 0.70 | 30.7 | B→B | 666 | 0.70 | 29.6 | B→C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 臺灣大道二段 / 大墩路 |  | A | 4,996 | 70.6 | 57.3 | D→D | 3,641 | 45.2 | 48.1 | D→D |
|  |  | B | 898 | 57.9 |  |  | 1,170 | 65.7 |  |  |
|  |  | C | 3,248 | 32.5 |  |  | 4,145 | 43.0 |  |  |
|  |  | D | 733 | 76.0 |  |  | 544 | 68.6 |  |  |
| 大墩二十街 / 東興路三段 |  | A | 234 | 26.3 | 18.7 | B→B | 239 | 27.6 | 27.8 | B→B |
|  |  | B | 814 | 12.9 |  |  | 1,206 | 16.9 |  |  |
|  |  | C | 290 | 31.6 |  |  | 369 | 42.0 |  |  |
|  |  | D | 1,260 | 18.1 |  |  | 1,586 | 32.8 |  |  |
| 臺灣大道二段 / 文心路二段 |  | A | 4,476 | 62.2 | 76.3 | E→E | 4,154 | 51.2 | 73.6 | E→E |
|  |  | B | 1,580 | 85.0 |  |  | 3,204 | 147.6 |  |  |
|  |  | C | 4,746 | 35.7 |  |  | 5,264 | 36.0 |  |  |
|  |  | D | 3,204 | 151.8 |  |  | 2,583 | 94.3 |  |  |
| 臺灣大道二段 / 漢口路一段 |  | A | 3,581 | 42.9 | 47.9 | D→D | 5,076 | 69.5 | 69.8 | E→E |
|  |  | B | 794 | 57.7 |  |  | 1,723 | 73.7 |  |  |
|  |  | C | 3,826 | 44.1 |  |  | 5,126 | 70.5 |  |  |
|  |  | D | 1,401 | 65.2 |  |  | 1,257 | 62.7 |  |  |
| 臺灣大道二段/忠明路 |  | A | 3,628 | 53.5 | 73.3 | E→E | 3,764 | 56.7 | 71.5 | E→E |
|  |  | B | 1,437 | 82.5 |  |  | 1,640 | 110.1 |  |  |
|  |  | C | 4,281 | 62.4 |  |  | 4,405 | 61.0 |  |  |
|  |  | D | 2,618 | 122.4 |  |  | 1,841 | 95.4 |  |  |

- 現況路口轉向交通量