臺中市西屯區福德段210地號

商辦大樓新建工程(第一次變更設計)

交通影響評估差異分析

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路名稱 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  | 昏峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通量 | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 臺灣大道 | 環中路-黎明路 | 東 | 4,400 | 2,551 | 18.3 | E | 2,452 | 18.0 | E |
|  |  | 西 | 4,400 | 1,740 | 27.8 | C | 1,639 | 27.2 | C |
|  | 黎明路-朝富路 | 東 | 4,400 | 3,367 | 22.6 | D | 3,169 | 23.4 | D |
|  |  | 西 | 4,400 | 3,792 | 27.0 | C | 3,799 | 24.5 | D |
| 黎明路 | 青海路-上安路 | 南 | 1,400 | 624 | 24.2 | D | 557 | 23.7 | D |
|  |  | 北 | 1,400 | 536 | 24.5 | D | 794 | 23.2 | D |
|  | 上安路-臺灣大道 | 南 | 1,400 | 805 | 18.4 | E | 693 | 14.8 | F |
|  |  | 北 | 1,400 | 710 | 23.1 | D | 1,089 | 22.4 | D |
|  | 臺灣大道-朝馬路 | 南 | 1,400 | 790 | 23.9 | D | 744 | 23.5 | D |
|  |  | 北 | 1,400 | 494 | 18.3 | E | 678 | 14.5 | F |
| 環中路 | 臺灣大道-朝馬路 | 南 | 2,800 | 2,264 | 21.4 | D | 1,827 | 19.6 | E |
|  |  | 北 | 2,800 | 787 | 29.0 | C | 1,343 | 24.7 | D |
| 朝馬路 | 環中路-黎明路 | 東 | 2,000 | 823 | 27.1 | C | 1,214 | 23.2 | D |
|  |  | 西 | 2,000 | 820 | 24.0 | D | 617 | 18.8 | E |
|  | 黎明路-朝富路 | 東 | 2,000 | 543 | 26.5 | C | 811 | 23.5 | D |
|  |  | 西 | 2,000 | 334 | 24.4 | D | 309 | 24.1 | D |

- 號誌化路口

| 編號 | 路口圖示 | 流向 | 平日晨峰 |  |  | 平日昏峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 延滯(秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 | 交通量 (PCU) | 延滯(秒) | 平均延滯(秒) 服務水準 |
| 1 |  | A | 505 | 120.3 | 36.7 C | 425 | 112.3 | 38.7 C |
|  |  | B | 710 | 2.5 |  | 1,089 | 26.7 |  |
|  |  | C | 322 | 28.3 |  | 288 | 27.1 |  |
|  |  | D | 624 | 12.3 |  | 557 | 12.1 |  |
| 2 |  | A | 3,484 | 50.5 | 48.5 D | 3,202 | 33.7 | 47.8 D |
|  |  | B | 454 | 56.3 |  | 904 | 147.6 |  |
|  |  | C | 3,367 | 45.3 |  | 3,169 | 33.6 |  |
|  |  | D | — | — |  | — | — |  |
| 3 |  | A | 1,695 | 40.1 | 62.6 E | 1,641 | 39.3 | 62.9 E |
|  |  | B | 455 | 100.1 |  | 678 | 129.1 |  |
|  |  | C | 2,551 | 34.8 |  | 2,452 | 31.8 |  |
|  |  | D | 774 | 181.3 |  | 693 | 164.4 |  |
| 4 |  | A | 334 | 17.5 | 46.4 D | 309 | 16.4 | 54.6 D |
|  |  | B | 474 | 51.6 |  | 599 | 68.3 |  |
|  |  | C | 699 | 40.9 |  | 904 | 53.8 |  |
|  |  | D | 704 | 62.0 |  | 670 | 61.0 |  |
| 5 |  | A | 820 | 70.1 | 60.4 E | 617 | 62.6 | 66.8 E |
|  |  | B | 848 | 41.1 |  | 908 | 42.1 |  |
|  |  | C | 921 | 56.9 |  | 1,665 | 91.3 |  |
|  |  | D | 2,264 | 65.5 |  | 1,827 | 58.3 |  |

- 現況－路口轉向交通量