# 櫻花建設股份有限公司

# 臺中市太平區育賢段181地號等1筆土地

# 店鋪、集合住宅新建工程

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 環中東路三段 | 太順路-育才路 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 470 | 0.15 | 28.1 | C | 894 | 0.29 | 24.6 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 782 | 0.25 | 27.4 | C | 712 | 0.23 | 27.1 | C |
|  | 育才路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 3,100 | 425 | 0.14 | 28.7 | C | 602 | 0.19 | 27.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 487 | 0.16 | 27.1 | C | 708 | 0.23 | 27.9 | C |
| 太順路 | 樹德路- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 415 | 0.44 | 29.0 | C | 300 | 0.32 | 29.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 398 | 0.42 | 29.5 | C | 412 | 0.43 | 29.7 | C |
|  | 環中東路三段-太順三街 |  | 往東 | 1,950 | 381 | 0.20 | 33.6 | B | 424 | 0.22 | 33.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 600 | 0.31 | 34.6 | B | 395 | 0.20 | 33.9 | B |
| 樹孝路 | 太順路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 1,750 | 352 | 0.20 | 27.5 | C | 731 | 0.42 | 27.6 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 580 | 0.33 | 28.0 | C | 697 | 0.40 | 27.2 | C |
| 育才路 | 樹德路- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 353 | 0.37 | 33.6 | B | 353 | 0.37 | 32.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 273 | 0.29 | 33.2 | B | 280 | 0.29 | 32.6 | B |
|  | 環中東路三段-育仁路 |  | 往東 | 950 | 344 | 0.36 | 29.3 | C | 499 | 0.53 | 28.9 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 400 | 0.42 | 28.9 | C | 315 | 0.33 | 29.5 | C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 556 | 41.2 | 34.0 | C | 395 | 38.4 | 32.8 | C |
|  |  | B | 782 | 26.4 |  |  | 712 | 25.9 |  |  |
|  |  | C | 415 | 38.8 |  |  | 300 | 37.0 |  |  |
|  |  | D | 634 | 34 |  |  | 1,147 | 34.0 |  |  |
| 環中東路三段 / 育才路 |  | A | 298 | 49.3 | 33.7 | C | 294 | 49.2 | 32.3 | C |
|  |  | B | 487 | 20.3 |  |  | 708 | 22.1 |  |  |
|  |  | C | 353 | 51.9 |  |  | 353 | 51.9 |  |  |
|  |  | D | 408 | 22.2 |  |  | 655 | 25.1 |  |  |
| 樹孝路 / 育才路 |  | A | 400 | 42.3 | 21.9 | B | 315 | 34.9 | 24.6 | B |
|  |  | B | 580 | 11.1 |  |  | 562 | 11.3 |  |  |
|  |  | C | 246 | 30.9 |  |  | 478 | 51.1 |  |  |
|  |  | D | 352 | 10.0 |  |  | 672 | 12.1 |  |  |
| 樹孝路 / 太順路 |  | A | 398 | 21.4 | 18.5 | B | 334 | 21.4 | 18.6 | B |
|  |  | B | 408 | 16.0 |  |  | 403 | 15.7 |  |  |
|  |  | C | 281 | 20.6 |  |  | 420 | 21.9 |  |  |
|  |  | D | 132 | 13.2 |  |  | 260 | 14 |  |  |
| 樹孝路 / 育賢路 |  | A | 372 | 17.9 | 18.6 | B | 413 | 18.6 | 21.5 | B |
|  |  | B | 573 | 20.5 |  |  | 697 | 24.5 |  |  |
|  |  | C | 292 | 17.3 |  |  | 678 | 21.9 |  |  |
|  |  | D | 242 | 16.9 |  |  | 461 | 19.0 |  |  |
| 樹德路 / 育才路 |  | A | 193 | 28.9 | 13.9 | A | 232 | 30.9 | 15.5 | B |
|  |  | B | 521 | 10.6 |  |  | 641 | 11.3 |  |  |
|  |  | C | 46 | 23.2 |  |  | 83 | 24.2 |  |  |
|  |  | D | 470 | 10.6 |  |  | 653 | 13 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 環中東路三段 | 太順路-育才路 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 722 | 0.23 | 28.1 | C→C | 1,983 | 0.64 | 23.3 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,768 | 0.57 | 26.6 | C→C | 998 | 0.32 | 27.1 | C→C |
|  | 育才路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 3,100 | 1,082 | 0.35 | 28.7 | C→C | 1,617 | 0.52 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,343 | 0.43 | 27.0 | C→C | 1,240 | 0.40 | 27.8 | C→C |
| 太順路 | 樹德路- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 446 | 0.47 | 28.9 | C→C | 399 | 0.42 | 29.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 540 | 0.57 | 28.9 | C→C | 449 | 0.47 | 29.6 | C→C |
|  | 環中東路三段-太順三街 |  | 往東 | 1,950 | 770 | 0.40 | 33.5 | B→B | 599 | 0.31 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 635 | 0.33 | 34.6 | B→B | 517 | 0.27 | 33.9 | B→B |
| 樹孝路 | 太順路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 1,750 | 741 | 0.42 | 27.4 | C→C | 906 | 0.52 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 615 | 0.35 | 28.0 | C→C | 819 | 0.47 | 27.1 | C→C |
| 育才路 | 樹德路- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 635 | 0.67 | 31.4 | B→B | 611 | 0.64 | 31.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 289 | 0.30 | 33.2 | B→B | 389 | 0.41 | 32.5 | B→B |
|  | 環中東路三段-育仁路 |  | 往東 | 950 | 600 | 0.63 | 27.9 | C→C | 573 | 0.60 | 28.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 515 | 0.54 | 28.5 | C→C | 523 | 0.55 | 28.9 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 612 | 42.2 | 36.1 | C→C | 532 | 40.7 | 37.6 | C→C |
|  |  | B | 1,386 | 33.0 |  |  | 969 | 28.9 |  |  |
|  |  | C | 461 | 39.5 |  |  | 410 | 38.6 |  |  |
|  |  | D | 808 | 34.9 |  |  | 1,789 | 41.2 |  |  |
| 環中東路三段 / 育才路 |  | A | 320 | 50.2 | 46.2 | C→D | 332 | 50.9 | 37.0 | C→C |
|  |  | B | 1,387 | 30.2 |  |  | 1,158 | 26.7 |  |  |
|  |  | C | 629 | 103.6 |  |  | 445 | 58.1 |  |  |
|  |  | D | 640 | 22.4 |  |  | 1,779 | 35.9 |  |  |
| 樹孝路 / 育才路 |  | A | 442 | 45.3 | 24.2 | B→B | 332 | 35.9 | 26.6 | B→B |
|  |  | B | 612 | 11.5 |  |  | 593 | 12.1 |  |  |
|  |  | C | 399 | 36.5 |  |  | 562 | 58.7 |  |  |
|  |  | D | 410 | 10.5 |  |  | 858 | 14.1 |  |  |
| 樹孝路 / 太順路 |  | A | 440 | 22.1 | 19.7 | B→B | 547 | 26.3 | 21.2 | B→B |
|  |  | B | 430 | 16.3 |  |  | 423 | 16.0 |  |  |
|  |  | C | 460 | 22.6 |  |  | 596 | 24.5 |  |  |
|  |  | D | 144 | 13.3 |  |  | 300 | 14.2 |  |  |
| 樹孝路 / 育賢路 |  | A | 410 | 18.2 | 19.1 | B→B | 544 | 20.3 | 27.6 | B→B |
|  |  | B | 604 | 21.1 |  |  | 735 | 29.8 |  |  |
|  |  | C | 337 | 18.0 |  |  | 834 | 35.6 |  |  |
|  |  | D | 295 | 17.3 |  |  | 643 | 21.1 |  |  |
| 樹德路 / 育才路 |  | A | 203 | 29.5 | 14.1 | A→A | 266 | 31.7 | 15.9 | A→A |
|  |  | B | 549 | 10.7 |  |  | 674 | 11.5 |  |  |
|  |  | C | 48 | 23.3 |  |  | 87 | 24.3 |  |  |
|  |  | D | 495 | 10.7 |  |  | 741 | 13.6 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 環中東路三段 | 太順路-育才路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 44 | 766 | 0.25 | 28.1 | C→C | 211 | 2,193 | 0.71 | 22.3 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 188 | 1,956 | 0.63 | 26.0 | C→C | 59 | 1,057 | 0.34 | 27.0 | C→C |
|  | 育才路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 3,100 | 0 | 1,082 | 0.35 | 28.7 | C→C | 0 | 1,617 | 0.52 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 16 | 1,359 | 0.44 | 27.0 | C→C | 92 | 1,331 | 0.43 | 27.8 | C→C |
| 太順路 | 樹德路- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 0 | 446 | 0.47 | 28.9 | C→C | 0 | 399 | 0.42 | 29.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 540 | 0.57 | 28.9 | C→C | 0 | 449 | 0.47 | 29.6 | C→C |
|  | 環中東路三段-太順三街 |  | 往東 | 1,950 | 0 | 770 | 0.40 | 33.5 | B→B | 0 | 599 | 0.31 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 0 | 678 | 0.35 | 34.6 | B→B | 0 | 517 | 0.27 | 33.9 | B→B |
| 樹孝路 | 太順路- 樹孝路67巷 |  | 往南 | 1,750 | 102 | 843 | 0.48 | 27.2 | C→C | 36 | 942 | 0.54 | 27.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 0 | 615 | 0.35 | 28.0 | C→C | 0 | 819 | 0.47 | 27.1 | C→C |
| 育才路 | 樹德路- 環中東路三段 |  | 往東 | 950 | 19 | 653 | 0.69 | 31.0 | B→B | 80 | 692 | 0.73 | 29.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 122 | 411 | 0.43 | 33.0 | B→B | 32 | 421 | 0.44 | 32.5 | B→B |
|  | 環中東路三段-育仁路 |  | 往東 | 950 | 198 | 799 | 0.84 | 22.6 | C→D | 60 | 634 | 0.67 | 27.4 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 310 | 825 | 0.87 | 21.3 | C→D | 91 | 614 | 0.65 | 27.8 | C→C |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 環中東路三段 / 太順路 |  | A | 612 | 42.2 | 36.8 | C→C | 532 | 40.7 | 38.7 | C→C |
|  |  | B | 1,577 | 35.0 |  |  | 1,028 | 29.3 |  |  |
|  |  | C | 461 | 39.5 |  |  | 410 | 38.6 |  |  |
|  |  | D | 837 | 34.7 |  |  | 1,940 | 43.1 |  |  |
| 環中東路三段 / 育才路 |  | A | 634 | 106.1 | 59.6 | D→D | 424 | 56.4 | 52.3 | C→D |
|  |  | B | 1,404 | 30.3 |  |  | 1,251 | 27.5 |  |  |
|  |  | C | 648 | 113.5 |  |  | 526 | 68.5 |  |  |
|  |  | D | 684 | 25.5 |  |  | 1,993 | 62.8 |  |  |
| 樹孝路 / 育才路 |  | A | 437 | 48 | 35.8 | B→C | 394 | 41.3 | 34.0 | B→C |
|  |  | B | 612 | 11.5 |  |  | 593 | 12.1 |  |  |
|  |  | C | 600 | 72.6 |  |  | 623 | 82.6 |  |  |
|  |  | D | 410 | 10.5 |  |  | 858 | 14.1 |  |  |
| 樹孝路 / 太順路 |  | A | 440 | 22.1 | 19.7 | B→B | 547 | 26.3 | 21.2 | B→B |
|  |  | B | 430 | 16.3 |  |  | 423 | 16.0 |  |  |
|  |  | C | 460 | 22.6 |  |  | 596 | 24.5 |  |  |
|  |  | D | 144 | 13.3 |  |  | 300 | 14.2 |  |  |
| 樹孝路 / 育賢路 |  | A | 410 | 18.2 | 19.1 | B→B | 544 | 20.3 | 27.6 | B→B |
|  |  | B | 604 | 21.1 |  |  | 735 | 29.8 |  |  |
|  |  | C | 337 | 18.0 |  |  | 834 | 35.6 |  |  |
|  |  | D | 295 | 17.3 |  |  | 643 | 21.1 |  |  |
| 樹德路 / 育才路 |  | A | 291 | 35.0 | 16.3 | A→B | 266 | 33.2 | 17.2 | B→B |
|  |  | B | 549 | 10.7 |  |  | 674 | 11.5 |  |  |
|  |  | C | 48 | 23.3 |  |  | 87 | 24.3 |  |  |
|  |  | D | 508 | 11.0 |  |  | 741 | 15.7 |  |  |

- 現況路口轉向交通量