「中國醫藥大學水湳校區

—生醫產學研發大樓新建工程

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 平日路段

| 路名 | 評估路段 | 方向 | 容量 | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 經貿一路 | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 187 | 0.17 | 39.7 | A | 264 | 0.24 | 39.7 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 226 | 0.21 | 39.6 | A | 199 | 0.18 | 39.7 | A |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 176 | 0.16 | 39.6 | A | 280 | 0.25 | 39.6 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 254 | 0.23 | 39.5 | A | 185 | 0.17 | 39.5 | A |
| 大鵬路 | 凱旋路 ～經貿路 | 往東 | 1100 | 146 | 0.13 | 39.4 | A | 137 | 0.12 | 39.6 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 147 | 0.13 | 39.3 | A | 200 | 0.18 | 39.6 | A |
|  | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 97 | 0.09 | 39.6 | A | 114 | 0.10 | 39.5 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 161 | 0.15 | 39.5 | A | 212 | 0.19 | 39.6 | A |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 314 | 0.29 | 33.7 | B | 418 | 0.38 | 33.4 | B |
|  |  | 往西 | 1100 | 480 | 0.44 | 32.4 | B | 297 | 0.27 | 34.2 | B |
| 文心路 | 甘肅路 ～河南路 | 往東 | 3550 | 3156 | 0.89 | 29.7 | D | 2831 | 0.80 | 29.2 | D |
|  |  | 往西 | 3550 | 2749 | 0.77 | 31.6 | C | 2886 | 0.81 | 28.5 | D |
|  | 河南路 ～中清路 | 往東 | 3550 | 3376 | 0.95 | 28.7 | D | 3055 | 0.86 | 27.4 | D |
|  |  | 往西 | 3550 | 2926 | 0.82 | 30.4 | C | 2985 | 0.84 | 28.1 | D |
| 經貿路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 3550 | 451 | 0.13 | 39.6 | A | 339 | 0.10 | 39.6 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 225 | 0.10 | 39.5 | A | 358 | 0.15 | 39.4 | A |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 3550 | 365 | 0.10 | 39.5 | A | 361 | 0.10 | 39.7 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 220 | 0.09 | 39.7 | A | 323 | 0.14 | 39.6 | A |
|  | 大鵬路 ～河南路 | 往北 | 3550 | 361 | 0.10 | 39.6 | A | 334 | 0.09 | 39.5 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 269 | 0.11 | 39.5 | A | 339 | 0.14 | 39.6 | A |
| 河南路 | 經貿路 ～文心路 | 往北 | 1750 | 786 | 0.45 | 28.3 | C | 605 | 0.35 | 34.1 | B |
|  |  | 往南 | 1750 | 956 | 0.55 | 24.7 | D | 1455 | 0.83 | 24.4 | D |
| 信平路 | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1100 | 11 | 0.01 | 39.6 | A | 37 | 0.03 | 39.4 | A |
|  |  | 往南 | 1100 | 50 | 0.05 | 39.7 | A | 7 | 0.01 | 39.5 | A |
| 中清路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 1750 | 2123 | 1.21 | 24.1 | D | 1737 | 0.99 | 23.3 | D |
|  |  | 往南 | 1750 | 2013 | 1.15 | 24.8 | D | 1786 | 1.02 | 24.7 | D |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1750 | 2162 | 1.24 | 23.7 | D | 1754 | 1.00 | 23.1 | D |
|  |  | 往南 | 1750 | 2000 | 1.14 | 24.1 | D | 1811 | 1.03 | 23.6 | D |

- 假日路段

| 路名 | 評估路段 | 方向 | 容量 | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 經貿一路 | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 88 | 0.08 | 39.8 | A | 123 | 0.11 | 39.8 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 84 | 0.08 | 39.7 | A | 101 | 0.09 | 39.7 | A |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 87 | 0.08 | 39.6 | A | 123 | 0.11 | 39.9 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 84 | 0.08 | 39.7 | A | 100 | 0.09 | 39.8 | A |
| 大鵬路 | 凱旋路 ～經貿路 | 往東 | 1100 | 114 | 0.10 | 39.8 | A | 107 | 0.10 | 39.7 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 155 | 0.14 | 39.7 | A | 151 | 0.14 | 39.7 | A |
|  | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 120 | 0.11 | 39.7 | A | 142 | 0.13 | 39.4 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 148 | 0.13 | 39.6 | A | 140 | 0.13 | 39.3 | A |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 346 | 0.31 | 32.4 | B | 337 | 0.31 | 34.5 | B |
|  |  | 往西 | 1100 | 360 | 0.33 | 31.1 | B | 394 | 0.36 | 34.1 | B |
| 文心路 | 甘肅路 ～河南路 | 往東 | 3550 | 1984 | 0.56 | 34.3 | C | 2963 | 0.83 | 31.2 | C |
|  |  | 往西 | 3550 | 2029 | 0.57 | 33.4 | C | 2655 | 0.75 | 32.4 | C |
|  | 河南路 ～中清路 | 往東 | 3550 | 2105 | 0.59 | 34.2 | C | 3147 | 0.89 | 31.0 | C |
|  |  | 往西 | 3550 | 1955 | 0.55 | 33.5 | C | 2792 | 0.79 | 32.6 | C |
| 經貿路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 3550 | 124 | 0.03 | 39.7 | A | 234 | 0.07 | 39.3 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 106 | 0.05 | 39.8 | A | 185 | 0.08 | 39.5 | A |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 3550 | 119 | 0.03 | 39.9 | A | 246 | 0.07 | 39.4 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 118 | 0.05 | 39.9 | A | 176 | 0.07 | 39.1 | A |
|  | 大鵬路 ～河南路 | 往北 | 3550 | 122 | 0.03 | 39.7 | A | 244 | 0.07 | 39.7 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 109 | 0.05 | 39.6 | A | 131 | 0.06 | 39.3 | A |
| 河南路 | 經貿路 ～文心路 | 往北 | 1750 | 276 | 0.16 | 37.7 | A | 471 | 0.27 | 33.2 | B |
|  |  | 往南 | 1750 | 526 | 0.30 | 34.6 | B | 716 | 0.41 | 29.7 | C |
| 信平路 | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1100 | 2 | 0.00 | 39.7 | A | 5 | 0.00 | 39.6 | A |
|  |  | 往南 | 1100 | 3 | 0.00 | 39.8 | A | 4 | 0.00 | 39.7 | A |
| 中清路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 1750 | 1524 | 0.87 | 29.7 | C | 1533 | 0.88 | 28.7 | C |
|  |  | 往南 | 1750 | 1628 | 0.93 | 28.4 | C | 1663 | 0.95 | 27.6 | C |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1750 | 1534 | 0.88 | 28.6 | C | 1621 | 0.93 | 24.1 | D |
|  |  | 往南 | 1750 | 1664 | 0.95 | 27.3 | C | 1727 | 0.99 | 22.4 | D |

- 平日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 大鵬路/信平路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 10 | 18 | 10 | 14 | 11 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | A |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 11 | 18 | 10 | 17 | 11 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
| 大鵬路/經貿路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 26 | 19 | 23 | 19 | 21 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 28 | 18 | 24 | 20 | 22 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |
| 經貿一路/經貿路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 41 | 12 | ─ | 5 | 18 | B |
|  |  | 服務水準 | C | A | ─ | A |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 45 | 9 | ─ | 5 | 16 | B |
|  |  | 服務水準 | D | A | ─ | A |  |  |
| 經貿一路/中清路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | ─ | 29 | 106 | 15 | 28 | B |
|  |  | 服務水準 | ─ | B | F | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | ─ | 15 | 174 | 12 | 27 | B |
|  |  | 服務水準 | ─ | B | F | A |  |  |
| 大鵬路/中清路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 126 | 30 | 85 | 64 | 54 | D |
|  |  | 服務水準 | F | C | F | E |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 104 | 28 | 65 | 39 | 39 | C |
|  |  | 服務水準 | F | B | E | C |  |  |
| 河南路/經貿路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 49 | 29 | 12 | 12 | 28 | B |
|  |  | 服務水準 | D | B | A | A |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 39 | 27 | 37 | 15 | 33 | C |
|  |  | 服務水準 | C | B | C | B |  |  |

- 平日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 河南路/甘肅路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 38 | 50 | 28 | 40 | 37 | C |
|  |  | 服務水準 | C | D | B | C |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 30 | 57 | 76 | 57 | 59 | D |
|  |  | 服務水準 | C | D | E | D |  |  |
| 河南路/文心路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 50 | 280 | 57 | 119 | 79 | E |
|  |  | 服務水準 | D | F | D | F |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 52 | 405 | 48 | 183 | 102 | F |
|  |  | 服務水準 | D | F | D | F |  |  |

- 假日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 大鵬路/信平路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 11 | 18 | 10 | 18 | 11 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 11 | 18 | 11 | 17 | 11 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
| 大鵬路/經貿路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 26 | 17 | 25 | 17 | 22 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 25 | 17 | 24 | 22 | 21 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |
| 經貿一路/經貿路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 38 | 6 | ─ | 3 | 14 | A |
|  |  | 服務水準 | C | A | ─ | A |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 39 | 7 | ─ | 3 | 12 | A |
|  |  | 服務水準 | C | A | ─ | A |  |  |

- 假日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 經貿一路/中清路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | ─ | 11 | 128 | 11 | 21 | B |
|  |  | 服務水準 | ─ | A | F | A |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | ─ | 13 | 128 | 11 | 21 | B |
|  |  | 服務水準 | ─ | A | F | A |  |  |
| 大鵬路/中清路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 61 | 26 | 64 | 36 | 35 | C |
|  |  | 服務水準 | E | B | E | C |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 62 | 49 | 54 | 37 | 45 | D |
|  |  | 服務水準 | E | D | D | C |  |  |
| 河南路/經貿路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 37 | 24 | 5 | 14 | 19 | B |
|  |  | 服務水準 | C | B | A | A |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 38 | 26 | 25 | 14 | 27 | B |
|  |  | 服務水準 | C | B | B | A |  |  |
| 河南路/甘肅路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 25 | 35 | 37 | 26 | 31 | C |
|  |  | 服務水準 | B | C | C | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 25 | 49 | 29 | 29 | 30 | C |
|  |  | 服務水準 | B | D | B | B |  |  |
| 河南路/文心路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 38 | 248 | 38 | 98 | 70 | E |
|  |  | 服務水準 | C | F | C | F |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 48 | 366 | 51 | 132 | 89 | F |
|  |  | 服務水準 | D | F | D | F |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 平日路段

| 路名 | 評估路段 | 方向 | 容量 | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 經貿一路 | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 495 | 0.45 | 39.2 | A | 538 | 0.49 | 38.9 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 463 | 0.42 | 39.3 | A | 521 | 0.47 | 39.1 | A |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 188 | 0.17 | 39.6 | A | 349 | 0.32 | 39.5 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 328 | 0.30 | 39.5 | A | 209 | 0.19 | 39.5 | A |
| 大鵬路 | 凱旋路 ～經貿路 | 往東 | 1100 | 152 | 0.14 | 39.4 | A | 142 | 0.13 | 39.6 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 153 | 0.14 | 39.3 | A | 208 | 0.19 | 39.6 | A |
|  | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 101 | 0.09 | 39.6 | A | 119 | 0.11 | 39.5 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 167 | 0.15 | 39.5 | A | 220 | 0.20 | 39.6 | A |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 327 | 0.30 | 33.7 | B | 435 | 0.40 | 33.4 | B |
|  |  | 往西 | 1100 | 649 | 0.59 | 30.8 | B | 436 | 0.40 | 34.0 | B |
| 文心路 | 甘肅路 ～河南路 | 往東 | 3550 | 3391 | 0.96 | 26.6 | D | 3099 | 0.87 | 25.8 | D |
|  |  | 往西 | 3550 | 2859 | 0.81 | 30.3 | C | 3001 | 0.85 | 27.0 | D |
|  | 河南路 ～中清路 | 往東 | 3550 | 3511 | 0.99 | 26.9 | D | 3177 | 0.89 | 25.8 | D |
|  |  | 往西 | 3550 | 3043 | 0.86 | 28.9 | D | 3104 | 0.87 | 26.5 | D |
| 經貿路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 3550 | 478 | 0.13 | 39.6 | A | 465 | 0.13 | 39.6 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 357 | 0.15 | 39.5 | A | 405 | 0.17 | 39.4 | A |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 3550 | 543 | 0.15 | 39.5 | A | 418 | 0.12 | 39.7 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 241 | 0.10 | 39.7 | A | 483 | 0.21 | 39.6 | A |
|  | 大鵬路 ～河南路 | 往北 | 3550 | 538 | 0.15 | 39.6 | A | 390 | 0.11 | 39.5 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 292 | 0.12 | 39.5 | A | 500 | 0.21 | 39.6 | A |
| 河南路 | 經貿路 ～文心路 | 往北 | 1750 | 980 | 0.56 | 27.2 | C | 672 | 0.38 | 34.0 | B |
|  |  | 往南 | 1750 | 1006 | 0.57 | 24.3 | D | 1660 | 0.95 | 18.9 | E |
| 信平路 | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1100 | 154 | 0.14 | 39.6 | A | 76 | 0.07 | 39.4 | A |
|  |  | 往南 | 1100 | 62 | 0.06 | 39.7 | A | 136 | 0.12 | 39.5 | A |
| 中清路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 1750 | 2213 | 1.26 | 22.9 | D | 1864 | 1.07 | 20.2 | D |
|  |  | 往南 | 1750 | 2158 | 1.23 | 22.5 | D | 1874 | 1.07 | 22.6 | D |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1750 | 2248 | 1.28 | 22.6 | D | 1824 | 1.04 | 21.4 | D |
|  |  | 往南 | 1750 | 2080 | 1.19 | 22.7 | D | 1883 | 1.08 | 21.9 | D |

- 假日路段

| 路名 | 評估路段 | 方向 | 容量 | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 流量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 經貿一路 | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 393 | 0.36 | 39.7 | A | 391 | 0.36 | 39.7 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 315 | 0.29 | 39.7 | A | 419 | 0.38 | 39.5 | A |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 95 | 0.09 | 39.6 | A | 186 | 0.17 | 39.9 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 151 | 0.14 | 39.7 | A | 121 | 0.11 | 39.8 | A |
| 大鵬路 | 凱旋路 ～經貿路 | 往東 | 1100 | 119 | 0.11 | 39.8 | A | 111 | 0.10 | 39.7 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 161 | 0.15 | 39.7 | A | 157 | 0.14 | 39.7 | A |
|  | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 125 | 0.11 | 39.7 | A | 148 | 0.13 | 39.4 | A |
|  |  | 往西 | 1100 | 154 | 0.14 | 39.6 | A | 146 | 0.13 | 39.3 | A |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 360 | 0.33 | 32.4 | B | 350 | 0.32 | 34.5 | B |
|  |  | 往西 | 1100 | 524 | 0.48 | 30.5 | B | 537 | 0.49 | 33.5 | B |
| 文心路 | 甘肅路 ～河南路 | 往東 | 3550 | 2172 | 0.61 | 33.4 | C | 3237 | 0.91 | 27.6 | D |
|  |  | 往西 | 3550 | 2110 | 0.59 | 33.0 | C | 2761 | 0.78 | 31.2 | C |
|  | 河南路 ～中清路 | 往東 | 3550 | 2189 | 0.62 | 33.7 | C | 3273 | 0.92 | 29.3 | D |
|  |  | 往西 | 3550 | 2033 | 0.57 | 33.2 | C | 2904 | 0.82 | 31.2 | C |
| 經貿路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 3550 | 138 | 0.04 | 39.7 | A | 355 | 0.10 | 39.3 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 233 | 0.10 | 39.8 | A | 225 | 0.10 | 39.5 | A |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 3550 | 287 | 0.08 | 39.9 | A | 299 | 0.08 | 39.4 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 135 | 0.06 | 39.9 | A | 330 | 0.14 | 39.1 | A |
|  | 大鵬路 ～河南路 | 往北 | 3550 | 290 | 0.08 | 39.7 | A | 297 | 0.08 | 39.7 | A |
|  |  | 往南 | 2350 | 125 | 0.05 | 39.6 | A | 283 | 0.12 | 39.3 | A |
| 河南路 | 經貿路 ～文心路 | 往北 | 1750 | 450 | 0.26 | 37.7 | A | 533 | 0.30 | 33.2 | B |
|  |  | 往南 | 1750 | 559 | 0.32 | 34.6 | B | 892 | 0.51 | 29.0 | C |
| 信平路 | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1100 | 145 | 0.13 | 39.7 | A | 43 | 0.04 | 39.6 | A |
|  |  | 往南 | 1100 | 13 | 0.01 | 39.8 | A | 133 | 0.12 | 39.7 | A |
| 中清路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 1750 | 1590 | 0.91 | 27.9 | C | 1652 | 0.94 | 25.5 | C |
|  |  | 往南 | 1750 | 1757 | 1.00 | 25.0 | D | 1747 | 1.00 | 25.4 | C |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1750 | 1595 | 0.91 | 26.9 | C | 1686 | 0.96 | 22.4 | D |
|  |  | 往南 | 1750 | 1731 | 0.99 | 25.5 | C | 1796 | 1.03 | 20.7 | D |

- 平日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 大鵬路/信平路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 12 | 19 | 12 | 15 | 12 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 12 | 19 | 12 | 19 | 12 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
| 大鵬路/經貿路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 28 | 20 | 25 | 20 | 23 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 30 | 19 | 26 | 22 | 24 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |
| 經貿一路/經貿路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 42 | 13 | ─ | 7 | 19 | B |
|  |  | 服務水準 | C | A | ─ | A |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 47 | 10 | ─ | 6 | 18 | B |
|  |  | 服務水準 | D | A | ─ | A |  |  |
| 經貿一路/中清路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | ─ | 30 | 108 | 16 | 30 | B |
|  |  | 服務水準 | ─ | C | F | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | ─ | 16 | 176 | 14 | 28 | B |
|  |  | 服務水準 | ─ | B | F | A |  |  |
| 大鵬路/中清路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 128 | 31 | 86 | 65 | 56 | D |
|  |  | 服務水準 | F | C | F | E |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 106 | 29 | 66 | 40 | 40 | C |
|  |  | 服務水準 | F | B | E | C |  |  |
| 河南路/經貿路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 51 | 31 | 14 | 14 | 30 | B |
|  |  | 服務水準 | D | C | A | A |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 40 | 28 | 39 | 16 | 34 | C |
|  |  | 服務水準 | C | B | C | B |  |  |

- 平日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 河南路/甘肅路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 39 | 52 | 29 | 41 | 38 | C |
|  |  | 服務水準 | C | D | B | C |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 32 | 58 | 78 | 59 | 61 | E |
|  |  | 服務水準 | C | D | E | D |  |  |
| 河南路/文心路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 51 | 281 | 59 | 121 | 80 | F |
|  |  | 服務水準 | D | F | D | F |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 53 | 406 | 49 | 185 | 103 | F |
|  |  | 服務水準 | D | F | D | F |  |  |

- 假日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 大鵬路/信平路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 13 | 20 | 11 | 19 | 12 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 12 | 19 | 13 | 19 | 13 | A |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
| 大鵬路/經貿路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 28 | 19 | 27 | 18 | 23 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 26 | 18 | 26 | 24 | 23 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |
| 經貿一路/經貿路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 40 | 7 | ─ | 4 | 15 | B |
|  |  | 服務水準 | C | A | ─ | A |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 41 | 9 | ─ | 4 | 14 | A |
|  |  | 服務水準 | C | A | ─ | A |  |  |

- 假日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 經貿一路/中清路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | ─ | 13 | 130 | 13 | 22 | B |
|  |  | 服務水準 | ─ | A | F | A |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | ─ | 15 | 130 | 13 | 22 | B |
|  |  | 服務水準 | ─ | A | F | A |  |  |
| 大鵬路/中清路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 62 | 27 | 65 | 37 | 36 | C |
|  |  | 服務水準 | E | B | E | C |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 63 | 51 | 55 | 39 | 47 | D |
|  |  | 服務水準 | E | D | D | C |  |  |
| 河南路/經貿路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 38 | 25 | 6 | 16 | 21 | B |
|  |  | 服務水準 | C | B | A | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 40 | 27 | 27 | 15 | 28 | B |
|  |  | 服務水準 | C | B | B | B |  |  |
| 河南路/甘肅路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 26 | 37 | 38 | 27 | 32 | C |
|  |  | 服務水準 | B | C | C | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 27 | 51 | 31 | 30 | 32 | C |
|  |  | 服務水準 | B | D | C | C |  |  |
| 河南路/文心路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 39 | 250 | 40 | 100 | 71 | E |
|  |  | 服務水準 | C | F | C | F |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 49 | 367 | 52 | 133 | 91 | F |
|  |  | 服務水準 | D | F | D | F |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 平日路段

| 路名 | 路 段 起 ~ 迄 | 方向 | 容量 | 晨 峰 |  |  |  |  | 昏 峰 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 開發 前後 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 開發 前後 |
| 經貿 一路 | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 715 | 0.65 | 37.1 | A | ─ | 703 | 0.64 | 37.2 | A | ─ |
|  |  | 往西 | 1100 | 622 | 0.57 | 38.3 | A | ─ | 735 | 0.67 | 36.7 | A | ─ |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 188 | 0.17 | 39.6 | A | ─ | 393 | 0.36 | 39.5 | A | ─ |
|  |  | 往西 | 1100 | 377 | 0.34 | 39.4 | A | ─ | 214 | 0.19 | 39.5 | A | ─ |
| 大鵬路 | 凱旋路 ～經貿路 | 往東 | 1100 | 152 | 0.14 | 39.4 | A | ─ | 142 | 0.13 | 39.6 | A | ─ |
|  |  | 往西 | 1100 | 153 | 0.14 | 39.3 | A | ─ | 208 | 0.19 | 39.6 | A | ─ |
|  | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 101 | 0.09 | 39.6 | A | ─ | 119 | 0.11 | 39.5 | A | ─ |
|  |  | 往西 | 1100 | 167 | 0.15 | 39.5 | A | ─ | 220 | 0.20 | 39.6 | A | ─ |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 327 | 0.30 | 33.7 | B | ─ | 534 | 0.49 | 33.4 | B | ─ |
|  |  | 往西 | 1100 | 759 | 0.69 | 28.9 | C | ↓ | 447 | 0.41 | 33.7 | B | ─ |
| 文心路 | 甘肅路 ～河南路 | 往東 | 3550 | 3467 | 0.98 | 25.7 | D | ─ | 3107 | 0.88 | 24.6 | E | ↓ |
|  |  | 往西 | 3550 | 2859 | 0.81 | 30.3 | C | ─ | 3069 | 0.86 | 27.0 | D | ─ |
|  | 河南路 ～中清路 | 往東 | 3550 | 3511 | 0.99 | 26.9 | D | ─ | 3177 | 0.89 | 25.8 | D | ─ |
|  |  | 往西 | 3550 | 3043 | 0.86 | 28.9 | D | ─ | 3104 | 0.87 | 26.5 | D | ─ |
| 經貿路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 3550 | 478 | 0.13 | 39.6 | A | ─ | 550 | 0.16 | 39.6 | A | ─ |
|  |  | 往南 | 2350 | 452 | 0.19 | 39.5 | A | ─ | 414 | 0.18 | 39.4 | A | ─ |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 3550 | 668 | 0.19 | 39.5 | A | ─ | 431 | 0.12 | 39.7 | A | ─ |
|  |  | 往南 | 2350 | 241 | 0.10 | 39.7 | A | ─ | 596 | 0.25 | 39.6 | A | ─ |
|  | 大鵬路 ～河南路 | 往北 | 3550 | 663 | 0.19 | 39.6 | A | ─ | 403 | 0.11 | 39.5 | A | ─ |
|  |  | 往南 | 2350 | 292 | 0.12 | 39.5 | A | ─ | 613 | 0.26 | 39.6 | A | ─ |
| 河南路 | 經貿路 ～文心路 | 往北 | 1750 | 1105 | 0.63 | 26.1 | C | ─ | 685 | 0.39 | 34.0 | B | ─ |
|  |  | 往南 | 1750 | 1006 | 0.57 | 24.3 | D | ─ | 1773 | 1.01 | 16.4 | E | ─ |
| 信平路 | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1100 | 264 | 0.24 | 39.4 | A | ─ | 87 | 0.08 | 39.2 | A | ─ |
|  |  | 往南 | 1100 | 62 | 0.06 | 39.7 | A | ─ | 235 | 0.21 | 39.5 | A | ─ |
| 中清路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 1750 | 2213 | 1.26 | 22.6 | D | ─ | 1908 | 1.09 | 19.9 | E | ↓ |
|  |  | 往南 | 1750 | 2207 | 1.26 | 22.5 | D | ─ | 1879 | 1.07 | 22.6 | D | ─ |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1750 | 2248 | 1.28 | 22.6 | D | ─ | 1824 | 1.04 | 21.4 | D | ─ |
|  |  | 往南 | 1750 | 2080 | 1.19 | 22.7 | D | ─ | 1883 | 1.08 | 21.9 | D | ─ |

- 假日路段

| 路名 | 路 段 起 ~ 迄 | 方向 | 容量 | 晨 峰 |  |  |  |  | 昏 峰 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 開發 前後 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 開發 前後 |
| 經貿 一路 | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 613 | 0.56 | 38.7 | A | ─ | 556 | 0.51 | 39.1 | A | ─ |
|  |  | 往西 | 1100 | 474 | 0.43 | 39.4 | A | ─ | 633 | 0.58 | 38.3 | A | ─ |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 95 | 0.09 | 39.6 | A | ─ | 230 | 0.21 | 39.9 | A | ─ |
|  |  | 往西 | 1100 | 200 | 0.18 | 39.7 | A | ─ | 126 | 0.11 | 39.8 | A | ─ |
| 大鵬路 | 凱旋路 ～經貿路 | 往東 | 1100 | 119 | 0.11 | 39.8 | A | ─ | 111 | 0.10 | 39.7 | A | ─ |
|  |  | 往西 | 1100 | 161 | 0.15 | 39.7 | A | ─ | 157 | 0.14 | 39.7 | A | ─ |
|  | 經貿路 ～信平路 | 往東 | 1100 | 125 | 0.11 | 39.7 | A | ─ | 148 | 0.13 | 39.4 | A | ─ |
|  |  | 往西 | 1100 | 154 | 0.14 | 39.6 | A | ─ | 146 | 0.13 | 39.3 | A | ─ |
|  | 信平路 ～中清路 | 往東 | 1100 | 360 | 0.33 | 32.4 | B | ─ | 449 | 0.41 | 34.5 | B | ─ |
|  |  | 往西 | 1100 | 634 | 0.58 | 29.6 | C | ↓ | 548 | 0.50 | 32.8 | B | ─ |
| 文心路 | 甘肅路 ～河南路 | 往東 | 3550 | 2248 | 0.63 | 33.0 | C | ─ | 3245 | 0.91 | 26.4 | D | ─ |
|  |  | 往西 | 3550 | 2110 | 0.59 | 33.0 | C | ─ | 2829 | 0.80 | 31.2 | C | ─ |
|  | 河南路 ～中清路 | 往東 | 3550 | 2189 | 0.62 | 33.7 | C | ─ | 3273 | 0.92 | 29.3 | D | ─ |
|  |  | 往西 | 3550 | 2033 | 0.57 | 33.2 | C | ─ | 2904 | 0.82 | 31.2 | C | ─ |
| 經貿路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 3550 | 138 | 0.04 | 39.7 | A | ─ | 440 | 0.12 | 39.3 | A | ─ |
|  |  | 往南 | 2350 | 328 | 0.14 | 39.8 | A | ─ | 234 | 0.10 | 39.5 | A | ─ |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 3550 | 412 | 0.12 | 39.9 | A | ─ | 312 | 0.09 | 39.4 | A | ─ |
|  |  | 往南 | 2350 | 135 | 0.06 | 39.9 | A | ─ | 443 | 0.19 | 39.1 | A | ─ |
|  | 大鵬路 ～河南路 | 往北 | 3550 | 415 | 0.12 | 39.7 | A | ─ | 310 | 0.09 | 39.7 | A | ─ |
|  |  | 往南 | 2350 | 125 | 0.05 | 39.6 | A | ─ | 396 | 0.17 | 39.3 | A | ─ |
| 河南路 | 經貿路 ～文心路 | 往北 | 1750 | 575 | 0.33 | 37.6 | A | ─ | 546 | 0.31 | 33.2 | B | ─ |
|  |  | 往南 | 1750 | 559 | 0.32 | 34.6 | B | ─ | 1005 | 0.57 | 28.4 | C | ─ |
| 信平路 | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1100 | 255 | 0.23 | 39.5 | A | ─ | 54 | 0.05 | 39.4 | A | ─ |
|  |  | 往南 | 1100 | 13 | 0.01 | 39.8 | A | ─ | 232 | 0.21 | 39.7 | A | ─ |
| 中清路 | 敦化路 ～經貿一路 | 往北 | 1750 | 1590 | 0.91 | 27.9 | C | ─ | 1696 | 0.97 | 25.4 | C | ─ |
|  |  | 往南 | 1750 | 1806 | 1.03 | 25.0 | D | ─ | 1752 | 1.00 | 25.4 | C | ─ |
|  | 經貿一路 ～大鵬路 | 往北 | 1750 | 1595 | 0.91 | 26.9 | C | ─ | 1686 | 0.96 | 22.4 | D | ─ |
|  |  | 往南 | 1750 | 1731 | 0.99 | 25.5 | C | ─ | 1796 | 1.03 | 20.7 | D | ─ |

- 平日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 大鵬路/信平路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 16 | 24 | 17 | 17 | 16 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 14 | 23 | 14 | 21 | 18 | B |
|  |  | 服務水準 | A | B | A | B |  |  |
| 大鵬路/經貿路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 33 | 25 | 31 | 26 | 28 | B |
|  |  | 服務水準 | C | B | C | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 32 | 22 | 30 | 27 | 30 | B |
|  |  | 服務水準 | C | B | C | B |  |  |
| 經貿一路/經貿路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 48 | 16 | ─ | 10 | 22 | B |
|  |  | 服務水準 | D | B | ─ | A |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 52 | 15 | ─ | 9 | 23 | B |
|  |  | 服務水準 | D | B | ─ | A |  |  |
| 經貿一路/中清路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | ─ | 33 | 111 | 20 | 32 | C |
|  |  | 服務水準 | ─ | C | F | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | ─ | 19 | 181 | 18 | 33 | C |
|  |  | 服務水準 | ─ | B | F | B |  |  |
| 大鵬路/中清路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 131 | 36 | 89 | 69 | 59 | D |
|  |  | 服務水準 | F | C | F | E |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 110 | 33 | 70 | 43 | 43 | C |
|  |  | 服務水準 | F | C | E | C |  |  |
| 河南路/經貿路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 53 | 34 | 17 | 19 | 32 | C |
|  |  | 服務水準 | D | C | B | B |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 44 | 33 | 44 | 22 | 39 | C |
|  |  | 服務水準 | C | C | C | B |  |  |

- 平日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 河南路/甘肅路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 42 | 55 | 35 | 46 | 43 | C |
|  |  | 服務水準 | C | D | C | D |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 34 | 63 | 83 | 64 | 64 | E |
|  |  | 服務水準 | C | E | F | E |  |  |
| 河南路/文心路 | 晨峰 (7:30~8:30) | 延滯(秒/車) | 53 | 285 | 64 | 125 | 83 | F |
|  |  | 服務水準 | D | F | E | F |  |  |
|  | 昏峰 (17:30~18:30) | 延滯(秒/車) | 58 | 411 | 54 | 190 | 106 | F |
|  |  | 服務水準 | D | F | D | F |  |  |

- 假日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 大鵬路/信平路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 16 | 25 | 15 | 25 | 15 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | A | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 16 | 22 | 16 | 25 | 18 | B |
|  |  | 服務水準 | B | B | B | B |  |  |
| 大鵬路/經貿路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 30 | 24 | 31 | 22 | 26 | B |
|  |  | 服務水準 | C | B | C | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 31 | 21 | 28 | 26 | 25 | B |
|  |  | 服務水準 | C | B | B | B |  |  |
| 經貿一路/經貿路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 45 | 9 | ─ | 7 | 19 | B |
|  |  | 服務水準 | D | A | ─ | A |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 45 | 15 | ─ | 7 | 19 | B |
|  |  | 服務水準 | D | A | ─ | A |  |  |

- 假日路口

| 路 口 | 尖峰 時段 | 路段平均延滯 (秒/車) |  |  |  |  | 路口總 平均延滯 (秒/車) | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方 向 | A | B | C | D |  |  |
| 經貿一路/中清路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | ─ | 18 | 136 | 17 | 26 | B |
|  |  | 服務水準 | ─ | B | F | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | ─ | 20 | 134 | 15 | 25 | B |
|  |  | 服務水準 | ─ | B | F | B |  |  |
| 大鵬路/中清路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 65 | 33 | 71 | 43 | 39 | C |
|  |  | 服務水準 | E | C | E | C |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 69 | 54 | 58 | 42 | 52 | D |
|  |  | 服務水準 | E | D | D | C |  |  |
| 河南路/經貿路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 41 | 31 | 8 | 21 | 25 | B |
|  |  | 服務水準 | C | C | A | B |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 46 | 33 | 31 | 20 | 32 | C |
|  |  | 服務水準 | D | C | C | B |  |  |
| 河南路/甘肅路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 31 | 43 | 42 | 33 | 36 | C |
|  |  | 服務水準 | C | C | C | C |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 31 | 55 | 36 | 35 | 34 | C |
|  |  | 服務水準 | C | D | C | C |  |  |
| 河南路/文心路 | 晨峰 (11:30~12:30) | 延滯(秒/車) | 42 | 253 | 46 | 103 | 77 | E |
|  |  | 服務水準 | C | F | D | F |  |  |
|  | 昏峰 (18:00~19:00) | 延滯(秒/車) | 52 | 369 | 54 | 138 | 93 | F |
|  |  | 服務水準 | D | F | D | F |  |  |

- 現況路口轉向交通量

- 平日交通量

| 大鵬路-信平路（平日晨峰） | 大鵬路-經貿路（平日晨峰） |
| --- | --- |
| 經貿一路-經貿路（平日昏峰） | 經貿一路-信平路（平日昏峰） |

| 經貿一路-中清路（平日晨峰） | 大鵬路-中清路（平日晨峰） |
| --- | --- |
| 經貿路-河南路（平日昏峰） | 甘肅路-河南路（平日昏峰） |

| 文心路-河南路（平日晨峰） |  |
| --- | --- |

- 假日交通量

| 大鵬路-信平路（平日晨峰） | 大鵬路-經貿路（平日晨峰） |
| --- | --- |
| 經貿一路-經貿路（平日昏峰） | 經貿一路-信平路（平日昏峰） |

| 經貿一路-中清路（平日晨峰） | 大鵬路-中清路（平日晨峰） |
| --- | --- |
| 經貿路-河南路（平日昏峰） | 甘肅路-河南路（平日昏峰） |

| 文心路-河南路（平日晨峰） |  |
| --- | --- |