台灣電力股份有限公司

臺中市北屯區陳平段736等3筆土地

辦公、倉儲大樓新建工程

交通影響評估

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 中清路二段 | 雷中路- 文心路四段 | 50或50以下 | 往南 | 2,800 | 2,199 | 0.79 | 24.0 | D | 2,769 | 0.99 | 19.6 | E |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,149 | 0.77 | 19.9 | E | 2,099 | 0.75 | 22.5 | D |
| 四平路 | 中清路二段-四平路 |  | 往南 | 950 | 444 | 0.47 | 27.4 | C | 613 | 0.65 | 29.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 135 | 0.14 | 29.2 | C | 243 | 0.26 | 29.8 | C |
| 大連北街 | 四平路- 大連路一段 |  | 往南 | 950 | 128 | 0.13 | 28.9 | C | 285 | 0.30 | 28.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 323 | 0.34 | 27.1 | C | 248 | 0.26 | 27.3 | C |
| 水湳路 | 中清路二段-四平路 |  | 往北 | 950 | 240 | 0.25 | 34.2 | B | 242 | 0.25 | 34.0 | B |
| 水湳路 118巷 | 水湳路- 大連北街 |  | 往東 | 950 | 108 | 0.11 | 33.8 | B | 61 | 0.06 | 34.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 75 | 0.08 | 34.5 | B | 40 | 0.04 | 34.6 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 大鵬路 / 中清路二段 |  | A | 265 | 66.2 | 33.1 | C | 99 | 59.3 | 37.2 | C |
|  |  | B | 2,149 | 28.6 |  |  | 1,918 | 27.6 |  |  |
|  |  | C | 483 | 65.1 |  |  | 637 | 69.9 |  |  |
|  |  | D | 2,049 | 25.9 |  |  | 2,580 | 35.9 |  |  |
| 四平路 / 大連北街 |  | A | 435 | 6.0 | 24.4 | B | 614 | 6.5 | 17.2 | B |
|  |  | B | 323 | 53.3 |  |  | 248 | 40.1 |  |  |
|  |  | C | 119 | 5.2 |  |  | 248 | 5.5 |  |  |
|  |  | D | 127 | 31.8 |  |  | 199 | 35.7 |  |  |
| 四平路 / 松竹路三段 |  | A | 1,073 | 14.1 | 19.0 | B | 969 | 13.5 | 20.5 | B |
|  |  | B | 589 | 27.9 |  |  | 554 | 29.6 |  |  |
|  |  | C | 542 | 11.0 |  |  | 1,123 | 14.7 |  |  |
|  |  | D | 566 | 26.7 |  |  | 750 | 31.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 中清路二段 | 雷中路- 文心路四段 | 50或50以下 | 往南 | 2,800 | 2,316 | 0.83 | 22.6 | D→D | 2,916 | 1.04 | 16.8 | E→E |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 2,263 | 0.81 | 18.9 | E→E | 2,210 | 0.79 | 21.5 | D→D |
| 四平路 | 中清路二段-四平路 |  | 往南 | 950 | 468 | 0.49 | 27.4 | C→C | 646 | 0.68 | 29.1 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 142 | 0.15 | 29.2 | C→C | 256 | 0.27 | 29.8 | C→C |
| 大連北街 | 四平路- 大連路一段 |  | 往南 | 950 | 135 | 0.14 | 28.9 | C→C | 300 | 0.32 | 28.7 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 340 | 0.36 | 27.1 | C→C | 261 | 0.27 | 27.3 | C→C |
| 水湳路 | 中清路二段-四平路 |  | 往北 | 950 | 253 | 0.27 | 34.2 | B→B | 255 | 0.27 | 34.0 | B→B |
| 水湳路 118巷 | 水湳路- 大連北街 |  | 往東 | 950 | 114 | 0.12 | 33.8 | B→B | 64 | 0.07 | 34.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 79 | 0.08 | 34.5 | B→B | 42 | 0.04 | 34.6 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 大鵬路 / 中清路二段 |  | A | 279 | 66.9 | 34.3 | C→C | 104 | 59.3 | 40.5 | C→C |
|  |  | B | 2,158 | 29.9 |  |  | 2,020 | 27.1 |  |  |
|  |  | C | 510 | 65.8 |  |  | 671 | 71.3 |  |  |
|  |  | D | 2,158 | 27.3 |  |  | 2,717 | 42.0 |  |  |
| 四平路 / 大連北街 |  | A | 458 | 6.0 | 26.5 | B→B | 647 | 6.6 | 17.7 | B→B |
|  |  | B | 340 | 59.6 |  |  | 261 | 41.8 |  |  |
|  |  | C | 125 | 5.3 |  |  | 247 | 5.5 |  |  |
|  |  | D | 134 | 32.1 |  |  | 210 | 36.4 |  |  |
| 四平路 / 松竹路三段 |  | A | 1,130 | 14.5 | 19.6 | B→B | 1,020 | 14.0 | 21.6 | B→B |
|  |  | B | 620 | 29.1 |  |  | 583 | 31.7 |  |  |
|  |  | C | 571 | 11.1 |  |  | 1,183 | 15.2 |  |  |
|  |  | D | 596 | 27.3 |  |  | 790 | 33.4 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 中清路二段 | 雷中路- 文心路四段 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,800 | 114 | 2,429 | 0.87 | 21.1 | D→D | 138 | 3,053 | 1.09 | 15.3 | E→E |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 144 | 2,406 | 0.86 | 17.4 | E→E | 108 | 2,318 | 0.83 | 20.3 | D→D |
| 四平路 | 中清路二段-四平路 |  | 往南 | 950 | 10 | 477 | 0.50 | 27.3 | C→C | 245 | 891 | 0.94 | 20.9 | C→D |
|  |  |  | 往北 | 950 | 0 | 142 | 0.15 | 29.2 | C→C | 0 | 256 | 0.27 | 29.8 | C→C |
| 大連北街 | 四平路- 大連路一段 |  | 往南 | 950 | 0 | 135 | 0.14 | 28.9 | C→C | 0 | 300 | 0.32 | 28.7 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 10 | 350 | 0.37 | 27.1 | C→C | 0 | 261 | 0.27 | 27.3 | C→C |
| 水湳路 | 中清路二段-四平路 |  | 往北 | 950 | 258 | 511 | 0.54 | 33.6 | B→B | 250 | 505 | 0.53 | 33.4 | B→B |
| 水湳路 118巷 | 水湳路- 大連北街 |  | 往東 | 950 | 0 | 114 | 0.12 | 33.8 | B→B | 8 | 72 | 0.08 | 34.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 79 | 0.08 | 34.5 | B→B | 0 | 42 | 0.04 | 34.6 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 大鵬路 / 中清路二段 |  | A | 279 | 66.9 | 34.8 | C→C | 104 | 59.3 | 40.6 | C→C |
|  |  | B | 2,267 | 29.9 |  |  | 2,127 | 28.1 |  |  |
|  |  | C | 510 | 65.8 |  |  | 671 | 71.3 |  |  |
|  |  | D | 2,266 | 28.8 |  |  | 2,717 | 42.0 |  |  |
| 四平路 / 大連北街 |  | A | 468 | 6.1 | 26.5 | B→B | 892 | 7.4 | 17.7 | B→B |
|  |  | B | 340 | 59.6 |  |  | 261 | 41.8 |  |  |
|  |  | C | 125 | 5.3 |  |  | 247 | 5.5 |  |  |
|  |  | D | 134 | 32.1 |  |  | 210 | 36.4 |  |  |
| 四平路 / 松竹路三段 |  | A | 1,130 | 14.5 | 19.6 | B→B | 1,020 | 14.0 | 21.6 | B→B |
|  |  | B | 620 | 29.1 |  |  | 583 | 31.7 |  |  |
|  |  | C | 571 | 11.1 |  |  | 1,183 | 15.2 |  |  |
|  |  | D | 596 | 27.3 |  |  | 790 | 33.4 |  |  |

- 現況路口轉向交通量