臺中市南區頂橋子頭段375-4地號

等13筆土地

集合住宅新建工程案

第一次變更設計

交通影響評估差異分析說明

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 復興路三段 | 高院路- 五權南路 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,100 | 804 | 0.26 | 32.4 | B | 909 | 0.29 | 28.8 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 992 | 0.32 | 31.8 | B | 766 | 0.25 | 31.0 | B |
|  | 五權南路- 國光路 |  | 往東 | 2,950 | 990 | 0.34 | 34.1 | B | 1,115 | 0.38 | 29.3 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 1,147 | 0.39 | 31.0 | B | 1,004 | 0.34 | 29.6 | C |
| 五權南路 | 復興路三段- 建成路 |  | 往南 | 3,100 | 1,176 | 0.38 | 31.5 | B | 1,602 | 0.52 | 29.2 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,027 | 0.65 | 26.2 | C | 1,761 | 0.57 | 27.2 | C |
|  | 建成路- 永東街 |  | 往南 | 2,050 | 922 | 0.45 | 32.6 | B | 1,275 | 0.62 | 25.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 1,421 | 0.69 | 22.2 | D | 1,254 | 0.61 | 28.3 | C |
| 南平路 | 福新街- 五權南路 |  | 往東 | 3,100 | 505 | 0.16 | 30.7 | B | 626 | 0.20 | 27.8 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 800 | 0.26 | 27.5 | C | 812 | 0.26 | 26.1 | C |
| 建成路 | 五權南路- 有恆街 |  | 往東 | 3,100 | 544 | 0.18 | 32.4 | B | 731 | 0.24 | 29.9 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,068 | 0.34 | 26.6 | C | 1,042 | 0.34 | 28.1 | C |
| 學府路 | 建國南路三段- 學府路147巷 |  | 往南 | 1,950 | 279 | 0.14 | 34.6 | B | 562 | 0.29 | 25.2 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 492 | 0.25 | 26.2 | C | 502 | 0.26 | 26.2 | C |
|  | 學府路147巷- 永東街 |  | 往南 | 1,950 | 253 | 0.13 | 40.0 | A | 532 | 0.27 | 29.2 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 440 | 0.23 | 29.4 | C | 441 | 0.23 | 31.1 | B |
| 學府路 147巷 | 新華街- 學府路 |  | 往東 | 950 | 11 | 0.01 | 45.0 | A | 40 | 0.04 | 48.0 | A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 51 | 0.05 | 35.3 | A | 106 | 0.11 | 32.3 | B |
| 學府路 168巷 | 學府路- 國光路 |  | 往東 | 950 | 82 | 0.09 | 37.1 | A | 134 | 0.14 | 34.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 148 | 0.16 | 33.5 | B | 230 | 0.24 | 31.6 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 復興路三段 / 五權南路 |  | A | 1,147 | 46.6 | 62.8 | D | E | 1,004 | 48.2 | 61.3 | D | E |
|  |  | B | 2,027 | 77.1 |  | E |  | 1,761 | 67.6 |  | E |  |
|  |  | C | 804 | 47.3 |  | D |  | 909 | 46.4 |  | D |  |
|  |  | D | 1,298 | 65.5 |  | E |  | 1,678 | 70.6 |  | E |  |
| 南平路 / 五權南路 |  | A | 1,068 | 61.3 | 64.1 | E | E | 1,042 | 62.4 | 62.2 | E | E |
|  |  | B | 1,421 | 70.2 |  | E |  | 1,254 | 62.8 |  | E |  |
|  |  | C | 505 | 55.7 |  | D |  | 626 | 55.6 |  | D |  |
|  |  | D | 947 | 61.5 |  | E |  | 1,325 | 64.8 |  | E |  |
| 學府路 / 學府路147巷 |  | A | 148 | 42.5 | 17.3 | C | B | 230 | 47.7 | 20.0 | D | B |
|  |  | B | 440 | 12.0 |  | A |  | 441 | 12.2 |  | A |  |
|  |  | C | 11 | 37.1 |  | C |  | 40 | 38.1 |  | C |  |
|  |  | D | 279 | 11.5 |  | A |  | 562 | 13.5 |  | A |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 復興路三段 | 高院路- 五權南路 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,100 | 867 | 0.28 | 32.4 | B→B | 997 | 0.32 | 28.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,092 | 0.35 | 31.7 | B→B | 831 | 0.27 | 31.0 | B→B |
|  | 五權南路- 國光路 |  | 往東 | 2,950 | 1,072 | 0.36 | 34.0 | B→B | 1,241 | 0.42 | 29.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 1,289 | 0.44 | 31.0 | B→B | 1,096 | 0.37 | 29.6 | C→C |
| 五權 南路 | 復興路三段- 建成路 |  | 往南 | 3,100 | 1,265 | 0.41 | 31.4 | B→B | 1,739 | 0.56 | 28.9 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,201 | 0.71 | 25.2 | C→C | 1,896 | 0.61 | 26.8 | C→C |
|  | 建成路- 永東街 |  | 往南 | 2,050 | 987 | 0.48 | 32.5 | B→B | 1,365 | 0.67 | 24.6 | C→D |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 1,522 | 0.74 | 21.3 | D→D | 1,343 | 0.66 | 27.8 | C→C |
| 南平路 | 福新街- 五權南路 |  | 往東 | 3,100 | 541 | 0.17 | 30.7 | B→B | 670 | 0.22 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 857 | 0.28 | 27.5 | C→C | 870 | 0.28 | 26.1 | C→C |
| 建成路 | 五權南路- 有恆街 |  | 往東 | 3,100 | 597 | 0.19 | 32.4 | B→B | 788 | 0.25 | 29.9 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,147 | 0.37 | 26.6 | C→C | 1,127 | 0.36 | 28.1 | C→C |
| 學府路 | 建國南路三段- 學府路147巷 |  | 往南 | 1,950 | 305 | 0.16 | 34.6 | B→B | 625 | 0.32 | 25.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 557 | 0.29 | 26.2 | C→C | 548 | 0.28 | 26.2 | C→C |
|  | 學府路147巷- 永東街 |  | 往南 | 1,950 | 329 | 0.17 | 40.0 | A→A | 590 | 0.30 | 29.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 483 | 0.25 | 29.4 | C→C | 518 | 0.27 | 31.1 | B→B |
| 學府路 147巷 | 新華街- 學府路 |  | 往東 | 950 | 12 | 0.01 | 45.0 | A→A | 43 | 0.05 | 48.0 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 55 | 0.06 | 35.2 | A→A | 114 | 0.12 | 32.2 | B→B |
| 學府路 168巷 | 學府路- 國光路 |  | 往東 | 950 | 88 | 0.09 | 37.1 | A→A | 144 | 0.15 | 34.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 158 | 0.17 | 33.5 | B→B | 246 | 0.26 | 31.5 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 復興路三段 / 五權南路 |  | A | 1,229 | 47.7 | 68.4 | D | E→E | 1,075 | 49.1 | 63.5 | D | E→E |
|  |  | B | 2,172 | 89.8 |  | F |  | 1,887 | 70.4 |  | E |  |
|  |  | C | 861 | 48.0 |  | D |  | 973 | 47.1 |  | D |  |
|  |  | D | 1,390 | 65.6 |  | E |  | 1,798 | 73.8 |  | E |  |
| 南平路 / 五權南路 |  | A | 1,144 | 62.2 | 67.2 | E | E→E | 1,117 | 63.3 | 64.0 | E | E→E |
|  |  | B | 1,522 | 76.4 |  | E |  | 1,344 | 65.3 |  | E |  |
|  |  | C | 542 | 56.0 |  | D |  | 670 | 56.2 |  | D |  |
|  |  | D | 1,014 | 63.0 |  | E |  | 1,420 | 67.0 |  | E |  |
| 學府路 / 學府路147巷 |  | A | 160 | 43.1 | 17.3 | C | B→B | 247 | 49.1 | 20.5 | D | B→B |
|  |  | B | 471 | 12.2 |  | A |  | 473 | 12.3 |  | A |  |
|  |  | C | 12 | 37.1 |  | C |  | 43 | 38.1 |  | C |  |
|  |  | D | 299 | 11.7 |  | A |  | 603 | 14.0 |  | A |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 復興路三段 | 高院路- 五權南路 | 50或50 以 下 | 往東 | 3,100 | 872 | 0.28 | 32.4 | B→B | 1,033 | 0.33 | 28.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,137 | 0.37 | 31.7 | B→B | 843 | 0.27 | 31.0 | B→B |
|  | 五權南路- 國光路 |  | 往東 | 2,950 | 1,163 | 0.39 | 34.0 | B→B | 1,427 | 0.48 | 29.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 1,415 | 0.48 | 30.8 | B→B | 1,172 | 0.40 | 29.6 | C→C |
| 五權 南路 | 復興路三段- 建成路 |  | 往南 | 3,100 | 1,265 | 0.41 | 31.4 | B→B | 1,739 | 0.56 | 28.9 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,213 | 0.71 | 25.1 | C→C | 1,967 | 0.63 | 26.5 | C→C |
|  | 建成路- 永東街 |  | 往南 | 2,050 | 1,101 | 0.54 | 32.2 | B→B | 1,389 | 0.68 | 24.4 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 1,534 | 0.75 | 21.2 | D→D | 1,413 | 0.69 | 27.1 | C→C |
| 南平路 | 福新街- 五權南路 |  | 往東 | 3,100 | 541 | 0.17 | 30.7 | B→B | 670 | 0.22 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 857 | 0.28 | 27.5 | C→C | 870 | 0.28 | 26.1 | C→C |
| 建成路 | 五權南路- 有恆街 |  | 往東 | 3,100 | 597 | 0.19 | 32.4 | B→B | 788 | 0.25 | 29.9 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,260 | 0.41 | 26.5 | C→C | 1,150 | 0.37 | 28.1 | C→C |
| 學府路 | 建國南路三段- 學府路147巷 |  | 往南 | 1,950 | 305 | 0.16 | 34.6 | B→B | 625 | 0.32 | 25.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 557 | 0.29 | 26.2 | C→C | 548 | 0.28 | 26.2 | C→C |
|  | 學府路147巷- 永東街 |  | 往南 | 1,950 | 443 | 0.23 | 40.0 | A→A | 590 | 0.30 | 29.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 668 | 0.34 | 29.4 | C→C | 686 | 0.35 | 31.1 | B→B |
| 學府路 147巷 | 新華街- 學府路 |  | 往東 | 950 | 12 | 0.01 | 45.0 | A→A | 43 | 0.05 | 48.0 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 55 | 0.06 | 35.2 | A→A | 114 | 0.12 | 32.2 | B→B |
| 學府路 168巷 | 學府路- 國光路 |  | 往東 | 950 | 88 | 0.09 | 37.1 | A→A | 144 | 0.15 | 34.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 158 | 0.17 | 33.5 | B→B | 246 | 0.26 | 31.5 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 復興路三段 / 五權南路 |  | A | 1,345 | 49.7 | 68.5 | D | E→E | 1,109 | 49.2 | 65.6 | D | E→E |
|  |  | B | 2,184 | 89.9 |  | F |  | 1,956 | 70.9 |  | E |  |
|  |  | C | 866 | 48.0 |  | D |  | 1,034 | 47.3 |  | D |  |
|  |  | D | 1,398 | 65.8 |  | E |  | 1,865 | 80.0 |  | E |  |
| 南平路 / 五權南路 |  | A | 1,254 | 70.5 | 69.6 | E | E→E | 1,140 | 64.7 | 65.2 | E | E→E |
|  |  | B | 1,534 | 77.5 |  | E |  | 1,413 | 68.0 |  | E |  |
|  |  | C | 542 | 56.0 |  | D |  | 670 | 56.2 |  | D |  |
|  |  | D | 1,014 | 63.0 |  | E |  | 1,420 | 67.0 |  | E |  |
| 學府路 / 學府路147巷 |  | A | 160 | 43.1 | 17.3 | C | B→B | 247 | 49.1 | 20.5 | D | B→B |
|  |  | B | 471 | 12.2 |  | A |  | 473 | 12.4 |  | A |  |
|  |  | C | 12 | 37.1 |  | C |  | 43 | 38.1 |  | C |  |
|  |  | D | 409 | 12.2 |  | A |  | 699 | 14.7 |  | A |  |

- 現況路口轉向交通量