佳鏵建設股份有限公司

臺中市清水區市鎮北段410地號等1筆土地

店鋪、集合住宅新建工程

交通影響評估

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 港埠路 三段 | 民族路三段-大智路二段 | 60 | 往南 | 4,850 | 1,243 | 0.26 | 37.7 | B | 699 | 0.14 | 38.2 | B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 285 | 0.06 | 38.8 | B | 614 | 0.13 | 38.0 | B |
| 大勇路 | 八德路二段-港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,550 | 49 | 0.01 | 34.2 | B | 100 | 0.03 | 33.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 133 | 0.04 | 33.8 | B | 60 | 0.02 | 34.2 | B |
| 大仁路 二段 | 八德東路- 仁愛路221巷 |  | 往東 | 3,550 | 192 | 0.05 | 34.4 | B | 709 | 0.20 | 32.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 364 | 0.10 | 33.3 | B | 278 | 0.08 | 33.5 | B |
| 四維路 一段/二段 | 港都路- 大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 122 | 0.05 | 39.0 | A | 129 | 0.05 | 39.3 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 107 | 0.05 | 38.4 | A | 179 | 0.08 | 38.2 | A |
| 四維路 | 大仁路二段-大智路二段 |  | 往南 | 3,050 | 201 | 0.07 | 33.4 | B | 219 | 0.07 | 33.9 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,050 | 152 | 0.05 | 34.4 | B | 301 | 0.10 | 33.6 | B |
| 港新一路 | 四維路一段-港埠路二段 |  | 往東 | 2,350 | 10 | 0.00 | 39.1 | A | 20 | 0.01 | 39.5 | A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 56 | 0.02 | 37.9 | A | 40 | 0.02 | 38.3 | A |
| 港新二路 | 四維路一段-港埠路二段 |  | 往東 | 1,100 | 5 | 0.00 | 39.9 | A | 10 | 0.01 | 40.3 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 7 | 0.01 | 38.7 | A | 4 | 0.00 | 39.0 | A |
| 四維東路 | 港新五路- 大智路二段 |  | 往南 | 1,100 | 39 | 0.04 | 38.2 | A | 40 | 0.04 | 38.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 41 | 0.04 | 38.5 | A | 59 | 0.05 | 38.6 | A |
| 鰲峰路 | 港埠路二段-仁愛路221巷 |  | 往東 | 1,100 | 124 | 0.11 | 34.6 | B | 268 | 0.24 | 33.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 409 | 0.37 | 28.8 | C | 206 | 0.19 | 33.9 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) |  | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 大勇路 / 四維路二段 |  | A | 120 | 26.2 | 23.9 | B | 56 |  | 24.7 | 23.2 | B |
|  |  | B | 79 | 21.0 |  |  | 118 |  | 21.3 |  |  |
|  |  | C | 43 | 27.7 |  |  | 93 |  | 26.5 |  |  |
|  |  | D | 76 | 21.0 |  |  | 76 |  | 20.9 |  |  |
| 大仁路二段 / 四維路一段 |  | A | 276 | 18.8 | 23.0 | B | 229 |  | 18.6 | 24.4 | B |
|  |  | B | 152 | 28.3 |  |  | 302 |  | 30.3 |  |  |
|  |  | C | 141 | 21.3 |  |  | 317 |  | 21.4 |  |  |
|  |  | D | 122 | 28.0 |  |  | 129 |  | 28.1 |  |  |
| 大仁路二段 / 港埠路二段 |  | A | 312 | 54.7 | 39.2 | C | 138 |  | 48.9 | 42.5 | C |
|  |  | B | 275 | 34.2 |  |  | 477 |  | 35.4 |  |  |
|  |  | C | 193 | 48.4 |  |  | 709 |  | 55.7 |  |  |
|  |  | D | 1,227 | 34.7 |  |  | 653 |  | 31.4 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 港埠路 三段 | 民族路三段-大智路二段 | 60 | 往南 | 4,850 | 2,396 | 0.49 | 37.6 | B→B | 2,303 | 0.47 | 38.1 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 1,169 | 0.24 | 38.8 | B→B | 1,462 | 0.30 | 38.0 | B→B |
| 大勇路 | 八德路二段-港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,550 | 858 | 0.24 | 34.2 | B→B | 452 | 0.13 | 33.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 450 | 0.13 | 33.8 | B→B | 1,695 | 0.48 | 34.1 | B→B |
| 大仁路 二段 | 八德東路- 仁愛路221巷 |  | 往東 | 3,550 | 1,248 | 0.35 | 34.4 | B→B | 1,466 | 0.41 | 32.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 1,298 | 0.37 | 33.3 | B→B | 1,291 | 0.36 | 33.5 | B→B |
| 四維路 一段/二段 | 港都路- 大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 540 | 0.23 | 39.0 | A→A | 434 | 0.18 | 39.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 483 | 0.21 | 38.4 | A→A | 354 | 0.15 | 38.2 | A→A |
| 四維路 | 大仁路二段-大智路二段 |  | 往南 | 3,050 | 496 | 0.16 | 33.4 | B→B | 317 | 0.10 | 33.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,050 | 192 | 0.06 | 34.4 | B→B | 496 | 0.16 | 33.6 | B→B |
| 港新一路 | 四維路一段-港埠路二段 |  | 往東 | 2,350 | 527 | 0.22 | 39.1 | A→A | 169 | 0.07 | 39.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 110 | 0.05 | 37.9 | A→A | 59 | 0.03 | 38.3 | A→A |
| 港新二路 | 四維路一段-港埠路二段 |  | 往東 | 1,100 | 5 | 0.00 | 39.9 | A→A | 11 | 0.01 | 40.3 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 7 | 0.01 | 38.7 | A→A | 4 | 0.00 | 39.0 | A→A |
| 四維東路 | 港新五路- 大智路二段 |  | 往南 | 1,100 | 341 | 0.31 | 38.2 | A→A | 144 | 0.13 | 38.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 434 | 0.39 | 38.5 | A→A | 643 | 0.58 | 38.2 | A→A |
| 鰲峰路 | 港埠路二段-仁愛路221巷 |  | 往東 | 1,100 | 132 | 0.12 | 34.6 | B→B | 286 | 0.26 | 33.1 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 436 | 0.40 | 28.8 | C→C | 220 | 0.20 | 33.9 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 大勇路 / 四維路二段 |  | A | 1,096 | 81.9 | 55.2 | B→D | 1,466 | 68.6 | 51.6 | B→D |
|  |  | B | 226 | 22.1 |  |  | 345 | 23.1 |  |  |
|  |  | C | 878 | 34.0 |  |  | 567 | 34.1 |  |  |
|  |  | D | 95 | 21.1 |  |  | 164 | 21.6 |  |  |
| 大仁路二段 / 四維路一段 |  | A | 640 | 20.9 | 27.1 | B→B | 764 | 21.6 | 29.3 | B→B |
|  |  | B | 219 | 29.9 |  |  | 670 | 38.5 |  |  |
|  |  | C | 828 | 25.3 |  |  | 596 | 23.1 |  |  |
|  |  | D | 531 | 36.4 |  |  | 373 | 38.7 |  |  |
| 大仁路二段 / 港埠路二段 |  | A | 359 | 54.3 | 53.3 | C→D | 295 | 48.9 | 57.7 | C→D |
|  |  | B | 455 | 37.6 |  |  | 1,410 | 75.5 |  |  |
|  |  | C | 925 | 69.4 |  |  | 958 | 64.9 |  |  |
|  |  | D | 2,442 | 49.8 |  |  | 1,517 | 37.3 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 港埠路 三段 | 民族路三段-大智路二段 | 60 | 往南 | 4,850 | 294 | 2,692 | 0.56 | 37.5 | B→B | 454 | 2,759 | 0.57 | 37.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 36 | 1,206 | 0.25 | 38.8 | B→B | 207 | 1,670 | 0.34 | 38.0 | B→B |
| 大勇路 | 八德路二段-港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,550 | 15 | 873 | 0.25 | 34.2 | B→B | 65 | 518 | 0.15 | 33.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 70 | 520 | 0.15 | 33.8 | B→B | 16 | 1,711 | 0.48 | 34.1 | B→B |
| 大仁路 二段 | 八德東路- 仁愛路221巷 |  | 往東 | 3,550 | 156 | 1,405 | 0.40 | 34.3 | B→B | 55 | 1,522 | 0.43 | 32.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 50 | 1,350 | 0.38 | 33.3 | B→B | 99 | 1,391 | 0.39 | 33.5 | B→B |
| 四維路 一段/二段 | 港都路- 大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 0 | 541 | 0.23 | 39.0 | A→A | 0 | 435 | 0.19 | 39.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 0 | 484 | 0.21 | 38.4 | A→A | 0 | 354 | 0.15 | 38.2 | A→A |
| 四維路 | 大仁路二段-大智路二段 |  | 往南 | 3,050 | 0 | 496 | 0.16 | 33.4 | B→B | 0 | 317 | 0.10 | 33.9 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 3,050 | 0 | 192 | 0.06 | 34.4 | B→B | 0 | 496 | 0.16 | 33.6 | B→B |
| 港新一路 | 四維路一段-港埠路二段 |  | 往東 | 2,350 | 0 | 530 | 0.23 | 39.1 | A→A | 0 | 171 | 0.07 | 39.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 2,350 | 203 | 313 | 0.13 | 37.9 | A→A | 0 | 59 | 0.03 | 38.3 | A→A |
| 港新二路 | 四維路一段-港埠路二段 |  | 往東 | 1,100 | 166 | 171 | 0.16 | 39.9 | A→A | 51 | 61 | 0.06 | 40.3 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 166 | 173 | 0.16 | 38.7 | A→A | 43 | 48 | 0.04 | 39.0 | A→A |
| 四維東路 | 港新五路- 大智路二段 |  | 往南 | 1,100 | 113 | 453 | 0.41 | 38.2 | A→A | 0 | 144 | 0.13 | 38.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 212 | 648 | 0.59 | 38.1 | A→A | 104 | 750 | 0.68 | 37.5 | A→A |
| 鰲峰路 | 港埠路二段-仁愛路221巷 |  | 往南 | 1,100 | 0 | 132 | 0.12 | 34.6 | B→B | 0 | 286 | 0.26 | 33.1 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 0 | 436 | 0.40 | 28.8 | C→C | 0 | 220 | 0.20 | 33.9 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 大勇路 / 四維路二段 |  | A | 1,111 | 81.9 | 55.2 | D→D | 1,531 | 80.2 | 58.2 | D→D |
|  |  | B | 226 | 22.1 |  |  | 345 | 23.1 |  |  |
|  |  | C | 893 | 34.3 |  |  | 632 | 34.1 |  |  |
|  |  | D | 95 | 21.1 |  |  | 164 | 21.6 |  |  |
| 大仁路二段 / 四維路一段 |  | A | 673 | 21.1 | 27.1 | B→B | 774 | 21.7 | 29.3 | B→B |
|  |  | B | 219 | 30.0 |  |  | 670 | 38.5 |  |  |
|  |  | C | 828 | 25.3 |  |  | 596 | 23.1 |  |  |
|  |  | D | 531 | 36.4 |  |  | 373 | 38.7 |  |  |
| 大仁路二段 / 港埠路二段 |  | A | 376 | 54.3 | 55.8 | D→D | 383 | 48.9 | 57.3 | D→D |
|  |  | B | 475 | 37.4 |  |  | 1,529 | 75.5 |  |  |
|  |  | C | 1,005 | 69.5 |  |  | 991 | 65.6 |  |  |
|  |  | D | 2,608 | 54.1 |  |  | 1,568 | 37.9 |  |  |

- 現況路口轉向交通量