長虹建設股份有限公司

臺中市清水區市鎮北段101地號等6筆土地

店鋪、集合住宅新建工程

交通影響評估

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 港埠路 三段 | 港口路200巷-大仁路二段 | 60 | 往南 | 4,850 | 677 | 0.14 | 38.3 | B | 480 | 0.10 | 38.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 480 | 0.10 | 38.9 | B | 599 | 0.12 | 38.6 | B |
| 民族路 三段 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 3,550 | 206 | 0.06 | 37.3 | B | 291 | 0.08 | 37.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 285 | 0.08 | 38.4 | B | 168 | 0.05 | 38.1 | B |
| 大勇路 | 八德路二段-港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,550 | 49 | 0.01 | 34.1 | B | 100 | 0.03 | 34.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 133 | 0.04 | 33.7 | B | 60 | 0.02 | 33.5 | B |
| 大仁路 二段 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 3,550 | 83 | 0.02 | 34.2 | B | 237 | 0.07 | 34.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 210 | 0.06 | 33.9 | B | 74 | 0.02 | 33.7 | B |
| 八德路 一段/二段 | 民族路三段-大仁路二段 |  | 往南 | 3,550 | 203 | 0.06 | 33.8 | B | 177 | 0.05 | 36.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 3,550 | 158 | 0.04 | 34.4 | B | 221 | 0.06 | 36.4 | A |
| 四維路 二段 | 民族路三段-大勇路 |  | 往南 | 2,350 | 76 | 0.03 | 40.5 | A | 75 | 0.03 | 40.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 59 | 0.03 | 41.7 | A | 101 | 0.04 | 41.4 | A |
| 四維路 一段 | 大勇路-大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 76 | 0.03 | 40.0 | A | 78 | 0.03 | 40.3 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 79 | 0.03 | 39.6 | A | 117 | 0.05 | 39.3 | A |
| 港都一路 | 港新五路-大勇路 |  | 往南 | 2,100 | 15 | 0.01 | 41.8 | A | 27 | 0.01 | 42.2 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,100 | 11 | 0.01 | 40.9 | A | 21 | 0.01 | 41.3 | A |
| 港都路 | 八德路二段-四維東路 |  | 往東 | 1,100 | 34 | 0.03 | 41.0 | A | 6 | 0.01 | 41.2 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 28 | 0.03 | 41.4 | A | 16 | 0.01 | 41.6 | A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) |  | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 港埠路 三段 / 民族路 三段 |  | A | 348 | 57.4 | 39.6 | C | 160 |  | 51.3 | 37.9 | C |
|  |  | B | 419 | 29.9 |  |  | 577 |  | 29.4 |  |  |
|  |  | C | 206 | 58.3 |  |  | 289 |  | 58.2 |  |  |
|  |  | D | 668 | 29.9 |  |  | 481 |  | 31.5 |  |  |
| 四維路 二段 / 大勇路 |  | A | 120 | 26.2 | 23.9 | B | 56 |  | 24.7 | 23.2 | B |
|  |  | B | 79 | 21.0 |  |  | 118 |  | 21.3 |  |  |
|  |  | C | 43 | 27.7 |  |  | 93 |  | 26.5 |  |  |
|  |  | D | 76 | 21.0 |  |  | 76 |  | 20.9 |  |  |
| 大仁路二段 / 八德路一段 |  | A | 209 | 32.5 | 32.0 | C | 74 |  | 34.2 | 31.0 | C |
|  |  | B | 151 | 31.7 |  |  | 246 |  | 29.3 |  |  |
|  |  | C | 66 | 33.8 |  |  | 192 |  | 30.9 |  |  |
|  |  | D | 203 | 31.2 |  |  | 178 |  | 32.2 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 港埠路 三段 | 港口路200巷-大仁路二段 | 60 | 往南 | 4,850 | 1,127 | 0.23 | 38.3 | B→B | 1,682 | 0.35 | 38.6 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 1,311 | 0.27 | 38.9 | B→B | 1,318 | 0.27 | 38.6 | B→B |
| 民族路 三段 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 3,550 | 220 | 0.06 | 37.3 | B→B | 334 | 0.09 | 37.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 327 | 0.09 | 38.4 | B→B | 365 | 0.10 | 38.1 | B→B |
| 大勇路 | 八德路二段-港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,550 | 813 | 0.23 | 34.1 | B→B | 378 | 0.11 | 34.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 318 | 0.09 | 33.7 | B→B | 1,430 | 0.40 | 33.4 | B→B |
| 大仁路 二段 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 3,550 | 767 | 0.22 | 34.2 | B→B | 684 | 0.19 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 834 | 0.23 | 33.9 | B→B | 566 | 0.16 | 33.7 | B→B |
| 八德路 一段/二段 | 民族路三段-大仁路二段 |  | 往南 | 3,550 | 290 | 0.08 | 33.8 | A→A | 391 | 0.11 | 36.1 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 3,550 | 681 | 0.19 | 34.4 | A→A | 390 | 0.11 | 36.4 | A→A |
| 四維路 二段 | 民族路三段-大勇路 |  | 往南 | 2,350 | 81 | 0.03 | 40.5 | A→A | 80 | 0.03 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 63 | 0.03 | 41.7 | A→A | 154 | 0.07 | 41.4 | A→A |
| 四維路 一段 | 大勇路-大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 81 | 0.03 | 40.0 | A→A | 83 | 0.04 | 40.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 84 | 0.04 | 39.6 | A→A | 171 | 0.07 | 39.3 | A→A |
| 港都一路 | 港新五路-大勇路 |  | 往南 | 2,100 | 16 | 0.01 | 41.8 | A→A | 29 | 0.01 | 42.2 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,100 | 12 | 0.01 | 40.9 | A→A | 22 | 0.01 | 41.3 | A→A |
| 港都路 | 八德路二段-四維東路 |  | 往東 | 1,100 | 36 | 0.03 | 41.0 | A→A | 6 | 0.01 | 41.2 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 30 | 0.03 | 41.4 | A→A | 17 | 0.02 | 41.6 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 港埠路三段 / 民族路三段 |  | A | 456 | 60.1 | 46.2 | C→D | 794 | 70.2 | 44.9 | C→C |
|  |  | B | 1483 | 35.6 |  |  | 979 | 31.1 |  |  |
|  |  | C | 821 | 74.8 |  |  | 570 | 62.9 |  |  |
|  |  | D | 885 | 30.5 |  |  | 1609 | 34.6 |  |  |
| 大勇路 / 四維路二段 |  | A | 666 | 30.2 | 32.0 | B→C | 1206 | 44.3 | 37.0 | B→C |
|  |  | B | 91 | 21.1 |  |  | 172 | 21.7 |  |  |
|  |  | C | 995 | 35.8 |  |  | 492 | 28.3 |  |  |
|  |  | D | 148 | 21.6 |  |  | 120 | 21.4 |  |  |
| 大仁路二段 / 八德路一段 |  | A | 335 | 32.5 | 36.2 | C→C | 79 | 34.2 | 34.0 | C→C |
|  |  | B | 161 | 31.9 |  |  | 262 | 29.4 |  |  |
|  |  | C | 161 | 47.5 |  |  | 927 | 36.1 |  |  |
|  |  | D | 827 | 36.5 |  |  | 362 | 32.2 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 港埠路 三段 | 港口路200巷-大仁路二段 | 60 | 往南 | 4,850 | 76 | 1,203 | 0.25 | 38.3 | B→B | 152 | 1,834 | 0.38 | 38.6 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 4,850 | 57 | 1,368 | 0.28 | 38.9 | B→B | 19 | 1,337 | 0.28 | 38.6 | B→B |
| 民族路 三段 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 3,550 | 154 | 374 | 0.11 | 37.3 | B→B | 56 | 390 | 0.11 | 37.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 41 | 368 | 0.10 | 38.4 | B→B | 11 | 377 | 0.11 | 38.1 | B→B |
| 大勇路 | 八德路二段-港埠路三段 | 50或50以下 | 往東 | 3,550 | 17 | 830 | 0.23 | 34.1 | B→B | 77 | 455 | 0.13 | 34.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 42 | 360 | 0.10 | 33.7 | B→B | 286 | 1,716 | 0.48 | 33.4 | B→B |
| 大仁路 二段 | 八德路二段-港埠路三段 |  | 往東 | 3,550 | 94 | 860 | 0.24 | 34.2 | B→B | 25 | 709 | 0.20 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 3,550 | 0 | 834 | 0.23 | 33.9 | B→B | 0 | 566 | 0.16 | 33.7 | B→B |
| 八德路 一段/二段 | 民族路三段-大仁路二段 |  | 往南 | 3,550 | 0 | 290 | 0.08 | 33.8 | A→A | 0 | 391 | 0.11 | 36.1 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 3,550 | 118 | 799 | 0.23 | 34.4 | A→A | 31 | 421 | 0.12 | 36.4 | A→A |
| 四維路 二段 | 民族路三段-大勇路 |  | 往南 | 2,350 | 0 | 81 | 0.03 | 40.5 | A→A | 0 | 80 | 0.03 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 209 | 271 | 0.12 | 41.7 | A→A | 454 | 608 | 0.26 | 41.4 | A→A |
| 四維路 一段 | 大勇路- 大仁路二段 |  | 往南 | 2,350 | 204 | 285 | 0.12 | 40.0 | A→A | 58 | 142 | 0.06 | 40.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 58 | 143 | 0.06 | 39.6 | A→A | 141 | 312 | 0.13 | 39.3 | A→A |
| 港都一路 | 港新五路- 大勇路 |  | 往南 | 2,100 | 408 | 424 | 0.20 | 41.8 | A→A | 108 | 137 | 0.07 | 42.2 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,100 | 0 | 12 | 0.01 | 40.9 | A→A | 0 | 22 | 0.01 | 41.3 | A→A |
| 港都路 | 八德路二段-四維東路 |  | 往東 | 1,100 | 0 | 36 | 0.03 | 41.0 | A→A | 0 | 6 | 0.01 | 41.2 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 30 | 0.03 | 41.4 | A→A | 0 | 17 | 0.02 | 41.6 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 港埠路三段 / 民族路三段 |  | A | 475 | 63.7 | 56.4 | D→D | 899 | 109.0 | 54.5 | C→D |
|  |  | B | 1,483 | 35.6 |  |  | 979 | 31.1 |  |  |
|  |  | C | 976 | 108.6 |  |  | 627 | 67.2 |  |  |
|  |  | D | 908 | 30.6 |  |  | 1742 | 35.4 |  |  |
| 大勇路 / 四維路二段 |  | A | 1,104 | 82.2 | 55.6 | C→D | 1,330 | 50.8 | 40.3 | C→C |
|  |  | B | 136 | 21.5 |  |  | 422 | 24.0 |  |  |
|  |  | C | 1,006 | 36.0 |  |  | 544 | 31.3 |  |  |
|  |  | D | 148 | 21.6 |  |  | 120 | 21.5 |  |  |
| 大仁路二段 / 八德路一段 |  | A | 335 | 32.5 | 36.2 | C→C | 79 | 34.2 | 34.0 | C→C |
|  |  | B | 161 | 31.9 |  |  | 262 | 29.4 |  |  |
|  |  | C | 161 | 47.5 |  |  | 927 | 36.1 |  |  |
|  |  | D | 827 | 36.5 |  |  | 362 | 32.2 |  |  |

- 現況路口轉向交通量