豐邑建設臺中市西屯區文商段22、23地號

等2筆土地集合住宅店鋪辦公室

新建工程

交通影響評估

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 敦化路 二段 | 凱旋路- 啟航路 | 50 或 50 以 下 | 往東 | 2,050 | 97 | 0.05 | 33.5 | B | 346 | 0.17 | 34.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 394 | 0.19 | 34.1 | B | 171 | 0.08 | 32.7 | B |
|  | 啟航路- 經貿東路 |  | 往東 | 2,050 | 101 | 0.05 | 33.4 | B | 375 | 0.18 | 34.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 403 | 0.21 | 34.3 | B | 169 | 0.09 | 33.7 | B |
| 中科路 | 經貿七路- 經貿三路二段 |  | 往南 | 1,950 | 301 | 0.15 | 33.2 | B | 555 | 0.28 | 34.9 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 630 | 0.32 | 36.0 | A | 397 | 0.20 | 39.2 | A |
|  | 經貿三路二段 -敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 345 | 0.18 | 32.3 | B | 598 | 0.31 | 33.2 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 599 | 0.31 | 34.2 | B | 409 | 0.21 | 34.3 | B |
| 經貿三路 二段 | 啟航路- 中科路 |  | 往東 | 1,000 | 4 | 0.00 | 39.6 | A | 17 | 0.02 | 37.7 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 37 | 0.04 | 38.4 | A | 20 | 0.02 | 37.1 | A |
|  | 中科路- 中平路 |  | 往東 | 950 | 26 | 0.03 | 39.0 | A | 59 | 0.06 | 38.7 | A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 133 | 0.14 | 38.2 | A | 93 | 0.10 | 38.3 | A |
| 啟航路 | 經貿五路- 敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 15 | 0.01 | 43.9 | A | 45 | 0.02 | 43.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 22 | 0.01 | 45.7 | A | 15 | 0.01 | 40.8 | A |
| 經貿五路 | 凱旋路- 啟航路 |  | 往東 | 950 | 92 | 0.10 | 34.0 | B | 210 | 0.22 | 33.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 183 | 0.19 | 33.6 | B | 82 | 0.09 | 33.4 | B |
|  | 啟航路- 中平路 |  | 往東 | 950 | 108 | 0.11 | 34.3 | B | 278 | 0.29 | 34.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 244 | 0.26 | 33.7 | B | 113 | 0.12 | 34.5 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 經貿五路 / 啟航路 |  | A | 10.9 | 12.4 | A | A | 9.8 | 11.9 | A | A |
|  |  | B | 21.2 |  | B |  | 20.6 |  | B |  |
|  |  | C | 9.7 |  | A |  | 11.5 |  | A |  |
| 經貿三路二段 / 中科路 |  | A | 7.8 | 26.2 | A | B | 7.5 | 26.7 | A | B |
|  |  | B | 30.6 |  | C |  | 27.7 |  | B |  |
|  |  | C | 6.8 |  | A |  | 6.9 |  | A |  |
|  |  | D | 26.3 |  | B |  | 29.9 |  | B |  |
| 敦化路二段 / 啟航路 |  | A | 16.3 | 16.1 | B | B | 14.8 | 16.2 | A | B |
|  |  | C | 14.6 |  | A |  | 16.3 |  | B |  |
|  |  | D | 20.2 |  | B |  | 20.5 |  | B |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 敦化路 二段 | 凱旋路- 啟航路 | 50或50以下 | 往東 | 2,050 | 446 | 0.22 | 33.5 | B→B | 968 | 0.47 | 34.1 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 963 | 0.47 | 33.8 | B→B | 692 | 0.34 | 32.6 | B→B |
|  | 啟航路- 經貿東路 |  | 往東 | 2,050 | 555 | 0.27 | 33.4 | B→B | 996 | 0.49 | 34.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 671 | 0.34 | 34.3 | B→B | 750 | 0.38 | 33.6 | B→B |
| 中科路 | 經貿七路- 經貿三路二段 |  | 往南 | 1,950 | 636 | 0.33 | 33.2 | B→B | 1,108 | 0.57 | 34.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,335 | 0.68 | 33.2 | A→B | 1,159 | 0.59 | 37.9 | A→A |
|  | 經貿三路二段 -敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 623 | 0.32 | 32.3 | B→B | 983 | 0.50 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,043 | 0.53 | 33.6 | B→B | 1,045 | 0.54 | 33.7 | B→B |
| 經貿三路 二段 | 啟航路- 中科路 |  | 往東 | 1,000 | 206 | 0.21 | 39.6 | A→A | 80 | 0.08 | 37.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 198 | 0.20 | 38.4 | A→A | 257 | 0.26 | 37.0 | A→A |
|  | 中科路- 中平路 |  | 往東 | 950 | 303 | 0.32 | 39.0 | A→A | 178 | 0.19 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 283 | 0.30 | 38.2 | A→A | 327 | 0.34 | 38.3 | A→A |
| 啟航路 | 經貿五路- 敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 357 | 0.38 | 43.8 | A→A | 389 | 0.41 | 42.9 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 356 | 0.38 | 45.6 | A→A | 571 | 0.60 | 39.3 | A→A |
| 經貿五路 | 凱旋路- 啟航路 |  | 往東 | 950 | 98 | 0.10 | 34.0 | B→B | 224 | 0.24 | 33.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 270 | 0.28 | 33.6 | B→B | 695 | 0.73 | 29.6 | B→C |
|  | 啟航路- 中平路 |  | 往東 | 950 | 344 | 0.36 | 34.3 | B→B | 383 | 0.40 | 34.1 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 319 | 0.34 | 33.7 | B→B | 196 | 0.21 | 34.5 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 經貿五路 / 啟航路 |  | A | 200 | 11.9 | 13.4 | A→A | 113 | 12.9 | 12.9 | A→A |
|  |  | B | 90 | 21.4 |  |  | 48 | 20.6 |  |  |
|  |  | C | 115 | 9.8 |  |  | 298 | 11.7 |  |  |
| 經貿三路二段 / 中科路 |  | A | 340 | 9.9 | 41.1 | B→C | 380 | 10.5 | 41.1 | B→C |
|  |  | B | 1,259 | 51.2 |  |  | 1,270 | 41.6 |  |  |
|  |  | C | 62 | 7.3 |  |  | 32 | 7.0 |  |  |
|  |  | D | 793 | 42.3 |  |  | 1,367 | 50.9 |  |  |
| 敦化路二段 / 啟航路 |  | A | 572 | 17.6 | 24.1 | B→B | 256 | 15.3 | 26.0 | B→B |
|  |  | C | 269 | 34.0 |  |  | 714 | 29.7 |  |  |
|  |  | D | 472 | 26.5 |  |  | 345 | 26.4 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 敦化路 二段 | 凱旋路- 啟航路 | 50或50以下 | 往東 | 2,050 | 461 | 0.22 | 33.5 | B→B | 1,007 | 0.49 | 34.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,014 | 0.49 | 33.7 | B→B | 710 | 0.35 | 32.6 | B→B |
|  | 啟航路- 經貿東路 |  | 往東 | 2,050 | 555 | 0.27 | 33.4 | B→B | 996 | 0.49 | 34.0 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 671 | 0.34 | 34.3 | B→B | 750 | 0.38 | 33.6 | B→B |
| 中科路 | 經貿七路- 經貿三路二段 |  | 往南 | 1,950 | 804 | 0.41 | 33.1 | B→B | 1,199 | 0.61 | 33.4 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,432 | 0.73 | 31.9 | A→A | 1,292 | 0.66 | 36.7 | A→A |
|  | 經貿三路二段 -敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 726 | 0.37 | 32.3 | B→B | 1,019 | 0.52 | 32.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,074 | 0.55 | 33.4 | B→B | 1,122 | 0.58 | 33.3 | B→B |
| 經貿三路 二段 | 啟航路- 中科路 |  | 往東 | 1,000 | 206 | 0.21 | 39.6 | A→A | 80 | 0.08 | 37.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,000 | 198 | 0.20 | 38.4 | A→A | 257 | 0.26 | 37.0 | A→A |
|  | 中科路- 中平路 |  | 往東 | 950 | 354 | 0.37 | 38.9 | A→A | 195 | 0.21 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 298 | 0.31 | 38.2 | A→A | 365 | 0.38 | 38.2 | A→A |
| 啟航路 | 經貿五路- 敦化路二段 |  | 往南 | 1,950 | 357 | 0.38 | 43.8 | A→A | 389 | 0.41 | 42.9 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 418 | 0.44 | 45.5 | A→A | 724 | 0.76 | 35.1 | A→A |
| 經貿五路 | 凱旋路- 啟航路 |  | 往東 | 950 | 98 | 0.10 | 34.0 | B→B | 224 | 0.24 | 33.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 270 | 0.28 | 33.6 | B→B | 695 | 0.73 | 29.6 | C→C |
|  | 啟航路- 中平路 |  | 往東 | 950 | 548 | 0.58 | 33.3 | B→B | 454 | 0.48 | 33.9 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 319 | 0.34 | 33.7 | B→B | 196 | 0.21 | 34.5 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 經貿五路 / 啟航路 |  | A | 198 | 11.4 | 17.9 | A→B | 102 | 11.1 | 13.8 | A→A |
|  |  | B | 294 | 25.4 |  |  | 118 | 21.5 |  |  |
|  |  | C | 115 | 9.8 |  |  | 298 | 11.7 |  |  |
| 經貿三路二段 / 中科路 |  | A | 372 | 10.4 | 42.7 | C→C | 449 | 11.4 | 44.6 | C→C |
|  |  | B | 1,302 | 58.8 |  |  | 1,374 | 52.7 |  |  |
|  |  | C | 205 | 8.3 |  |  | 80 | 7.3 |  |  |
|  |  | D | 793 | 42.3 |  |  | 1,367 | 50.9 |  |  |
| 敦化路二段 / 啟航路 |  | A | 572 | 17.6 | 25.8 | B→B | 256 | 15.3 | 26.7 | B→B |
|  |  | C | 296 | 34.6 |  |  | 783 | 29.9 |  |  |
|  |  | D | 552 | 29.5 |  |  | 377 | 27.9 |  |  |

- 現況路口轉向交通量