寶急開發股份有限公司

臺中市北屯區文北段118地號等12筆土地

店鋪、集合住宅新建工程

交通影響評估

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰時段 |  |  |  | 昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富八街 | 往南 | 2,350 | 303 | 0.13 | 41.5 | A | 448 | 0.19 | 41.1 | A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 460 | 0.20 | 40.7 | A | 381 | 0.16 | 40.9 | A |
| 南興北路 二段 | 敦富路- 旱溪西路四段 | 往東 | 2,250 | 37 | 0.02 | 42.1 | A | 54 | 0.02 | 42.1 | A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 170 | 0.08 | 41.3 | A | 145 | 0.06 | 41.7 | A |
| 旱溪西路 四段 | 新興路一段131巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 509 | 0.46 | 34.6 | B | 885 | 0.80 | 29.1 | C |
|  | 南興北二路- 基地調查範圍 | 往南 | 2,250 | 503 | 0.22 | 36.6 | A | 853 | 0.38 | 36.2 | A |
|  |  | 往北 | 2,250 | 136 | 0.06 | 37.9 | A | 60 | 0.03 | 37.9 | A |
| 敦富十二街 | 南興路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 24 | 0.02 | 41.7 | A | 29 | 0.03 | 41.4 | A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 19 | 0.02 | 42.9 | A | 23 | 0.02 | 41.1 | A |
| 敦富十街 | 敦富路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 13 | 0.01 | 42.3 | A | 10 | 0.01 | 42.8 | A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 15 | 0.01 | 42.9 | A | 7 | 0.01 | 43.3 | A |
| 敦富十一街 | 敦富路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 11 | 0.01 | 41.2 | A | 6 | 0.01 | 42.2 | A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 27 | 0.02 | 40.8 | A | 27 | 0.02 | 41.5 | A |
| 敦富東街 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 14 | 0.01 | 40.7 | A | 21 | 0.02 | 40.8 | A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 60 | 0.05 | 40.2 | A | 25 | 0.02 | 41.4 | A |
| 大新路79巷 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 329 | 0.30 | 42.0 | A | 393 | 0.36 | 42.8 | A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 490 | 0.45 | 40.9 | A | 460 | 0.42 | 41.5 | A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰時段 |  |  |  | 平常日昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 敦富十二街 / 敦富路 |  | A | 19 | 44.5 | 18.5 | B | 23 | 44.3 | 18.9 | B |
|  |  | B | 435 | 16.7 |  |  | 313 | 16.5 |  |  |
|  |  | C | 12 | 44.4 |  |  | 29 | 44.8 |  |  |
|  |  | D | 261 | 18.2 |  |  | 330 | 17.2 |  |  |
| 敦富十街 / 敦富路 |  | A | 15 | 30.5 | 10.0 | A | 7 | 30.5 | 10.0 | A |
|  |  | B | 369 | 9.7 |  |  | 243 | 9.7 |  |  |
|  |  | D | 188 | 9.0 |  |  | 327 | 9.0 |  |  |
| 南興北三路 / 敦富路 |  | B | 460 | 9.9 | 11.8 | A | 381 | 9.8 | 14.3 | A |
|  |  | C | 36 | 41.5 |  |  | 96 | 43.3 |  |  |
|  |  | D | 329 | 10.9 |  |  | 393 | 11.6 |  |  |
| 南興北二路 / 敦富路 |  | A | 81 | 45.7 | 22.8 | B | 140 | 46.8 | 23.7 | B |
|  |  | B | 275 | 16.8 |  |  | 244 | 16.3 |  |  |
|  |  | C | 48 | 45.5 |  |  | 48 | 45.5 |  |  |
|  |  | D | 241 | 17.3 |  |  | 386 | 17.5 |  |  |
| 敦富九街 / 敦富路 |  | A | 11 | 44.5 | 18.7 | B | 25 | 45.0 | 18.1 | B |
|  |  | B | 242 | 16.0 |  |  | 227 | 15.6 |  |  |
|  |  | C | 40 | 45.6 |  |  | 17 | 44.7 |  |  |
|  |  | D | 245 | 15.9 |  |  | 448 | 17.0 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰時段 |  |  |  | 昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富八街 | 往南 | 2,350 | 1,276 | 0.54 | 41.3 | A→A | 1,085 | 0.46 | 41.0 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 899 | 0.38 | 40.7 | A→A | 995 | 0.42 | 40.9 | A→A |
| 南興北路 二段 | 敦富路- 旱溪西路四段 | 往東 | 2,250 | 499 | 0.22 | 42.1 | A→A | 297 | 0.13 | 42.1 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 347 | 0.15 | 41.3 | A→A | 576 | 0.26 | 41.7 | A→A |
| 旱溪西路 四段 | 新興路一段131巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 565 | 0.51 | 34.5 | B→B | 1,056 | 0.96 | 23.7 | C→D |
|  | 南興北二路- 基地調查範圍 | 往南 | 2,250 | 998 | 0.44 | 36.5 | A→A | 1,126 | 0.50 | 36.1 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,250 | 215 | 0.10 | 37.9 | A→A | 379 | 0.17 | 37.9 | A→A |
| 敦富十二街 | 南興路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 174 | 0.16 | 41.7 | A→A | 479 | 0.44 | 41.4 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 798 | 0.73 | 41.0 | A→A | 484 | 0.44 | 41.1 | A→A |
| 敦富十街 | 敦富路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 91 | 0.08 | 42.3 | A→A | 121 | 0.11 | 42.8 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 180 | 0.16 | 42.9 | A→A | 203 | 0.18 | 43.3 | A→A |
| 敦富十一街 | 敦富路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 12 | 0.01 | 41.2 | A→A | 55 | 0.05 | 42.2 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 29 | 0.03 | 40.8 | A→A | 57 | 0.05 | 41.5 | A→A |
| 敦富東街 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 955 | 0.87 | 34.7 | A→B | 346 | 0.31 | 40.8 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 209 | 0.19 | 40.2 | A→A | 664 | 0.60 | 40.9 | A→A |
| 大新路79巷 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 435 | 0.40 | 42.0 | A→A | 959 | 0.87 | 36.3 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 1,114 | 1.01 | 26.9 | A→C | 916 | 0.83 | 36.8 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰時段 |  |  |  | 平常日昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 敦富十二街 / 敦富路 |  | A | 499 | 72.4 | 36.5 | B→C | 189 | 46.2 | 42.6 | B→C |
|  |  | B | 793 | 21.3 |  |  | 852 | 41.4 |  |  |
|  |  | C | 161 | 48.4 |  |  | 187 | 49.2 |  |  |
|  |  | D | 562 | 22.6 |  |  | 873 | 41.7 |  |  |
| 敦富十街 / 敦富路 |  | A | 195 | 36.0 | 14.3 | A→A | 48 | 31.5 | 12.2 | A→A |
|  |  | B | 563 | 10.5 |  |  | 714 | 11.3 |  |  |
|  |  | D | 655 | 11.2 |  |  | 612 | 11.8 |  |  |
| 南興北三路 / 敦富路 |  | B | 908 | 12.1 | 18.7 | A→B | 558 | 10.4 | 28.0 | A→B |
|  |  | C | 275 | 51.1 |  |  | 317 | 53.9 |  |  |
|  |  | D | 441 | 12.1 |  |  | 1,008 | 29.6 |  |  |
| 南興北二路 / 敦富路 |  | A | 215 | 48.4 | 33.1 | B→C | 355 | 55.3 | 29.4 | B→B |
|  |  | B | 377 | 17.1 |  |  | 651 | 18.1 |  |  |
|  |  | C | 387 | 66.6 |  |  | 190 | 50.8 |  |  |
|  |  | D | 732 | 19.2 |  |  | 688 | 20.8 |  |  |
| 敦富九街 / 敦富路 |  | A | 13 | 44.5 | 26.2 | B→B | 27 | 45.1 | 20.5 | B→B |
|  |  | B | 342 | 16.4 |  |  | 634 | 18.1 |  |  |
|  |  | C | 230 | 56.3 |  |  | 79 | 47.2 |  |  |
|  |  | D | 1,111 | 22.8 |  |  | 715 | 18.8 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰時段 |  |  |  |  | 昏峰時段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 敦富路 | 南興北三路- 敦富八街 | 往南 | 2,350 | 80 | 1,357 | 0.58 | 41.2 | A→A | 52 | 1,137 | 0.48 | 41.0 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,350 | 93 | 992 | 0.42 | 40.7 | A→A | 50 | 1,045 | 0.44 | 40.9 | A→A |
| 南興北路 二段 | 敦富路- 旱溪西路四段 | 往東 | 2,250 | 78 | 576 | 0.26 | 42.1 | A→A | 21 | 318 | 0.14 | 42.1 | A→A |
|  |  | 往西 | 2,250 | 80 | 427 | 0.19 | 41.3 | A→A | 98 | 674 | 0.30 | 41.7 | A→A |
| 旱溪西路 四段 | 新興路一段131巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 8 | 573 | 0.52 | 34.5 | B→B | 36 | 1,092 | 0.99 | 22.1 | D→D |
|  | 南興北二路- 基地調查範圍 | 往南 | 2,250 | 78 | 1,076 | 0.48 | 36.5 | A→A | 21 | 1,147 | 0.51 | 36.1 | A→A |
|  |  | 往北 | 2,250 | 14 | 229 | 0.10 | 37.9 | A→A | 62 | 441 | 0.20 | 37.9 | A→A |
| 敦富十二街 | 南興路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 8 | 182 | 0.17 | 41.7 | A→A | 52 | 531 | 0.48 | 41.3 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 798 | 0.73 | 41.0 | A→A | 0 | 484 | 0.44 | 41.1 | A→A |
| 敦富十街 | 敦富路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 0 | 91 | 0.08 | 42.3 | A→A | 0 | 121 | 0.11 | 42.8 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 0 | 180 | 0.16 | 42.9 | A→A | 0 | 203 | 0.18 | 43.3 | A→A |
| 敦富十一街 | 敦富路- 敦富東街 | 往東 | 1,100 | 158 | 170 | 0.15 | 41.2 | A→A | 149 | 204 | 0.19 | 42.2 | A→A |
|  |  | 往西 | 1,100 | 93 | 122 | 0.11 | 40.8 | A→A | 50 | 106 | 0.10 | 41.5 | A→A |
| 敦富東街 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 158 | 1,113 | 1.01 | 26.8 | B→C | 43 | 389 | 0.35 | 40.8 | A→A |
|  |  | 往北 | 1,100 | 22 | 231 | 0.21 | 40.2 | A→A | 98 | 762 | 0.69 | 40.1 | A→A |
| 大新路79巷 | 新興路一段11巷-南興北二路 | 往南 | 1,100 | 8 | 444 | 0.40 | 42.0 | A→A | 52 | 1,010 | 0.92 | 34.0 | A→B |
|  |  | 往北 | 1,100 | 93 | 1,207 | 1.10 | 21.3 | C→D | 45 | 961 | 0.87 | 35.2 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰時段 |  |  |  | 平常日昏峰時段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 敦富十二街 / 敦富路 |  | A | 499 | 72.4 | 36.5 | C→C | 189 | 46.2 | 53.5 | C→D |
|  |  | B | 886 | 21.5 |  |  | 897 | 41.4 |  |  |
|  |  | C | 161 | 48.4 |  |  | 187 | 49.2 |  |  |
|  |  | D | 570 | 23.5 |  |  | 925 | 68.5 |  |  |
| 敦富十街 / 敦富路 |  | A | 195 | 36.0 | 14.3 | A→A | 48 | 31.5 | 12.4 | A→A |
|  |  | B | 577 | 10.6 |  |  | 764 | 11.6 |  |  |
|  |  | D | 655 | 11.2 |  |  | 612 | 11.8 |  |  |
| 南興北三路 / 敦富路 |  | B | 1,001 | 12.7 | 18.7 | B→B | 603 | 10.6 | 31.9 | B→C |
|  |  | C | 275 | 51.1 |  |  | 360 | 57.6 |  |  |
|  |  | D | 449 | 12.2 |  |  | 1,060 | 35.2 |  |  |
| 南興北二路 / 敦富路 |  | A | 295 | 49.7 | 33.9 | C→C | 377 | 55.0 | 29.5 | B→B |
|  |  | B | 391 | 17.1 |  |  | 701 | 18.5 |  |  |
|  |  | C | 387 | 66.6 |  |  | 190 | 50.8 |  |  |
|  |  | D | 732 | 19.2 |  |  | 688 | 20.8 |  |  |
| 敦富九街 / 敦富路 |  | A | 13 | 44.5 | 26.7 | B→B | 27 | 45.1 | 20.7 | B→B |
|  |  | B | 357 | 16.5 |  |  | 684 | 18.4 |  |  |
|  |  | C | 230 | 56.3 |  |  | 79 | 47.2 |  |  |
|  |  | D | 1,192 | 23.9 |  |  | 737 | 19.0 |  |  |

- 現況路口轉向交通量