惠信建設股份有限公司

臺中市北屯區碧柳段78地號等1筆土地

集合住宅新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 北屯路 | 中興路- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,789 | 0.58 | 29.5 | C | 1,830 | 0.59 | 28.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,618 | 0.52 | 28.3 | C | 1,541 | 0.50 | 29.7 | C |
|  | 松竹路一段- 北屯路439-17巷 |  | 往南 | 3,100 | 1,791 | 0.58 | 29.7 | C | 2,001 | 0.65 | 27.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,717 | 0.55 | 27.5 | C | 1,597 | 0.52 | 29.4 | C |
| 松竹路二段 | 松義街- 北屯路 |  | 往東 | 3,100 | 1,412 | 0.46 | 28.0 | C | 1,274 | 0.41 | 28.0 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,297 | 0.42 | 29.0 | C | 1,530 | 0.49 | 26.0 | C |
| 松竹路一段 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 2,008 | 0.65 | 28.4 | C | 1,556 | 0.50 | 28.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,795 | 0.58 | 29.6 | C | 1,926 | 0.62 | 31.6 | B |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 1,321 | 0.43 | 29.0 | C | 1,499 | 0.48 | 28.5 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,155 | 0.37 | 33.6 | B | 1,554 | 0.50 | 27.6 | C |
| 敦富路 | 敦富九街- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 201 | 0.09 | 48.9 | A | 527 | 0.22 | 40.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 298 | 0.13 | 46.3 | A | 530 | 0.23 | 41.2 | A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 130 | 0.06 | 48.8 | A | 250 | 0.11 | 44.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 210 | 0.09 | 43.2 | A | 259 | 0.11 | 45.1 | A |
| 南興路 | 敦富九街- 敦富一街 |  | 往南 | 1,100 | 76 | 0.07 | 49.5 | A | 215 | 0.20 | 43.2 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 233 | 0.21 | 46.4 | A | 115 | 0.10 | 49.5 | A |
|  | 敦富一街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 152 | 0.14 | 48.7 | A | 342 | 0.31 | 43.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 278 | 0.25 | 46.8 | A | 247 | 0.22 | 41.6 | A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 312 | 0.28 | 38.4 | A | 463 | 0.42 | 39.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 571 | 0.52 | 34.6 | B | 426 | 0.39 | 33.1 | B |
| 敦富 一街 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 1,100 | 125 | 0.11 | 42.2 | A | 77 | 0.07 | 40.5 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 76 | 0.07 | 41.1 | A | 315 | 0.29 | 41.1 | A |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 65 | 0.06 | 36.0 | A | 39 | 0.04 | 40.6 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 30 | 0.03 | 41.1 | A | 154 | 0.14 | 40.9 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 1,795 | 48.7 | 45.7 | D | D | 1,926 | 53.7 | 45.8 | D | D |
|  |  | B | 1,717 | 39.8 |  | C |  | 1,597 | 40.9 |  | C |  |
|  |  | C | 1,412 | 45.4 |  | D |  | 1,274 | 44.4 |  | C |  |
|  |  | D | 1,789 | 48.7 |  | D |  | 1,830 | 43.0 |  | C |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,155 | 12.7 | 20.2 | A | B | 1,529 | 14.0 | 20.0 | A | B |
|  |  | B | 571 | 47.3 |  | D |  | 426 | 45.3 |  | D |  |
|  |  | C | 1,321 | 12.9 |  | A |  | 1,490 | 14.0 |  | A |  |
|  |  | D | 152 | 38.6 |  | C |  | 342 | 41.7 |  | D |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,207 | 10.0 | 15.0 | A | A | 1,678 | 10.8 | 18.5 | A | B |
|  |  | B | 210 | 43.9 |  | C |  | 259 | 44.4 |  | C |  |
|  |  | C | 1,321 | 10.5 |  | A |  | 1,499 | 10.9 |  | A |  |
|  |  | D | 201 | 43.7 |  | C |  | 527 | 51.9 |  | D |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 30 | 13.6 | 10.4 | A | A | 154 | 14.7 | 10.5 | A | A |
|  |  | B | 236 | 8.2 |  | A |  | 228 | 8.5 |  | A |  |
|  |  | C | 125 | 15.4 |  | B |  | 77 | 14.5 |  | A |  |
|  |  | D | 76 | 7.7 |  | A |  | 215 | 8.1 |  | A |  |
| 松山街 / 北屯路 |  | A | 318 | 45.9 | 25.0 | D | B | 523 | 51.2 | 26.7 | D | B |
|  |  | B | 1,685 | 25.1 |  | B |  | 1,599 | 24.3 |  | B |  |
|  |  | C | 251 | 44.9 |  | C |  | 238 | 45.8 |  | D |  |
|  |  | D | 1,741 | 18.2 |  | B |  | 2,188 | 20.5 |  | B |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 北屯路 | 中興路- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,915 | 0.62 | 29.1 | C→C | 2,119 | 0.68 | 27.0 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,893 | 0.61 | 27.6 | C→C | 1,666 | 0.54 | 29.5 | C→C |
|  | 松竹路一段- 北屯路439-17巷 |  | 往南 | 3,100 | 2,554 | 0.82 | 24.2 | C→D | 2,234 | 0.72 | 25.9 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,855 | 0.60 | 27.1 | C→C | 1,847 | 0.60 | 28.8 | C→C |
| 松竹路 二段 | 松義街- 北屯路 |  | 往東 | 3,100 | 1,796 | 0.58 | 27.4 | C→C | 1,771 | 0.57 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,935 | 0.62 | 27.7 | C→C | 1,895 | 0.61 | 25.2 | C→C |
| 松竹路 一段 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 2,509 | 0.81 | 24.4 | C→D | 2,169 | 0.70 | 25.9 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,601 | 0.84 | 23.5 | C→D | 2,614 | 0.84 | 25.4 | B→C |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 1,651 | 0.53 | 28.7 | C→C | 1,837 | 0.59 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,558 | 0.50 | 33.3 | B→B | 2,197 | 0.71 | 25.3 | C→C |
| 敦富路 | 敦富九街- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 795 | 0.34 | 48.9 | A→A | 1,068 | 0.45 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 472 | 0.20 | 46.3 | A→A | 874 | 0.37 | 41.2 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 330 | 0.14 | 48.8 | A→A | 417 | 0.18 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 257 | 0.11 | 43.2 | A→A | 427 | 0.18 | 45.1 | A→A |
| 南興路 | 敦富九街- 敦富一街 |  | 往南 | 1,100 | 758 | 0.69 | 48.0 | A→A | 574 | 0.52 | 43.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 380 | 0.35 | 46.4 | A→A | 550 | 0.50 | 49.4 | A→A |
|  | 敦富一街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 1,014 | 0.92 | 33.4 | A→B | 779 | 0.71 | 41.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 987 | 0.90 | 38.4 | A→A | 802 | 0.73 | 39.6 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 571 | 0.52 | 38.2 | A→A | 567 | 0.52 | 39.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 1012 | 0.92 | 27.5 | B→C | 761 | 0.69 | 32.1 | B→B |
| 敦富 一街 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 1,100 | 436 | 0.40 | 42.2 | A→A | 247 | 0.22 | 40.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 297 | 0.27 | 41.1 | A→A | 604 | 0.55 | 40.8 | A→A |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 731 | 0.66 | 35.1 | A→A | 196 | 0.18 | 40.6 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 361 | 0.33 | 41.1 | A→A | 272 | 0.25 | 40.9 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 2,517 | 74.4 | 55.0 | E | D→D | 2,401 | 62.0 | 50.1 | E | D→D |
|  |  | B | 1,888 | 40.9 |  | C |  | 1,854 | 41.9 |  | C |  |
|  |  | C | 1,779 | 48.3 |  | D |  | 1,890 | 49.5 |  | D |  |
|  |  | D | 2,196 | 50.2 |  | D |  | 2,028 | 43.9 |  | C |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,881 | 19.5 | 49.0 | B | B→D | 2,213 | 19.0 | 33.0 | B | B→C |
|  |  | B | 987 | 158.2 |  | F |  | 718 | 57.5 |  | D |  |
|  |  | C | 1,725 | 16.2 |  | B |  | 2,251 | 18.7 |  | B |  |
|  |  | D | 577 | 56.5 |  | D |  | 759 | 93.1 |  | F |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,447 | 10.5 | 19.0 | A | A→B | 2,200 | 11.8 | 56.5 | A | B→D |
|  |  | B | 248 | 47.1 |  | D |  | 449 | 54.5 |  | D |  |
|  |  | C | 1,621 | 11.0 |  | A |  | 1,990 | 11.6 |  | A |  |
|  |  | D | 530 | 52.5 |  | D |  | 1,010 | 232.8 |  | F |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 361 | 17.5 | 14.9 | B | A→A | 256 | 17.2 | 12.8 | B | A→A |
|  |  | B | 890 | 11.2 |  | A |  | 609 | 10.8 |  | A |  |
|  |  | C | 437 | 26.8 |  | B |  | 262 | 20.3 |  | B |  |
|  |  | D | 448 | 8.7 |  | A |  | 513 | 8.9 |  | A |  |
| 松山街 / 北屯路 |  | A | 720 | 74.3 | 32.0 | E | B→C | 677 | 64.2 | 30.3 | E | B→C |
|  |  | B | 1,768 | 26.2 |  | B |  | 1,660 | 25.2 |  | B |  |
|  |  | C | 269 | 47.1 |  | D |  | 326 | 48.9 |  | D |  |
|  |  | D | 1,818 | 18.6 |  | B |  | 2,390 | 21.8 |  | B |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 北屯路 | 松山街- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 2,069 | 0.67 | 28.3 | C→C | 2,156 | 0.70 | 26.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,967 | 0.63 | 27.3 | C→C | 1,684 | 0.54 | 29.4 | C→C |
|  | 松竹路一段- 北屯路439-17巷 |  | 往南 | 3,100 | 2,661 | 0.86 | 22.8 | D→D | 2,253 | 0.73 | 25.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,855 | 0.60 | 27.1 | C→C | 1,847 | 0.60 | 28.8 | C→C |
| 松竹路 二段 | 松義街- 北屯路 |  | 往東 | 3,100 | 1,796 | 0.58 | 27.4 | C→C | 1,771 | 0.57 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,935 | 0.62 | 27.7 | C→C | 1,895 | 0.61 | 25.2 | C→C |
| 松竹路 一段 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 2,556 | 0.82 | 23.8 | D→D | 2,187 | 0.71 | 25.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,607 | 0.84 | 23.5 | D→D | 2,667 | 0.86 | 24.6 | C→D |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 1,698 | 0.55 | 28.6 | C→C | 1,855 | 0.60 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,563 | 0.50 | 33.3 | B→B | 2,250 | 0.73 | 24.9 | C→D |
| 敦富路 | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 795 | 0.34 | 48.9 | A→A | 1,068 | 0.45 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 472 | 0.20 | 46.3 | A→A | 874 | 0.37 | 41.2 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 330 | 0.14 | 48.8 | A→A | 417 | 0.18 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 257 | 0.11 | 43.2 | A→A | 427 | 0.18 | 45.1 | A→A |
| 南興路 | 南興北一路- 敦富一街 |  | 往南 | 1,100 | 774 | 0.70 | 47.7 | A→A | 678 | 0.62 | 42.6 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 380 | 0.35 | 46.4 | A→A | 550 | 0.50 | 49.4 | A→A |
|  | 敦富一街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 1014 | 0.92 | 33.4 | B→B | 779 | 0.71 | 41.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 1000 | 0.91 | 37.7 | A→A | 858 | 0.78 | 38.5 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 571 | 0.52 | 38.2 | A→A | 567 | 0.52 | 39.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 1025 | 0.93 | 27.0 | C→C | 816 | 0.74 | 31.5 | B→B |
| 敦富 一街 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 1,100 | 436 | 0.40 | 42.2 | A→A | 247 | 0.22 | 40.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 325 | 0.30 | 41.1 | A→A | 763 | 0.69 | 39.7 | A→A |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 731 | 0.66 | 35.1 | A→A | 196 | 0.18 | 40.6 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 361 | 0.33 | 41.1 | A→A | 272 | 0.25 | 40.9 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |  |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 2,517 | 74.4 | 55.0 | E | D→D | 2,401 | 62.0 | 50.2 | E | D→D |
|  |  | B | 1,888 | 40.9 |  | C |  | 1,854 | 41.9 |  | C |  |
|  |  | C | 1,787 | 48.3 |  | D |  | 1,961 | 50.1 |  | D |  |
|  |  | D | 2,319 | 50.5 |  | D |  | 2,064 | 44.1 |  | C |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,893 | 19.6 | 51.4 | B | D→D | 2,358 | 20.2 | 41.6 | B | C→C |
|  |  | B | 999 | 168.2 |  | F |  | 795 | 61.9 |  | E |  |
|  |  | C | 1,733 | 16.2 |  | B |  | 2,322 | 18.7 |  | B |  |
|  |  | D | 620 | 58.9 |  | D |  | 851 | 144.2 |  | F |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,452 | 10.5 | 19.1 | A | B→B | 2,274 | 12.0 | 59.8 | A | D→D |
|  |  | B | 256 | 47.5 |  | D |  | 520 | 58.1 |  | D |  |
|  |  | C | 1,655 | 11.2 |  | A |  | 2,008 | 11.6 |  | A |  |
|  |  | D | 530 | 52.7 |  | D |  | 1,010 | 252.4 |  | F |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 361 | 17.6 | 15.8 | B | A→B | 256 | 17.4 | 12.9 | B | A→A |
|  |  | B | 890 | 11.2 |  | A |  | 609 | 11.1 |  | A |  |
|  |  | C | 471 | 29.8 |  | B |  | 280 | 20.9 |  | B |  |
|  |  | D | 457 | 8.8 |  | A |  | 587 | 9.2 |  | A |  |
| 松山街 / 北屯路 |  | A | 932 | 164.9 | 51.5 | F | C→D | 716 | 76.7 | 32.8 | E | C→C |
|  |  | B | 1,768 | 26.2 |  | B |  | 1,660 | 25.2 |  | B |  |
|  |  | C | 277 | 47.8 |  | D |  | 397 | 51.5 |  | D |  |
|  |  | D | 1,818 | 18.6 |  | B |  | 2,390 | 21.8 |  | B |  |

- 現況路口轉向交通量