葳格學校財團法人臺中市葳格高級中學

臺中市北屯區景美段221地號等5筆土地

增建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 松竹路 一段 | 敦富路 -旱溪東路三段 | 50及50以下 | 往東 | 3,100 | 1,695 | 0.55 | 29.1 | C | 1,695 | 0.55 | 28.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,241 | 0.40 | 28.6 | C | 1,241 | 0.40 | 29.5 | C |
|  | 松竹二路 -旱溪東路三段 |  | 往東 | 3,100 | 1,504 | 0.49 | 29.3 | C | 1,504 | 0.49 | 29.5 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,178 | 0.38 | 28.7 | C | 1,178 | 0.38 | 29.0 | C |
| 松竹五路 二段 | 松竹路一段 -軍福十九路 |  | 往南 | 2,050 | 48 | 0.02 | 30.6 | B | 161 | 0.08 | 31.1 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 440 | 0.21 | 30.3 | B | 265 | 0.13 | 30.7 | B |
|  | 軍福十九路 -軍福十八路 |  | 往南 | 2,050 | 86 | 0.04 | 33.6 | B | 289 | 0.14 | 33.8 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 514 | 0.25 | 30.2 | B | 374 | 0.18 | 30.4 | B |
|  | 軍福十八路 -旱溪東路三段 |  | 往南 | 2,050 | 170 | 0.08 | 31.0 | B | 324 | 0.16 | 30.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 322 | 0.16 | 30.6 | B | 393 | 0.19 | 30.7 | B |
| 軍福 十八路 | 松竹五路二段 -旱溪東路三段 |  | 往東 | 950 | 69 | 0.07 | 32.1 | B | 66 | 0.07 | 33.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 93 | 0.10 | 33.2 | B | 295 | 0.31 | 34.6 | B |
|  | 松竹二路 -松竹五路二段 |  | 往東 | 950 | 153 | 0.16 | 31.7 | B | 168 | 0.18 | 30.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 167 | 0.18 | 33.4 | B | 281 | 0.30 | 33.0 | B |
| 軍福 十九路 | 南興園路 -松竹五路二段 |  | 往東 | 950 | 132 | 0.14 | 31.1 | B | 671 | 0.71 | 31.7 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 290 | 0.31 | 31.7 | B | 413 | 0.43 | 31.3 | B |
|  | 松竹二路 -松竹五路二段 |  | 往東 | 950 | 192 | 0.20 | 30.8 | B | 464 | 0.49 | 31.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 314 | 0.33 | 33.4 | B | 389 | 0.41 | 32.7 | B |
| 旱溪東路 三段 | 松竹路一段 -松竹五路二段 |  | 往南 | 950 | 227 | 0.24 | 31.6 | B | 851 | 0.90 | 31.4 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 1,093 | 1.15 | 29.9 | C | 619 | 0.65 | 31.3 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 松竹路一段 / 旱溪東路三段 |  | A | 1,179 | 32.0 | 38.2 | C | 1,175 | 89.0 | 54.9 | D |
|  |  | B | 1,094 | 40.5 |  |  | 546 | 36.4 |  |  |
|  |  | C | 1,695 | 41.1 |  |  | 1,696 | 37.1 |  |  |
| 軍福十九路 / 松竹五路二段 |  | A | 559 | 62.4 | 41.8 | C | 390 | 40.9 | 31.7 | C |
|  |  | B | 364 | 21.3 |  |  | 374 | 21.1 |  |  |
|  |  | C | 417 | 36.6 |  |  | 424 | 37.0 |  |  |
|  |  | D | 85 | 19.5 |  |  | 161 | 20.3 |  |  |
| 軍福十八路 / 松竹五路二段 |  | A | 347 | 34.6 | 25.5 | B | 281 | 32.9 | 24.5 | B |
|  |  | B | 414 | 21.1 |  |  | 394 | 21.1 |  |  |
|  |  | C | 49 | 25.1 |  |  | 66 | 25.4 |  |  |
|  |  | D | 254 | 20.4 |  |  | 290 | 20.8 |  |  |
| 軍福十八路 / 旱溪東路三段 |  | A | 372 | 47.2 | 18.3 | B | 262 | 28.6 | 12.8 | A |
|  |  | B | 1,064 | 11.1 |  |  | 452 | 8.2 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 281 | 7.8 |  |  | 846 | 10.4 |  |  |
| 軍福十九路 / 旱溪東路三段 |  | A | 527 | 11.9 | 40.4 | C | 348 | 11.1 | 15.2 | B |
|  |  | B | 1,398 | 64.6 |  |  | 618 | 18.3 |  |  |
|  |  | C | 447 | 12.1 |  |  | 671 | 13.2 |  |  |
|  |  | D | 236 | 14.5 |  |  | 613 | 16.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→ 開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 現況→ 開發前 |
| 松竹路 一段 | 敦富路 -旱溪東路三段 | 50及50以下 | 往東 | 3,100 | 1,717 | 0.55 | 29.0 | C→C | 1,806 | 0.58 | 28.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,257 | 0.41 | 28.5 | C→C | 1,322 | 0.43 | 29.4 | C→C |
|  | 松竹二路 -旱溪東路三段 |  | 往東 | 3,100 | 1,524 | 0.49 | 29.3 | C→C | 1,603 | 0.52 | 29.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,193 | 0.38 | 28.7 | C→C | 1,255 | 0.40 | 29.0 | C→C |
| 松竹五路 二段 | 松竹路一段 -軍福十九路 |  | 往南 | 2,050 | 84 | 0.04 | 30.6 | B→B | 172 | 0.08 | 31.1 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 294 | 0.14 | 30.3 | B→B | 282 | 0.14 | 30.7 | B→B |
|  | 軍福十九路 -軍福十八路 |  | 往南 | 2,050 | 254 | 0.12 | 33.6 | B→B | 308 | 0.15 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 363 | 0.18 | 30.2 | B→B | 399 | 0.19 | 30.4 | B→B |
|  | 軍福十八路 -旱溪東路三段 |  | 往南 | 2,050 | 239 | 0.12 | 31.0 | B→B | 345 | 0.17 | 30.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 414 | 0.20 | 30.6 | B→B | 419 | 0.20 | 30.7 | B→B |
| 軍福 十八路 | 松竹五路二段 -旱溪東路三段 |  | 往東 | 950 | 49 | 0.05 | 32.1 | B→B | 70 | 0.07 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 391 | 0.41 | 33.1 | B→B | 314 | 0.33 | 34.6 | B→B |
|  | 松竹二路 -松竹五路二段 |  | 往東 | 950 | 133 | 0.14 | 31.7 | B→B | 179 | 0.19 | 30.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 347 | 0.37 | 33.4 | B→B | 299 | 0.32 | 32.9 | B→B |
| 軍福 十九路 | 南興園路 -松竹五路二段 |  | 往東 | 950 | 446 | 0.47 | 30.8 | B→B | 715 | 0.75 | 30.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 653 | 0.69 | 29.2 | B→C | 440 | 0.46 | 31.3 | B→B |
|  | 松竹二路 -松竹五路二段 |  | 往東 | 950 | 464 | 0.49 | 30.5 | B→B | 494 | 0.52 | 31.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 389 | 0.41 | 33.4 | B→B | 415 | 0.44 | 32.6 | B→B |
| 旱溪東路 三段 | 松竹路一段 -松竹五路二段 |  | 往南 | 950 | 290 | 0.31 | 31.6 | B→B | 907 | 0.95 | 27.4 | B→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 1,398 | 1.47 | 28.4 | C→C | 660 | 0.69 | 30.5 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 現況→開發前 |
| 松竹路一段 / 旱溪東路三段 |  | A | 1,194 | 32.1 | 38.5 | C→C | 1,190 | 91.2 | 55.8 | D→D |
|  |  | B | 1,108 | 40.6 |  |  | 553 | 36.4 |  |  |
|  |  | C | 1,717 | 41.5 |  |  | 1,718 | 37.4 |  |  |
| 軍福十九路 / 松竹五路二段 |  | A | 566 | 65.3 | 43.0 | C→C | 395 | 41.7 | 32.0 | C→C |
|  |  | B | 369 | 21.4 |  |  | 379 | 21.2 |  |  |
|  |  | C | 422 | 36.8 |  |  | 430 | 37.3 |  |  |
|  |  | D | 86 | 19.5 |  |  | 163 | 20.3 |  |  |
| 軍福十八路 / 松竹五路二段 |  | A | 352 | 34.7 | 25.6 | B→B | 285 | 33.1 | 24.6 | B→B |
|  |  | B | 419 | 21.2 |  |  | 399 | 21.1 |  |  |
|  |  | C | 50 | 25.1 |  |  | 67 | 25.4 |  |  |
|  |  | D | 257 | 20.5 |  |  | 294 | 20.8 |  |  |
| 軍福十八路 / 旱溪東路三段 |  | A | 377 | 48.4 | 18.7 | B→B | 265 | 28.6 | 12.9 | A→A |
|  |  | B | 1,078 | 11.2 |  |  | 458 | 8.2 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 285 | 7.8 |  |  | 857 | 10.5 |  |  |
| 軍福十九路 / 旱溪東路三段 |  | A | 534 | 11.9 | 43.1 | C→C | 353 | 11.1 | 15.3 | B→B |
|  |  | B | 1416 | 69.5 |  |  | 626 | 18.6 |  |  |
|  |  | C | 453 | 12.1 |  |  | 680 | 13.2 |  |  |
|  |  | D | 239 | 14.6 |  |  | 621 | 16.7 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發 前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 開發 前→後 |
| 松竹路 一段 | 敦富路 -旱溪東路三段 | 50及50以下 | 往東 | 3,100 | 1,717 | 0.55 | 29.0 | C→C | 1,806 | 0.58 | 28.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,340 | 0.43 | 28.5 | C→C | 1,379 | 0.44 | 29.4 | C→C |
|  | 松竹二路 -旱溪東路三段 |  | 往東 | 3,100 | 1,524 | 0.49 | 29.3 | C→C | 1,603 | 0.52 | 29.3 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,276 | 0.41 | 28.6 | C→C | 1,339 | 0.43 | 28.9 | C→C |
| 松竹五路 二段 | 松竹路一段 -軍福十九路 |  | 往南 | 2,050 | 84 | 0.04 | 30.6 | B→B | 172 | 0.08 | 31.1 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 377 | 0.18 | 30.3 | B→B | 366 | 0.18 | 30.7 | B→B |
|  | 軍福十九路 -軍福十八路 |  | 往南 | 2,050 | 309 | 0.15 | 33.6 | B→B | 352 | 0.17 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 363 | 0.18 | 30.2 | B→B | 399 | 0.19 | 30.4 | B→B |
|  | 軍福十八路 -旱溪東路三段 |  | 往南 | 2,050 | 294 | 0.14 | 31.0 | B→B | 389 | 0.19 | 30.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 414 | 0.20 | 30.6 | B→B | 419 | 0.20 | 30.7 | B→B |
| 軍福 十八路 | 松竹五路二段 -旱溪東路三段 |  | 往東 | 950 | 49 | 0.05 | 32.1 | B→B | 70 | 0.07 | 33.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 439 | 0.46 | 33.0 | B→B | 375 | 0.39 | 34.6 | B→B |
|  | 松竹二路 -松竹五路二段 |  | 往東 | 950 | 133 | 0.14 | 31.7 | B→B | 179 | 0.19 | 30.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 395 | 0.42 | 33.3 | B→B | 360 | 0.38 | 32.9 | B→B |
| 軍福 十九路 | 南興園路 -松竹五路二段 |  | 往東 | 950 | 636 | 0.67 | 29.0 | B→C | 905 | 0.95 | 31.9 | B→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 653 | 0.69 | 29.2 | C→C | 440 | 0.46 | 31.3 | B→B |
|  | 松竹二路 -松竹五路二段 |  | 往東 | 950 | 510 | 0.54 | 30.2 | B→B | 557 | 0.59 | 30.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 389 | 0.41 | 33.4 | B→B | 415 | 0.44 | 32.6 | B→B |
| 旱溪東路 三段 | 松竹路一段 -松竹五路二段 |  | 往南 | 950 | 290 | 0.31 | 31.6 | B→B | 907 | 0.95 | 27.4 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 1,503 | 1.58 | 20.7 | C→D | 702 | 0.74 | 29.3 | B→C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 開發前→後 |
| 松竹路一段 / 旱溪東路三段 |  | A | 1,277 | 32.7 | 38.5 | C→C | 1,274 | 87.5 | 55.8 | D→D |
|  |  | B | 1,108 | 40.6 |  |  | 553 | 36.4 |  |  |
|  |  | C | 1,717 | 41.5 |  |  | 1,718 | 37.4 |  |  |
| 軍福十九路 / 松竹五路二段 |  | A | 566 | 75.7 | 54.4 | C→D | 395 | 44.7 | 54.0 | C→D |
|  |  | B | 369 | 21.4 |  |  | 379 | 21.2 |  |  |
|  |  | C | 606 | 59.5 |  |  | 620 | 89.0 |  |  |
|  |  | D | 86 | 19.5 |  |  | 163 | 20.3 |  |  |
| 軍福十八路 / 松竹五路二段 |  | A | 399 | 36.7 | 26.5 | B→B | 345 | 35.4 | 25.7 | B→B |
|  |  | B | 419 | 21.2 |  |  | 399 | 21.2 |  |  |
|  |  | C | 50 | 25.1 |  |  | 67 | 25.4 |  |  |
|  |  | D | 313 | 20.9 |  |  | 337 | 21.3 |  |  |
| 軍福十八路 / 旱溪東路三段 |  | A | 424 | 67.6 | 23.9 | B→B | 326 | 31.9 | 14.0 | A→A |
|  |  | B | 1,135 | 11.6 |  |  | 500 | 8.3 |  |  |
|  |  | C | － | － |  |  | － | － |  |  |
|  |  | D | 285 | 7.8 |  |  | 857 | 10.6 |  |  |
| 軍福十九路 / 旱溪東路三段 |  | A | 534 | 12.0 | 47.9 | C→D | 353 | 11.1 | 16.2 | B→B |
|  |  | B | 1,521 | 78.3 |  |  | 729 | 20.7 |  |  |
|  |  | C | 538 | 12.7 |  |  | 761 | 13.9 |  |  |
|  |  | D | 239 | 14.6 |  |  | 621 | 16.8 |  |  |

- 現況路口轉向交通量