櫻花建設股份有限公司

臺中市烏日區新榮和段138地號等2筆土地

店鋪、集合住宅

新建工程交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 中山路 三段 | 學田路 -高鐵路一段 | 70 | 往東 | 3,800 | 2,220 | 0.58 | 39.5 | C | 1,936 | 0.51 | 43.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,182 | 0.57 | 38.2 | C | 2,367 | 0.62 | 42.4 | B |
|  | 榮和路 -高鐵路一段 |  | 往東 | 3,800 | 2,194 | 0.58 | 38.7 | C | 2,295 | 0.60 | 43.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,800 | 2,299 | 0.61 | 38.0 | C | 2,354 | 0.62 | 39.4 | C |
| 環河路 四/五段 | 三榮五路 -高鐵路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 3,100 | 324 | 0.10 | 34.4 | B | 218 | 0.07 | 38.7 | A |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 346 | 0.11 | 32.4 | B | 262 | 0.08 | 32.9 | B |
|  | 榮泉路 -高鐵路一段 |  | 往東 | 3,100 | 348 | 0.11 | 31.7 | B | 240 | 0.08 | 31.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 353 | 0.11 | 33.1 | B | 273 | 0.09 | 32.0 | B |
| 高鐵路 一段 | 三榮路二段 -環河路五段 |  | 往南 | 3,100 | 110 | 0.04 | 39.5 | A | 90 | 0.03 | 32.0 | B |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 84 | 0.03 | 37.0 | A | 80 | 0.03 | 32.2 | B |
|  | 中山路三段 -三榮路二段 |  | 往南 | 1,000 | 3 | 0.00 | 37.9 | A | 10 | 0.01 | 32.5 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,000 | 180 | 0.18 | 31.9 | B | 197 | 0.20 | 31.7 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 中山路三段 / 高鐵路一段 |  | A | 2,139 | 24.6 | 25.8 | B | 2,322 | 25.6 | 25.4 | B |
|  |  | B | 172 | 43.3 |  |  | 178 | 43.6 |  |  |
|  |  | C | 2,304 | 25.5 |  |  | 1,883 | 23.4 |  |  |
|  |  | D | 5 | 40.5 |  |  | 3 | 40.4 |  |  |
| 環河路四段 / 高鐵路一段 |  | A | 345 | 14.7 | 17.0 | B | 283 | 14.5 | 17.0 | B |
|  |  | C | 324 | 17.2 |  |  | 218 | 17.5 |  |  |
|  |  | D | 96 | 24.3 |  |  | 85 | 24.1 |  |  |
| 三榮路二段 / 高鐵路一段 |  | A | 306 | 29.7 | 26.6 | B | 414 | 30.9 | 27.6 | B |
|  |  | B | 81 | 14.5 |  |  | 66 | 14.2 |  |  |
|  |  | C | 360 | 30.5 |  |  | 321 | 30.0 |  |  |
|  |  | D | 123 | 15.5 |  |  | 116 | 15.7 |  |  |
| 榮和路 / 環河路五段 |  | A | 312 | 10.9 | 15.0 | B | 235 | 10.4 | 15.7 | B |
|  |  | C | 202 | 10.5 |  |  | 156 | 11.0 |  |  |
|  |  | D | 92 | 38.9 |  |  | 91 | 37.4 |  |  |
| 健行路 / 榮和路 |  | A | 136 | 9.9 | 17.8 | B | 189 | 10.4 | 18.4 | B |
|  |  | B | 208 | 22.3 |  |  | 230 | 22.9 |  |  |
|  |  | C | 109 | 9.6 |  |  | 117 | 9.7 |  |  |
|  |  | D | 213 | 22.6 |  |  | 278 | 23.6 |  |  |

- 資料來源：本案調查分析整理。

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量(CR=CSH-V) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三榮 九路 / 三榮路 二段 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 9 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,591 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 11 | 800 | 794 | 974 | 951 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 7 | 900 | 894 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 5 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 7 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 15 | 800 | 789 | 930 | 911 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 950 | 944 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 4 | 2,800 | 2,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 18 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,582 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 3 | 800 | 791 | 1,223 | 1,205 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 7 | 900 | 892 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 8 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 2 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,798 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 28 | 800 | 787 | 816 | 783 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 900 | 892 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |

資料來源：本案分析整理。

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 中山路 三段 | 學田路 -高鐵路一段 | 70 | 往東 | 2,778 | 0.73 | 36.1 | C→C | 2,181 | 0.57 | 42.4 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,365 | 0.62 | 37.5 | C→C | 2,771 | 0.73 | 39.4 | B→C |
|  | 榮和路 -高鐵路一段 |  | 往東 | 2,340 | 0.62 | 38.2 | C→C | 2,448 | 0.64 | 42.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,524 | 0.66 | 36.9 | C→C | 2,950 | 0.78 | 34.8 | C→D |
| 環河路 四/五段 | 三榮五路 -高鐵路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 376 | 0.12 | 34.4 | B→B | 242 | 0.08 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 600 | 0.19 | 32.4 | B→B | 394 | 0.13 | 32.9 | B→B |
|  | 榮泉路 -高鐵路一段 |  | 往東 | 401 | 0.13 | 31.7 | B→B | 265 | 0.09 | 31.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 456 | 0.15 | 33.1 | B→B | 315 | 0.10 | 32.0 | B→B |
| 高鐵路 一段 | 三榮路二段 -環河路五段 |  | 往南 | 117 | 0.04 | 39.5 | A→A | 96 | 0.03 | 32.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 241 | 0.08 | 37.0 | A→A | 156 | 0.05 | 32.2 | B→B |
|  | 中山路三段 -三榮路二段 |  | 往南 | 6 | 0.01 | 37.9 | A→A | 24 | 0.02 | 32.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 640 | 0.64 | 30.3 | B→B | 532 | 0.53 | 31.1 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 中山路三段 / 高鐵路一段 |  | A | 2,204 | 25.0 | 32.5 | B→C | 2,604 | 27.3 | 28.8 | B→B |
|  |  | B | 623 | 81.1 |  |  | 503 | 55.8 |  |  |
|  |  | C | 2,623 | 27.4 |  |  | 1,987 | 23.9 |  |  |
|  |  | D | 5 | 40.5 |  |  | 3 | 40.4 |  |  |
| 環河路四段 / 高鐵路一段 |  | A | 580 | 15.5 | 16.8 | B→B | 381 | 14.8 | 16.8 | B→B |
|  |  | C | 359 | 17.1 |  |  | 231 | 17.4 |  |  |
|  |  | D | 97 | 24.1 |  |  | 86 | 24.1 |  |  |
| 三榮路二段 / 高鐵路一段 |  | A | 541 | 37.7 | 31.5 | B→C | 514 | 34.7 | 30.0 | B→C |
|  |  | B | 83 | 14.5 |  |  | 67 | 14.2 |  |  |
|  |  | C | 396 | 31.6 |  |  | 382 | 30.9 |  |  |
|  |  | D | 126 | 15.5 |  |  | 117 | 15.7 |  |  |
| 榮和路 / 環河路五段 |  | A | 317 | 10.5 | 15.0 | B→B | 238 | 10.4 | 15.7 | B→B |
|  |  | C | 205 | 10.9 |  |  | 158 | 11.0 |  |  |
|  |  | D | 93 | 38.9 |  |  | 93 | 37.4 |  |  |
| 健行路 / 榮和路 |  | A | 368 | 12.0 | 16.5 | B→B | 286 | 11.3 | 17.8 | B→B |
|  |  | B | 212 | 22.3 |  |  | 233 | 22.9 |  |  |
|  |  | C | 136 | 9.8 |  |  | 127 | 9.8 |  |  |
|  |  | D | 217 | 22.6 |  |  | 283 | 23.7 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量(CR=CSH-V) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三榮 九路 / 三榮路 二段 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 9 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,691 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 11 | 800 | 794 | 864 | 841 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 7 | 650 | 646 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 5 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 7 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 15 | 800 | 788 | 928 | 909 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 900 | 894 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 4 | 2,800 | 2,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 18 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,682 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 3 | 800 | 791 | 1,015 | 997 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 7 | 650 | 645 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 8 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 2 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,798 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 28 | 800 | 786 | 816 | 783 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 900 | 893 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 2,800 | 2,800 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 中山路 三段 | 學田路 -高鐵路一段 | 70 | 往東 | 2,879 | 0.76 | 35.2 | C→C | 2,212 | 0.58 | 42.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,385 | 0.63 | 37.4 | C→C | 2,842 | 0.75 | 38.7 | C→C |
|  | 榮和路 -高鐵路一段 |  | 往東 | 2,375 | 0.63 | 38.1 | C→C | 2,553 | 0.67 | 42.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 2,524 | 0.66 | 36.9 | C→C | 2,950 | 0.78 | 34.8 | D→D |
| 環河路 四/五段 | 三榮五路 -高鐵路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 376 | 0.12 | 34.4 | B→B | 242 | 0.08 | 38.7 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 600 | 0.19 | 32.4 | B→B | 394 | 0.13 | 32.9 | B→B |
|  | 榮泉路 -高鐵路一段 |  | 往東 | 401 | 0.13 | 31.7 | B→B | 265 | 0.09 | 31.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 541 | 0.17 | 33.1 | B→B | 654 | 0.21 | 32.0 | B→B |
| 高鐵路 一段 | 三榮路二段 -環河路五段 |  | 往南 | 117 | 0.04 | 39.5 | A→A | 96 | 0.03 | 32.0 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 426 | 0.14 | 37.0 | A→A | 527 | 0.17 | 32.2 | B→B |
|  | 中山路三段 -三榮路二段 |  | 往南 | 61 | 0.06 | 37.9 | A→A | 201 | 0.20 | 32.5 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 740 | 0.74 | 28.1 | B→C | 564 | 0.56 | 30.9 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 中山路三段 / 高鐵路一段 |  | A | 2,221 | 25.0 | 40.0 | C→C | 2,672 | 24.5 | 29.3 | B→B |
|  |  | B | 719 | 131.6 |  |  | 571 | 56.6 |  |  |
|  |  | C | 2,654 | 27.6 |  |  | 2,086 | 27.3 |  |  |
|  |  | D | 5 | 40.5 |  |  | 3 | 40.4 |  |  |
| 環河路四段 / 高鐵路一段 |  | A | 580 | 15.5 | 17.5 | B→B | 381 | 14.8 | 24.4 | B→B |
|  |  | C | 359 | 17.1 |  |  | 231 | 17.4 |  |  |
|  |  | D | 171 | 25.4 |  |  | 408 | 37.2 |  |  |
| 三榮路二段 / 高鐵路一段 |  | A | 541 | 34.1 | 36.2 | C→C | 514 | 33.2 | 32.7 | C→C |
|  |  | B | 83 | 14.5 |  |  | 67 | 14.5 |  |  |
|  |  | C | 642 | 47.4 |  |  | 478 | 50.7 |  |  |
|  |  | D | 200 | 15.1 |  |  | 439 | 15.5 |  |  |
| 榮和路 / 環河路五段 |  | A | 317 | 10.5 | 15.0 | B→B | 238 | 10.4 | 15.7 | B→B |
|  |  | C | 205 | 10.9 |  |  | 158 | 11.0 |  |  |
|  |  | D | 93 | 38.9 |  |  | 93 | 37.4 |  |  |
| 健行路 / 榮和路 |  | A | 368 | 12.0 | 18.7 | B→B | 286 | 11.3 | 18.3 | B→B |
|  |  | B | 383 | 25.7 |  |  | 276 | 23.7 |  |  |
|  |  | C | 136 | 9.8 |  |  | 127 | 9.8 |  |  |
|  |  | D | 217 | 23.5 |  |  | 283 | 23.8 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量(CR=CSH-V) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三榮 九路 / 三榮路 二段 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 7 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,793 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 9 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,691 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 183 | 750 | 745 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 7 | 900 | 894 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 252 | 2,600 | 2,600 | 1,261 | 819 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 15 | 600 | 552 | 664 | 645 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 900 | 894 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 4 | 2,800 | 2,800 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 18 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,682 | A |
|  |  |  | B(支道) | 左轉 | 46 | 750 | 742 | 1,429 | 1,272 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 7 | 900 | 893 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 104 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 2 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,798 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 28 | 600 | 575 | 617 | 584 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 4 | 900 | 893 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 1 | 2,800 | 2,800 |  |  |  |

現況路口轉向交通量