富宇建設股份有限公司

臺中市北屯區碧柳段293地號等3筆土地

店鋪、集合住宅新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 北屯路 | 松山街- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,789 | 0.58 | 29.5 | C | 1,830 | 0.59 | 28.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,618 | 0.52 | 28.3 | C | 1,541 | 0.50 | 29.7 | C |
|  | 松竹路一段- 北屯路439-17巷 |  | 往南 | 3,100 | 1,791 | 0.58 | 29.7 | C | 2,001 | 0.65 | 27.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,717 | 0.55 | 27.5 | C | 1,597 | 0.52 | 29.4 | C |
| 松竹路二段 | 松義街- 北屯路 |  | 往東 | 3,100 | 1,412 | 0.46 | 28.0 | C | 1,274 | 0.41 | 28.0 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,297 | 0.42 | 29.0 | C | 1,530 | 0.49 | 26.0 | C |
| 松竹路一段 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 2,008 | 0.65 | 28.4 | C | 1,556 | 0.50 | 28.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,795 | 0.58 | 29.6 | C | 1,926 | 0.62 | 31.6 | B |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 1,321 | 0.43 | 29.0 | C | 1,499 | 0.48 | 28.5 | C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,155 | 0.37 | 33.6 | B | 1,554 | 0.50 | 27.6 | C |
| 敦富路 | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 201 | 0.09 | 48.9 | A | 527 | 0.22 | 40.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 298 | 0.13 | 46.3 | A | 530 | 0.23 | 41.2 | A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 130 | 0.06 | 48.8 | A | 250 | 0.11 | 44.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 210 | 0.09 | 43.2 | A | 259 | 0.11 | 45.1 | A |
| 南興路 | 南興北一路- 敦富一街 |  | 往南 | 1,100 | 76 | 0.07 | 49.5 | A | 215 | 0.20 | 43.2 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 233 | 0.21 | 46.4 | A | 115 | 0.10 | 49.5 | A |
|  | 敦富一街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 152 | 0.14 | 48.7 | A | 342 | 0.31 | 43.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 278 | 0.25 | 46.8 | A | 247 | 0.22 | 41.6 | A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 312 | 0.28 | 38.4 | A | 463 | 0.42 | 39.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 571 | 0.52 | 34.6 | B | 426 | 0.39 | 33.1 | B |
| 敦富 一街 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 1,100 | 125 | 0.11 | 42.2 | A | 77 | 0.07 | 40.5 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 76 | 0.07 | 41.1 | A | 315 | 0.29 | 41.1 | A |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 65 | 0.06 | 36.0 | A | 39 | 0.04 | 40.6 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 30 | 0.03 | 41.1 | A | 154 | 0.14 | 40.9 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 1,795 | 48.7 | 45.7 | D | D | 1,926 | 53.7 | 45.8 | D | D |
|  |  | B | 1,717 | 39.8 |  | C |  | 1,597 | 40.9 |  | C |  |
|  |  | C | 1,412 | 45.4 |  | D |  | 1,274 | 44.4 |  | C |  |
|  |  | D | 1,789 | 48.7 |  | D |  | 1,830 | 43.0 |  | C |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,155 | 12.7 | 20.2 | A | B | 1,529 | 14.0 | 20.0 | A | B |
|  |  | B | 571 | 47.3 |  | D |  | 426 | 45.3 |  | D |  |
|  |  | C | 1,321 | 12.9 |  | A |  | 1,490 | 14.0 |  | A |  |
|  |  | D | 152 | 38.6 |  | C |  | 342 | 41.7 |  | D |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,207 | 10.0 | 15.0 | A | A | 1,678 | 10.8 | 18.5 | A | B |
|  |  | B | 210 | 43.9 |  | C |  | 259 | 44.4 |  | C |  |
|  |  | C | 1,321 | 10.5 |  | A |  | 1,499 | 10.9 |  | A |  |
|  |  | D | 201 | 43.7 |  | C |  | 527 | 51.9 |  | D |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 30 | 13.6 | 10.4 | A | A | 154 | 14.7 | 10.5 | A | A |
|  |  | B | 236 | 8.2 |  | A |  | 228 | 8.5 |  | A |  |
|  |  | C | 125 | 15.4 |  | B |  | 77 | 14.5 |  | A |  |
|  |  | D | 76 | 7.7 |  | A |  | 215 | 8.1 |  | A |  |
| 北屯路 / 北屯路471巷 |  | A | 129 | 66.3 | 48.2 | E | D | 329 | 211.3 | 46.8 | F | D |
|  |  | B | 1,412 | 22.5 |  | B |  | 1,494 | 22.6 |  | B |  |
|  |  | C | 287 | 58.6 |  | D |  | 246 | 57.4 |  | D |  |
|  |  | D | 1,501 | 68.7 |  | E |  | 1,505 | 33.1 |  | C |  |
| 松竹路二段 / 北屯路471巷 |  | A | 1,025 | 36.8 | 44.5 | C | C | 1,545 | 41.5 | 48.9 | C | D |
|  |  | B | 245 | 73.0 |  | E |  | 355 | 77.5 |  | E |  |
|  |  | C | 1,087 | 41.3 |  | C |  | 1,381 | 46.2 |  | D |  |
|  |  | D | 287 | 59.3 |  | D |  | 391 | 61.6 |  | E |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 北屯路 | 松山街- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,921 | 0.62 | 29.1 | C→C | 1,830 | 0.59 | 28.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,945 | 0.63 | 27.4 | C→C | 1,541 | 0.50 | 29.7 | C→C |
|  | 松竹路一段- 北屯路439-17巷 |  | 往南 | 3,100 | 2,219 | 0.72 | 27.5 | C→C | 2,001 | 0.65 | 27.3 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,862 | 0.60 | 27.1 | C→C | 1,597 | 0.52 | 29.4 | C→C |
| 松竹路 二段 | 松義街- 北屯路 |  | 往東 | 3,100 | 1,555 | 0.50 | 27.8 | C→C | 1,274 | 0.41 | 28.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,785 | 0.58 | 28.3 | C→C | 1,530 | 0.49 | 26.0 | C→C |
| 松竹路 一段 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 2,274 | 0.73 | 26.7 | C→C | 1,556 | 0.50 | 28.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,577 | 0.83 | 23.9 | C→C | 1,926 | 0.62 | 31.6 | B→C |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 1,594 | 0.51 | 28.8 | C→C | 1,499 | 0.48 | 28.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,491 | 0.48 | 33.4 | B→B | 1,554 | 0.50 | 27.6 | C→C |
| 敦富路 | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 420 | 0.18 | 48.9 | A→A | 527 | 0.22 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 472 | 0.20 | 46.3 | A→A | 530 | 0.23 | 41.2 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 269 | 0.11 | 48.8 | A→A | 250 | 0.11 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 238 | 0.10 | 43.2 | A→A | 259 | 0.11 | 45.1 | A→A |
| 南興路 | 南興北一路- 敦富一街 |  | 往南 | 1,100 | 938 | 0.85 | 43.0 | A→A | 215 | 0.20 | 43.2 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 380 | 0.35 | 46.4 | A→A | 115 | 0.10 | 49.5 | A→A |
|  | 敦富一街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 1,087 | 0.99 | 33.9 | A→C | 342 | 0.31 | 43.1 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 423 | 0.38 | 46.7 | A→A | 247 | 0.22 | 41.6 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 571 | 0.52 | 38.2 | A→A | 463 | 0.42 | 39.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 627 | 0.57 | 34.4 | B→B | 426 | 0.39 | 33.1 | B→B |
| 敦富 一街 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 1,100 | 329 | 0.30 | 42.2 | A→A | 77 | 0.07 | 40.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 316 | 0.29 | 41.1 | A→A | 315 | 0.29 | 41.1 | A→A |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 149 | 0.14 | 36.0 | A→A | 39 | 0.04 | 40.6 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 361 | 0.33 | 41.1 | A→A | 154 | 0.14 | 40.9 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |  |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 2,576 | 91.0 | 60.5 | F | D→E | 2,296 | 65.3 | 50.5 | E | D→D |
|  |  | B | 1,894 | 40.9 |  | C |  | 1,893 | 41.9 |  | C |  |
|  |  | C | 1,538 | 46.5 |  | D |  | 1,709 | 48.2 |  | D |  |
|  |  | D | 1,912 | 50.0 |  | D |  | 1,940 | 43.6 |  | C |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,817 | 18.3 | 26.3 | B | B→B | 1,792 | 16.0 | 24.6 | B | B→B |
|  |  | B | 602 | 51.6 |  | D |  | 488 | 47.6 |  | D |  |
|  |  | C | 1,491 | 14.5 |  | A |  | 2,108 | 19.2 |  | B |  |
|  |  | D | 627 | 53.4 |  | D |  | 582 | 50.7 |  | D |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,439 | 10.4 | 17.1 | A | A→B | 2,068 | 11.5 | 19.5 | A | B→B |
|  |  | B | 229 | 45.1 |  | D |  | 288 | 45.2 |  | D |  |
|  |  | C | 1,593 | 11.0 |  | A |  | 1,958 | 11.5 |  | A |  |
|  |  | D | 402 | 48.5 |  | D |  | 609 | 56.9 |  | D |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 361 | 17.2 | 13.8 | B | A→A | 256 | 17.0 | 12.5 | B | A→A |
|  |  | B | 325 | 8.6 |  | A |  | 586 | 10.7 |  | A |  |
|  |  | C | 359 | 22.4 |  | B |  | 218 | 19.0 |  | B |  |
|  |  | D | 576 | 9.1 |  | A |  | 381 | 8.5 |  | A |  |
| 北屯路 / 北屯路 471巷 |  | A | 288 | 169.3 | 65.7 | F | D→E | 401 | 94.6 | 51.8 | F | D→D |
|  |  | B | 1,486 | 20.6 |  | B |  | 1,552 | 17.9 |  | B |  |
|  |  | C | 296 | 58.9 |  | D |  | 254 | 57.0 |  | D |  |
|  |  | D | 1,577 | 90.7 |  | F |  | 1,722 | 71.7 |  | E |  |
| 松竹路二段 / 北屯路 471巷 |  | A | 1,462 | 39.9 | 45.4 |  | C→D | 1,728 | 43.1 | 53.1 |  | D→D |
|  |  | B | 253 | 73.3 |  |  |  | 367 | 78.1 |  |  |  |
|  |  | C | 1,186 | 42.6 |  |  |  | 1,734 | 55.7 |  |  |  |
|  |  | D | 300 | 59.6 |  |  |  | 425 | 62.4 |  |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 北屯路 | 松山街- 松竹路一段 | 50或50 以 下 | 往南 | 3,100 | 1,921 | 0.62 | 29.1 | C→C | 2,162 | 0.70 | 26.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,945 | 0.63 | 27.4 | C→C | 1,679 | 0.54 | 29.4 | C→C |
|  | 松竹路一段- 北屯路439-17巷 |  | 往南 | 3,100 | 2,636 | 0.85 | 23.2 | C→D | 2,250 | 0.73 | 25.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,862 | 0.60 | 27.1 | C→C | 1,886 | 0.61 | 28.6 | C→C |
| 松竹路 二段 | 松義街- 北屯路 |  | 往東 | 3,100 | 1,575 | 0.51 | 27.8 | C→C | 1,759 | 0.57 | 27.4 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,951 | 0.63 | 27.7 | C→C | 1,780 | 0.57 | 25.5 | C→C |
| 松竹路 一段 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 3,100 | 2,294 | 0.74 | 26.5 | C→C | 2,196 | 0.71 | 25.7 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 2,665 | 0.86 | 22.7 | C→C | 2,788 | 0.90 | 22.8 | C→D |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 3,100 | 1,709 | 0.55 | 28.5 | C→C | 1,852 | 0.60 | 27.8 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 3,100 | 1,526 | 0.49 | 33.3 | B→B | 2,122 | 0.68 | 25.7 | C→C |
| 敦富路 | 南興北一路- 松竹路一段 |  | 往南 | 2,350 | 420 | 0.18 | 48.9 | A→A | 613 | 0.26 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 472 | 0.20 | 46.3 | A→A | 874 | 0.37 | 41.2 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 2,350 | 269 | 0.11 | 48.8 | A→A | 279 | 0.12 | 44.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 258 | 0.11 | 43.2 | A→A | 435 | 0.19 | 45.1 | A→A |
| 南興路 | 南興北一路- 敦富一街 |  | 往南 | 1,100 | 960 | 0.87 | 42.0 | A→A | 630 | 0.57 | 42.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 380 | 0.35 | 46.4 | A→A | 550 | 0.50 | 49.4 | A→A |
|  | 敦富一街- 松竹路一段 |  | 往南 | 1,100 | 1224 | 1.11 | 20.9 | C→D | 838 | 0.76 | 40.4 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 423 | 0.38 | 46.7 | A→A | 779 | 0.71 | 40.0 | A→A |
|  | 松竹路一段- 軍福十九路 |  | 往南 | 1,100 | 571 | 0.52 | 38.2 | A→A | 567 | 0.52 | 39.0 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 1,100 | 659 | 0.60 | 34.3 | B→B | 714 | 0.65 | 32.5 | B→B |
| 敦富 一街 | 北屯路- 南興路 |  | 往東 | 1,100 | 444 | 0.40 | 42.2 | A→A | 249 | 0.23 | 40.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 368 | 0.33 | 41.1 | A→A | 739 | 0.67 | 40.0 | A→A |
|  | 南興路- 敦富路 |  | 往東 | 1,100 | 149 | 0.14 | 36.0 | A→A | 66 | 0.06 | 40.6 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 361 | 0.33 | 41.1 | A→A | 272 | 0.25 | 40.9 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |  |
| 松竹路一段 / 北屯路 |  | A | 2,576 | 91.0 | 60.5 | F | E→E | 2,296 | 65.3 | 50.7 | E | D→D |
|  |  | B | 1,894 | 40.9 |  | C |  | 1,893 | 41.9 |  | C |  |
|  |  | C | 1,558 | 46.5 |  | D |  | 1,834 | 49.1 |  | D |  |
|  |  | D | 2,329 | 51.0 |  | D |  | 2,033 | 44.0 |  | C |  |
| 松竹路一段 / 南興路 |  | A | 1,849 | 18.5 | 33.0 | A | B→C | 2,049 | 17.6 | 30.4 | A | B→B |
|  |  | B | 633 | 52.4 |  | D |  | 624 | 51.6 |  | D |  |
|  |  | C | 1,511 | 14.5 |  | A |  | 2,234 | 19.0 |  | B |  |
|  |  | D | 764 | 88.2 |  | F |  | 760 | 81.3 |  | E |  |
| 松竹路一段 / 敦富路 |  | A | 1,453 | 10.5 | 17.3 | A | B→B | 2,199 | 11.8 | 21.4 | A | B→B |
|  |  | B | 249 | 46.4 |  | D |  | 414 | 55.2 |  | D |  |
|  |  | C | 1,708 | 11.3 |  | A |  | 2,005 | 11.6 |  | A |  |
|  |  | D | 402 | 48.7 |  | D |  | 609 | 61.4 |  | E |  |
| 南興路 / 敦富一街 |  | A | 361 | 17.6 | 16.5 | B | A→B | 256 | 17.2 | 12.9 | B | A→A |
|  |  | B | 325 | 8.7 |  | A |  | 586 | 11.0 |  | A |  |
|  |  | C | 474 | 30.2 |  | B |  | 265 | 20.3 |  | B |  |
|  |  | D | 598 | 9.2 |  | A |  | 512 | 8.9 |  | A |  |
| 北屯路 / 北屯路 471巷 |  | A | 712 | 331.2 | 79.2 | F | E→E | 494 | 156.9 | 60.5 | F | D→E |
|  |  | B | 1,486 | 17.4 |  | B |  | 1,552 | 17.9 |  | B |  |
|  |  | C | 307 | 58.3 |  | D |  | 317 | 58.4 |  | D |  |
|  |  | D | 1,577 | 27.7 |  | B |  | 1,722 | 71.7 |  | E |  |
| 松竹路二段 / 北屯路 471巷 |  | A | 1,628 | 41.3 | 45.9 | C | D→D | 1,866 | 47.7 | 55.5 | D | D→D |
|  |  | B | 253 | 73.3 |  | E |  | 367 | 78.1 |  | E |  |
|  |  | C | 1,196 | 43.0 |  | C |  | 1,797 | 57.3 |  | D |  |
|  |  | D | 300 | 59.6 |  | D |  | 425 | 62.4 |  | E |  |

- 現況路口轉向交通量