尚府建設臺中市西屯區逢大段52地號

等1筆土地店鋪、集合住宅

新建工程

交通影響評估

(定稿本)

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 河南路二段 | 福星路 -逢大路 | 50或50以下 | 往東 | 2,950 | 1,473 | 0.50 | 23.1 | D | 1,689 | 0.57 | 22.2 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 1,794 | 0.61 | 22.1 | D | 1,417 | 0.48 | 23.1 | D |
|  | 逢大路 -甘肅路二段 |  | 往東 | 2,950 | 1,551 | 0.53 | 22.9 | D | 1,611 | 0.55 | 22.1 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 1,685 | 0.57 | 22.3 | D | 1,223 | 0.41 | 24.4 | D |
| 逢大路 | 河南路二段 以北 |  | 往南 | 2,950 | 471 | 0.16 | 27.3 | C | 502 | 0.17 | 27.2 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,950 | 284 | 0.10 | 28.1 | C | 386 | 0.13 | 28.0 | C |
| 凱旋路 | 凱旋七街 -河南路二段 |  | 往南 | 2,050 | 287 | 0.14 | 37.1 | A | 818 | 0.40 | 32.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 576 | 0.28 | 33.3 | B | 284 | 0.14 | 37.1 | A |
| 中科路 -甘肅路二段 | 大鵬路 -美滿東一巷 |  | 往南 | 1,950 | 514 | 0.26 | 33.0 | B | 793 | 0.41 | 29.0 | C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 867 | 0.44 | 28.8 | C | 631 | 0.32 | 32.2 | B |
| 大鵬路 | 逢大路 -中科路 |  | 往東 | 950 | 180 | 0.19 | 34.3 | B | 345 | 0.36 | 32.4 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 657 | 0.69 | 28.4 | C | 297 | 0.31 | 32.2 | B |
| 凱旋一街 | 逢大路 -河南路二段 |  | 往東 | 950 | 13 | 0.01 | 39.5 | A | 13 | 0.01 | 39.5 | A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 30 | 0.03 | 39.0 | A | 60 | 0.06 | 39.0 | A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  | 昏峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 大鵬路 / 中科路 |  | A | 31.6 | 26.6 | B | 25.6 | 23.6 | B |
|  |  | B | 29.4 |  |  | 23.3 |  |  |
|  |  | C | 23.8 |  |  | 28.3 |  |  |
|  |  | D | 18.3 |  |  | 21.0 |  |  |
| 河南路二段 / 逢大路 |  | A | 25.7 | 26.1 | B | 21.3 | 36.2 | C |
|  |  | C | 15.0 |  |  | 37.7 |  |  |
|  |  | D | 66.8 |  |  | 71.0 |  |  |
| 凱旋一街 / 凱旋路 |  | A | 28.2 | 7.9 | A | 48.3 | 8.0 | A |
|  |  | B | 7.8 |  |  | 6.0 |  |  |
|  |  | C | 28.5 |  |  | 48.7 |  |  |
|  |  | D | 6.9 |  |  | 7.7 |  |  |
| 河南路二段 / 凱旋路 |  | A | 11.4 | 15.1 | B | 9.5 | 21.0 | B |
|  |  | B | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |
|  |  | C | 9.1 |  |  | 11.6 |  |  |
|  |  | D | 62.8 |  |  | 65.1 |  |  |
| 大鵬路 / 凱旋路 |  | A | 41.8 | 26.9 | B | 40.6 | 26.7 | B |
|  |  | B | 14.2 |  |  | 14.7 |  |  |
|  |  | C | 39.9 |  |  | 47.8 |  |  |
|  |  | D | 19.5 |  |  | 21.4 |  |  |
| 河南路二段 / 中科路 |  | A | 39.6 | 45.1 | D | 35.2 | 45.8 | D |
|  |  | B | 55.4 |  |  | 53.1 |  |  |
|  |  | C | 37.0 |  |  | 46.9 |  |  |
|  |  | D | 57.5 |  |  | 50.7 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 河南路 二段 | 福星路 -逢大路 | 50或50以下 | 往東 | 2,950 | 1,545 | 0.52 | 23.0 | D→D | 1,805 | 0.61 | 21.8 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 1,930 | 0.65 | 21.6 | D→D | 1,494 | 0.51 | 23.0 | D→D |
|  | 逢大路- 甘肅路二段 |  | 往東 | 2,950 | 1,794 | 0.61 | 22.4 | D→D | 1,731 | 0.59 | 21.8 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 1,756 | 0.60 | 22.1 | D→D | 1,274 | 0.43 | 24.4 | D→D |
| 逢大路 | 河南路二段 以北 |  | 往南 | 2,950 | 562 | 0.19 | 27.3 | C→C | 826 | 0.28 | 27.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,950 | 307 | 0.10 | 28.1 | C→C | 447 | 0.15 | 28.0 | C→C |
| 凱旋路 | 凱旋七街- 河南路二段 |  | 往南 | 2,050 | 538 | 0.26 | 37.1 | A→A | 964 | 0.47 | 32.4 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 830 | 0.40 | 33.2 | B→B | 363 | 0.18 | 37.1 | A→A |
| 中科路-甘肅路二段 | 大鵬路- 美滿東一巷 |  | 往南 | 1,950 | 714 | 0.37 | 33.0 | B→B | 878 | 0.45 | 28.9 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 935 | 0.48 | 28.6 | C→C | 790 | 0.40 | 32.1 | B→B |
| 大鵬路 | 逢大路 -中科路 |  | 往東 | 950 | 267 | 0.28 | 34.3 | B→B | 383 | 0.40 | 32.3 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 717 | 0.76 | 25.4 | C→C | 466 | 0.49 | 31.8 | B→B |
| 凱旋一街 | 逢大路- 河南路二段 |  | 往東 | 950 | 483 | 0.51 | 38.9 | A→A | 362 | 0.38 | 39.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 31 | 0.03 | 39.0 | A→A | 63 | 0.07 | 39.0 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→開發前 |
| 大鵬路 / 中科路 |  | A | 477 | 33.1 | 28.7 | B→B | 261 | 26.6 | 26.1 | B→B |
|  |  | B | 920 | 33.1 |  |  | 704 | 29.3 |  |  |
|  |  | C | 215 | 24.5 |  |  | 371 | 29.2 |  |  |
|  |  | D | 523 | 18.5 |  |  | 781 | 21.5 |  |  |
| 河南路二段 / 逢大路 |  | A | 1,793 | 27.1 | 27.8 | B→B | 1,293 | 21.8 | 42.3 | C→C |
|  |  | C | 1,554 | 15.8 |  |  | 1,792 | 47.5 |  |  |
|  |  | D | 496 | 72.5 |  |  | 530 | 78.3 |  |  |
| 凱旋一街 / 凱旋路 |  | A | 2 | 28.2 | 11.6 | A→A | 5 | 48.3 | 9.4 | A→A |
|  |  | B | 600 | 7.9 |  |  | 292 | 6.0 |  |  |
|  |  | C | 159 | 33.9 |  |  | 51 | 50.6 |  |  |
|  |  | D | 303 | 6.9 |  |  | 861 | 7.9 |  |  |
| 河南路二段 / 凱旋路 |  | A | 2,007 | 12.0 | 15.9 | B→B | 1,586 | 10.0 | 22.9 | B→B |
|  |  | B | 7 | 36.5 |  |  | 7 | 36.5 |  |  |
|  |  | C | 1,166 | 9.3 |  |  | 1,703 | 12.3 |  |  |
|  |  | D | 306 | 67.6 |  |  | 782 | 73.6 |  |  |
| 大鵬路 / 凱旋路 |  | A | 303 | 42.4 | 27.0 | B→B | 270 | 41.0 | 27.3 | B→B |
|  |  | B | 327 | 14.4 |  |  | 379 | 14.8 |  |  |
|  |  | C | 167 | 40.3 |  |  | 283 | 49.4 |  |  |
|  |  | D | 409 | 20.1 |  |  | 978 | 21.9 |  |  |
| 河南路二段 / 中科路 |  | A | 1,560 | 44.1 | 50.5 | D→D | 1,189 | 37.3 | 49.2 | D→D |
|  |  | B | 1,105 | 65.9 |  |  | 898 | 57.1 |  |  |
|  |  | C | 1,158 | 38.5 |  |  | 1,868 | 50.8 |  |  |
|  |  | D | 584 | 62.6 |  |  | 833 | 53.9 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 河南路二段 | 福星路 -逢大路 | 50或50以下 | 往東 | 2,950 | 1,550 | 0.53 | 23.0 | D→D | 1,820 | 0.62 | 21.8 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 1,950 | 0.66 | 21.5 | D→D | 1,501 | 0.51 | 23.0 | D→D |
|  | 逢大路 -甘肅路二段 |  | 往東 | 2,950 | 1,933 | 0.66 | 21.9 | D→D | 1,791 | 0.61 | 21.7 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,950 | 1,800 | 0.61 | 22.0 | D→D | 1,368 | 0.46 | 24.3 | D→D |
| 逢大路 | 河南路二段 以北 |  | 往南 | 2,950 | 562 | 0.19 | 27.3 | C→C | 826 | 0.28 | 27.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,950 | 307 | 0.10 | 28.1 | C→C | 447 | 0.15 | 28.0 | C→C |
| 凱旋路 | 凱旋七街 -河南路二段 |  | 往南 | 2,050 | 543 | 0.26 | 37.1 | A→A | 979 | 0.48 | 32.4 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 874 | 0.43 | 33.1 | B→B | 457 | 0.22 | 37.1 | A→A |
| 中科路-甘肅路二段 | 大鵬路 -美滿東一巷 |  | 往南 | 1,950 | 784 | 0.40 | 32.9 | B→B | 941 | 0.48 | 28.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 1,023 | 0.52 | 28.4 | C→C | 860 | 0.44 | 32.0 | B→B |
| 大鵬路 | 逢大路 -中科路 |  | 往東 | 950 | 323 | 0.34 | 34.3 | B→B | 401 | 0.42 | 32.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 729 | 0.77 | 25.1 | C→C | 509 | 0.54 | 31.6 | B→B |
| 凱旋一街 | 逢大路 -河南路二段 |  | 往東 | 950 | 670 | 0.70 | 35.8 | A→A | 532 | 0.56 | 38.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 950 | 31 | 0.03 | 39.0 | A→A | 63 | 0.07 | 39.0 | A→A |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 大鵬路 / 中科路 |  | A | 477 | 33.1 | 29.8 | B→B | 261 | 26.6 | 26.5 | B→B |
|  |  | B | 1,008 | 35.3 |  |  | 729 | 30.4 |  |  |
|  |  | C | 215 | 24.5 |  |  | 371 | 29.2 |  |  |
|  |  | D | 523 | 18.5 |  |  | 781 | 21.6 |  |  |
| 河南路二段 / 逢大路 |  | A | 1,830 | 27.7 | 28.1 | B→B | 1,304 | 21.9 | 42.7 | C→C |
|  |  | C | 1,568 | 15.9 |  |  | 1,827 | 48.2 |  |  |
|  |  | D | 496 | 72.5 |  |  | 530 | 78.3 |  |  |
| 凱旋一街 / 凱旋路 |  | A | 2 | 28.2 | 11.7 | A→A | 5 | 48.3 | 9.5 | A→A |
|  |  | B | 600 | 7.9 |  |  | 292 | 6.0 |  |  |
|  |  | C | 159 | 33.9 |  |  | 51 | 50.6 |  |  |
|  |  | D | 320 | 7.5 |  |  | 903 | 8.0 |  |  |
| 河南路二段 / 凱旋路 |  | A | 2,079 | 12.5 | 16.1 | B→B | 1,680 | 10.9 | 23.0 | B→B |
|  |  | B | 7 | 36.5 |  |  | 7 | 36.5 |  |  |
|  |  | C | 1,179 | 9.4 |  |  | 1,738 | 12.5 |  |  |
|  |  | D | 306 | 67.6 |  |  | 73 | 73.6 |  |  |
| 大鵬路 / 凱旋路 |  | A | 303 | 42.4 | 27.1 | B→B | 270 | 41.0 | 27.6 | B→B |
|  |  | B | 327 | 14.4 |  |  | 379 | 14.8 |  |  |
|  |  | C | 167 | 40.3 |  |  | 283 | 49.4 |  |  |
|  |  | D | 426 | 20.7 |  |  | 1,020 | 22.8 |  |  |
| 河南路二段 / 中科路 |  | A | 1,560 | 44.1 | 52.6 | D→D | 1,189 | 37.3 | 49.7 | D→D |
|  |  | B | 1,193 | 72.4 |  |  | 922 | 59.7 |  |  |
|  |  | C | 1,158 | 38.5 |  |  | 1,868 | 50.8 |  |  |
|  |  | D | 584 | 62.6 |  |  | 833 | 53.9 |  |  |

- 現況路口轉向交通量