潤隆建設股份有限公司

臺中市西屯區中正段228地號等2筆土地

店鋪、一般事務所、集合住宅

新建工程交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 文心路 三段 | 甘肅路一段 -青海路一段 | 50或50 以下 | 往南 | 3,100 | 2,245 | 0.72 | 25.0 | D | 2,166 | 0.70 | 24.7 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,293 | 0.42 | 27.7 | C | 1,506 | 0.49 | 26.7 | C |
|  | 青海路一段 -臺灣大道二段 |  | 往南 | 3,100 | 2,051 | 0.66 | 23.0 | D | 1,909 | 0.62 | 21.2 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 1,114 | 0.36 | 26.6 | C | 1,337 | 0.43 | 25.3 | C |
| 青海路 一/二段 | 洛陽路 -惠來路三段 |  | 往東 | 2,050 | 1,145 | 0.56 | 26.5 | C | 1,319 | 0.64 | 25.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,365 | 0.67 | 28.3 | C | 1,363 | 0.66 | 26.7 | C |
|  | 洛陽路 -文心路三段 |  | 往東 | 3,100 | 1,101 | 0.36 | 27.8 | C | 1,359 | 0.44 | 22.5 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 1,055 | 0.51 | 27.8 | C | 1,149 | 0.56 | 21.3 | D |
|  | 文心路三段 -漢口街一段 |  | 往東 | 1,950 | 864 | 0.44 | 27.8 | C | 1,153 | 0.59 | 27.0 | C |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 770 | 0.39 | 26.6 | C | 855 | 0.44 | 25.9 | C |
| 洛陽路 | 櫻花路 -青海路二段 |  | 往南 | 950 | 176 | 0.19 | 26.3 | C | 254 | 0.27 | 26.1 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 120 | 0.13 | 27.9 | C | 209 | 0.22 | 26.5 | C |
|  | 洛陽路 -青海路二段 |  | 往南 | 950 | 139 | 0.15 | 30.4 | B | 185 | 0.19 | 31.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 950 | 190 | 0.20 | 28.7 | C | 264 | 0.28 | 27.8 | C |
| 臺灣 大道 二/三段 | 惠中路一段 -文心路三段 | 60 | 往東 | 6,300 | 4,339 | 0.69 | 22.1 | D | 5,419 | 0.86 | 17.4 | E |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 3,983 | 0.63 | 18.1 | E | 4,228 | 0.67 | 22.1 | D |
|  | 大墩路 -文心路三段 |  | 往東 | 6,300 | 3,826 | 0.61 | 24.2 | D | 5,273 | 0.84 | 20.2 | D |
|  |  |  | 往西 | 6,300 | 3,981 | 0.63 | 20.7 | D | 3,953 | 0.63 | 23.9 | D |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 青海路二段 / 文心路三段 |  | A | 770 | 60.3 | 50.5 | D | 855 | 63.0 | 52.5 | D |
|  |  | B | 1,114 | 39.3 |  |  | 1,337 | 40.7 |  |  |
|  |  | C | 1,101 | 59.7 |  |  | 1,359 | 65.3 |  |  |
|  |  | D | 2,245 | 48.3 |  |  | 2,166 | 47.6 |  |  |
| 洛陽路 / 青海路二段 |  | A | 1,055 | 29.0 | 30.0 | C | 1,149 | 28.5 | 32.4 | C |
|  |  | B | 190 | 49.5 |  |  | 264 | 51.5 |  |  |
|  |  | C | 1,145 | 24.9 |  |  | 1,319 | 28.7 |  |  |
|  |  | D | 205 | 49.0 |  |  | 633 | 51.5 |  |  |
| 文心路三段 / 臺灣大道 二段 |  | A | 4,514 | 65.6 | 71.4 | E | 3,736 | 45.7 | 72.8 | E |
|  |  | B | 1,603 | 79.8 |  |  | 3,287 | 162.5 |  |  |
|  |  | C | 3,188 | 28.9 |  |  | 5,008 | 35.2 |  |  |
|  |  | D | 2,628 | 127.9 |  |  | 2,225 | 70.4 |  |  |
| 洛陽路 / 西屯路二段 |  | A | 973 | 44.7 | 43.3 | C | 1,144 | 52.2 | 46.5 | D |
|  |  | B | 361 | 50.3 |  |  | 284 | 43.6 |  |  |
|  |  | C | 849 | 36.7 |  |  | 943 | 40.1 |  |  |
|  |  | D | 356 | 48.5 |  |  | 320 | 48.0 |  |  |
| 櫻花路 / 文心路三段 |  | A | – |  |  |  | – |  |  |  |
|  |  | B | 1,617 | 19.7 | 26.1 | B | 2,027 | 22.7 | 27.4 | B |
|  |  | C | 310 | 65.4 |  |  | 427 | 71.1 |  |  |
|  |  | D | 2,463 | 25.4 |  |  | 2,325 | 23.5 |  |  |
| 四川路 / 文心路三段 |  | A | 195 | 81.6 | 30.6 | C | 179 | 77.6 | 33.1 | C |
|  |  | B | 1,900 | 17.1 |  |  | 3,709 | 31.7 |  |  |
|  |  | C | – |  |  |  | – |  |  |  |
|  |  | D | 2,915 | 36.0 |  |  | 2,663 | 32.0 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量(CR= CSH-V) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文中路 / 文心路 三段 |  | 晨峰小時 | C(支道) | 左轉 | 0 | 100 | 100 | 1,300 | 1,149 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 151 | 1,300 | 1,300 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | A |
|  |  | 昏峰小時 | C(支道) | 左轉 | 0 | 100 | 100 | 1,300 | 1,194 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 150 | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 106 | 1,300 | 1,300 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | A |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 文心路三段 | 甘肅路一段 -青海路一段 | 50或50 以下 | 往南 | 2,415 | 0.78 | 23.5 | D→D | 2,389 | 0.77 | 23.0 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,487 | 0.48 | 27.5 | C→C | 1,637 | 0.53 | 26.5 | C→C |
|  | 青海路一段 -臺灣大道二段 |  | 往南 | 2,296 | 0.74 | 21.7 | D→D | 2,067 | 0.67 | 20.7 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,209 | 0.39 | 26.5 | C→C | 1,505 | 0.49 | 25.2 | C→C |
| 青海路一/二段 | 洛陽路 -惠來路三段 |  | 往東 | 1,227 | 0.60 | 26.2 | C→C | 1,440 | 0.70 | 24.7 | C→D |
|  |  |  | 往西 | 1,456 | 0.71 | 27.4 | C→C | 1,567 | 0.76 | 24.6 | C→D |
|  | 洛陽路 -文心路三段 |  | 往東 | 1,180 | 0.38 | 27.8 | C→C | 1,482 | 0.48 | 22.4 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,250 | 0.61 | 27.1 | C→C | 1,339 | 0.65 | 20.6 | D→D |
|  | 文心路三段 -漢口街一段 |  | 往東 | 953 | 0.49 | 27.7 | C→C | 1,237 | 0.63 | 26.5 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 839 | 0.43 | 26.5 | C→C | 976 | 0.50 | 25.7 | C→C |
| 洛陽路 | 櫻花路 -青海路二段 |  | 往南 | 188 | 0.20 | 26.3 | C→C | 271 | 0.29 | 26.1 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 150 | 0.16 | 27.9 | C→C | 307 | 0.32 | 26.4 | C→C |
|  | 洛陽路 -青海路二段 |  | 往南 | 148 | 0.16 | 30.4 | B→B | 197 | 0.21 | 31.6 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 203 | 0.21 | 28.7 | C→C | 282 | 0.30 | 27.7 | C→C |
| 臺灣 大道 二/三段 | 惠中路一段 -文心路三段 | 60 | 往東 | 4,628 | 0.73 | 21.2 | D→D | 5,419 | 0.86 | 17.4 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 4,249 | 0.67 | 17.7 | E→E | 4,228 | 0.67 | 22.1 | D→D |
|  | 大墩路 -文心路三段 |  | 往東 | 4,081 | 0.65 | 23.8 | D→D | 5,273 | 0.84 | 20.2 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 4,247 | 0.67 | 20.2 | D→D | 3,953 | 0.63 | 23.9 | D→D |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務 水準 |
| 青海路二段 / 文心路三段 |  | A | 798 | 61.1 | 51.3 | D→D |  |  | 932 | 65.9 | 53.4 |  | D→D |
|  |  | B | 1,148 | 39.5 |  |  |  |  | 1,433 | 41.4 |  |  |  |
|  |  | C | 1,116 | 59.9 |  |  |  |  | 1,376 | 65.8 |  |  |  |
|  |  | D | 2,382 | 49.7 |  |  |  |  | 2,225 | 48.2 |  |  |  |
| 洛陽路 / 青海路二段 |  | A | 1,463 | 33.9 | 32.5 | C→C |  |  | 1,417 | 32.0 | 34.3 |  | C→C |
|  |  | B | 193 | 49.9 |  |  |  |  | 267 | 51.8 |  |  |  |
|  |  | C | 1,166 | 25.2 |  |  |  |  | 1,369 | 30.2 |  |  |  |
|  |  | D | 179 | 49.3 |  |  |  |  | 258 | 51.3 |  |  |  |
| 文心路三段 / 臺灣大道 二段 |  | A | 4,586 | 70.1 | 74.5 | E→E |  |  | 3,784 | 46.2 | 78.1 |  | E→E |
|  |  | B | 1,644 | 80.6 |  |  |  |  | 3,409 | 181.5 |  |  |  |
|  |  | C | 3,230 | 29.0 |  |  |  |  | 5,073 | 35.6 |  |  |  |
|  |  | D | 2,663 | 133.4 |  |  |  |  | 2,254 | 70.9 |  |  |  |
| 洛陽路 / 西屯路二段 |  | A | 1,004 | 47.1 | 43.9 |  | C→C |  | 1,223 | 67.7 | 52.8 |  | D→D |
|  |  | B | 386 | 46.7 |  |  |  |  | 367 | 45.8 |  |  |  |
|  |  | C | 860 | 34.5 |  |  |  |  | 955 | 39.9 |  |  |  |
|  |  | D | 468 | 51.8 |  |  |  |  | 355 | 45.1 |  |  |  |
| 櫻花路 / 文心路三段 |  | A | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
|  |  | B | 1,658 | 20.0 | 27.3 |  |  | B→B | 2,153 | 23.6 | 28.1 | B→B |  |
|  |  | C | 314 | 65.5 |  |  |  |  | 432 | 71.6 |  |  |  |
|  |  | D | 2,604 | 27.4 |  |  |  |  | 2,385 | 24.2 |  |  |  |
| 四川路 / 文心路三段 |  | A | 197 | 82.1 | 31.4 |  |  | C→C | 181 | 78.3 | 34.0 | C→C |  |
|  |  | B | 1,924 | 17.2 |  |  |  |  | 3,757 | 32.7 |  |  |  |
|  |  | C | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
|  |  | D | 2,953 | 37.3 |  |  |  |  | 2,788 | 32.8 |  |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量(CR= CSH-V) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文中路 / 文心路 三段 |  | 晨峰小時 | C(支道) | 左轉 | 0 | 150 | 150 | 750 | 597 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 180 | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 153 | 750 | 750 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | A |
|  |  | 昏峰小時 | C(支道) | 左轉 | 0 | 150 | 150 | 750 | 643 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 180 | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 107 | 750 | 750 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | A |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 文心路三段 | 甘肅路一段 -青海路一段 | 50或50 以下 | 往南 | 2,467 | 0.80 | 23.0 | D→D | 2,534 | 0.82 | 21.6 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,706 | 0.55 | 27.2 | C→C | 1,699 | 0.55 | 26.4 | C→C |
|  | 青海路一段 -臺灣大道二段 |  | 往南 | 2,434 | 0.79 | 20.6 | D→D | 2,162 | 0.70 | 20.2 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 1,209 | 0.39 | 26.5 | C→C | 1,505 | 0.49 | 25.2 | C→C |
| 青海路一/二段 | 洛陽路 -惠來路三段 |  | 往東 | 1,279 | 0.62 | 25.9 | C→C | 1,628 | 0.79 | 22.4 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,456 | 0.71 | 27.4 | C→C | 1,567 | 0.76 | 24.6 | D→D |
|  | 洛陽路 -文心路三段 |  | 往東 | 1,541 | 0.50 | 27.5 | C→C | 1,813 | 0.58 | 21.9 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 1,250 | 0.61 | 27.1 | C→C | 1,339 | 0.65 | 20.6 | D→D |
|  | 文心路三段 -漢口街一段 |  | 往東 | 1,026 | 0.53 | 27.5 | C→C | 1,263 | 0.65 | 26.4 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 839 | 0.43 | 26.5 | C→C | 976 | 0.50 | 25.7 | C→C |
| 洛陽路 | 櫻花路 -青海路二段 |  | 往南 | 217 | 0.23 | 26.3 | C→C | 361 | 0.38 | 26.1 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 150 | 0.16 | 27.9 | C→C | 307 | 0.32 | 26.4 | C→C |
|  | 洛陽路 -青海路二段 |  | 往南 | 263 | 0.28 | 30.4 | B→B | 238 | 0.25 | 31.6 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 603 | 0.63 | 27.3 | C→C | 409 | 0.43 | 27.6 | C→C |
| 臺灣 大道 二/三段 | 惠中路一段 -文心路三段 | 60 | 往東 | 4,628 | 0.73 | 21.2 | D→D | 5,419 | 0.86 | 17.4 | E→E |
|  |  |  | 往西 | 4,266 | 0.68 | 17.7 | E→E | 4,287 | 0.68 | 22.0 | D→D |
|  | 大墩路 -文心路三段 |  | 往東 | 4,081 | 0.65 | 23.8 | D→D | 5,273 | 0.84 | 20.2 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 4,264 | 0.68 | 20.2 | D→D | 4,012 | 0.64 | 23.8 | D→D |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務 水準 |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 青海路二段 / 文心路三段 |  | A | 798 | 61.1 | 53.6 |  | D→D |  | 931 | 65.9 | 54.4 | D→D |
|  |  | B | 1,149 | 39.5 |  |  |  |  | 1,433 | 41.4 |  |  |
|  |  | C | 1,404 | 67.2 |  |  |  |  | 1,464 | 69.3 |  |  |
|  |  | D | 2,383 | 49.7 |  |  |  |  | 2,224 | 48.2 |  |  |
| 洛陽路 / 青海路二段 |  | A | 1,463 | 33.9 | 44.7 |  | C→C |  | 1,417 | 32.0 | 44.0 | C→C |
|  |  | B | 596 | 50.1 |  |  |  |  | 395 | 76.0 |  |  |
|  |  | C | 1,206 | 26.1 |  |  |  |  | 1,522 | 36.3 |  |  |
|  |  | D | 208 | 107.2 |  |  |  |  | 348 | 89.7 |  |  |
| 文心路三段 / 臺灣大道 二段 |  | A | 4,586 | 71.4 | 75.0 |  | E→E |  | 3,842 | 46.2 | 78.1 | E→E |
|  |  | B | 1,644 | 80.6 |  |  |  |  | 3,409 | 181.5 |  |  |
|  |  | C | 3,230 | 29.0 |  |  |  |  | 5,073 | 35.6 |  |  |
|  |  | D | 2,663 | 133.4 |  |  |  |  | 2,254 | 70.9 |  |  |
| 洛陽路 / 西屯路二段 |  | A | 1,004 | 47.1 | 44.9 |  |  | C→C | 1,223 | 67.7 | 54.0 | D→D |
|  |  | B | 386 | 46.7 |  |  |  |  | 367 | 39.3 |  |  |
|  |  | C | 860 | 34.5 |  |  |  |  | 955 | 45.8 |  |  |
|  |  | D | 521 | 56.3 |  |  |  |  | 499 | 54.3 |  |  |
| 櫻花路 / 文心路三段 |  | A | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  |  | B | 1,877 | 21.4 | 27.4 | B→B |  |  | 2,215 | 24.5 | 28.1 | B→B |
|  |  | C | 314 | 65.5 |  |  |  |  | 432 | 71.6 |  |  |
|  |  | D | 2,656 | 27.1 |  |  |  |  | 2,530 | 23.7 |  |  |
| 四川路 / 文心路三段 |  | A | 197 | 82.1 | 31.4 | C→C |  |  | 181 | 78.3 | 34.0 | C→C |
|  |  | B | 1,924 | 17.2 |  |  |  |  | 3,757 | 32.7 |  |  |
|  |  | C | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
|  |  | D | 2,953 | 37.3 |  |  |  |  | 2,788 | 32.8 |  |  |

- 註：1.本案調查分析整理。

- 2.小客車當量為汽車1.0、機車0.5及自行車0.3。

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 |  | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量(CR= CSH-V) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文中路 / 文心路 三段 |  | 晨峰小時 | C(支道) | 左轉 | 0 | 150 | 150 | 800 | 620 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 250 | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 180 | 800 | 800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | A |
|  |  | 昏峰小時 | C(支道) | 左轉 | 0 | 150 | 150 | 800 | 607 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 250 | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 193 | 800 | 800 |  |  |  |
|  |  |  | D(幹道) | 左轉 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | A |

現況路口轉向交通量